Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Геолого-географічний факультет

Кафедра інженерної геології і гідрогеології

Дипломна робота

на здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр"

на тему: «Оцінка сучасного стану і попередня оцінка експлуатаційних запасів підземних вод середньосарматського водоносного горизонту по свердловині

№ 127 (Одеська обл., м. Балта)»

« Assessment of the current state and preliminary assessment of operational reserves of groundwater of the Middle Sarmatian aquifer along the well № 127 (Odessa region, Balta) »

Виконала: студентка денної форми навчання спеціальності - 103 Науки про Землю, спеціалізації - Гідрогеологія та інженерна геологія

Громакова Оксана Ігорівна

Керівник: Козлова Т. В., кандидат геолого- мінералогічних наук, доцент

Рецензент: Янко В. В., доктор геолого- мінералогічних наук, професор

Рекомендовано до захисту:

Захищено на засіданні ЕК №

Протокол засідання кафедри

Протокол №

від	2021 р.

№   8    від  25.05.2021 р. Завідувач кафедри

Оцінка	/	/

(за національною шкалою, за шкалою ECTS, бали)

Козлова Т.В.

Голова ЕК

Кадурін В. М.

Одеса - 2021

ЗМІСТ

ВСТУП	4

РОЗДІЛ 1. ПРИРОДНІ УМОВИ РАЙОНУ ДОСЛІДЖЕНЬ	6

  - Фізико-географічні умови	6

  - Геологічна будова	9

    - Стратиграфія і літологія	10

    - Тектоніка	16

  - Геоморфологія	20

  - Гідрогеологічні умови	24

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ І ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ	ЗАПАСІВ	ПІДЗЕМНИХ	ВОД СЕРЕДНЬОСАРМАТСЬКОГО ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ ПО СВЕРДЛОВИНІ № 127 (ОДЕСЬКА ОБЛ., М. БАЛТА)		31

  - Характеристика водозаборів, які експлуатують водоносний горизонт у відкладах середнього сармату	31

  - Геологічна будова	37

  - Гідрогеологічні умови	41

    - Аналіз режиму підземних вод у відкладах середнього сармату	45

    - Характеристика якості підземних вод	54

  - Попередній	підрахунок	експлуатаційних	запасів	підземних	вод середньосарматського водоносного горизонту				62

    - Визначення	розрахункових	гідрогеологічних	параметрів	та обґрунтування інших даних для підрахунку запасів 			 62

    - Попередня оцінка експлуатаційних запасів підземних вод	65

  - Санітарна	характеристика	ділянки	експлуатації	підземних	вод	і рекомендації з раціонального використання підземних вод 			 69

ВИСНОВКИ	73

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	78

ВСТУП

Актуальність. Для півдня України актуальним є питання питного водопостачання. Зокрема місто Балта постачається водою з підземних джерел за допомогою артезіанських свердловин та шахтних колодязів. Підземні води випробуються значною кількістю підприємств без спеціальних дозволів (ліцензій) на використання надр. У зв’язку з відсутністю централізованого водопостачання на вул. Залізняка у 2004 р. Причорномор ДРГП була пробурена свердловина № 127. В зв'язку з цим є особливо актуальними питання пов'язані, як з якісним складом підземних вод у відкладах середнього сармату, так і оцінкою їх експлуатаційних запасів.

Об'єкт дослідження – водоносний горизонт у відкладах середнього сармату м. Балти.

Предмет дослідження – сучасний стан, експлуатаційні запаси, рівневий режим питних підземних вод у відкладах середнього сармату м. Балти.

Метою дипломної роботи є оцінка сучасного стану і попередня оцінка експлуатаційних запасів підземних вод середньосарматського водоносного горизонту по свердловині № 127 (Одеська обл., м. Балта).

Для  досягнення  поставленої  мети  потрібно  вирішити  такі  основні

завдання:

- дати характеристику природним умовам району досліджень;

- охарактеризувати  водозабори,  які  експлуатують  водоносний  горизонт	у відкладах середнього сармату;

- проаналізувати  режим  підземних  вод  середньосарматського  водоносного горизонту;

- дати характеристику якості підземних вод;

- визначити розрахункові гідрогеологічні параметри та обґрунтування інших даних для підрахунку запасів;

- дати попередню оцінку експлуатаційних запасів підземних вод;

- дати	санітарну	характеристику	ділянки	експлуатації	підземних	вод	і рекомендації з раціонального використання підземних вод

В процесі підготовки кваліфікаційної роботи використовувалися фондові матеріали, одержані під час проходження виробничої практики в Причорномор ДРГП, а також опублікована література.

Структура і об'єм роботи. Кваліфікаційна робота складається з вступу, 2 розділів, висновку і списку використаних матеріалів із 13 найменувань. Загальний об'єм роботи 79 сторінок. У роботі представлено 30 рисунків і 15 таблиць.

ВИСНОВКИ

Кваліфікаційна робота складається з двох частин: загальної та спеціальної.

У загальній частині роботи приведені свідчення про природні умови території Одеської області. Сучасна поверхня описуваної території являє собою рівнину, розчленовану в субмерідіональному напрямку долинами річок Дністер, Кучурган та Малий Куяльник на два вододіли, які у свою чергу розчленовуються глибокими балками та ярами.

Клімат	помірно-континентальний,	теплий,	сприятливий	для вирощування різних видів культур. Рідко проникає холодне арктичне повітря, переважають теплі та вологі повітряні маси, які поступають з Атлантичного океану. Абсолютна вологість повітря коливається в межах 3,3-23,0 мм при середньорічному значенні 7,8 мм. По кількості атмосферних опадів район відноситься до перехідної зони від достатнього до недостатнього зволоження. Гідрографічна	мережа	ділянки	досліджень	представлена	ріками Кучурган та Малий Куяльник, які відносяться до басейну Чорного моря. В районі досліджень ці річки безстічні. Ширина долин рік та балок, в основному

– 0,5-0,7 км. Напрямок стоку субмерідиональний. Ширина вододілів досягає 4,0-7,0 км. Гідрохімічний режим річок дуже мінливий та визначається кліматичним чинником.

В геолого-структурному відношенні територія району розташована в межах південної околиці давньої (докембрійської) Східно-Європейської платформи та в дуже значній мірі ускладнена елементами розломно-блокової тектоніки.

Одеська область розташована в межах двох гідрогеологічних регіонів: північна частина, невелика по площі, відноситься до Українського басейну тріщинних вод, решта території – до Причорноморського артезіанського басейну. Формування підземних вод зумовлено природно - кліматичними та геолого-структурними особливостями. Підземні води розповсюджені у всіх

стратиграфо-генетичних	комплексах	–	від	сучасних	до	архей- протерозойських.

У спеціальній частині роботи розглядається сучасний стан підземних вод середньосарматського водоносного горизонту і виконано попередній підрахунок експлуатаційних запасів підземних вод середньосарматського водоносного горизонту по свердловині №127, яка пробурена Причорномор ДРГП з метою поліпшення водопостачання населення м. Балти.

Ділянка	дослідження		розташована	на	вододілі	з	абсолютними відмітками 217,0 ÷ 218,4 м. В Південно-Подільській тектонічній зоні Східно- Європейської  платформи,  на  території,  де  розташоване  м.  Балта,  кора вивітрювання кристалічного фундаменту за геоструктурними припущеннями залягає на відмітках порядку 10 - 15 м, на глибинах 100 - 220 м в залежності від  гіпсометрії  місцевості.  Осадову  товщу  складають  піщано-вапняково- глинисті породи, накопичені в крейдово-неогенову епохи і четвертинний час. Водою	насичені	відклади	балтської	світи,	середньосарматського під’ярусу,  а  також  кора  вивітрювання  кристалічних  порід  фундаменту. Водоносний горизонт в вапняках середньосарматського під’ярусу є основним підземним джерелом водопостачання. Глибина залягання від 81,0 до 121,6 м. П’єзометричний рівень від 109,0 м до 112,0 м при абсолютних відмітках від 108,0 до 106,4 м. Має невеличкий напір (3,4 – 10,9 м). Потужність горизонту до  69,1  м,  з  глибини  125  м  водозбагаченість  горизонту  зростає  (більша тріщинуватість). Балта знаходиться в зоні живлення і формування слабких

напорів підземних вод середньосарматського водоносного горизонту.

Водоносний горизонт середньосарматських відкладів (вапняки) по свердловині 127 залягає на глибині 112,4 м з висотою напіру 3,4 м. Через глибоке залягання горизонту та потужну товщу більше 50 м, яка його перекриває, в природних умовах він захищений від забруднення при вертикальній фільтрації. Дослідна відкачка з свердловини 127 показала дебіт 288 м3/добу при зниженні більше 1,0 м.

Нами було виконано аналіз динаміки рівня підземних вод у середньосарматському водоносному горизонті у міжрічному і внутрішньорічному циклі.

Виявлена міжрічна і внутрішньорічна мінливість середньосарматського водоносного горизонту та основні фактори, що на неї впливають.

Встановлено, що водовідбір є однією з основних причин міжрічної мінливості середньосарматського водоносного горизонту. Серед природних факторів на міжрічну і внутрішньорічну динаміку рівня підземних вод в водоносному горизонті впливає зміна швидкості осьового обертання Землі.

Це може свідчити про те, що рівень водоносного горизонту в деякій степені підпорядковується ротаційному полю напруги через зміну напружно - деформованого стану масиву порід. Але для підтвердження цієї гіпотези потрібне проведення більш детальних досліджень.

Зв’язок між рівнем підземних вод і кількістю атмосферних опадів в міжрічному масштабі не виявлено. Однак, на внутрішньорічні коливання рівня метеорологічний фактор (кількість атмосферних опадів) оказує безпосередній вплив.

Встановлено, що за хімічним складом підземні води переважно гідрокарбонатні. За аніонним складом здебільшого магнієві, зустрічаються води змішаного складу, та карбонатні.

Встановлена  залежність  мінералізації  підземних  вод  від водовідбору - при збільшенні водовідбору збільшуються значення мінералізації.

Вміст шкідливих мікрокомпонентів нижче встановлених ГДК, бактеріологічні показники води відповідають вимогам, які пред'являються до питної води. Проте вміст натрія+калія більше норми. Їх кількість у воді не повинна перевищувати 40 мг/дм3. Фактичний їх вміст 30-50 мг/дм3. Кальцій також перевищує норми (25-75 мг/дм3), та складає 45-80 мг/дм3. Показники фізіологічної повноцінності мінерального складу води, , в межах норми, окрім загальної жорсткості.

Води  продуктивного  водоносного  пласту  на  Балтському  родовищі можуть бути віднесені до типу природно-столових.

Для оцінки експлуатаційних запасів підземних вод на ділянці дослідження було виконано розрахунок коефіцієнта водопровідності і коефіцієнта п'єзопровідності водоносного горизонту у середньосарматських відкладах. Розрахункові гідрогеологічні параметри на ділянці розміщення свердловини № 127 визначались по результатах дослідної відкачки, а також за допомогою аналізу фондових матеріалів. Результати дослідних відкачок оброблені по графіках зниження та відновлення рівня за умови постійного дебіту способом часового простеження в координатах. Значення водопровідності, розраховане по формулах усталеного і неусталеного руху підземних вод. Значення коефіцієнту п'єзопровідності взяте як середнє в районі міста Балта та на ділянці Балтського водозабору.

Отже, в умовах необмеженого шарів свердловина 127 може забезпечити підприємство водою в повному обсязі. Ступінь гідрогеологічного вивчення території дозволяє класифікувати водовідбір з неї в кількості 288 м3/добу, як попередньо оцінені  експлуатаційні  запаси категорії C1, що дає право на дослідно-експлуатаційний видобуток води з неї. Переведення запасів в підземні води з категорії С1 в промислові категорії А і В, які надає право на промисловий видобуток води, потребує більш детального вивчення фільтраційних властивостей, рівневого та гідрогеологічного режиму оцінюючого водоносного горизонту.

При замовленому водоспоживанні 468 м3/добу зниження рівня у свердловині 127, в умовах необмеженого горизонту на кінець амортизаційного періоду 10 000 діб буде 9,37 м. Динамічний рівень в свердловині 127 буде

118,39 м.

При обладнанні свердловини більш потужною водоприймальною установкою замовлене водоспоживання 468,0 м3/добу може бути забезпечено. Різниця між заявленим водоспоживанням та оціненими запасами категорії “С2”, а саме: 468,0 – 288,0 = 180,0 м3/добу.

Таким чином, попередньо оцінені запаси становлять за категоріями:“С1”

– 288,0 м3/добу та “С2” – 180 м3/добу.

Проведено розрахунки II і III поясу санітарної охорони (зони обмежень), що призначені для захисту підземних вод від мікробного і хімічного забруднення. Санітарні зони ІІ – ІІІ поясів радіусом відповідно 83,0 м та 417,0 м. Перший пояс (строгого режиму) установлюється за узгодженням з місцевими органами СЕС.

Наведені рекомендації, щодо раціонального використання підземних вод, охорони їх від виснаження і забруднення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Атлас Одеської обл. / Під. ред. Топчієва О. Г. – Київ: мапа, 2002. – 19 с.

- Гидрогеологическая карта Украинской ССР (основные водоносные горизонты и гидрогеологическое районирование) Масштаб 1 : 1000 000 [Карта] / Редактор Руденко Ф. А. – М. : ВСЕГИНГЕО, 1966.

- Драгомирецький О. В., Козлова Т.В., Шмуратко В. І Структурна геологія та геологічне картування. Методичні вказівки по проведенню навчальної практики (для студентів 3-го курсу заочного геологічного відділення спеціальності 6.0707.03 – «Гідрогеологія – О.: АО БАХВА. - 2004. - 68 с.

- ДСанПіН 2.2.4-171-10 // ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА / "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

- Національний атлас України / НАН України, Інститут географії, Державна служба геодезії, картографії та кадастру; голов. ред. Національного атласу України Л. Г. Руденко; голова ред. кол. Б. Є. Патон. – К.: ДНВП «Картографія», 2007. – 435 с.

- Тюреміна В.Г. Гідрогеологічний висновок з підрахунку експлуатаційних запасів підземних вод середньосарматського горизонту по свердловині № 127 у місті Балта Одеської області (за станом на 01.11.2004 р.) / Тюреміна В.Г. Одеса, 2004 р.

- Cherkez E. A. Spatial discreteness of geological environment and of underground drainage constructions in Odessa, Ukraine / E. A.  Cherkez  T.

V. Kozlova, V. I. Shmouratko // The First Asian Rock Mechanics Symposium. October 13-15, 1997, Seoul, Korea: 233-238. Rotterdam: Balkema.

- Швець Л. К. ПРОЕКТ на проведення геологічного до вивчення масштабу 1:200 000 території аркушів L-35-XVІІ (Комрат) (схід. част.),

L-35-XVІІІ	(Кеушень),	L-36-XIІІ	(Одеса)/	Л.	К.	Швець	/	звіт "ПричорноморДРГП". - О.: – 2015 р.

- Шмуратко В.  И.  Гравитационно--резонансний екзотектогенез / В.  І. Шмуратко. – О.: Астропрінт, 2001. - 332 с.

- .Шмуратко В.І. Гравітаційний резонанс і геологічні процеси (теоретичне обґрунтування концепції та її практичні додатки): автореф. дис. докт. геол. наук: спец. 04.00.01: Загальна та регіональна Геологія / В. І. Шмуратко .  – К.: - 2005. - 39 С.

- .Шмуратко В.І. Міжрічні зміни рівня ґрунтових вод на території Одеси (за даними режимних спостережень за період з 1972 по 2000 рр.) / В. І. Шмуратко // Додаткові НАН України. — 2002. — № 10. - С. 123-127.

Електронні ресурси

- .«МЕТА» Карты Украины: [https://map.meta.ua/mapchank.php?x1=29.070919491405&y1=48.4949378 24982&x2=31.328609921003&y2=46.581695106156&sc=8&lng=ru&t=gl]

- .Україна 1991: [http://ukraine1991.com.ua/Goroda/Balta_UA.htm]