Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

(повне найменування вищого навчального закладу)

Факультет математики, фізики та інформаційних технологій

(повне найменування інституту/факультету)

Кафедра загальної фізики і фізики теплоенергетичних та хімічних процесів

(повна назва кафедри)

Дипломна робота

магістра

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: «Дослідження кінетики горіння

одноатомних спиртів методом стаціонарної краплі»

«Monohydric alcohols combustion kinetics investigation using the stationary droplet method»

Виконала: студентка денної форми навчання

спеціальність:  104- Фізика та астрономія

Нєгуріца Галина Федорівна

Керівник:     к.ф.-м.н., доц. Копійка О.К.

Рецензент:    д.ф.-м.н., проф. Копит М.Х.

| Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри № __ від ___.___.2018 р. Завідувач кафедри Гоцульський В.Я. (підпис) | Захищено на засіданні ЕК № __ протокол № __ від ___.___.2018 р. Оцінка______________/___ ___/_____ (за національною шкалою, шкалою ЕСТS, бали) Голова ЕК Калінчак В.В. (підпис) |
| --- | --- |

Одеса – 2018

ЗМІСТ

Вступ	3

1. Властивості спиртів та їх використання в якості пальних.	6

1.1. Характеристики одноатомних спиртів.	6

1.2. Етанол в біопаливо	7

1.2.1. Екологічні переваги від заміни мінеральних палив етанолом	7

1.2.2. Недоліки використання етилового спирту в якості пального	8

1.3. Вибір об’єкту дослідження кінетики горіння краплі пального	9

2. Кінетика горіння рідкого палива	12

2.1. Кінетика горіння індивідуальної краплі	12

2.2. Зрив полум’я з краплі в умовах вимушеної конвекції	16

2.3. Горіння сукупності крапель	20

2.4. Порівняльний аналіз різних експериментальних методів дослідження горіння краплі палива в атмосфері окислювача.	23

3. Експериментальні дослідження та аналіз їх результатів	25

3.1. Опис установки і методики вимірювання	25

3.2. Визначення похибки вимірювань константи горіння краплі	27

3.3. Результати експериментальних досліджень залежності швидкості зриву полум’я та константи горіння краплі від відстані між краплями.	29

Результати роботи та висновки	39

Список використаних джерел	41

Додаток А. Основні позначення	43

Додаток Б. Індекси	44

ВСТУП

Одним з широко застосовуваних способів ослаблення впливу антропогенного чинника на екологію нашої планети є перехід на альтернативні, відновлювані види палив, значний об’єм  споживання яких доводиться на транспортний сегмент світової економіки. Підвищення частки витрат на видобуток традиційних нафтопродуктів так само є вагомим аргументом для багатьох країн, що виділяють значні ресурси для розробки і виробництва нових видів моторного палива. На сьогоднішній день у всьому світі обсяги інвестицій для розвитку альтернативної енергетики вимірюються десятками мільярдів доларів.

Показово, що на частку поновлюваних джерел припадає близько 5% всього обсягу світового споживання енергоресурсів. Міжнародні організації, і асоціації виробників біопалива прогнозують що до 2020 року близько 15% палива для транспортних засобів в світі буде проводитися з біологічної сировини [1].

Останнім часом, завдяки появі нових відносно дешевих технологій значно зріс інтерес до дослідження так званих біопалив другого покоління, тобто палив, вироблених з непродовольчого біосировини, що дозволяє в деякій мірі послабити суспільну стурбованість з приводу конверсії продовольчих ресурсів в паливо. На сьогоднішній день етанол є найбільш перспективним представником ряду нижчих спиртів в цьому відношенні біопаливом.

З випаровуванням і горінням краплі рідкого палива пов'язані численні процеси в природі і техніці. Управління процесом горіння диспергованого рідкого палива в потоці це один із перспективних напрямків теплоенергетики. Таке управління дозволяє регулювати швидкість і критичні умови горіння крапель рідкого палива з урахуванням особливостей камер згоряння і умов їх експлуатації.

Вивченням горіння рідкого палива в диспергованому вигляді найбільш інтенсивно займаються з кінця XIX століття і в даний час. Великий обсяг інформації в даній області отриманий із застосуванням феноменологічного підходу.

Спалювання будь-якого рідкого палива в тому числі і важкого можливо в результаті виявлення основних фізичних закономірностей горіння з урахуванням фізико-хімічних властивостей конкретного використовуваного палива. Вивчення основних законів випаровування і горіння аерозавису неминуче пов'язана з вивченням цих процесів як для окремих крапель і частинок так і для аерозавису в цілому.

В реальних умовах горіння крапель відбувається в турбулентних потоках. Наявність турбулентності призводить до того що в окремих моментах часу краплі не повністю захоплюються турбулентним вихором, отже, їх горіння не можна розглядати, як горіння частинок в нерухомому середовищі. В цьому випадку необхідно враховувати вплив на процес горіння краплі, як природної, так і вимушеної конвекції.

В літературі є досить багато даних про випаровування і горіння одиночних крапель і частинок. Ці дані зазвичай використовується при розгляді поведінки крапель і частинок, що знаходяться всередині аерозавису. Однак, поведінка крапель всередині аерозавису підпорядковується значно складнішим закономірностям, так як краплі всередині аеродисперсних систем взаємодіють один з одним.

Вивчення системи, що складається з обмеженого числа крапель і частинок, може мати суттєве значення для розуміння процесів, що протікають в аерозавису і є важливим ланцюгом між експериментами з вивчення горіння одиночних крапель і експериментами з вивчення горіння аерозавису в цілому.

Таким чином, в якості об'єкту дослідження в роботі розглядались кінетика горіння краплі і зрив полум'я при горінні вуглеводневих палив.

Предметом дослідження були процеси, які супроводжують горіння вуглеводневих палив в повітряному потоці.

Мета роботи полягала, в тому щоб з'ясувати на прикладі горіння в лінійної моделі двох крапель, чинників і механізмів, що впливають на константу швидкості горіння і величини швидкості потоку, при якій відбувається зрив полум'я.

В зв’язку з вище зазначеним, були сформульовані наступні задачі:

1. Дослідити залежність швидкості зриву полум'я з другої краплі в міру віддалення її від інертної сфери.

2. Оцінити характерні масштаби зміни швидкості потоку по вісі в сліді за сферою.

3. Дослідити залежність швидкості зриву полум'я повітряним потоком від діаметра крапель.

4. Провести аналіз результатів з визначення швидкостей горіння крапля в полум’ї іншої краплі порівняно з індивідуальною краплею, що горить самостійно.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ТА ВИСНОВКИ

1. Модернізована експериментальна установка і запропонована методика експерименту, що дозволяє досліджувати вплив відстані між краплями на характеристики їх горіння (швидкість зриву полум’я з краплі і константу її горіння).

2. Експериментально доведено, що залежність швидкості зриву полум’я в сліді за інертною сферою від міжкрапельної відстані визначається, в основному, гідродинамічними чинниками. Зменшення швидкості зриву полум’я з другої краплі з її віддаленням від інертної сфери задовільно описується теорією турбулентного сліду за сферою. Максимальна зміна швидкості потоку на осі сліду зменшується за сферою також, як і швидкість зриву полум’я. Отже, явище зриву полум’я для другої краплі може бути описано, як і для випадку самостійної краплі з урахуванням зміни швидкості потоку окислювача.

3. Показано, що величина швидкості зриву полум’я з крапель збільшується із зростанням їх діаметру при інших однакових умовах, що узгоджується з висновками теоретичної моделі і з експериментальними результатами інших авторів.

4. Виявлений ефект зменшення, порівняно із константою швидкості горіння самостійної краплі, величини константи швидкості горіння краплі, що горить у полум’ї іншої краплі. Разом з цим ця величина монотонно збільшується до певної величини із збільшенням міжкрапельної відстані. Вочевид, це пов’язано із розширенням зони хімічної реакції, і як наслідок зменшення градієнта температурного поля біля краплі, а, отже і швидкості її випаровування.

5. Порівняння результатів експерименту зі зриву полум’я у сліді за краплею що випаровується та інертною сферою показує, що суттєве збільшення швидкості зриву полум’я у першому випадку пов’язано із тепловим впливом від горіння парів, яке в свою чергу слід пов’язати зі збільшенням коефіцієнта кінематичної в’язкості потоку, в який потрапляє друга крапля.

____________________Негуріца Г.Ф.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Рынокбиотопливапроблемы и перспективы [Электронный ресурс] // Мостымеждуторговлей и устойчивым/ сост.: И.Медведкова, Т.Трудаева, 2013 г. URL: https://vyzhyvshye.org.ua

2.Левицкий М. Спирты // ЭнциклопедияКругосвет [Электронный ресурс]. - URL:http://www.krugosvet.ru

3.Википедия // Свободнаяэнциклопедия [Электронный ресурс]. – 2018 г. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki

4. Энергосектор. Альтернативнаяэнергетика [Электронный ресурс] // Чтотакоебиоэтанол и где он используется. – 2018 г. URL: https://energosector.com/biotoplivo/chto-takoe-bioetanol

5. Калинчак В. В., Фудулей Т. А., Копейка А. К., Олифиренко Ю. А., Дараков Д. С. Распростронениепламени по струе капель жидкихтоплив // Двигателивнутреннегосгорания. – 2018. - № 1. С. 26-30

6.Варгафтик Н. Б. Справочник по теплофизическимсвойствамгазов и жидкостей.-М.: Изд-во Наука.-1972.-720 с.

7. Кулагин Л. В., Охотников С. С. Сжиганиетяжелыхжидкихтопив.- М.: Изд-во Недра.-1967.-279 с.

8.Померанцев В.В., Арефьев К.М., Ахмедов Д.Б. и др. Основыпрактическойтеориигорения. Л.: Энергоатомиздат, 1986. 312 с.

9. Кумагаи С. Горение: Пер. с японського.–М.: Химия, 1980. – 256 с.

10. Кнорре Г. Ф., Палеева И. И. Теориятопочныхпроцессов. – М. – Л.: Энергия, 1977. – 272 с.

11. Сполдинг Д. Б. Основытеориигорения. – М.: Госэнергоиздт, 1959. – 320 с.

12.Вильямс Ф. А. Теориягорения. – М.: Наука, 1971 г., 616 стр.

13.Калинчак В. В. Горение капель бинарныхсмесей в потоке // Дисс. на соисканиеуч. ст. канд. физ.-мат. Наук. - Одесса. – 1978. – 146 с.

14.Зверев И. Н., Смирнов Н. Н. Газодинамикагорения. – М.: Изд-воМоск. ун-та, 1987. – 307 с.

15.Хитрин Л. Н. Физикагорения и взрыва. – М.: Изд-воМосковскогоУниверситета, 1957. – 442 с.

16.Абрамович Г.Н. Теориятурбулентных струн.-М., Мир,1972.-423с.