Одеський національний університет імені І.І.Мечникова Геолого-географічний факультет

Кафедра інженерної геології і гідрогеології

Дипломна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «магістр»

на тему: «ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ (ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ)»

«Hydrogeological and ecological-geological conditions of the Belyaevsky district (Odessa region)»

Виконала: студентка заочної форми навчання спеціальності 103 Науки про Землю

спеціалізації Гідрогеологія та інженерна геологія

Захаренко Надія Юріївна

Керівник: Педан Г.С. , канд. геол.н., доцент. Рецензент:	Какаранза С.Д., канд.геол.н.

Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри

№	від	р.

Завідувач кафедри

Захищено на засіданні ЕК № протокол №	від	р.

Оцінка	/	/

(за національною шкалою/шкалою ЕСТS/ бали)

Голова ЕК

(підпис)

Козлова Т. В.

(підпис)

Одеса – 2021

Черкез Є. А.

Анотація

Захаренко Н.Ю. Гідрогеологічні та еколого-геологічні умови Біляївського району (Одеська область). Наукова робота на здобуття кваліфікації магістра зі спеціальності 103 «Науки про Землю», спеціалізації «Гідрогеологія та інженерна геологія».

Магістерська кваліфікаційна робота складається із вступу, 6 розділів і висновків. Загальний обсяг роботи 73 стор., у тому числі	24 рис., 4 табл., список літератури 37 найменувань.

Предметом дослідження є особливості гідродинамічного та гідрогеохімічного режиму грунтових вод. Об'єктом дослідження є грунтові води. Мета дослідження полягає у виявленні особливостей просторово-часового гідродинамічного та гідрогеохімічного режиму ґрунтових вод в природних та техногенних умовах.

В роботі представлені результати багаторічних спостережень за режимом рівнів та хімічного складу грунтових вод. Виконана оцінка впливу зрошувальних систем та гірничого виробництва. Одержані результати можуть бути використані при вирішенні сучасних еколого-геологічних проблем.

Ключові слова: грунтові води, просторово-часова характеристика, атмосферні опади, підтоплення, зрошування, гірничовидобувні роботи.

Abstract

Zakharenko Nadezhda «Hydrogeological and ecological-geological conditions of the Belyaevsky district (Odessa region)» Scientific work for obtaining a Master's degree in specialty 103 "Earth Sciences", specialization "Hydrogeology and Engineering Geology".

Master's qualification paper consists of an introduction, 6 sections and general conclusions. Total pages of work 73 pages, including 24 fig, 4 tabl., list of literature 37 titles.

The subject of research is the features of hydrodynamic and hydrogeochemical regime of groundwater. The object of study is groundwater. The purpose of the study is to

identify the features of space-time hydrodynamic and hydrogeochemical regime of groundwater in natural and man-made conditions. The results of long-term observations of the level and chemical composition of groundwater are presented. Impact assessment of irrigation systems and mining performed. The results can be used in solving modern environmental and geological problems.

Key words: groundwater, spatio-temporal characteristics, groundwater regime, precipitation, flooding, irrigation, mining.

ЗМІСТ

ВСТУП	4

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ РАЙОНУ ДОСЛІДЖЕННЯ	9

РОЗДІЛ 2. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА	15

  - Cтратиграфія	15

  - Тектоніка	23

РОЗДІЛ 3. ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ УМОВИ РАЙОНУ ДОСЛІДЖЕННЯ	27

РОЗДІЛ 4. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ	30

РОЗДІЛ 5 ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО ГІДРОДИНАМІЧНОГО ТА ГІДРОГЕОХІМІЧНОГО РЕЖИМУ ГРУНТОВИХ ВОД БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ	47

  - Аналіз просторово-часового гідродинамічного режиму грунтових

вод в природних та зрошувальних умовах	47

  - Вплив атмосферних опадів на рівень грунтових вод в природних та порушених умовах	53

  - Особливості гідрогеохімічного режиму та оцінка якості грунтових

вод Біляївського району	55

РОЗДІЛ 6. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ БІЛЯЇВСЬКОГО РОДОВИЩА ПІЩАНО-ГАЛЬКОВОГО МАТЕРІАЛУ	60

  - Геологічні та гідрогеологічні умови Біляївського родовища піщано- галькового матеріалу	61

  - Еколого-геологічні умови Біляївського родовища піщано-галькового матеріалу	66

ВИСНОВКИ	68

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	70

ВСТУП

Біляївський район – адміністративна одиниця на південному сході Одеської області України. Адміністративний центр – місто Біляївка. Біляївський район займає територію площею – 149,2 тис. га (4,5 % від загальної території області). На півночі та північному сході район межує з Іванівським та Комінтернівським районами, на південному сході з Овідіопільським районом, на заході з Республікою Молдова та на північному заході з Роздільнянським районом.

Біляївський район відноситься до категорії техногенно навантаженних, характеризується складними гідрогеологічними та еколого-геологічними умовами. На території району розташовано понад 50 промислових підприємств, як займаються машинобудуванням, видобутком корисних копалин, переробкою та виробництвом харчових продуктів, виробництвом мінеральної продукції, транспортних засобів, сільськогосподарської продукції. На території району розташовано декілька зрошувально-меліоративних систем.

Геологічне середовище є багатокомпонентною динамічною системою, що перебуває під впливом інженерно-господарської діяльності людини. Більшість геологічних процесів за довжиною у часі і своїми масштабами значно перевищують як вік існування людства, так і можливості впливу на них господарської діяльності людини. Але протягом останнього століття вплив людини на навколишнє природне середовище, у тому числі і на надра, в окремих своїх проявах досягнув масштабів геологічних явищ і почав перевищувати їх адаптивні можливості. Істотною проблемою є відновлення ресурсів геологічного простору, порушеного гірничим виробництвом. В Біляївському районі видобуваються тверді нерудні корисні копалини - піски, суглинки, гравій, галька, які використовуються як будівельні матеріали або сировина для їх виробництва. Невелика глибина залягання роблять їх привабливими для промислового видобутку.

Ще однією проблемою району є процесс підтоплення. Процес підтоплення

заключається в підйомі рівня грунтових вод вище критичної глибини, яка в

залежності від цільового призначення території знаходиться на різних відмітках. Наприклад, для великих міст вона становить 5 м, для житлової забудови селищ – 2 м. В даній роботі в якості критичної прийнятий рівень грунтових вод на відмітці менш, ніж 2 м.

Питання дослідження режиму підземних вод є актуальним на протязі останніх десятиріч, про що свідчать зростання їх значення у забезпеченні України водними ресурсами, так і активізація небезпечних екзогенних процесів (підтоплення, зсувів, карсту, селів), у розвитку яких підземні воду відіграють важливу роль.

Зміни, що відбуваються у навколишньому середовищі, зокрема у

підземних водах, які є найбільш динамічним компонентом геологічного середовища, потребують постійного спостереження і аналізу.

Мета дипломної роботи полягає у виявленні особливостей просторово- часового гідродинамічного та гідрогеохімічного режиму ґрунтових вод в природних та техногенних умовах на території Біляївського району Одеської області.

Відповідно до основної мети необхідно виконати наступні завдання:

- охарактеризувати природні (фізико-географічні, геологічні,	геоморфологічні, гідрогеологічні) умови досліджуваної території;

- виконати просторову та часову характеристику рівня та хімічного складу грунтових вод в природних умовах та умовах зрошування;

- визначити ступінь зв’язку режиму грунтових вод із режимом атмосферних опадів в природних і порушених умовах;

- обгрунтувати оцінку впливу кар’єру з видобутку піщано-галькового матеріалу на гідрогеологічні умови та еколого-геологічний стан досліджуваної території.

Об'єкт дослідження - грунтові води.

Предмет дослідження - особливості гідродинамічного та гідрогеохімічного режиму грунтових вод в природних та порушених умовах.

Робота виконана у відповідності до наукової тематики кафедри інженерної геології і гідрогеології.

Матеріали та методи дослідження. Робота базується на даних спостережень за середньорічними рівнями і хімічним складом ґрунтових вод та атмосферними опадами, представлених підприємством «Причорноморський центр водних ресурсів та грунтів» Одеської гідрогеолого-меліоративної експедиції, державним підприємством «ПричорноморДРГП» за період 1965 - 2020 рр, робочих проектів розробки кар’єрів Біляівського району та літературних даних.

Результати аналізів піддавалися стандартній статистичній обробці в програмі Excel і Statistica. Для побудови схем рельєфу та розподілу статистичних характеристик використовувалась програма Golden Software Surfer.

Наукова та практична новизна одержаних результатів. Ознайомлення з роботами відповідної тематики показав наступне. Розглянуті питання водообміну в гідрогеологічних структурах України як в природних, так і порушених умовах, розроблені методи вивчення водообміну, розглянута приоблема підтоплення території України [16, 31,32, 34, 35, 37]. Розв’язання проблеми підтоплення в межах м. Одеса представлене в роботах [6, 33]. Важливим напрямком вирішення проблеми є моніторинг при підтопленні територій та прогнозування можливого розвитку цього процесу в просторі і часі [18].

Разом з тим, питання режиму грунтових вод в межах Одеської області, в тому числі в Біляївському районі, залишається мало вивченим. В роботі одержані результати просторово-часових змін гідрогеологічного середовища в природних та техногенних умовах на території Біляївського району за останні десятиріччя. Виконана оцінка впливу техногенної діяльності, а саме роботи зрошувальних систем та гірничого виробництва.

Практичне значення одержаних результатів. Дана робота є необхідною для розроблення методики запобігання негативних змін і прогнозування динаміки підземних вод, обгрунтування проектних рішень при вирішенні сучасних еколого- геологічних проблем на території Одеської області.

Особистий внесок здобувача. Виконана статистична обробка данних спостережень, побудовані карти - зрізи, які свідчать про зміну показників у

просторі і часі в природних та техногенних умовах. Виявлена ступінь зв’язку режиму грунтових вод з кліматичнимо фактором, а саме атмосферними опадами. Дана оцінка впливу зрошувальних систем та роботи гірничого виробництва на екологічний стан досліджуваної території.

Апробація результатів роботи. Робота представлена на 77-ій звітній студентській науковій конференції ОНУ імені І.І. Мечникова. Секція географічні та геологічні науки і сфера обслуговування (туризм). Підсекція Геологія. 28 квітня 2021 р. м. Одеса. http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/ggf/naukova_diyalnist/Nauk_Konf_Studentov_aspirantov/St ud_konferentsiia_ONU_sektsiia_Heohrafichni_ta	heolohichni_nauky_2021.pdf

Робота складається із вступу, 6 розділів, висновків, списку використаної літератури. Загальний її обсяг становить 73 сторінки друкованого тексту. Робота містить 24 рисунків та 4 таблиці, список використаних джерел з 37 найменувань.

ВИСНОВКИ

- Біляївський район відноситься до категорії техногенно навантаженних та характеризується складними гідрогеологічними та еколого-геологічними умовами.

- Статистичні характеристики за період спостережень 2010-2020рр. свідчать, що на території Біляївського району глибина залягання рівня грунтових вод збільшилась в 80 % свердловин, і підвищилась лише в 20% свердловин. Незначне підвищення рівня грунтових вод відбулося в межах зрошувальної системи, в більшій мірі в її південній та центральній ділянках.

За останні десятиріччя відбулося значне зменшення площ підтоплення (рівень грунтових вод 0-2 м) по відношенню до дев’яностих років минулого сторіччя і складає близько 3 % від загальної площі Біляївського району. Процесс підтоплення, як в природних умовах, так і в умовах зрошування, уповільнився, носить локальний характер, а на деяких ділянках спостерігається зворотній процес. Пов'язано це з регіональним зниженням середньорічної суми опадів та введенням в дію дренажної системи в середині дев’яностих років двадцятого сторіччя.

- Аналіз гідрогеохімічного режиму показав, що в природних умовах аніонний склад за період спостережень не змінився, залишився гідрокарбонатним, за катіонами - натрієвим. В умовах зрошування гідрогеохімічний склад змінився з гідрокарбонатного на сульфатний. Це пояснюється тим, що відбувається обводнення горизонтів сольових акумуляцій (зони аерації), їх мінералізація підвищується з 1000 до 9000 мг/л за рахунок сульфатів.

Грунтові води відрізняються строкатою мінералізацією, що змінюється від   800  мг/л  до  9000  мг/л.  Для  території,  яка  знаходиться  в  межах

антропогенного впливу (зрошування) характерним є підвищення мінералізації в часі. На території, де рівневий режим формується в природних умовах, спостерігається найменша мінералізація, яка змінюється від 800 до 1200 мг/л.

Виявлена забрудненість грунтових вод мінеральними сполуками азоту. Із 98 спостережень, які були проаналізовані на наявність азотвміщуючих сполук, перевищенний вміст нітритів виявлений в 42 % спостережень, нітратів - в 1% , аміаку - 58%.

- Статистичний аналіз підтвердив значущий зв’язок режима грунтових вод з коливанням кількості атмосферних опадів, як в природних, так і в техногенних умовах. Протягом останніх років спостерігається тенденція до незначного зниження рівня грунтових вод, пов'язаного з регіональним зниженням середньорічної суми опадів. Наявність синхронної ритмічності у рядах рівнів і режимоутворювального фактора (атмосферних опадів) дає можливість довгострокового прогнозування режиму рівнів підземних вод.

- Біляївське родовище піщано-галькового матеріалу перебуває в сприятливих гідрогеологічних та еколого-геологічних умовах. За п’ятдесят років (1965 - 2016 рр) дзеркало грунтових вод піднялось на 3,3 м, зараз мінімальний рівень

- 6,7 м, тобто нижче горизонту видобування пісчано-галькового матеріалу. Щодо впливу родовища на навколишнє середовище, проектом передбачений комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель. Робота родовища не погіршить екологічний стан досліджуваної території, якщо буде дотримання всіх передбачених проектом заходів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Агрокліматичний довідник по Одеській області: (1986 - 2005) / за ред В.М.Ситова, Т.І.Адаменко. - Одеса: Астропрінт, 2011. - 204 с.

- Бондарчук В.Г. Геологія України / Бондарчук В.Г – К.: Вид-во АН УРСР. – 1959. – 832 с.

- Всеволожский В.А. Основы гидрогеологии / В.А.Всеволожский – Москва: Изд-во МГУ, 2007. – 439 с.

- Геологічна карта північно-західного Причорномор'я. М1:200 000/ Даренюк Н.Е., Морозов В. І., Сибилев А.К. [та ін.]. - До.:Госкомгеология Укра

їни, 1991. - 182с.

- Геоморфология Украинской ССР / И. М. Рослый, Ю. А. Котик,	Э.Т. Палиенко [и др.]. – К. : Вища школа, 1990. – 286с.

- Гоголев М.И. Гидрогеологические условия территории г. Одессы [Текст] / М.И.Гоголев, Б.А.Корженевский, Б.В.Будкин [и др.]. - Киев: ИГН, 1990. - 48 с. ;

- Гольдберг, В.М. Гидрогеологические основы охраны подземных вод от загрязнения / В. М. Гольдберг, С. Газда. - Москва : Недра, 1984. - 262 с.

- Діденко Ю.А. Звіт «Геолого-економічна переоцінка запасів центральної Біляївському районі Одеської області» / (ДНВП «Геоінформ України»,

ВК «Геолог» - 2017. - 292 с.

- ДСанПіН 2.2.4-171-10. «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» [Текст]. - Київ, 2010 р. – 25 с.

- Ершов В. А. Геология СССР. Украинская и Молдавская ССР / Владимир Алексеевич Ершов. – М. : Госгеолтехиздат, 1958 - Т. 5. - 1000 с.

- Захаржевский Я.В. Климат Одесской области /	Захаржевский Я. В. - Одесса, 1984. - 64 с.

- Зелинский И.П. Оползни северо-западного побережья Черного моря, их изучение и прогноз [Текст] / Зелинский Игорь Петрович, Корженевский Борис Александрович, Черкез Евгений Анатольевич. – К. : Наукова думка, 1993. – 228 с.

- Звіт	з	моніторингу	підземних	вод	в	Одеській,	Миколаївській	та Херсонській областях [в 6 кн.] / Т. Г. Єрємеєва (відп. за вип.) [та ін.]. - Кн.

  - – Одеса : Причорномор ДРГП, 2006. – 89 с.

- Інформаційний звіт про стан і активізацію екзогенних геологічних процесів на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей за 2009 рік. // В.О. Черкасов, А.I. Караван, П.М Тюремін та ін.- Причорномор ДРГП. – 2010. – 97 с.

- Інформаційний звіт про стан і активізацію екзогенних геологічних процесів на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей за 2012 рік. // В.О. Черкасов, А.I. Караван, П.М Тюремін та ін.- Одеса: Причорномор ДРГП, 2012. – 93 с.

- Ковалевский В.С. Исследования режима подземных вод в связи с их эксплуатацией [Текст] / В.С.Ковалевский. - М.: Недра, 1986. - 198 с

- Месяц И. А. Гидрогеология СССР. Том V. Украинская ССР / И. А. Месяц, Ф. А. Руденко, И. П. Соляков. – М. : Недра, 1971. - 614 с.

- Лущик А. В. Основні положення щодо удосконалення системи моніторингу при підтопленні територій / А. В. Лущик, М. І. Швирло, А. А. Лущик [та ін.]. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003.-

№6. – С. 33-37.

- Моніторинг екзогенних геологічних процесів в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях у 1998-2001рр.; Звіт про НДР/ДРГП / В.О.Черкасов (відп. за випуск) [та ін]. – Одеса: Причорномор ДРГП, 2001. - 144 с.

- Моніторинг поширення та розвитку інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в межах території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей з метою геологічного забезпечення УIAC НС та протизсувних

заходів: Звіт про інженерно-геологічні дослідження / В. О. Черкасов (відп. за вип.) [та ін.]. – Одеса : Причорномор ДРГП 2013. – 278 с.

- Мороз С. А. Геологическое строение Северного Черноморья / Мороз С.А., Сулимов И.Н., Гожик П.Ф. – К. : Наукова думка, 1995. – 183 с.

- Одеський регіон: передумови формування, структура та територіальна організація господарства / За ред. О. Г. Топчієва. - Одеса: Астропринт, 2012. - 336с.- ISBN 978-966-190-497-1.

- Рослый И.М. Геоморфология Украинской ССР. Учебное пособие / Рослый И.М., Кошик Ю.А., Палиенко Э.Т.и др. – К.: Вища школа, 1990. – 287с.

- Рубан С. А. Гідрогеологічні оцінки і прогнози режиму підземних вод України (за результатами спостережень) : Довідково-методичний посібник

/ С. А. Рубан, М. А. Шинкаревський. – Дніпропетрівськ : ДВ Укр.ДГРІ, 2000 – 432 с.

- Рубан С.А. Гідрогеологічні оцінки та прогнози режиму підземних вод України / Рубан С.А., . Шинкаревский М.А. - Київ: УкрДГРІ, 2005.- 572 с.

- Руденко Л. Г. Національний атлас України [Карти] / Леонід Григорович Руденко. – К. : ГНПП картографія, 2008. – 440 с.

- Руденко Ф.А. Гідрогеологія Української РСР / Ф.А. Руденко. - Київ, 1972. - 174 с.

- Стан	і	якість	природного	середовища	прибережної	зони	Північно- Західного Причорномор’я: монографія (за ред. Т.А.Сафранова, А.В.Чугай).

/ Т.А.Сафранов, А.В.Чугай, М.А.Берлінський та ін. - Харків: ФОП Панов А.М., 2017. - 298 с.

- Стратиграфічний кодекс України. – К.: Національний стратиграфічний комітет України, 1997. – 39 с.

- Сулимов И.Н. Геология Украинского Черноморья / Иван Никифорович Сулимов. – К. : Вища школа, головное изд-во, 1984. – 128 с.

- Трофимчук О. М. Регіональне підтоплення міст та селищ України як фактор її національної безпеки / О. М. Трофимчук, Є. О. Яковлєв, Н. Б.

Закорчевна [та ін.] // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003.

- №6. – С. 12-23..

- Фесенко А. В. Опасные экзогенные геологические процессы на территории Северо-Западного Причерноморья : особенности развития, картирование, ГИС-моделирование и анализ / А. В. Фесенко, А. И. Караван, Г. Е. Годенко. – Одесса : ВМВ, 2008. – 176 с.;

- Черкез Е. А. Ротационная динамика и уровень четвертичного водоносного горизонта на территории Одессы / Е. А. Черкез, В. И. Шмуратко // Вісник Одеського національного університету : Серія: Географічні та геологічні науки. - 2012. - Т. 17. - Вип. 2. - С. 122-140.

- Шестопалов В.М Водообмен в гидрогеологических структурах Украины. Водообмен в нарушенных условиях / Шестопалов В.М.- Киев: Наукова думка, 1991.- 527 с.

- Шестопалов В.М. Водообмен в гидрогеологических структурах Украины. Методы изучения водообмена / В.М.Шестопалов, Е.А.Яковлев, А.Б.Ситников, В.И.Лялько. - Киев : Наук. думка, 1988. - 272 с.

- Шестопалов В.М., Дробноход Н.И., Лялько В.И. и др. Водообмен в гидрогеологических структурах Украины. Водообмен в естественных условиях. – К.: Наук. думка, 1989. – 284 с.

- Щербина А.Н. Отчет о гидрогеолого-мелиоративном состоянии староорошаемых массивов Беляевского и Овидиопольского районов / А.Н. Щербина, А.П. Блажко. – Звіт. / Одеса: Архив ОГГМЕ.– 1994.