Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Геолого-географічний факультет

Кафедра фізичної географії та природокористування

Дипломна робота

бакалавра

на тему:«Створення цифрової бази геоданих сільськогосподарського підприємства»

« Creation of digital geodatabase of agricultural enterprise»

Виконав: студент 4 курсу

Денної  форми навчання

напряму підготовки/спеціальності

6.04010401 географія

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

Цушко Владислав Олександрович

(прізвище та ініціали)

Керівник д.г.н., проф. Світличний О.О.

(прізвище та ініціали)

Рецензент к.г.н., доц. Шашеро А.М.

(прізвище та ініціали)

Рекомендовано до захисту:                     Захищено на засіданні ДЕК №_1_

протокол засідання кафедри                   протокол №___від «___»_____р.

№__8__ від «_28.04_»2017 р.                 Оцінка_____ /________/________

Завідувач кафедри                                        (за національною шкалою, за шкалою ЕСТS, бал)

__________проф. Шуйський Ю.Д.         Голова ДЕК проф. Світличний О.О.

(підпис)          (прізвище,ініціали)                               _____ __________________________

(підпис)            (прізвище, ініціали)

# Одеса – 2017

# ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ ТА РЕСУРСІВ ТЕРИТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ………..………………….……………………….5

1.1 Географічне розташування території, кордони………………………5

1.2 Геологічна будова …………………………………….……………….6

1.3 Рельєф……………………….…………………………………………..8

1.4 Клімат……………………………………………………………….…11

1.5 Підземні води………………………………………………………….15

1.6 Грунтовий покрив……………………………………………………..15

1.7 Земельні ресурси СВК Бесарабський і їх сучасне використання….18

РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ КАРТ........20

2.1 Принципи створення цифрових карт………...……………………….20

2.2. Вихідні дані для створення цифрових карт …….…..……….……...20

2.3 Підготовка картографічної основи...…..……….…..………….……..24

2.4 Переведення картографічних матеріалів в цифрову форму...............25

РОЗДІЛ 3. Цифрова база даних території СВК БЕСАРАБСЬКИЙ..28

3.1. Створення цифрової моделі рельєфу СВК Бесарабський.................28

3.1.1. Поняття про цифрову модель рельєфу....................................28

3.1.2. Методика побудови цифрової моделі рельєфу СВК Бесарабський...............................................................................31

3.1.3. Програмне забезпечення...........................................................36

3.1.4. Просторова інтерполяція і побудова цифрової моделі рельєфу………………………………………………..………..39

3.1.5. Оцінка точності цифрової моделі СВК  Бесарабський .........49

3.2. Створення цифрової карти агровиробничих груп грунтів................50

3.3. Створення цифрових карт сільськогосподарських земель...............53

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..56

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ......……………………………….…..59

# Вступ

Актуальність теми. В зв'язку із зростаючою роллю геоінформаційних технологій в житті людини, цифрова модель рельєфу стала необхідною частиною для побудови зон видимості телекомунікаційних і стільникових компаній, оцінки зміни рельєфу і рослинності, оцінки безпеки будівництва технічних споруд. На сьогоднішній день з її допомогою реалізуються такі завдання: вивчення і кількісна оцінка сучасного стану природного середовища, територіальне планування, моделювання екологічних ситуацій, прогнозування ландшафтних процесів. Вся інформація про рельєф, отримана на основі цифрової моделі рельєфу, є просто необхідною при оцінці і прогнозуванні наслідків повеней і паводків, так як дозволяє досить точно визначити межі затопленої області, а також соціальні та інфраструктурні об'єкти, які наражаються на небезпеку. Комп'ютерна обробка просторових даних знаходить широке застосування при аналізі поширення ділянок забруднень, у моделюванні родовищ, а також у багатьох проектах зі сталого розвитку територій. Виходячи з цього, робота з побудови цифрової моделі сільськогосподарського підприємства є актуальною.

Мета дипломної роботи – створення геоінформаційної бази даних сільськогосподарського підприємства СВК Бесарабський Тарутинського  району Одеської області.

Для досягнення мети були визначені наступні завдання:

- дати характеристику природних ресурсів та умов території підприємства; розглянути принципи і методи створення цифрових шарів бази геоданих; створити цифрову модель рельєфу СВК Бесарабський створити карту грунтів, внутрішньогосподарського землеустрою.

Об’єктом дослідження дипломної роботи є  природно-господарські комплекси СВК Бесарабський.

Предметом дослідження є геоінформаційна база даних СВК Бесарабський.

Для написання дипломної роботи були використані порівняльно-географічний, абстрагування, класифікації та узагальнення, картографічний і геоінформаційний методи дослідження.

Для написання роботи були використані літературні джерела, картографічні матеріали, довідники, інтернет – джерела.

Робота складається з вступу, 3 розділів, висновків, викладена на 59 сторінках, містить 15 рисунків, 7 таблиць, список використаних джерел складається з 17 найменувань.

ВИСНОВКИ

На підставі зібраних даних досягнута головна мета роботи - створення геоінформаційної бази даних сільськогосподарського підприємства СВК Бесарабський Тарутинського  району Одеської області.

Сільськогосподарське підприємство СВК Бесарабський розташоване на території Підгірненської сільської ради Тарутинського району Одеської області. Підприємство розташоване на південних відгорах Південно-Молдавської височини, розчленованої глибокими річковими долинами,  долиноподібними балками (вріз балок 100—130 м). На схилах долин — зсуви і яри. Підприємство  розташоване у Дністровсько-Дніпровській північностеповій фізико-географічній провінції.

Район являє собою систему глобальних тектонічних структур: Східно-Європейської платформи доріфейського віку, складчастої зони Добруджі. Всі основні геотектонічні структури розділені глибинними розломами, які зародилися у верхній мантії. Преддобруджинський прогин характеризується розвитком в осадовому чохлі відкладень палеозою, перекритих малопотужними відкладеннями юрського, крейдяного, палеогенового і неогенового віку.

Територія фермерського господарства СВК Бесарабський розташована на відрогах Південно-Молдавської височини і являє собою відкриту слабо хвилясту степову місцевість, із загальним ухилом на південь до гирла річки Дунай.

На клімат сільськогосподарського підприємства СВК Бесарабський, як і будь-якої іншої ділянки суходолу, впливають такі чинники: географічна широта, абсолютна висота, рельєф, віддаленість від морів і океанів, наявність поблизу океанічних течій, розміщення на материку (розміри і частина материка), характер підстилаючої поверхні (колір, рослинність, мікро форми рельєфу).

На території господарства розвинуті чорноземи: звичайні малогумусні потужні міцелярні-карбонатні і звичайні малогумусні міцелярно-карбонатні; на окремих ділянках — чорноземи на щільних гляпах слабо і середньозмиті.   В долинах грунти представлені лучно-чорноземними глубокосолонцю-ватими, лучними і лучно чорноземними поверхневосолонцюватими, а на борових терасах дерновими піщаними і супіщаними.

Одним з істотних переваг технологій геоінформаційних систем  над звичайними картографічними методами досліджень є можливість створення просторових моделей в трьох вимірах. Для створення такої моделі були використані  гіс-пакети MapInfo Professional 6 і Golden Software Surfer 8. У першій були відцифровані горизонталі, висотні позначки, структурні лінії, а для побудови самої цифрової моделі рельєфу використовувався пакет Golden Software Surfer 8, яка в даний час є галузевим стандартом побудови графічних зображень функцій двох змінних. Найбільш оптимальний результат для побудови оглядових цифрових баз даних дає метод радіальних базисних функцій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Атлас Одеської області.  - Одеса: Хоре, 2002. – 80 с.

- Артамонов Б. Б. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник / Б. Б. Артамонов, В. П. Штангрет – Львів: Новий Світ, 2006. – 248 с.

- Гапонов Е. А. Каталог буровых скважин и гидрогеологическая карта юго-западной части Украины / Е. А.Гапонов. – Одесса: Издат. Южной областной мелиоративной организации, 1928. – 152 с

- Дані сльськогосподарського виробничого кооперативу «Бесарабський» на території Підгірненської сільської ради Тарутинського району Одеської області.

- Дослідження природних ресурсів на території Одеської області та оптимізація природокористування. Звіт з науково – дослідженої роботи (заключення), розділ II. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова: Керівник Пилипенко Г. П. - № ДР 01040000499. Одеса, 2006. – 393 с.

- Капралов Е. Г. Основи геоінформатики: [навчальний посібник] / Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарьов, В. С. Тикунов – К. : Видавничий центр Аркадія, 2004. – 325 с.

- Кліматичний кадастр України. – Київ: Центральна геофізична обсерваторія, 2003. – 229 с.

- Мусин О. П. Цифрові моделі для ГІС: [] / О. П. Мусин – К.: Інформаційний бюлетень ГІС ассоциации, 1998. - № 4 (16). – с. 30-31.

- Орошение на Одещине. Почвенно-зкологические и агротехнические аспекты. - Одесса, 1992. - 436 с.

- Одеська область: Географічний атлас: Моя мала Батьківщина / Під ред. Т. В. Погурельська - К.: ТОВ «Видавництво «Мапа», 2002. - 20 с.

- Попова Е. Н.  «Тарутинская степь» – путь к сохранению биоразнообразия степных экосистем и развити в Тарутинском районе / Е. Н. Попова, И. Т. Русев // Тез. докл. всеукр. научно-практич. конф. Екологія міст та рекреаційних зон, 3–4 червня 2010 р. – Одеса, 2010. – С. 281–287

- Природа Одесской области. Ресурсы, их рациональное использование    и охрана / Под ред. Г. И. Швебса й Ю. А. Амброз. - Киев-Одесса: Вища     школа, 1979. - 144 с

- Світличний О. О. Основи геоінформатики: [навчальний посібник] / О. О. Світличний, С. В. Плотницький –  Суми: ВТД Університетська книга, 2006. – 295 с.

- Карты Google. – Режим доступа к сайту: http://maps.google.com/.

- Сайт «Одеський». - Режим доступу до сайту: http://odesskiy.com/regioni-odesskoy-oblasti/tarutino-tsentr-vinodelija-na-odesschine.html.

- Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова – Режим доступу до сайту: http://www.chuvsu.ru/~gis/programm/mapinfo/mapinfo.htm.

- Golden Software. - Режим доступу до сайту: http://www.goldensoftware.com/.