Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

(повне найменування вищого навчального закладу)

Геолого-географічний факультет

(повне найменування інституту/факультету)

Кафедра інженерної геології і гідрогеології

(повна назва кафедри)

Дипломна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на тему: «Інженерно-геологічні умови ділянки будівництва на

вул. Приморська в м. Одеса»

«Engineering-geological conditions of a site of building on Primorskaya street                                    in Odessa»

Виконав: студент IV курсу денної форми навчання спеціальності 103 Науки про Землю (Г еологія)

Єпіфанцев Павло Юрійович

Керівник: ст. викл. Опріц Г.А.

Рецензент: д.г.-м. н., проф. Янко В.В.

Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри № 7 від 27,05,2020 р.

Захищено на засіданні ЕК № 2

протокол №_______від .,2020 р.

Оцінка____/______/_____

Завідувач кафедри 	Козлова Т.В.

(підпис) (прізвище,ініціали)

Голова ЕК

Чепіжко О.В.

(підпис)	(прізвище, ініціали)

(за національною шкалою, за шкалою ЕСТS, бал)

Одеса - 2020

ЗМІСТ

стор.

Вступ	3

- Загальні відомості про район робіт	4

  - Фізико-географічна характеристика	4

  - Геологічна будова	7

    - Стратиграфія і літологія	7

    - Тектоніка і неотектоніка	11

  - Геоморфологія	14

  - Гідрогеологічні умови	18

- Інженерно-геологічні умови ділянки будівництва по

вул. Приморська, 47 в місті Одеса	23

  - Методика виконання робіт	23

  - Інженерно-геологічні умови ділянки досліджень	25

    - Геоморфологічні умови	25

    - Ґрунтові умови	25

    - Гідрогеологічні умови	33

  - Висновки і рекомендації	35

Заключення	39

Список літератури	43

Список ілюстрацій та таблиць у тексті:

Рис. 1.1 Схематична оглядова карта	4

Рис. 1.2 Схематична геологічна карта 	8-9

Рис. 1.3 Схематичний геологічний розріз по лінії Г1-Г2-Г3 	10

Рис. 1.4 Схематична геоморфологічна карта Одеської області	15

Рис. 1.5 Гідрогеологічна карта	19

Рис. 2.1	Схема розташування свердловин	(М 1:2000)	24

Рис. 2.2	Інженерно-геологічний	розріз по	лінії	I-I 	29

Рис. 2.3	Інженерно-геологічний	розріз по	лінії	V-V	30

Рис. 2.4	Інженерно-геологічний	розріз по	лінії	VII-VII	31

Таблиця 2.1 Зведена таблиця нормативних і розрахункових характеристик ґрунтів	32

ВСТУП

В жовтні-листопаді 2018 р. ДП "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" були виконані комплексні інженерно-геологічні вишукування на ділянці за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 47. Проведеними дослідженнями уточнені геологічні та гідрогеологічні умови ділянки, визначені фізико- механічні характеристики ґрунтів, які складають ділянку.

Мета роботи - вивчення інженерно-геологічних умов ділянки будівництва по вул. Приморська, 47 в м. Одеса.

Були поставлені і виконані наступні задачі:

- зібрати і проаналізувати літературні та фондові джерела;

- вивчити природні умови району робіт;

- проаналізувати матеріали польових і лабораторних робіт;

- дати оцінку складності інженерно-геологічних умов ділянки будівництва;

- надати необхідні рекомендації.

Робота виконана за літературними джерелами та фондовими матеріалами ДП "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" та Причономор ДРГП.

###### ЗАКЛЮЧЕННЯ

В жовтні-листопаді 2018 р. ДП "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" були виконані комплексні інженерно-геологічні вишукування на ділянці за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 47.

Проведеними дослідженнями уточнені геологічні та гідрогеологічні умови ділянки, визначені фізико-механічні характеристики ґрунтів, які складають ділянку.

В геоморфологічному відношенні досліджуваний ділянку приурочений до середній і нижній частині зсувного берегового схилу узбережжя Чорного моря, з абсолютними відмітками поверхні 3,00-13,00 м, із загальним ухилом в бік моря.

Клімат території помірно-континентальний із тривалим літом і короткою, малосніжною зимою

У геолого-структурному плані територія розташована в межах північно- західної частини	Причорноморської западини	Східно-Європейської

платформи.

В геологічній будові беруть участь архей-протерозойські породи кристалічного фундаменту та відклади осадового комплексу: крейдового, палеогенового, неогенового і четвертинного віків.

У структурно-гідрогеологічному плані територія розташована в південній частині північно-західного крила	Причорноморського

артезіанського басейну пластових вод.

Підземні води приурочені до усіх стратиграфічних комплексів - від сучасних, плейстоценових відкладів до кристалічних порід фундаменту.

В геоморфологічному відношенні досліджувана ділянка приурочена до середньої і нижньої частини зсувного берегового схилу узбережжя Чорного моря, з абсолютними відмітками поверхні 3,00-13,00 м, із загальним ухилом в бік моря.

В геологічному відношенні ділянка до глибини близько 30 м характеризується широким розвитком переміщених понтичних вапняків і меотичними глинами сіро-зеленими, як переміщеними, так і в корінному заляганні.

За сукупністю літолого-генетичних ознак і за фізико-механічними властивостями на підставі польових бурових і лабораторних робіт, на досліджуваній території виділено 8 інженерно-геологічних елементів і шарів, характер залягання яких в межах зсувного схилу складний і не витриманий як по глибині, так і по площі.

Характерною особливістю ділянки схилу є його блокова структура, зсувного походження і характеризується складністю будови і невитриманістю шарів ґрунтів, як по потужності, так і по простяганню, а також велика потужність неоднорідних за своїми властивостями насипних ґрунтів техногенного генезису.

Береговий схил ділянки сформований первинними і вторинними зсувами різного часу утворення. Дзеркала ковзання зсувних блоків в межах ділянки закладаються головним чином по міоценових піщано-глинистих відкладах.

Активних проявів зсувної динаміки на досліджуваній ділянці за останні роки не відзначалося, однак, це не виключає горизонтальних і вертикальних переміщень ґрунтового масиву в майбутньому.

Особливістю ділянки берегового схилу є велика потужність неоднорідних за своїми властивостями схилових відкладів змішаного генезису (шари I, Іа і Іб), в основному це переміщені та перем’яті середні і легкі суглинки і супіски лесові з домішкою будсміття.

Фізико-механічні характеристики ґрунтів переміщених мас характеризуються розущільненим і перем’ятим станом і зниженими деформаційними і міцностними характеристиками в порівнянні з їх природним станом.

Гідрогеологічні умови ділянки в цілому можна охарактеризувати як складні. Єдиного водоносного горизонту в переміщених відкладах на ділянці зсувного схилу виділити не вдалося, підземні води розкриті свердловинами №1 - 3, 10 і 11, представлені локальними спорадичними лінзами підземних вод, що залягають на глибинах 1,50 - 6,50 м (абсолютні відмітки 5,36 - 9,32 м) і приурочені до окремих зсувних блоків.

Живлення здійснюється за рахунок розвантаження вод з понтичного водоносного горизонту, а також інфільтрації атмосферних вод.

У неогенових відкладах на ділянці підніжжя зсувного схилу виділяється водоносний горизонт, який розкритий свердловинами №4 - 9. Підземні води розкриті на глибинах 1,30 - 5,30 м (абсолютні відмітки 1,26 - 1,90	м). Вода слабоагресивна за вмістом хлоридів до арматури

залізобетонних конструкцій при періодичному змочуванні.

Досліджувана ділянка є потенційно підтоплена, а в районі свердловин № 1, 5, 8 і 9, в нижній частині ділянки практично підтоплена, а існуючий рівень ґрунтових вод є критичним, так як безпосередньо впливає на ґрунти основи фундаментів і матеріал конструкцій фундаментів.

Максимально прогнозований рівень підземних вод - глибина закладення водогінних комунікацій.

Категорія складності інженерно-геологічних умов ділянки - III (третя).

Ґрунти підстави, що складають ділянку, просадними властивостями не володіють.

Ґрунти ІГЕ-5 є середньонабухаючі.

Ґрунти ІГЕ-4, 5 і 6 характеризуються як неагресивні до бетонів W4, W6 і W8 на портландцементі, неагресивні до бетонів на шлакопортландцементі та сульфатостійкого цементу. Ґрунтове середовище неагресивне до арматури залізобетонних конструкцій.

Нормативна глибина промерзання глинистих ґрунтів складає - 0,80 м.

Сейсмічність району будівництва - 7 балів. При проектуванні і будівництві особливо відповідальних об'єктів і споруд - 8 балів. Категорія ґрунтів ділянки будівництва за сейсмічними властивостями II (друга).

З огляду на геоморфологічне положення ділянки, геодинамічну ситуацію і складну інженерно-геологічну будову ґрунтового масиву при проектуванні капітальних споруд пріоритетний тип фундаменту приймається проектувальником-конструктором.

При проектуванні будинків і споруд, слід враховувати геоморфологічне положення ділянки, геодинамічну ситуацію і складну інженерно-геологічну будову ґрунтового масиву і прогнозовані гідрогеологічні умови.

В межах зсувної товщі можливе формування нових техногенних локальних водоносних горизонтів приурочених до різних зсувних блоків. З огляду на це, при проектуванні особливу увагу слід уділити вертикальному плануванню, поверхневому водовідведенню, гідроізоляції заглиблених конструкцій і водозахисним заходам.

Проектовані підпірні і утримуючі споруди, обов'язково повинні бути обладнані пристінним дренажем.

На період будівництва і на період експлуатації необхідно забезпечити стійкість схилу і котловану інженерним захистом у вигляді підпірних стін, контрбанкетів або контрфорсів, визначивши розрахунками розміри, форму і розташування в плані підтримуючих споруд.

При виконанні робіт не допускати промерзання і замочування ґрунтів основи.

###### СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Будівельна кліматологія та геофізика / Держстандарт України: БНіП 2.01.01-82 - К. - 2001.

- Будівництво в сейсмічних районах України / Держстандарт України: ДБН В. 1.1-12:2006 - К. - 2006.

- Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва/ Держстандарт України: ДСТУ-Н Б В.1.2- 16:2013. - К.: Мінрегіон України - 2013.

- Геологическая карта СССР. Масштаба 1:200000. Серия Причерноморская. Лист L-36-XIII, XIX. Объяснительная записка / Сост. Л.С. Арбузова, П.С. Сурнина, И.А. Бабушкин, А.Я. Гладченко - К. - 1973.

- Ґрунти. Класифікація / Держстандарт України: ДСТУ Б.В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) - К. - 1996.

- Ґрунти.	Методи лабораторного визначення	фізичних

характеристик / Держстандарт України: ДСТУ Б.В. 2.1-3-96 (ГОСТ 3041696) - К.- 1996.

- Ґрунти.	Методи лабораторного визначення характеристик

міцності та деформації / Держстандарт України: ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248 - 96) - К.- 1996.

- Ґрунти.	Метод статистичної обробки результатів	визначення

характеристик. / Держстандарт України: ДСТУ Б.В. 2.1-5-96 (ГОСТ 2052296) - К.- 1996р.

- Гузенко З.Є. Оцінка стану прогнозних ресурсів та експлуатаційних запасів підземних вод в Одеській області. - Звіт / Одеса: Архів ПДРГП.- 2009.

- Дворядкін С.О. Гідрогеологічний висновок до	підрахунку

експлуатаційних запасів підземних вод верхньосарматських відкладів по свердловині № 118 у місті Одесі (за станом на 01.12.2004 р.). Звіт. / Одеса: Архів ПДРГП. - 2005.

- Зелинский И.П. Оползни северо-западного побережья Черного моря, их изучение и прогноз / Зелинский Игорь Петрович, Корженевский Борис Александрович, Черкез Евгений Анатольевич. - К. : Наукова думка, 1993. - 228 с.

- Инженерно-геологические изыскания на участке по адресу: г. Одесса, ул. Приморская, 47. Техническое заключение / Одеса: Архів НДІПроектреконструкція, 2018.

- Інженерні вишукування для будівництва/ Держстандарт України: ДБН А.2.1-1-2008. - К.: Мінрегіонбуд України - 2010.

- Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів/ Держстандарт України: ДБН В.1.1-46:2017. - К. - 2017.

- Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення / Держстандарт України: ДБН В.1.1-25-2009. - К. - 2008.

- Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування / Держстандарт України: ДБН В.2.1 -10-2009. - К.- 2009.

- Природа Одесской области. Ресурсы, их рациональное использование и охрана. / Под ред. проф. Г.И. Швебса, доц. Ю.А. Амброз - Киев - Одесса: Вища школа. Головне видавництво, 1979. - 144 с.

- Руденко Ф.А. Гідрогеологія Української РСР / Ф.А. Руденко. Київ: Вища школа, 1972. 174 с.

- Строительство в сейсмических районах Украины / Держстандарт України ДБН В.1.1-12:2014 - К. - 2014.

- Сулимов И.Н. Геология Украинского Черноморья / Иван Никифорович Сулимов. - К. : Вища школа, головное изд-во, 1984. - 128 с.