«Еколого-геологічні умови і оцінка запасів родовища мінеральних природньо-столових підземних вод міста Ізмаїл (Одеська область)»

«Ecological and geological conditions and assessment of the reserves of the mineral natural-table groundwater deposit in the city of Izmail

(Odesa region)»

Виконала: здобувачка денної форми навчання

спеціальності 103 Науки про Землю

Освітня програма  Науки про Землю

Ушакова Катерина Валеріївна

Керівник: к.геол.н., доцент Кравчук Г.О.   ____

(підпис)

Рецензент: д.геогр.н., професор Шуйський Ю.Д.

| Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології № 5 від 02.12. 2025 р. В.о. завідувача кафедри Ганна КРАВЧУК (підпис) (прізвище,ім’я) | Захищено на засіданні ЕК № _____ протокол № __від ____.____.20___ р. Оцінка______________/___ ___/_____ (за національною шкалою/шкалою ЕСТS/ бали) Голова ЕК Ганна КРАВЧУК (підпис) (прізвище, ім’я) |
| --- | --- |

Одеса  2025

Анотація

Ушакова К.В. Еколого-геологічні умови і оцінка запасів родовища мінеральних природньо-столових підземних вод міста Ізмаїл (Одеська область). Кваліфікаційна робота на здобуття другого рівня вищої освіти зі спеціальності 103 «Науки про Землю» за освітньою програмою «Морська геологія, гідрогеологія та інженерна геологія».

Кваліфікаційна робота складається зі вступу, 3 розділів і загальних висновків. Загальний обсяг роботи 53 стор., у тому числі 5 рис., 3 табл., список літератури з 19 найменувань.

Мета роботи - еколого-геологічна характеристика і оцінка запасів родовища мінеральних природньо-столових підземних вод міста Ізмаїл Одеської області є актуальною.

Об'єктом дослідження є  родовища мінеральних природньо-столових підземних вод міста Ізмаїл. Предметом - водоносний комплекс у неоплейстоценових алювіальних відкладах тераси р. Дунай для централізованого водопостачання м. Ізмаіл.

В роботі за результатами по свердловинах досліджуваного району      отримана інформація про гідрогеологічні умови відкладень, виявлено та оцінено експлуатаційні запаси неоплейстоценових підземних вод.    Результати виконаних робіт підтвердили сприятливі гідрогеологічні та санітарно-екологічні умови ділянки робіт.

Ключові слова: місто Ізмаїл, гідрогеологічні умови, підземні води.

Abstract

Ushakova K.V. Ecological and geological conditions and assessment of the reserves of the mineral natural-table groundwater deposit in the city of Izmail (Odesa region). Qualification thesis for obtaining the second level of higher education in specialty 103 "Earth Sciences" under the educational program "Marine Geology, Hydrogeology, and Engineering Geology."

​ The qualification work consists of an introduction, 3 sections and general conclusions. The total volume of the work is 53 pages, including 5 figures, 3 tables, a list of references of 19 items.

The purpose of the work is the ecological and geological characteristics and assessment of reserves of the mineral natural table groundwater deposit of the city of Izmail, Odessa region, which is relevant.

The object of the study is the mineral natural table groundwater deposit of the city of Izmail. The subject is the aquifer complex in the Neopleistocene alluvial deposits of the Danube River terrace for centralized water supply of the city of Izmail.

In the work, based on the results of the wells of the studied area, information was obtained about the hydrogeological conditions of the deposits, operational reserves of Neopleistocene groundwater were identified and assessed. The results of the work confirmed the favorable hydrogeological and sanitary-ecological conditions of the work site.

Keywords: city of Izmail, hydrogeological conditions, groundwater.

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП……………………………………………………………...................4

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РАЙОН ДОСЛІДЖЕНЬ………5

  - Фізико-географічна характеристика………………………….……..…5

  - Геологічна будова району……………………........................................8

1.2.1. Стратиграфія і літологія……………………………………….….….8

1.2.2. Гідрогеологічні умови…………………………….............................13

РОЗДІЛ 2.         ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНІ    УМОВИ     ФОРМУВАННЯ

РОДОВИЩА МІНЕРАЛЬНИХ ПРИРОДНЬО-СТОЛОВИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД МІСТА ІЗМАЇЛ…………………………………………….……….......19

2.1. Характеристика і прогноз якості підземних вод………………………..20

2.1.1. Чинники, що визначають сольовий склад підземних вод……………21

2.1.2. Характеристика хімічного складу вод плейстоцену………………….22

2.1.3. Санітарна характеристика підземних вод……………………………..22

2.1.4. Оцінка ступеня захищеності родовища від забруднення…………….24

2.1.5. Результати випробування свердловини № 58-Я………………………27

2.1.6.  Аналіз режиму підземних вод у період проведення

дослідно-промислової розробки ………………………………………..28

2.2. Раціональне використання і санітарна охорона водозабору

і навколишнього природного середовища………………………………30

РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЗАПАСІВ РОДОВИЩА МІНЕРАЛЬНИХ

ПРИРОДНЬО-СТОЛОВИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД МІСТА ІЗМАЇЛ……….....33

3.1. Методика розвідувальних гідрогеологічних робіт………………………35

3.2. Підготовленість родовища (водозабору) до промислового освоєння….38

3.3. Аналіз режиму експлуатації водозаборів…………………………….......40

3.4. Спосіб та режим експлуатації родовища…………………………………46

3.5. Загальна геолого-економічна оцінка родовища………………………….47

ВИСНОВОК……………………………………………..…………........…........49

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………….…………..…..………......51

ВСТУП​​

Підземні води є головним джерелом господарчо-питного водопостачання населення регіону і з першої половини ХХ сторіччя експлуатуються водозабірними спорудами. В останні десятиріччя відбулися відповідні зміни  в умовах формування запасів підземних вод, що потребує додаткової оцінки стану експлуатаційних запасів з метою подальшого визначення їх забезпеченості згідно умовам водовідбору, тому  мета роботи - еколого-геологічна характеристика і оцінка запасів родовища мінеральних природньо-столових підземних вод міста Ізмаїл Одеської області є актуальною.

Об'єкт дослідження – родовища мінеральних природньо-столових підземних вод міста Ізмаїл. Предмет - водоносний комплекс у неоплейстоценових алювіальних відкладах першої надзаплавної тераси р. Дунай, що є основним джерелом для централізованого водопостачання м. Ізмаіл.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:

1.	Зібрати й систематизувати матеріали з геологічної будови досліджуваного району;

2. Вивчити еколого-геологічні умови формування родовища мінеральних природньо-столових підземних вод міста Ізмаїл ;

3. Проаналізувати оцінку запасів родовища мінеральних природньо-столових підземних вод міста Ізмаїл.

Робота містить вступ, 3 розділи, висновки, список використаних джерел, доповнюється матеріалом у вигляді карт. Загальний обсяг – 53 сторінки друкованого тексту. В роботі є 5 рисунків, 3 таблиці. У списку джерел налічується 19 найменувань.

В ході підготовки кваліфікаційної роботи були використані літературні опубліковані джерела та архівні фондові матеріали Науково-дослідної лабораторії морської геології, геохімії та палеонтології (НДЛ-3) ОНУ, ПНДЛ-1 ОНУ, ВСФ «Гідрогеосервіс».

ВИСНОВОК

Підземні води алювіальних відкладів р. Дунай в районі м. Ізмаїла використовуються з 1948 р. У 1968-1969 рр. виконано розвідку родовищ та оцінку експлуатаційних запасів алювіальних вод на великих централізованих водозаборах, розташованих у фортеці та с. Матроска, та Ізмаїльського консервного заводу.

За результатами по свердловинах досліджуваного району виявлено та оцінено експлуатаційні запаси неоплейстоценових підземних вод, що акумулюються в товщі різнозернистих пісків. Загальна кількість розвіданих запасів склала 100 м3/добу за категорією А, що задовольняє потребу для виробничих цілей та питних потреб.

Результати виконаних робіт підтвердили в цілому сприятливі гідрогеологічні та санітарно-екологічні умови ділянки робіт, характер проникності пласта.

Отримана інформація про гідрогеологічні умови відкладень піщаної товщі алювію може бути використана при подальших роботах аналогічного характеру для інших об'єктів водокористування, розташованих безпосередньо в м. Ізмаїлі, так і в аналогічних геолого-гідрогеологічних умовах.

Підраховані запаси не перевищують природний ресурс продуктивного вододжерела. Тому вони можуть використовуватися на амортизаційний термін експлуатації (25 років) не загрожуючи виснаженням, а також негативним впливом на інші водозабори міста та навколишнє природне середовище.

Система моніторингу при цьому повинна функціонувати обов'язково.

Результати роботи рекомендується використовувати при складанні проекту захисно-водоохоронних заходів водозабору, при оформленні спецдозволу на користування надрами та спеціального водокористування.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. В.А.Рябих. Звіт з розвідки підземних вод для водопостачання м. Ізмаїл. 1969 р., фонди Ізмаїльського ПУВКГ.

2. В.Г. Семенов. Звіт щодо регіональної оцінки експлуатаційних ресурсів підземних вод Одеської області. 1976 р., фонди ПСФ «Гідрогеосервіс».

3. Н. Попова. Детальна гідрогеологічна розвідка з променів колодязя типу «Ранней-I» у м. Ізмаїл. 1989 р., фонди Ізмаїльського ПУВКГ.

4. С.В. Петров та ін. Звіт з геологічної зйомки масштабу 1:50000 із загальними пошуками в північній Переддобруджі в межах листів L-35-93-Г; -94-В; 105-Б(рах); -106-А(сп) за 1985-89 р.р. 1989 р., фонди ПричорноморГРГП.

5. В.Г. Семенов та ін. Прогнозні ресурси підземних вод алювіального водоносного пласта долини нар. Дунай у межах Одеської області. 1990 р., фонди ПСФ «Гідрогеосервіс».

6. В.Г. Семенов та ін. Ресурси прісних підземних вод Одеської області (перспективи використання підприємствами Облкомунгоспу в системі водопостачання). 1991 р., фонди ПСФ «Гідрогеосервіс».

7. А.В. Бруяко та ін. Оцінка стану експлуатаційних запасів підземних вод Ізмаїльського родовища Одеської області. 1999 р., фонди Ізмаїльського ПУВКГ.

8. З.Є.Гузенко. Гідрогеологічне обґрунтування експлуатаційних запасів підземних вод верхньопліоценового водоносного горизонту для водозабезпечення ВКП “Регата” у м. Ізмаїлі Одеської області. 2003 р. ПричорноморГРГП.

9. І.М. Мокрик. Геологічне довивчення масштабу 1:200000 у межах території листів L-35-XXIII (Ізмаїл), -ХХІХ (Тулча). 2005 р., фонди НДЛ-3.

10. Рубан С. А., Шинкаревський М. А. Гідрогеологічні оцінки та прогнози режиму підземних вод України. – Київ : УкрДГРІ, 2005. – 572 с.

11. Гузенко З. Є. Звіт з ведення ДВК, державного обліку використання підземних вод, моніторингу ресурсів та запасів підземних вод в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. – Одеса: ПричорноморДРГП, 2006.

12. Б.В. Боревський, Н.І. Дробнохід, Я.Л. Язвин. Оцінка запасів підземних вод. - Київ, 1989.

13. Н.І Дробнохід Оцінка запасів підземних вод. Київ: Вища школа, 1976 р.

14. Камзіст Ж. С., Шевченко О. Л. Гідрогеологія України : навч. посіб. – Київ : ІНКОС, 2009. - 614 с.

15. Інструкція з застосування класифікації запасів та ресурсів корисних іскопаних державного фонду недр до місцевостей мінеральних підземних вод. Київ. 2002 р.

16. Інструкція про зміст, оформлення та порядок подання до ДКЗ України матеріалів геолого-економічної оцінки місцевостей мінеральних підземних вод – Київ: ДКЗ України, 2003 р.

17. ДСТУ 4068-2002. Звіт про геологічне вивчення недр (загальні вимоги до побудови, оформлення та змісту).

18. Державна служба геології та надр України. – Режим доступу: http://www.geo.gov.ua/

19. Кодекс України про  надра. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80