ОДЕCЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРCИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА

Біологічний факультет

Кафедра мікробіології, вірусології і біотехнології

Дипломна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «магістр»

на тему «Оптимізація умов біодеградації фенолу консорціумами мезофільних бактерій, виділених з Чорного моря»

«Optimization of the conditions of biodegradation of phenol by consortia of mesophilic bacteria isolated from the Black Sea»

Виконав: студент ІІ курсу

денної форми навчання

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія

ОП “Біотехнології та біоінженерія ”

Шаповал Іван Васильович

Науковий керівник:

кандидат біологічних наук, доцент

Галкін Микола Борисович

Рецензент: кандидат біологічних наук, доцент

Майкова Ганна Вікторівна

| Рекомендовано до захисту: | Захищено на засіданні ЕК № 1 |
| --- | --- |
| Протокол засідання кафедри | Протокол №_____від «___» _______р. |
| №_____від «___» _______________р. | Оцінка_____/________/__________ (за національною шкалою, шкалою ЕCТS, бал) |
| Завідувач кафедри | Голова ЕК |
| _______ Філіпова Т. О. | _______ _____________ |
| (підпиc) (прізвище та ініціали) | (підпиc) (прізвище та ініціали) |

Одеcа – 2022

АНОТАЦІЯ

Дану роботу було присвячено дослідженню оптимізації умов біодеградації фенолу як ксенобіотичної речовини полівидовими біоплівками бактерій штамів Bacillus sp. SP1 та Pseudomonas аeruginosa М1 та М2, котрі були ізольовані з води Чорного моря. Дослідження були реалізовані у пробірках та 96-лункових полістиродових планшетах. Фенол був взятий у чотирьох концентраціях, а саме 0,05%, 0,1%, 0,15% та 0,2%. В якості параметрів біодеградації були обрані температура, рівень рН та ступінь аерації середовища. За допомогою планшетного спектрофотометра «SmartSpec Plus Bio-Rad» при довжині хвилі в 495 нм оцінювали результати оптичної щільності.

Роботу викладено на 46 сторінках друкованого тексту, вона включає 7 рисунків. В роботі наведено посилання на 45 публікації – 2 кирилицею та 43 латиницею.

Ключові слова: біодеградація, фенол, Pseudomonas, Bacillus, оптимізація, біоплівка

The following research was devoted to investigation of the optimization of the conditions of biodegradation of phenol as a xenobiotic substance by multispecies biofilms of bacteria strains of Bacillus sp. SP1 and Pseudomonas aeruginosa M1 and M2, which were isolated from the water of the Black Sea. The experiments were carried out in test tubes and 96-well polystyrene tablets. Phenol was taken in four concentrations namely 0.05%, 0.1%, 0.15% and 0.2%. Temperature, pH level and degree of aeration of the medium were selected as parameters of biodegradation. The results of the optical intensity were evaluated using a tablet spectrophotometer "SmartSpec Plus Bio-Rad" at a wavelength of 495 nm.

The thesis is presented on 46 pages of printed text, it includes 7 figures. The work contains references to 45 publications - 2 in Cyrillic and 45 in Latin.

Key words: biodegradation, phenol, Pseudomonas, Bacillus, optimization, biofilm

ЗМІСТ

ВСТУП	4

1.	ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ	7

1.1.	Фактори оптимізації біодеградації фенолу мікроорганізмами	7

1.2.	Роль фізичних факторів на оптимізацію біодеградації фенолу в культурах мікроорганізмів	9

1.3.	Вплив складу поживного середовища на ефективність біодеградації фенолу	12

1.4.	Використання бактерійних консорціумів як шлях оптимізації біодеградації фенолу	15

2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ	18

2.1. Методика отримання штамів бактерій з морської води	18

2.2 Методика дослідження біодеградації фенолу отриманими штамами морських бактерій	19

2.3. Метод попарного тестування для визначення досліджуваних комбінацій факторів	20

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ	21

3.1. Технологічна схема вивчення оптимізації здатності бактерій до біодеградації фенолу	21

3.2. Попарний аналіз (Pairwise Testing) як методика в комбінаториці	22

3.3. Загальні дослідження біодеградації фенолу штамами бактерій Чорного моря	27

3.4. Дослідження факторів оптимізації біодеструкції фенолу морськими штамами	31

УЗАГАЛЬНЕННЯ	39

ВИСНОВКИ	41

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ	42

# ВСТУП

Багато дослідників досліджують зелені та відповідні технології для очищення промислових стічних вод, особливо в цю епоху промислового розвитку. Хоча фенол споживається в різних галузях промисловості як неочищений матеріал, він також вважається токсичним забруднювачем, а основні органічні компоненти знаходять в нафтохімічних стоках, нафтопереробних заводах, виробництві барвників, коксовій печі, виробництві скловолокна, виробництві целюлози та паперу, виробництві фенолікрезину, виробництво гербіцидів, пластмасова та лакова промисловість [Habib et al., 2018].

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вказала 1 мкг/л як принцип концентрації фенолу в питній воді. Фенол помірно розчинний у воді, як правило, речовини, які розчиняються у воді, можуть розподілятися в кругообігу води швидше і легше. Різними агентствами, такими як ATSDR та US EPA, фенол внесено до списку пріоритетних забруднювачів. Різні процедури видалення фенолу, такі як хімічне окислення, адсорбція, проникнення рідинної мембрани, коагуляція, спалювання та інші процедури небіологічної обробки, мають такі недоліки, як їхня ціна, виробництво деяких небезпечних побічних продуктів і, крім того, деякі з цих методів обробки використовують енергію; озон, радіацію тощо та хімічні реагенти; окислювачі і каталізатори [Reda et al., 2010, Habib et al., 2018].

Аеробна біологічна деградація внаслідок її повної мінералізації та менших витрат, як правило, є кращою для очищення стічних вод. У високих концентраціях фенол ідентифікується як інгібуючий матеріал. Хоча деякі види бактерій здатні розкладати фенол, але серед них консорціуми бактерій Чорного моря, завдяки своїй здатності розкладати широкий спектр складних синтетичних молекул, таких як поліхлоровані біфеніли, гетероциклічні сполуки та різні гербіциди, високо цінуються. Ці субстрати з їх чудовою стабільністю та токсичністю не можуть бути легко деградовані іншими організмами. На деградацію фенолу може вплинути багато елементів, таких як кислотність, різні поживні речовини, температура та час інкубації [Paula van Schie et al., 2000].

Більш безпечним альтернативним підходом можна вважати використання чистих і змішаних культур мікроорганізмів, здатних метаболізувати фенол. Різноманітні мікроорганізми, такі як бактерії, дріжджі, водорості та ниткоподібні гриби, мають метаболічну здатність розкладати фенол у високих концентраціях.

Наразі було проведено багато роботи з біодеградації фенолу різними групами мікроорганізмів, включаючи Pseudomonas, Penicillium, Aspergillus, Candida і Trichosporon. Але є лише кілька повідомлень про деградацію фенолу змішаною культурою. Крім того, мікробні консорціуми мають ряд переваг перед чистими культурами, зокрема більшу стабільність, повну мінералізацію та підвищені метаболічні можливості. Фенол метаболізується двома основними метаболічними шляхами, відомими як орто- і мета-розщеплення. Фенолгідроксилаза є першим ферментом у метаболічному шляху деградації фенолу. На наступному етапі деградація індукується катехол-1,2-діоксигеназою для деградації орто-шляху [Hiroaki et al., 2015].

Хоча для видалення фенолів та їх сполук використовувалися фізико-хімічні методи, перевагу надають біологічним методам. Фізико-хімічні методи зазвичай мають велику вартість і часто утворюють інші небажані продукти, які є токсичними, що призводить до термінової необхідності подальших етапів обробки. Токсичні сполуки утворюються під час промислових процесів, що дає багатокомпонентний склад стічних вод. Таким чином, штами, які використовуються для дезактивації, повинні бути не тільки високоактивними проти одного із забруднювачів, але вони також повинні бути стійкими до різних токсичних забруднювачів або володіти різними здібностями до біодеградації [Habib et al., 2018].

Ефективне очищення стічних вод може скласти значний внесок у збереження здоров’я навколишнього середовища. Біодеградація фенолу різними типами мікробних культур привернула увагу багатьох дослідників протягом останніх двох десятиліть [Sivasubramanian et al., 2015].

Метою цього дослідження було дослідити фактори, котрі впливають на здатність консорціумів мезофільних морських бактерій до біодеградації фенолу в різних його концентраціях.

Згідно до мети були поставлені наступні задачі:

- Дослідити вплив температури, рН та аерації на здатність консорціумів до біодеградації в біоплівці;

- Дослідити вплив температури, рН та аерації на здатність консорціумів до біодеградації в планктоні.

Обʼєкт дослідження – біодеградація фенолу консорціумами мезофільних мікроорганізмів Чорного моря.

Предмет дослідження – оптимізація біодеградації фенолу консорціумами штамів Bacillus та Pseudomonas виділеними з морської води.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Фенол і фенольні сполуки часто містяться в стічних водах нафтопереробних заводів, установок газифікації вугілля та промисловості фенольних смол і найчастіше зустрічаються в забруднених річках і промислових стоках [Martinkova et al., 2019]. Ці сполуки є токсичними як при ковтанні, так і при контакті чи вдиханні навіть у низьких концентраціях. Гострий вплив фенолу викликає порушення центральної нервової системи, що призводить до колапсу та коми. Пошкодження нирок і слиновиділення можуть бути викликані безперервним впливом фенолу [Nair et al., 2008, Zhou et al., 2011].

Тому біодеградація фенолу при високих концентраціях була цікавою темою досліджень протягом багатьох років. Біодеградація фенолу була обрана як метод відновлення навколишнього середовища, забрудненого фенолом, який масово викидається з неконтрольованих промислових відходів. Види Pseudomonas sp. та Bacillus sp. привернули увагу через їх інтенсивну катаболічну активність щодо широкого спектру органічних сполук, аліфатичні та ароматичні вуглеводні, а також сиру нафту, таким чином припускаючи їх використання як потенційних агентів для біоремедіації забрудненого середовища [Bajaj et al., 2019, El-Sayed et al., 2013].

Кілька досліджень досліджували анаеробну деградацію ароматичних сполук, але вплив температури на ефективність деградації ароматичних сполук приділяв обмежену увагу [Perry et al., 2017, Leven et al., 2020]. Незважаючи на фенольні токсичні властивості, ряд мікроорганізмів також можуть використовувати фенол в аеробних умовах як єдине джерело вуглецю та енергії. Аеробний процес біологічного очищення зазвичай є кращим для розкладання фенольних сполук через низьку вартість цього методу та можливості повної мінералізації цієї сполуки [Scully et al., 2006] .

Американським агентством із охорони довкілля (ЕРА) та Національним кадастром викидів забруднювачів (NPRI) фенол був класифікований як пріоритетний забруднювач [Shourian et al., 2019] .

Цим дослідженням були визначені оптимальні умови для найбільш ефективної біоутилізації фенолу консорціумом штамів P. aeruginosa М1 та Bacillus sp. BS1 у біоплівці та планктоні.

Також був визначений оптимум біодеградації для іншого консорціуму P. aeruginosa М2 та Bacillus sp. BS1 у біоплівці та планктоні.

Посилаючись на поперелні дані біоплівки показали кращі результати у біоремедіації фенолового забруднення ніж планктон у зв’язку кращою стійкістю та кооперованістю бактерій у агрегаті.

Найкращою комбінацією параметрів для біоутилізації фенолу стали 30 С°, pH 8.0 та аерація при 200 об/хв, що власне корелює з дослідженнями проведеними іншими авторами.

В майбутніх роботах можна застосовувати ці дані при вивченні нових параметрів оптимізації (наприклад, склад поживного середовища), включення більшого числа штамів задля розширення консорціуму, а також в промисловості для виготовлення очищувальних систем.

ВИСНОВКИ

- Показана ефективність обох консорціумів P. aeruginosa М1+ Bacillus sp. BS1 та P. aeruginosa М2 + Bacillus sp. BS1 в біодеградації фенолу як в біоплівці так і в планктоні. Але варто зауважити, що другий показав кращі середні значенні оптичної густини.

- Визначено, що оптимальною комбінацією факторів є така, де температура 30 С°, pH дорівнює 8.0 та аерація відбувається при 200 об\хв, що в значній мірі співпадає з результатами інших авторів.

- Продемонстрована інгібуюча дія високих концентрацій фенолу до біодеградації мікроорганізмами, а також розвиток толерантності бактерій то низьких його концентрацій у суспензії.

- Доведено, що незалежно від форми популяції бактерій, температура, кислотність та аерація будуть відігравати однакову роль в біодеградації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Коренман И. М. Фотометрический анализ. Методы определения органических соединений / И. М. Коренман. – Москва : Химия, 1970. – 343 c.

- Соколова И. В. Исследование фенолокисляющих бактериальных штаммов, выделенных из акватории северного Каспия / И. В. Соколова, О. В. Колотова, Н. Б. Водовский // Вестник технологического университета. – 2017. – № 10. – С. 119-123.

- Abd-El-Haleem D. Molecular characterization of phenol-degrading bacteria isolated from different Egyptian ecosystems / D. Abd-El-Haleem, H. Moawad, E. Zaki. // Microbial Ecology. – 2002. – V. 43. – P. 217–224.

- AbuHamed T. Kinetics model for growth of Pseudomonas putida F1 during benzene, toluene and phenol biodegradation. / T. AbuHamed, T. Bayraktar, T. Mehmetoglu. // Process Biochemistry. – 2014. – V. 39. – P. 983–988.

- Alderkamp A. C. Characterization of marine bacteria and the activity of their enzyme systems involved in degradation of the algal storage glucan laminarin / A. C. Alderkamp, V. Rijssel, H. Bolhuis // FEMS Microbiology. – 2017. – V. 59. – P. 108-117.

- Allsop P. Dynamics of phenol degradation by Pseudomonas putida / P. Allsop, Y. Chisti, M. Moo-Young. // Biotechnology and Bioengineering. – 1993. – V. 41. – P. 572–580.

- Bajaj M. Phenol degradation kinetics of an aerobic mixed culture / M. Bajaj, C. Gallert, J. Winter. // Biochemical Engineering Journal. – 2019. – V. 46. – P. 205–209.

- Belton V. Multiple criteria decision analysis / V. Belton, T. Stewart. – Boston: Kluwer Academic Publishers, 2002. – 372 p.

- Black R. Pragmatic Software Testing: Becoming an Effective and Efficient Test Professional / Black. – New York: John Wiley & Sons, 2016. – 384 p.

- Cassiano B. A Case Study on Pairwise Testing Application / B. Cassiano, L. Monteiro, M. Marques da Cunha. // 11th International Conference on Information Technology: New Generation. – 2014. – V. 10. – P. 639–340.

- Das K. Differential utilization of pyrene as the sole source of carbon by Bacillus subtilis and Pseudomonas aeruginosa strains: role of biosurfactants in enhancing bioavailability / K. Das, A. Mukherjee. // Applied Microbiology. – 2017. – V. 102. – P. 195–203.

- Drummond M. Methods for the economic evaluation of health care programmes / M. Drummond, J. Scuplher, W. Torrance. // Oxford University Press. – 2015. – V. 5. – P. 370–379.

- El-Sayed W. Isolation and characterization of phenol-catabolizing Bacteria from a Coking Plant. / W. El-Sayed, M. Ibrahim, S. Abu. // Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. – 2013. – V. 67. – P. 2026–2029.

- Habib S. Bioremediation of petroleum hydrocarbon in Antarctica by microbial species: an overview. / S. Habib, S. A. Ahmad, W. L. Johari // Pertanika Journal of Science and Technology. – 2018. – V. 26. – P. 1-18;

- Hansen P. A new method for scoring additive multi-attribute value models using pairwise rankings of alternatives / P. Hansen, F. Ombler. // Multi Criteria Decision Analysis. – 2009. – V. 15. – P. 87–107.

- Hiroaki I. Isolation and genetic characterization of phenol-utilizing marine bacteria and their phenol degradation pathway / I. Hiroaki, T. Kengo, H. Yoshie // International Journal of Genetics and Genomics. – 2015. – V. 3. – P. 20-25;

- Hong-xia C. Biodegradation of phenol by a newly isolated marine bacterial strain SM5 / C. Hong-xia // African Journal of Biotechnology. – 2011. – V. 10. – P. 19551-19555;

- Jean J. Effects of inorganic nutrient levels on the biodegradation of benzene, toluene and xylene (BTX) by Pseudomonas spp. in a laboratory porous media sand aquifer model / J. Jean, M. Lee, S. Wang. // Bioresource Technology. – 2018. – V. 16. – P. 3151–3168.

- Khleifat K. Biodegradation of phenol by Ewingella americana: Effect of carbon starvation and some growth conditions / Khleifat. // Process Biochemistry. – 2016. – V. 6. – P. 2010–2016.

- Klöckner W. Advances in shaking technologies / W. Klöckner, B. Jochen. // Trends in Biotechnology. – 2020. – V. 30. – P. 307–314.

- Kuhn D. Practical Combinatorial Testing / D. Kuhn, K. Richard, N. Raghu. // National Institute of Standards and Technology.. – 2010. – V. 23. – P. 142.

- Kuhn D. Software Fault Interactions and Implications for Software Testing / D. Kuhn, R. Dolores, A. Galo. // Transactions on Software Engineering. – 2004. – V. 30. – P. 418–421.

- Kumar A. Biodegradation kinetics of phenol and catechol using Pseudomonas putida MTCC 1194 / A. Kumar, S. Kumar, S. Kumar. // 2005. – V. 22. – P. 151–159.

- Laura G. A Short Review of Techniques for Phenol Removal from Wastewater / G. Laura, N. Mashhadi, M. Chen // Current Pollution Reports. – 2016. – V. 2. – P. 157-167.

- Lenka R. Biodegradation of phenol and its derivatives by engineered bacteria: current knowledge and perspectives / R. Lenka, J. Nesvera, M. Patek // World Journal Microbiology & Biotechnology. – 2017. – V. 33. – P. 174.

- Leven L. Conversion of phenols during anaerobic digestion of organic solid waste. A review of important microorganisms and impact of temperature. / L. Leven, K. Nyberg, A. Schnurer. // Journal of Environmental Management. – 2020. – V. 25. – P. 1–5.

- Martinkova L. Biodegradation potential of the genus Rhodococcus / L. Martinkova, B. Uhnakova, P. Miroslav. // Environment International. – 2019. – V. 35. – P. 162–177.

- Nair C. Biodegradation of phenol / C. Nair, K. Jayachandran, S. Shashidhar. // African Journal of Biotechnology. – 2008. – V. 7. – P. 4951–4958.

- Noll P. Modeling and Exploiting Microbial Temperature Response / P. Noll, L. Lilge, R. Hausmann. // Processes. – 2020. – V. 8. – P. 121.

- Okeke B. Influence of environmental parameters on pentachlorophenol biotransformation in soil by Lentinula edodes and Phanerochaete chrysosporium. / B. Okeke, J. Smith, A. Paterson. // Applied Microbiology and Biotechnology. – 1996. – V. 45. – P. 263–266.

- Patel A. Biodegradation of phenol via meta cleavage pathway triggers de novo TAG biosynthesis pathway in oleaginous yeast / A. Patel, K. Sartaj, N. Arora // Journal of Hazardous Materials. – 2017. – V. 340. – P. 47-56.

- Paula van Schie M. Biodegradation of Phenol: Mechanisms and Applications / M. Paula van Schie, Y. Young // Bioremediation Journal. – 2000. – V. 4. – P. 1-18.

- Perry M. The structure of the exocellular polysaccharide produced by Rhodococcus sp. RHA 1 / M. Perry, L. MacLean, M. Patrauchan. // Carbohydrate Research. – 2017. – V. 342. – P. 2223–2229.

- Reda A. Optimization of Bacterial Biodegradation of Toluene and Phenol Under Different Nutritional and Environmental Conditions / A. Reda, T. Bayoumi, T. Abul-Hamd. // Journal of Applied Sciences Research. – 2010. – V. 6. – P. 1086–1095.

- Saaty T. A scaling method for priorities in hierarchical structures / Saaty. // Journal of Mathematical Psychology. – 1977. – V. 15. – P. 234–281.

- Scully C. Anaerobic biological treatment of phenol at 9.5–15 1C in an expanded granular sludge bed (EGSB)-based bioreactor. / C. Scully, G. Collins, V. O’Flaherty. // Water Research. – 2006. – V. 40. – P. 3737–3744.

- Shourian M. Efficient phenol degradation by a newly characterized Pseudomonas sp. SA01 isolated from pharmaceutical Wastewaters / M. Shourian, K. Noghabi, H. Zahiri. // Desalination. – 2019. – V. 246. – P. 577–594.

- Siddique T. Temperature and pH Effects on Biodegradation of Hexachlorocyclohexane Isomers in Water and a Soil Slurry / T. Siddique , B. Okeke, M. Arshad. // Journal of Agricultural and Food Chemistry. – 2002. – V. 50. – P. 5070–5076.

- Sivasubramanian S. Phenol degradation studies using microbial consortium isolated from environmental sources / S. Sivasubramanian, S. Karthick Raja Namasivayam. // Journal of Environmental Chemical Engineering. – 2015. – V. 3. – P. 243–252.

- Songwen T. Cultivation of activated sludge using sea mud as seed to treat industrial phenolic wastewater with high salinity / T. Songwen, C. Chunzhi, H. Yang // Marine Pollution Bulletin. – 2016. – V. 1. – P. 1-4.

- Wang S. Modeling the role of metabolic intermediates in kinetics of phenol biodegradation / S. Wang, K. Loh. // Enzyme and Microbial Technology. – 1999. – V. 25. – P. 177–184.

- Yonggy K. Simultaneous removal of organic matter and salt ions from saline wastewater in bioelectrochemical systems / K. Yonggy, E. L. Bruce // Desalination. – 2013. – V. 308. – P. 115-121.

- Yuan S. Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons by a mixed culture / S. Yuan, S. Wei, B. Chang. // Chemosphere. – 2015. – V. 41. – P. 1463–1468.

- Zakaria N. N. Biodegradation of phenol by Antarctic bacterium Rhodococcus baikonurensis strain AQ5-001 in the prersence of heavy metals / N. N. Zakaria, S. A. Ahmad, G. L. Yin // Malaysia Journal of Biochemistry and Molecular Biology. – 2018. – V. 21. – P. 29-36.

- Zhou J. Optimization of phenol degradation by Candida tropicalis Z-04 using Plackett-Burman design and response surface methodology / J. Zhou, X. Yu, C. Ding. // Journal of Environmental Sciences. – 2011. – V. 23. – P. 22–30.