Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

(повне найменування вищого навчального закладу)

Навчально-науковий інститут інформаційних та соціальних технологій
(повне найменування інституту/факультету)

Кафедра системного програмного забезпечення та технологій дистанційного навчання
(повна назва кафедри)

Дипломна робота

бакалавра
на тему: «Разработка системы контроля аккумуляторных батарей на базе Arduino»
«Розробка системи контролю акумуляторних батарей на базі Arduino»
«The development control system of batteries based on Arduino»

     Виконала: студентка денної форми навчання

     Напрям підготовки  6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
     Гюльназарова Дар’я Олександрівна
     Керівник     ст. викл. Берков Ю.М. _______________
     Рецензент    канд. фіз-мат. наук Чечко В.С.

	Рекомендовано до захисту:

Протокол засідання кафедри

№ ____ від _____________    2017 р. 

Завідувач кафедри


        Альошин О.М.


(підпис)

	Захищено на засіданні ЕК № ___

протокол № ___ від _________2017 р.


Оцінка ______________/___
___/_____

(за національною шкалою, шкалою ЕСТS, бали)

Голова ЕК


        Шварц О.П.


(підпис)



	
	


Одеса – 2017
Оглавление

3Введение


5Глава 1: Физические свойства аккумуляторных батарей


51.1
Емкость и зарядка


71.2
Типы рассматриваемых аккумуляторных батарей


71.2.1
Никель-кадмиевые / никель-металл-гидридные аккумуляторы


101.2.2
Литий-ионный/ литий-полимерный аккумуляторы


111.2.3
Свинцово-кислотный аккумулятор


13Глава 2: Рассмотрение составляющих платформы


132.1.
Плата управления Arduino UNO


192.2.
Среда разработки Arduino


212.3.
Средства отображения информации


212.3.1.
Сегментные индикаторы


242.3.2.
Светодиодные матричные индикаторы


272.3.3.
LCD -дисплеи:


292.4.
Библиотеки


33Глава 3: Практическая реализация макета устройства


333.1.
Принцип работы и схема устройства


383.2.
Разработка программной части


413.3.
Тестирование устройства и результаты измерений


45Выводы


46Список литературы


48Приложения




Введение
В настоящее время существует огромное количество электронных портативных устройств, которые используют в качестве автономного источника питания аккумуляторные батареи (АБ) разных типов. Использование аккумуляторных батарей в большинстве случае удобней и экономней, чем обычных щелочных батарей, которые нужно регулярно заменять на новые. Аккумулятор достаточно вовремя подзаряжать.
Время автономной работы устройства от АБ зависит от нескольких факторов: емкость батареи, ток нагрузки, возраст самой батареи и, не в последнюю очередь, от качества изготовления. Знать реальную емкость АБ иногда бывает просто необходимо, чтобы правильно рассчитать время работы портативного устройства.

Выбранная тема является в настоящее время особо актуальной, так как существует множество АБ неизвестных производителей, где заявленная емкость может существенно отличаться от реальной. Кроме того, всем АБ присущ фактор старения.

На основании перечня проблем оправдано иметь устройство, способное определить реальную емкость АБ.

Цель работы

Используя микроконтроллерную платформу Arduino разработать прототип устройства для измерения реальной емкости аккумуляторных батарей различных типов.

Постановка задачи:
1. Ознакомиться с платформой Arduino и возможностью ее применения для создания устройства измерения.

2. Используя один из наборов платформы Arduino  разработать программу управления (прошивку) и принципиальную схему устройства измерения АБ.

3. Предусмотреть в устройстве автоматическое определение типа батареи.

4. Создать прототип устройства измерения емкости АБ.
Выводы

Использование микроконтроллеров существенно упрощает создание сложных электронных устройств, а использования платформы прототипирования Arduino (или подобных) еще и существенно сокращает время на создание макета разрабатываемого устройства.

В ходе выполнения дипломной работы было:

· Рассмотрены различные платы микроконтроллеров и модули расширения, входящие в платформу Arduino. 

· Изучена среда разработки и язык программирования  для микроконтроллеров семейства  Atmel. 

· Разработана принципиальная схема устройства для измерения емкости аккумуляторных батарей.

· Написан программный код для управления платой микроконтроллера Arduino .
· Создан и протестирован прототип устройства для измерения емкости аккумуляторных батарей различных типов.
В результате проделанной работы можно сделать выводы о том, что применение микроконтроллеров, в частности платформы Arduino, позволяет быстро и эффективно разрабатывать различные электронные устройства. При этом создаваемые устройства получаются достаточно компактными, с малым энергопотреблением  и могут использоваться автономно.

Разработанное устройство, благодаря применению микроконтроллерного управления, позволяет оценить емкость аккумуляторной батареи, не проводя полный цикл разрядки, сократив время в 5-8 раз.
Список литературы

1. Усатенко С.Т., Каченюк Т.К., Терехова М.В. Выполнение электрических схем по ЕСКД: Справочник. - М.: Издательство стандартов, 1989. - 325 с.

2. Каминский Е. А. Как сделать проект небольшой электроустановки. — 3-е изд., перераб. и доп.— М.: Энергия, 1980.— 120 с, ил.—(Б-ка электромонтера; Вып. 500).
3. Аналоговые интерфейсы микроконтроллеров 120 стр.

4. http://wiki.amperka.ru/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0 – подключение текстового экрана к Arduino
5. Arduino блокнот программиста 83 стр.

6. Китаев Ю.В. Основы цифровой техники. Учебное пособие. 2007 год. 87 стр.
7. http://robotclass.ru/tutorials/arduino_adc/ - Аналого-цифровые преобразователи

8. Лаврентьев Б.Ф. Схемотехника электронных средств. Уч. пособ. 2010 год. 308 стр
9. http://arduino.ua/ru/prog/LiquidCrystal - Описание библиотеки LiquidCrystal
10.  Bionic Arduino на русском языке 59 стр.
11.  http://arduino.ru/forum форум по выбору модулей для создания системы 

12.  http://www.radio-magic.ru/video-m видеоматериалы для прошивки устройства

13.  Ю. Шпак "Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров" – СПб.: «Корона-Век», 2011. – 165 с.

14.  Т. Иго "Arduino, датчики и сети для связи устройств: Пер. с англ. " – 2-е изд. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 544 с.

15.  http://arduino.ua/ru/prog/ программирование Arduino
16.  А. Кравченко «10 практических устройств на AVR-микроконтроллерах (Книга 1)» – М.: МК-Пресс, 2008. – 218 с.

17.  А. Кравченко «10 практических устройств на AVR-микроконтроллерах (Книга 2)» – М.: МК-Пресс, 2009. – 322 с.

18.  А. Кравченко «10 практических устройств на AVR-микроконтроллерах (Книга 3)» – М.: МК-Пресс, 2011. –  418 стр.

19.  В. Бродин, И. Шагурин «Микроконтроллеры. Архитектура, программирование, интерфейс» – М.: Эком, 2001. – 199 с.

20.  В. Петин "Проекты с использованием контроллера Arduino" – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 400 с.

8

