9

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

(повне найменування вищого навчального закладу)

Факультет геолого-географічний
(повне найменування інституту/факультету)

Кафедра інженерної геології і гідрогеології

(повна назва кафедри)

Дипломна робота


на здобуття ступеня вищої освіти «магістр»
на тему: «Оценка инженерно-геодинамического состояния оползневых склонов  по результатам инструментальных наблюдений в подземных сооружениях противооползневого комплекса Одесского побережья»

Оцінка інженерно-геодинамічного стану зсувних схилів за результатами інструментальних спостережень в підземних спорудах протизсувного комплексу Одеського узбережжя»
     «Landslides engineering geodynamical state assessment by results of    instrumental observations in underground anti-landslide structure complex of   Odessa coast»

                                                      Виконав: студент денної форми навчання
                                  спеціальності 103 Науки про Землю

      спеціалізації  Гідрогеологія та інженерна геологія

                                                      Алі Исмаіл Харун
                                                                        Керівник докт. геол.-мін. н. проф. Черкез Є. А.

                                                   Рецензент    докт. геол.-мін. н. проф. Янко В. В.
	Рекомендовано до захисту:

Протокол засідання кафедри

№ 4 від 12.12.2018 р. 

Завідувач кафедри


              Козлова Т. В.

(підпис)

	Захищено на засіданні ЕК № 2
протокол №   від    . 12. 2018 р.

Оцінка______________/___
___/_____

(за національною шкалою/шкалою ЕСТS/ бали)
Голова ЕК


               Черкез Є. А.

(підпис)


	
	


Одеса – 2018
Аннотация

Али И. Х. Оценка инженерно-геодинамического состояния оползневых склонов  по результатам инструментальных наблюдений в подземных сооружениях противооползневого комплекса Одесского побережья. Научная работа на соискание квалификации магистра по специальности 103 «Науки о Земле », специализации« Гидрогеология и инженерная геология».

Магистерская квалификационная работа состоит из введения, трех разделов и общих выводов. Общий объем работы 74 стр. В том числе 18 рисунков и  список литературы из 26 наименований.

Объект исследования – оползневой склон Одесского побережья (Отрада). Предмет исследования – деформации оползневого склона и пробровочной части плато. Цель работы заключается в выявлении тектонической высокочастотной дискретности геологической среды по результатам комплекса инструментальных измерений деформаций и смещений подземных дренажных сооружениях Одесского побережья.  

По результатам инструментальных измерений деформаций и перемещений подземных дренажных сооружений противооползневого комплекса Одесского побережья достоверно выделен иерархический уровень дискретности массива, который по размеру составляет  ≈ 25-30 м и соотносится с размерами зданий и их конструктивных элементов. Это предопределяет необходимость внесения существенных корректив как в методики инженерно-геологических исследований, так и в практику проектирования и строительства.
Ключевые слова: инженерная геодинамика оползневых склонов, деформации штольни, микроблоки и дискретность массива пород.
Abstract

Ali I. H. Landslides engineering geodynamical state assessment by results of instrumental observations in underground anti-landslide structure complex of Odessa coast. Scientific research for the qualification of a master's degree in specialty 103 «Earth Sciences», specialization «Hydrogeology and engineering geology». 
Master qualification research consists of an introduction, three sections and general conclusions. The total amount of research is 74 pages, Including 18 figures, and References of 26 titles.
The object of study is landslide slope of the Odessa coast (Otrada). The subject of the study is deformations of landslide-affected slopes and the scraping part of the plateau. The aim of the research is to identify the tectonic high-frequency discreteness of the geological environment based on results of a set of instrumental measurements of deformations and displacements of underground drainage facilities of the Odessa coast.  

According to the results of instrumental measurements of deformations and displacements of underground drainage facilities of the anti-landslide complex of the Odessa coast, a hierarchical level of discreteness of the array was reliably distinguished, which in size is ≈ 25 to 30 m and corresponds to the size of buildings and their structural elements. This predetermines the need to make significant adjustments both in the methods of engineering and geological research, so in the practice of designing and building.

Keywords, engineering geodynamical state, landslide slopes, deformation, and discreteness of the array. 
ОГЛАВЛЕНИЕ

5ВВЕДЕНИЕ


91. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ


91.1 Физико-географический очерк


121.2 Геологическое строение


121.2.1 Стратиграфия


231.2.2 Тектоника


271.3 Геоморфология


321.4 Подземные воды


351.5 Инженерно-геологические процессы


392. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДИНАМИКА ОПОЛЗНЕВЫХ СКЛОНОВ ОДЕССКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ


392.1 Условия и факторы формирования оползней


442.2 Общая характеристика противооползневых мероприятий


472.3 Инженерная геодинамика оползневых склонов на участках выполнения  противооползневых мероприятий


533. ДЕФОРМАЦИИ ШТОЛЬНИ 1 И МИКРОБЛОКОВАЯ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  ДИСКРЕТНОСТЬ МАССИВА ПОРОД


533.1 Общая характеристика инженерно-геодинамических условий


53в районе расположения штольни 1


553.2 Методы инструментальных измерений геометрических  параметров штольни


603.3 Методика определения накопленных за период эксплуатации деформаций и смещений штольни


613.4 Микроблоковая пространственная дискретность массива пород оползневого склона и плато по результатам определения смещений и деформации водоотводящей штольни 1


68ВЫВОДЫ


71СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ





ВВЕДЕНИЕ
Морское побережье Украины характеризуется интенсификацией эксплуатации и строительством новых объектов жилищно-коммунального, портового, транспортного и курортного назначения. Наиболее активно факторы техногенной деятельности проявляется в береговой полосе, как наиболее нестабильной части рельефа приморской территории. Более чем 50-летний опыт эксплуатации и анализ инженерно-геологической эффективности противооползневых сооружений Одесского побережья свидетельствуют, что их выполнение не привело к полному прекращению деформаций и смещений пород, слагающих прибровочную часть плато и оползневой склон [5, 9]. Исследования последних десятилетий показывают, что ведущую роль в формировании свойств геологической среды и деформационных процессов на Одесском побережье играет микроблоковое строение верхней части геологического разреза [1, 8, 11, 13, 24, 26 и др.]. Из этого следует актуальность работы – проектные решения по строительству новых противооползневых сооружений, реконструкции существующих и застройке оползневых склонов должны быть «вписаны» в современную инженерную геодинамику массива пород, учитывать дискретность и подвижность грунтов оснований любых типов сооружений.

В качестве инструмента для выявления и изучения высокочастотной тектонической разблоченности целесообразно использовать линейные сооружения относительно большой протяженности, по которым осуществляется литомониторинг. На территории г.Одессы таким инструментом являются подземные дренажные сооружения противооползневого комплекса, строительство первой очереди которого было начато в 1964 году.

Связь с научными программами. Дипломная работа выполнена по материалам полевых исследований, которые выполнялась в рамках госбюджетной темы «Дослідження інженерно-геодинамічного стану прибережних  зсувних схилів Чорного моря та впливу природних і антропогенних факторів» (№ госрегисрации 0117U001117) в период прохождения производственной и научно-исследовательских практик в Региональном межведомственном центре интегрированного мониторинга и экологических исследований ОНУ в 2017- 2018 гг.  

Цель работы заключается в выявлении тектонической высокочастотной дискретности геологической среды по результатам комплекса инструментальных измерений деформаций и смещений подземных дренажных сооружениях Одесского побережья.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи.
1. Обобщить и проанализировать данные многолетних (1966 – 1992 гг) геодезических наблюдений о смещениях реперов в водоотводящих штольнях и выявить геодинамические границы оползневых блоков.

2. Выполнить нивелировку лотка и измерения деформаций и перемещений конструктивных элементов штольни 1.  

3. Выявить закономерности пространственного распределения деформаций и перемещений конструктивных элементов штольни и определить частотно-амплитудные характеристики дискретности массива пород.

Объект исследования – оползневой склон Одесского побережья (Отрада). Предмет исследования – деформации оползневого склона и пробровочной части плато.

Методы исследования включали определение высотных отметок лотка штольни с помощью геодезического нивелирования, измерения диаметра штольни в вертикальном и горизонтальном направлениях, измерения азимута боковых стенок колец тюбингов вдоль штольни. Обработка данных измерений выполнялась с помощью программы STATISTICA.

Научная новизна заключается в доказательстве влияния фактора тектонической высокочастотной дискретности геологического пространства на формирование и развитие деформационных процессов в породах оползневого склона и плато.

Практическое значение. Выделенный более дробный по размеру блоков (≈ 30 м) иерархический уровень дискретности массива пород соизмерим с размерами зданий и сооружений, что предопределяет необходимость внесения существенных корректив в методики инженерно-геологических исследований.

Личный вклад автора дипломной работы заключается в выполнении полевых инструментальных измерений деформаций и смещений конструктивных элементов штольни1 (2017 – 2018 гг), обработке и анализе данных измерений.

Апробация результатов работы. Основные положения работы докладывались и обсуждались на 74 отчетной студенческой научной конференции Одесского национального университета имени И. И. Мечникова (26 апреля в 2018 г), а также на конференции студентов и аспирантов Актуальні питання наук про Землю: погляд молоді в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина (12-13 апреля 2018 г).

Публикации. По результатам магистерской квалификационной работы опубликованы 2 тезисы докладов в материалах конференции Актуальні питання наук про Землю: погляд молоді: матеріали ІІ наук. конф. студентів і аспірантів (м. Харків, 12-13 квітня 2018 р.) Х.: Стиль-Издат, 2018.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех разделов, заключения и списка использованной литературы. Общий объем работы составляет 74 страниц печатного текста, включает 18 рисунков и список использованных источников из 26 наименований. 
За весомый вклад в исследования и помощь в проведении полевых работ, выражаю искреннюю благодарность заведующему подземным заповідником «Одесские катакомбы» К.К. Пронину, інженеру В.К. Пронину и студентам II курса магистратуры А. Комышенко и М. Ботнар.
ВЫВОДЫ
В работе приведены сведения о природных условиях Одесского региона – физико-географических условиях, геологическом строении, геоморфологии, подземных водах и инженерно геологических процессах. Дана характеристика инженерно-геодинамического состояния оползневого склона участка Одесского побережья. Выполнены инструментальные измерения в штольне 1 и установлены закономерности пространственного распределения деформаций и перемещений ее конструктивных элементов. Определены частотно-амплитудные характеристики дискретности массива пород.

По результатам выполненных исследований можно сделать следующие выводы.

1. Более чем 50-летний опыт эксплуатации и анализ инженерно-геологической эффективности противооползневых сооружений Одесского побережья свидетельствуют, что их выполнение не привело к полному прекращению деформаций и смещений пород, слагающих прибровочную часть плато и оползневой склон. 
2. Оползневой склон в районе штольни 1 характеризуется сложными инженерно-геодинамическими условиями и обладает высокой чувствительностью к воздействию широкого спектра природно-техногенных факторов. Ведущую роль в формировании свойств геологической среды и деформационных процессов на Одесском побережье играет микроблоковое строение верхней части геологического разреза. 

3. Комплекс инструментальных измерений, включающий определение высотных отметок лотка штольни, диаметров и угловых смещений колец тюбингов креплений штольни, позволил определить величины деформаций и смещений конструктивных элементов и «тела» штольни. 

4. Обработка и анализ результатов измерений позволил выявить пространственные закономерности распределения деформаций и смещений:

- накопленные за период эксплуатации деформации рельефа лотка штольни имеют хорошо выраженный периодический характер увеличения или уменьшения уклонов и представляют собой зоны локальных пластических деформаций, которые сформировались в результате дифференцированных перемещений мелких блоков. Выявленные с помощью спектрального анализа высокочастотные составляющие отвечают пространственным периодам 55, 40 и 28  м.
- в зависимости от направления, по которому происходят деформации колец тюбингов, выявлены участки проявления дифференцированных вертикальных или горизонтальных (вдольбереговых) перемещений смежных блоков. с разной скоростью. Спектральный анализ пространственного распределения вертикальных и горизонтальных деформаций колец штольни выявляет периоды 43 и 25-27  м. 
- участки максимальных градиентов изменений азимутов простирания боковых стенок колец тюбингов пространственно совпадают с границами существующих в пределах склона оползневых блоков, что позволяет выделить в пределах коренного массива пород зону формирования поверхности смещения потенциального оползня. Выявленный с помощью спектрального анализа пространственный интервал накопленных угловых смещений составляет 52,1, 30,4 и 14,6 м
5. Результаты спектрального анализа свидетельствуют о том, что величины накопленных за период эксплуатации штольни изменений отметок лотка штольни, деформаций колец тюбингов и боковых (вдольбереговых) перемещений «тела» штольни совпадают на пространственном периоде ≈ 25-30 м. Это означает, что деформации конструктивных элементов и «тела» штольни подчиняются деформациям массива пород, происходят согласованно и достоверно соответствуют иерархическому уровню дискретности массива, который составляет ≈ 25-30 м. 
6. Дифференцированные разломно-блоковые движения, а также чередование зон современного сжатия и растяжения создают предпосылки снижения устойчивости склонов. Это проявляется в незатухающих оползневых смещениях и медленных деформациях ползучести меотических глин, как в пределах коренного массива, так и оползневого склона. Вследствие дифференцированных перемещений мелких блоков не только в оползневом склоне, но и в коренном массиве пород происходит формирование зон локальных пластических деформаций, т. е. тектоническими процессами создается и постоянно поддерживается в активном состоянии структурно-геологическая основа оползневых процессов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Будкин Б.В. Микроблоковое строение геосреды и деформационные процессы в береговой зоне (на примере припортового участка г.Одессы) / Б.В. Будкин, Е.А. Черкез, Т.В. Козлова, В.И.Шмуратко // Вісник Укр. Буд. екон. та наук.-техн. знань. – Тов. “Знання” Укр. – 1998. – №2. – С. 25-27.

2. Геологічна карта Північно-Західного Причорномор’я масштабу 1:200000. Держкомітет України з геології та використанню надр, Київ, 1991.

3. Гидрогеология СССР. Том V. Украинская ССР. УкрНИГРИ. Редактор Ф.А.Руденко. М., «Недра». – 1971.– 614 с.

4. Дранников А. М. Генеральная схема противооползневых мероприятий побережья г. Одессы / Дранников А. М. // Одесский облисполком. Бюро проектирования противооползневых мероприятий. Одесса. – 1940. – 190 с.

5. Закономерности формирования и развития оползневых процессов на территории Северного Причерноморья / Е. А. Черкез, С. Н. Шаталин // Инженерная геодинамика Украины и Молдовы (оползневые геосистемы) : в двух томах / Г. И. Рудько, В. А. Осиюк, С. В. Беда и др.; под ред.: Г. И. Рудько, В. А. Осиюк . – Киев; Черновцы : Букрек, 2012 . – Т.2. – С. 232 -340.

6. Звіт з моніторингу екзогенних геологічних процесів в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях / Звіт Причорномор ДРГП. -  2006. – 213 с.

7. Звіт Причорномор ДРГП про інженерно-геологічні дослідження «Моніторинг поширення та розвитку інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в межах території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей з метою геологічного забезпечення УIAC НС та протизсувних заходів» – Одеса, 2013. – 233 с.

8. Зелинский И. П. Инженерные сооружения как инструмент изучения тектонической дискретности и активности геологической среды / И. П. Зелинский, Т. В. Козлова, Е .А. Черкез, В.И. Шмуратко // Механика грунтов и фундаментостроение. Труды 3 Украинской науч.-техн. конф. по механике грунтов и фундаментостроению. Т. 1. – Одесса. – 1997. С. 53-56.

9. Зелинский И.П. Оползни северо-западного побережья  Черного моря, их изучение и прогноз: И.П. Зелинский, Б.А. Корженевский, Е.А. Черкез [и др.]. - Киев: «Наукова думка». 1993. 228 с.

10. Зелинский И.П. О природе пластической деформации глинистых пород оползневых склонов Одесского побережья:  И.П. Зелинский, Л.М. Моисеев, А.А. Ханонкин - Геоэкология.-1993.-№2. - С. 55-65.

11. Зелинский И.П. Роль тектонической разблоченности в формировании инженерно-геологических и сейсмических процессов на территории Одессы / Зелинский И.П., Черкез Е.А., Шмуратко В.И. // Зб. наук. праць НГА України. – Дніпропетровськ, 1999. – Т.1. №6. – С. 188-192.

12. Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення: ДБН В. 1.1-46:2017 [Чинний від 01.11.2017]. / Кол. авт.; О. Бєлоконь, Ю. Калюх, І. Любченко, Т. Козлова, Є. Черкез та інші. К. : Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. ‒ 2017. ‒ 43 с

13. Козлова Т.В. Микроблоковая геодинамика на территории Одессы и скорость осевого вращения Земли / Козлова Т.В., Черкез Е.А., Шмуратко В.И. // Міжвідомчий науково-технічний збірник. Механіка ґрунтів, геотехніка та фундаментобудування. Збірник наукових праць у 2–х книгах. ДП НДІБК. Вип. 75: Книга 1. – Київ, 2011. С. 271-276.

14. Козлова Т. В. Морфоструктурные особенности абразионно-оползневого бенча Одесского побережья Черного моря / Т. В. Козлова, Е. А. Черкез, М. Г. Ботнарь та інші // Вісник ОНУ. Сер. Географ. та геол. науки ‑ 2017. ‑ Т. 22. ‑ Вип. 2 (31). ‑ С. 159-171. ‑ ISSN 2303-9914.

15. Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення: ДБН В. 2.1-10:2018 [Чинний від 01.01.2019]. / Кол. авт.; Я. Домбровський, Ю. Калюх, І. Матвєєв, В. Шумінський, Є. Черкез та інші. К. : Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. ‒ 2018. ‒ 36 с.

16. Пронин К.К, Вержбицкий П.С. Проблемы использования подземного пространства Одессы на примере курортного района Аркадия / Підземний простір:  освоєння, вивчення, вторинне використання. Збірник матеріалів Міжнароної наукової конференції . Запоріжжя – Василівка, 25-26 вересня 2015 р. 2018. С.112-117.

17. Світличний С.В. Гідрогеологічний моніторинг в катакомбах Одеси / Світличний С.В., Ботнар М.Г., Світлична Х.О., Комишенко А.В., Алі І.Х. // Актуальні питання наук про Землю: погляд молоді: Матеріали ІІ Наукової конференції студентів і аспірантів (м. Харків, 12-13 квітня 2018 р.) / Х.: Стиль-Издат, 2018. – С. 33-36. 

18. Світличний С. В. Підземні дренажні споруди як інструмент вивчення деформаційних процесів в породах зсувного схилу Одеського узбережжя / Світличний С. В., Комишенко А. В., Алі І. Х. // Актуальні питання наук про Землю: погляд молоді: Матеріали ІІ Наукової конференції студентів і аспірантів (м. Харків, 12-13 квітня 2018 р.) / Х.: Стиль-Издат, 2018. – С. 79-83.

19. Черкез Е.А. Изучение геодинамических явлений на территории г.Одессы с помощью комплекса геофизических и инженерно-геологических режимных наблюдений / Е.А Черкез, М.Н. Пилипенко, В.Н. Гутковский, В.В. Перевалов // Сб.: «Геофизические исследования в гидрогеологии и инженерной геологии» // Тр. ГИДРОИНГЕО. – Ташкент: САИГИМС, 1991. Часть 1. – С.137-142.

20. Черкез Е.А. Инженерная геодинамика оползневых склонов и вопросы берегозащиты Одесского побережья / Е.А. Черкез, Г.Л. Кофф, В.А. Соколов // Материалы международной конференции г.Одесса, 7-11 сентября 2008 г./ ИПРЭЭИ НАН Украины.- Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2008.- С. 19-31.

21. Черкез Е. А. Инженерная геодинамика оползневых склонов Одесского побережья после осуществления противооползневых мероприятий. / Е. А. Черкез, Т. В. Козлова, В. И. Шмуратко // Вісник ОНУ. Сер. Географ. та геол. науки ‑ 2013. ‑ Т. 18. ‑ Вип. 1 (17). ‑ С. 15-25. ‑ ISSN 2303-9914.

22. Черкез Е. А. Инженерно-геологические условия территории Приморского бульвара в Одессе в период строительства Потемкинской лестницы (по данным изысканий 1840-х годов) / Черкез Е. А., Козлова Т. В., Шмуратко В. И. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності (Київ). - 2008, № 2. - с.11-18.

23. Черкез Є.А. Кінематичні особливості геодеформаційних процесів території порту Южний / Черкез Є.А., Чуйко О.Е., Орлов В.Ф. // Вісник Одеського національного ун-ту. - Т.11, вип.3. Серія географ. та геол. наук.–2006.– c.240-250.

24. Черкез Є.А. Просторова дискретність геологічного середовища і деформації підземних дренажних споруд м. Одеса / Є.А. Черкез, Т.В. Козлова, В.К. Пронін, К.К. Пронін // Наукове видання. Гідрогеологія: наука, освіта, практика: збірник наукових праць. Випуск 1. ХНУ імені В.Н. Каразіна. м.Харків. : Стиль-Издат, 2018. – С. 174-178. 

25. Шмуратко В.И. Гравитационно-резонансный экзотектогенез. – Одесса: Астропринт. – 2001. – 332 с.

26. Шмуратко В. И. О причине продолжающихся деформаций здания Одесского театра оперы и балета / В. И. Шмуратко, Е. А. Черкез, Т. В. Козлова и др. // Вісник ОНУ. Сер. Географ. та геол. науки ‑ 2013. ‑ Т. 18. ‑ Вип. 1 (17). ‑ С. 38-58. ‑ ISSN 2303-9914.

9

