Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Геолого-географічний факультет

Кафедра інженерної геології і гідрогеології

Дипломна робота

Бакалавра

на тему:  Інженерно-геодинамічні умови прибережної ділянки Одеського узбережжя Чорного моря

Engineering geodynamic conditions of the Odessa coast area of the Black Sea

Виконала: студентка IV курсу

денної форми навчання

напряму підготовки

6.040103 Геологія

професійне спрямування Гідрогеологія

Ботнар Марина Георгіївна

Керівник: канд. геол.-мін. наук доцент Козлова Т.В.

(прізвище та ініціали)

Рецензент: д. геол.-мін. наук

професор Янко В.В.

(прізвище та ініціали)

Рекомендовано до захисту:                 Захищено на засіданні ЕК №___

Протокол засідання кафедри              протокол №___від «___»______р.

№___ від «_07.06_»_2017_ р.             Оцінка_____ /________/________

Завідувач кафедри                                (за національною шкалою, за шкалою ЕСТS, бал)

доц. Козлова Т.В.                 Голова ЕК Тюреміна В.Г.

(підпис)         (прізвище,ініціали)                              _____    _____________________

(підпис)            (прізвище, ініціали)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение												3

1. Природные условия района								7

1.1. Физико-географические условия						7

1.2. Геологическое  строение							        11

1.2.1. Стратиграфия и литология					        12

1.2.2. Тектоника								        20

1.3. Геоморфологические условия						        23

1.4. Гидрогеологические условия 						        26

2. Инженерно-геодинамические условия оползневого склона в пределах III оползневого амфитеатра								        30

2.1. Особенности развития оползней на северо-западном  побережье 	Черного моря									        30

2.2. Инженерно-геодинамические условия оползневого склона  в 	пределах III оползневого амфитеатра					        37

2.3. Морфометрический анализ рельефа подводного склона на участке 	Гидробиостанции Одесского национального университета имени И. И. 	Мечникова	        									        48

Заключение 										        61

Список литературы									        64

ВВЕДЕНИЕ

Изучение инженерно-геодинамических условий Одесского побережья Черного моря обусловлено активным развитием склоновых деформационных процессов вследствие интенсивной эксплуатации и строительного освоения оползневой прибрежной зоны.

Оползневые процессы Северного Причерноморья развиваются в условиях сложной в геологическом отношении и изменчивой во времени природной обстановки, обладают региональными и локальными особенностями развития и находятся во взаимосвязи с другими природными процессами. Их региональное изучение имеет продолжительную историю. Особенно детально изучены оползни Одесского побережья.

Одесса была основана в 1794 году и в первых документах, относящихся к ее истории (1797-1799 гг.) уже встречаются отдельные данные об оползнях. Более детальные описания оползней относятся к 1821 г., а в 1831 г. французским инженером Жюстом Гаюи, работавшим тогда в Одессе, опубликованы в трудах Санкт-Петербургской академии наук первые гипотезы и выводы о природе и механизме Одесских оползней. Систематические инженерно-геологические исследования в нашем регионе приобрели особое развитие благодаря усилиям и творческому вкладу профессора Новороссийского Императорского университета И. Ф. Синцова. Он выдвинул теорию происхождения Одесских оползней, многие положения которой остались актуальными и в наше время [18]. С 1930-х годов в связи с широким развитием в прибрежной части Черного моря оползней и обвалов были расширены исследования профессором И. Я. Яцко, А. М. Дранниковым [6], В. М. Воскобойниковым [3], И. П. Зелинским [14].

Исходя из природных условий Одесского побережья, к 1968 г. был выполнен комплекс берегозащитных и противооползневых мероприятий, на участке Ланжерон-Аркадия, протяженностью 12 км, направленных на уменьшение и ликвидацию влияния основных оползнеобразующих факторов.

Однако, несмотря на проведенные работы, оползневые склоны продолжают испытывать длительно протекающие деформации и смещения.

Анализ данных многолетних геодезических наблюдений показывает, что после выполнения противооползневых мероприятий горные породы, слагающие прибровочную часть плато и оползневые склоны, продолжают испытывать дифференцированные вертикальные движения и медленные поступательные смещения со скоростью от нескольких мм/год (на плато) до десятков см/год (на оползневом склоне).

Инженерно-геодинамические условия оползневых склонов Одесского побережья является актуальной темой уже долгое время. Несмотря на многочисленные публикации об оползнях Одесского побережья, вопросы, связанные с изучением рельефа подводного склона морского берега на участке расположения оползневых склонов, практически не исследованы.

Целью данной работы является изучение инженерно-геодинамических условий в пределах третьего оползневого амфитеатра Одесского побережья Черного моря.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

- Изучить природные условия прибрежной части Одесской области:

- физико-географические условия;

- геологическое строение (стратиграфия, литология, тектоника);

- геоморфологические условия;

- гидрогеологические условия;

- Рассмотреть особенности развития оползней северо-западного побережья Черного моря;

- Проанализировать инженерно-геодинамические условия оползневого склона в пределах третьего оползневого амфитеатра;

- Выполнить морфометрический анализ рельефа подводного склона в районе расположения Гидробиостанции Одесского национального университета имени И.И. Мечникова, который в себя включает:

- построение батиметрических карт по данным съемок 2009, 2016 гг.;

- построение цифровой модели рельефа (ЦМР) морского дна для разных временных срезов с применением существующих методологических подходов по обработке пространственных рядов;

- проведение сравнительного анализа рельефа морского дна за разные временные срезы;

- выполнение спектрального анализа по пространственному ряду рельефа морского дна с помощью Фурье-преобразования.

Работа выполнена на основе преддипломной практики, проходившей в Региональном центре интегрированного мониторинга и экологических исследований Одесского национального университета им. И.И. Мечникова.

Материалы и методы исследований. При написании работы были использованы фондовые материалы Причерноморского государственного регионального геологического предприятия (Причерномор ГРГП), Регионального центра интегрированного мониторинга и экологических исследований ОНУ им. И. И. Мечникова, кафедры инженерной геологии и гидрогеологии ОНУ им. И. И. Мечникова, а также многочисленные литературные источники.

Для построения цифровой модели подводного рельефа использовались ГИС пакеты и программа «Surfer». Статистическая обработка данных, проводилась в программе «Statistica».

Структура и объем работы. Квалификационная работа состоит из введения, 11 глав, заключения и списка литературы из 25 наименований. Общий объем работы – 67 страниц. В работе приведен 21 рисунок.

По результатам выполненной работы подготовлена презентация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Квалификационная работа состоит из двух разделов.

В первом разделе работы рассмотрены природные условия северо-западного побережья Черного моря. Кратко охарактеризованы физико-географические условия, геологическое строение (стратиграфия и литология, тектоника и современные движения земной коры), геоморфология, гидрогеологические условия.

Второй раздел работы посвящен изучению инженерно-геодинамических условий оползневого склона в пределах III оползневого амфитеатра.

В этом разделе рассмотрены особенности развития оползней на северо-западном побережье Черного моря. Основными факторами формирования и развития которых являются:

- структурно-геологические особенности массивов пород (прочный слой известняка, литогенетические зоны ослабления в меотических глинах, тектонически ослабленные блокоформирующие зоны);

- абразия, приводящая к постоянному увеличению крутизны склона и перераспределению напряжений в массиве пород;

- подземные воды (наличие в толще пород трех водоносных горизонтов), оказывающие влияние на напряженное состояние массивов пород и их физико-механические свойства;

- строительная деятельность.

Основное внимание в работе было посвящено морфометрическому анализу рельефа подводного склона на участке оползневого побережья в районе расположения Гидробиостанции 	Одесского национального университета имени И. И. Мечникова.

Выполненный морфометрический анализ рельефа подводного склона позволяет заключить, что исследуемый участок прибрежного морского дна, примыкающий к берегу до 16-метровой изобаты, представляет собой бенч, выработанный в нарушенных оползнями породах верхнего неогена. Поверхность его представлена меотическими глинами с вмятыми в них глыбами понтического известняка, которые располагаясь в виде цепочек, образуют серию гряд. Их наибольшее удаление от берега составляет на данном участке побережья 300-500 м, отдельные глыбы известняка, возвышаются над дном на высоту до 2 м.

Совокупность признаков позволяет считать, что характеризуемые формы являются реликтами древних оползней. Конфигурация оползневых гряд – реликтов давних валов выдавливания – приближенно соответствует «следам» пересечения зон оползневых смещений с абразионной поверхностью морского дна. Пространственные перестройки кинематики оползневых движений отчетливо проявляются в изменениях ориентировки оползневых гряд на бенче.

Морфометрический анализ рельефа оползневого склона по дистанционным съемкам и абразионно-оползневого бенча по материалам сонарных съемок позволил выявить постоянства линейных размеров оползневых блоков и азимутов простираний оползневых смещений. Существенно, что абразионно-оползневой бенч, выявленный по материалам инструментальных съемок в районе Гидробиостанции ОНУ им. И. И. Мечникова и гидроакустического профилирования геофизическими методами на других участках побережья Черного моря (Сычавка, Крыжановка), хорошо согласуются друг с другом.

На побережье моря происходили многократные оползневые циклы, количество которых за голоцен, по ориентировочным подсчетам, составляет от 30 до 125; в результате сформировались широкие (от 1,0-1,5 до 3-5 км) бенчи, сложенные частично срезанными абразией «корнями» оползневых накоплений, мощность которых колеблется от 10-15 до 30 м и более. Эти данные согласуются с современными наблюдениями: в частности, на Одесском побережье длительность оползневых циклов колеблется от 20-30 до 80-100 лет, и в среднем составляет 40 лет. С учетом продолжительности трансгрессивных фаз голоцена в Черноморском бассейне, ориентировочно составляющей около 5 тыс. лет, и указанной выше ширины бенчей, можно оценить пределы колебаний скоростей абразионно-оползневой денудации береговых склонов величинами 0,2-1,0 м/год. Эти скорости вполне сопоставимы с наблюденными современными скоростями отступания склонов.

Таким образом, геоисторические реконструкции позволяют получить не только качественную характеристику геологических процессов, но и осредненную количественную оценку их интенсивности на отрезках времени, намного превышающих период непосредственных натурных наблюдений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Андрианова О. Р. Об особенностях изменчивости основных характеристик Одессы в ХХ столетии [Текст] / О. Р. Андрианова, Р. Р. Белевич, М. И. Скипа // Морской гидрофизический журнал. – Одесса, 2005. – № 5 – С. 19-29.

- Виноградова Л. А. Многолетняя динамика и моделирование состояния экосистемы прибрежных вод северо-западной части Черного моря [Текст] / Л. А. Виноградова, В. Н. Васильева. – С-Пб. : Гидрометеоиздат, УкрНЦЭМ, Одесса, 1992. – 107 с.

- Воскобойников В. М. Применение геодинамического анализа и метода обобщенных переменных для оценки и прогноза устойчивости оползневых склонов (на примере Северного Причерноморья) [Текст] / В. М. Воскобойников, Т. В. Козлова // Инженерная геология. – М. : Наука, 1992. – № 6. – С. 34-49.

- Гутковский В. Н. Особенности развития оползней в северо-западном побережье Черного моря и их прогноз  [Текст] / В. Н. Гутковский, М. Н. Пилипенко, В. С. Семеренко // Инженерная геология. – Киев, 1988.  – С. 45-50.

- Драгомирецький А. В. Загальна геологія. Програма та навчально-методичні матеріали по проведенню першої навчальної геологічної практики із загальної геології для студентів II курсу заочної форми навчання спеціальності 7.070703 – «Гідрогеологія» [Текст] / А. В. Драгомирецький, Т. В. Козлова, В. И. Шмуратко. – О. : АО БАХВА, 2004. – 44 с.

- Дранников А. М. Генеральная схема противооползневых мероприятий побережья г. Одессы [Текст] / А. М. Дранников // Одесский облисполком. Бюро проектирования противооползневых мероприятий. – Одесса, 1940. – 190 с.

- Емельянова Е. П. Основные закономерности оползневых процессов [Текст] / Е. П. Емельянова. – М. : Недра, 1972. – 308 с.

- Жихович В. В. О характере деформаций меотических глин оползневых склонов Одесского побережья [Текст] / В. В. Жихович // Матер. совещ. по вопросам изучения оползней и мер борьбы с ними. – Киев, 1964. – С. 17-21.

- Золоторев Г. С. Принципы инженерной защиты территорий и сооружений от опасных геологических процессов [Текст] / Г. С. Золотарев // Инженерная геология и геологическая среда. Докл. сов. геол. на XXVIII сессии МГК (Вашингтон, 1989). – М. : ВСЕГИНГЕО, 1989. – С. 117-125.

- Исследования природных и антропогенных рисков береговой зоны Одессы и меры по их предупреждению и снижению [Текст] : научное издание / Г. Л. Кофф, В. К. Симоненко, Е. А.Черкез [и др.] // Материалы международной конференции «Город и геологические опасности». – Санкт-Петербург, 2006. – Часть I. – С. 119-126.

- Ласточкин А. Н. Морфодинамическая концепция общей геоморфологии [Текст] / А. Н. Ласточкин. – Л. : Изд-во Ленинградского университета, 1991. – 218 с.

- Мартынова М. А. Материалы стационарного изучения оползневых процессов 1945-1969 гг. III оползневой амфитеатр [Текст] / М. А. Мартынова, Ю. К. Савченко // Причерноморская комплексная геологоразведочная экспедиция. Одесская инженерно-геологическая станция. – Одесса, 1971.

- Оленин С. Н. Ландшафтно-экологическое картирование мелководья района Биологической станции Одесского Национального Университета им. И. И. Мечникова [Текст] / С. Оленин, А. Шашков, В. Юркин // Отчет о результатах предварительных исследований. – Одесса, 2008. – 10 с.

- Оползни северо-западного побережья Черного моря: их изучение и прогноз [Текст] / И. П. Зелинский, Б. А. Корженевский, Є. А. Черкез [и др.] ; отв. ред. И. П. Зелинский. – К. : Наукова думка, 1993. – 227 с.

- Отчет по строительству и изучению эффективности противооползневых сооружений за 1965 г. [Текст] / Причерноморская комплексная геологоразведочная экспедиция Одесского противооползневого управления. –  Одесса, 1971.

- Природа Одесской области. Ресурсы, их рациональное использование и охрана [Текст] / под ред. Г. И. Швебса, Ю. А. Амброз. – Киев-Одесса: Вища школа, 1979. – 142 с.

- Резник Я. М. Анализ причин повышения уровня грунтовых вод на территории нового жилого района Одессы / Я. М. Резник // Закрепление и уплотнение грунтов в строительстве: материалы VIII Всесоюзного совещания. – К. : Будівельник, 1974. – С. 74-75.

- Синцов И. Ф. Об Одесских оползнях и о причинах их происхождения [Текст] / И. Ф. Синцов // Записки Новороссийского общества естествоиспытателей. – Одесса, 1898. – Т. XXII. – Вып. I. – С. 187-241.

- Соколов В. А. Инженерно-геодинамические условия строительства на оползневых склонах Одесского побережья [Текст] / В. А. Соколов, Е. А. Черкез // Міжнародна академія наук житлово-комунального та побутового господарства. Інформаційний вісник №1(18). – Киев, 2009. – С. 48-54.

- Специфические черты гидрологического и гидрохимического режимов и уровень загрязнения прибрежной зоны моря в районе Одессы [Текст] : сб. научн. тр. / С. А. Доценко, Н. И. Рясинцева, П. Т. Савин, [и др.] // Исследования шельфовой зоны Азово-Черноморского бассейна. – С. : МГИ НАНУ, 1995. – С.31-43.

- Сулимов И. Н. Геология Украинского Черноморья [Текст] / И. Н. Сулимов. – Киев-Одесса : Вища школа, 1984. – 128 с.

- Толмазин Д. М. Проблемы динамики вод северо-западной части Черного моря [Текст] / Д. М. Толмазин, В. А. Шнайдман, Ж. М. Ациховская. – К. : Наукова думка, 1969. – 130 с.

- Философов В. П. Морфометрический метод при геологических исследованиях [Текст] / В. П. Философов, Е. П. Мельников // Изд-во Саратовского ун-та, 1963. – С. 208-218.

- Фирсов Ю. Г. Основы гидроакустики и использования гидрографических сонаров [Текст] : учебное пособие / Ю. Г. Фирсов. – С-Пб. : Нестор-История, 2010. – 348 с. – (ISBN 9-785-98187-644-8).

- Черкез Е. А. Инженерная геодинамика оползневых склонов и вопросы берегозащиты Одесского побережья [Текст] / Г. Л. Кофф, В. А. Соколов, Е. А. Черкез // Материалы международной конференции г. Одесса, 7-11 сентября 2008 г. ИПРЭЭИ НАН Украины. – О. : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2008. – С. 19-31.

- Черкез Е. А. Инженерная геодинамика оползневых склонов Одесского побережья после осуществления противооползневых мероприятий [Текст] / Е. А. Черкез, Т. В. Козлова, В. И. Шмуратко // Вісник ОНУ. Географ. і геол. науки. – Одесса, 2013. – Т. 18. – Вып. 1 (17). – С. 15-25. – (ISSN 2303-9914).