ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Геолого-географічний  факультет

Кафедра морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології

Кваліфікаційна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «магістр»

«Застосування геофізичних методів дослідження для вивчення інженерно-геодинамічного стану берегової смуги Північно-західного шельфу Чорного моря»

(тема кваліфікаційної роботи українською мовою)

«Geophysical research methods application for study the engineering and geodynamic state of the coastal zone of the North-Western shelf of Black Sea»

(тема кваліфікаційної роботи англійською мовою)

Виконав(ла): здобувач(ка) денної/заочної форми навчання

спеціальності _103 «Науки про Землю»__

(код, назва спеціальності)

Освітня програма _____Науки про Землю______________

(назва)

_________Юров ЮрійМиколайович______________

(прізвище, ім’я, по-батькові здобувача)

Керівник:доцент, к. геол. н. Кадурін С.В.  _________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)  (підпис)

Рецензент    професор, д.геол-мін наук Янко В.В._______

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)

| Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології № 5 від 12 грудня 2023 р. Завідувач кафедри Євген ЧЕРКЕЗ (підпис) (прізвище,ім’я) | Захищено на засіданні ЕК № _____ протокол № __від ____.____.20___ р. Оцінка______________/___ ___/_____ (за національною шкалою/шкалою ЕСТS/ бали) Голова ЕК Сергій КАДУРІН (підпис) (прізвище, ім’я) |
| --- | --- |

Одеса 2023

Анотація

Юров Ю.А. Застосування геофізичних методів дослідження для вивчення інженерно-геодинамічного стану берегової смуги Північно-західного шельфу Чорного моря

Наукова робота на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 103 «Науки про Землю». Магістерська кваліфікаційна робота складається зі вступу, 3 розділів і загальних висновків. Загальний обсяг роботи 84 стор., в тому числі 5 рис. та 1 табл., список використаної літератури 47 найменуваня.

Об’єктом дослідження є рельєф  морського дна і берегової смуги північно-західної частини Чорного моря.

Предметом дослідження є є процеси і фактори, які визначають просторово-часові закономірності змін інженерно-геодинамічного стану геологічного середовища прибережної зони.

Мета роботи – дослідити  сучасний гідро-, літо- та геодинамічний стан берегової смуги та прибережної зони досліджуваної території для встановлення закономірностей динаміки формування  донних відкладів, змін профілю берега і рельєфу дна з з застосуванням геофізичних методів дослідження.

Методи досліджень включали в себе натурні спостереження, ехолотні вимірювання глибин у прибережній зоні, відбір та аналіз проб донних відкладів, моделювання гідро- та літодинамічних процесів, формування рівноважного профілю підводного рельєфу.

Виявлені основні циркуляційні напрями руху морських течій на Північно-Західному шельфі Чорного моря. Встановлені процеси надходження, мобілізації, транспортування та акумуляції осадового матеріалу. Представлений просторовий розвиток та інтенсивність екзогенних геологічних процесів в береговій зоні. Побудовані рівноважні профілі морського дна деяких прибережних ділянок.

Summary

Jurov J.A. Geophysical research methods application for study the engineering and geodynamic state of the coastal zone of the North-Western shelf of Black Sea

Scientific work for obtaining a Master's degree in specialty 103 "Earth Sciences". Master's qualification work consists of an introduction, eight chapters and general conclusions. The total number thesis pages 84, including 5 figs.and 1 table the reference list contains 47 items.

The object of the study is the topography of the seabed and coastal zone of the North-Western part of the Black Sea.

The subject of the study is the processes and factors that determine the spatio-temporal patterns of changes in the engineering-geodynamic state of the geological environment of the coastal zone.

The purpose of the work is to investigate the current hydro-, litho- and geodynamic state of the coastal zone of the studied territory in order to establish the regularities of the dynamics of the bottom sediments formation, changes in the coastal profile and the topography of the bottom with the use of geophysical research methods.

Research methods included field observations, echo sounder measurements of depths in the coastal zone, taking and analysis of bottom sediment samples, modeling of hydro- and lithodynamic processes, formation of an equilibrium profile of underwater relief.

The main circulation directions of sea currents on the North-West shelf of the Black Sea have been revealed. The processes of mobilization, transportation and accumulation of sedimentary material are established. The spatial development and intensity of exogenous geological processes in the coastal zone are presented. Equilibrium profiles of the seabed of some coastal areas were constructed.

.

ЗМІСТ

| Вступ.............................................................................................................. | 5 |
| --- | --- |
| - 1 Загальна характеристика району......................................................... | 7 |
| 1.1 Геологічна будова берегової смуги та донних відкладів прибережної частини Північно-Західного шельфу Чорного моря............................................................................................... | 7 |
| 1.2 Геоморфологічна характеристика дна та берегової смуги північно-західної частини Чорного моря.................................... | 31 |
| 1.3 Структурно-геоморфологічне районування дна та берегової смуги............................................................................................... | 38 |
| 2 Аналіз дії сучасних природних і техногенних чинників впливу на інженерно-геодинамічний стан дна та берегової смуги північно- західної частини Чорного моря.............................................................. | 43 |
| 2.1 Гідродинамічні процеси................................................................ | 43 |
| 2.1.1 Річковий сток та його вплив на гідродинамічні умови шельфу ................................................................................ | 44 |
| 2.1.2 Вітрохвильова активність.................................................. | 45 |
| 2.1.3 Течії...................................................................................... | 47 |
| 2.2 Літодинамічні процеси.................................................................. | 50 |
| 2.3 Інженерно-геологічне районування дна та берегової смуги...... | 58 |
| 3 Закономірності існування та розвитку інженерно-геодинамічної моделі дна та берегової смуги північно-західної частини Чорного моря............................................................................................................ | 66 |
| 3.1 Основні закономірності формування рівноважного профіля підводного рельєфу у прибережній частині моря........................ | 66 |
| 3.2 Зміни та існуючі фактори впливу на положення рівноважного рельєфу............................................................................................. | 69 |
| Висновки....................................................................................................... | 78 |
| Перелік джерел посилання.......................................................................... | 80 |

ВСТУП

Актуальність представленої роботи визначається необхідністю забезпечення безпеки судноплавства та різних видів господарської діяльності, в тому числі і військово-морської, у прибережній зоні Чорного моря. На цей час не існує державної єдиної системи інженерно-геодинамічних вимог до опису сучаснного стану рельєфу дна та прибережної смуги. До того ж не відпрацьовано единої моделі,  яка б характеризувала закономірності перерозподілу осадового матеріалу у прибережній зоні. Таким чином, виникає ситуація, що у прибережній зоні Чорного моря існує динамічна система, дія якої призводить то певних змін берегової смуги, глибин моря та типу донного субстрату, але її дослідження є епізодичними та не розкривають основних закономірностей розвитку такої системи.

Мета роботи – дослідити  сучасний гідро-, літо- та геодинамічний стан берегової смуги та прибережної зони північно-західної частини Чорного моря для встановлення закономірностей динаміки формування  донних відкладів, змін профілю берега і рельєфу дна з застосуванням геофізичних методів дослідження.

Основні завдання:

- Провести дослідження розподілу донних відкладів, а також встановити їх кореляцію з геологічною та інженерно-геологічною будовою берегової зони.

- Провести спостереження з ехолотного визначення глибин та розподілу донних відкладів в прибережній зоні Чорного моря.

- Розробити методологію оцінки та морфометричні критерії, що дозволять аналізувати зміни рельєфу дна прибережної зони та динаміку балансу донних відкладів.

Об’єктом дослідження є геологічна складова морського дна і берегової смуги північно-західного узбережжя Чорного моря.

Предметом дослідження є процеси і фактори, які визначають просторово-часові закономірності змін інженерно-геодинамічного стану геологічного середовища прибережної зони.

В роботі використані результати власних спостережень за морфологією прибережного морського дна, які виконувалися з бортів малих та дистанційно керованих плавзасобів за допомогою ехолотного обладнання. Загальна довжина ехолотного профілювання у прибережній частині Північно-Західного шельфу Чорного моря за допомогою Ехолоту – картплоттеру LawrenceElite – 7 Ti2 склала 83855 метри. Також співробітниками ПНДЛ-1 Одеського Національного університету імені І.І. Мечникова було відібрано та проаналізовано 108 проб донних відкладів. Для кожної проби визначалися питома вага, вологість, гранулометричний склад. В роботі використовувались матеріали попередніх років дослідження, які виконували фахівці Одеського Національного університету імені І.І Мечникова, ДРГП «Пригорноморгеологія», УкрНЦЕМ,  дані дистанційних спостережень.

ВИСНОВКИ

В результаті виконання роботи слід зазначити, що північно-західна частина Чорного моря являє собою складну відкриту динамічну систему, яка включає комплекси природних та техногенних елементів. В межах природного комплексу елементів системи протягом діючого піздньо плейстоценового – голоценового трансгресивного етапу геологічного розвитку сформувалося положення сучасної берегової смуги. Специфікою сформованої берегової лінії є те, що вона представляє собою результат дії різних гідро- та літодинамічних процесів, які реалізуються в межах певного геологічного середовища. В результаті чого  основна частина річок впадає до моря через лимани, що в свою чергу, визначає характер та склад  осадового матеріалу, який виноситься в море  річковими потоками. Особливості геологічної будови порід, що відслонюються в межах берегової смуги, забезпечує високий рівень розвитку абразійних процесів та мобілізацію продуктів руйнування до літодинамічних потоків. Перерозподіл осадового матеріалу у підводній прибережній частині протікає в певних геоморфологічних умовах, які значною мірою успадковані від палеорельєфу попередніх етапів геологічного розвитку. Внаслідок цього в морському прибережному рельєфі виділяються заглиблені частини, які є успадкованими палеодолинами та приподняті частини чи банки, які є терасами древніх річок. Все це також впливає на закономірності перерозподілу осадового матеріалу у прибережній зоні. Існування потоків матеріалу, зміни в морфології прибережного дна та самої берегової смуги свідчать про те, що комплекс природних елементів системи ще знаходиться у динамічному нерівноважному стані.

Однак до цієї системи останнім часом все більш інтенсивно став долучатися ще один комплекс елементів – техногенний. Північно-західна частина Чорного моря активно використовується у господарській діяльності людини в різних галузях. Така діяльність призводить до активного втручання до процесів перерозподілу осадового матеріалу у прибережній полосі та спробах регулювати ці процеси. Тким чином, виходячи з раціонального природокористування прибережною зоною Північно-Західного шельфу Чорного моря, можна зробити наступні висновки:

- берегова зона північно-західної частини Чорного моря є відкритою динамічною системою, яка знаходиться поза рівноважним станом, тому інтенсивні процеси перерозподілу донних відкладів та зміни морфології прибережного рельєфу проходять зараз. Таким чином, оцінка та розрахунок положення рівноважного профілю підводного прибережного рельєфу та розподіл типів донних відкладів на ньому дозволить зрозуміти напрями та інтенсивність діючих процесів перерозподілу осадового матеріалу;

- інженерно-геодинамічна будова та запропоноване районування північно-західної частини Чорного моря є наслідком історії геологічного розвитку території, та найбільш значним етапом є останній верхньоплейстоцен – голоценовий етап. Таким чином, кожна ділянка узбережжя має свої особливості геологічної будови та власні значення рівноважного стану, до якого прагне.

- Запропоновані геофізичні і в першу чергу сучасні ехолотні методи дослідження рельефу морського дна у порівнянні з розподілом типів донних відкладів у прибережній полосі дозволяють оперативно та у високої роздільної здатності встановлювати основні напрями та об’єми переносу осадового матеріалу. Такі роботи, встановлені на постцйну моніторингову основу можуть надавати корисну інформацію про літодинамічні процеси у прибережгій полосі Чорного моря та передбачати розвиток небезпечних екзогенних геологічних процесів.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

Амброз Ю.А., Федорченко Т.П. (1967) К вопросу о взаимосвязи эволюции береговой линии и развития речных долин Северо-Западного Причерноморья. // Геология побережья и дна Черного и Азовского морей в пределах УССР.  К. : Изд-во Киевского ун-та, 1967.  Вып 1.  С. 16-22.

Балан Г.К., Яров Я.С. (2014) Методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни «Геологія з основами геоморфології»ю. – Одеса – ОДЕКУ.  37 с.

Бондарик Г.К., Пендин В.В., Ярг Л.А. (2009) Инженерная геодинамика. М.: КДУ,. 440 с.

Демышев С.Г., Евстигнеева Н.А. (2011) Расчет баротропных течений на шельфе Черного моря на основе гидродинамической модели МГИ НАН Украины // Морской гидрофифзический журнал. – 2011, № 6.  С. 43-58 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/56708

Дорофеев В. Л., Сухих Л. И. (2021) Особенности течений на северо-западном шельфе Черного моря по результатам численного моделирования // Морской гидрофизический журнал. – 2021, № 4, том 37.  С. 460-472.  DOI: 10.22449/0233-7584-2021-4-460-472

Емельянова Е.П. (1972) Основные закономерности оползневых процессов. М.: Недра. 310 с.

Зелинський І. П., Корженевський Б. А., Черкез Е. А., Шатохина Л. Н., Ібрагимзаде Д. Д., Цокало Н. С. (1993) Оползни северо-западного побережья Черного моря, их изучение и прогноз.  К.: «Наукова думка». 225с.

Зенкович В. П. (1962) Основы  учения  о  развитии  морских берегов. м.: Ан СССР. 711 с.

Зенкович В. П. (1960) Морфология и динамика советских берегов Черного моря: в 2 т. М.: Изд. АН СССР,. Том II Северо-западная часть. 216 с.

Зенкович В.П. (1958) Берега Черного и Азовского морей . М.: Географгиз,. 373 с.

Иванов Г.И., Шмуратко В.И. (1982) Об особенностях колебаний уровня Черного моря в послеледниковое время // Водные ресурсы. Москва,1982. №3. С.130-146.

Козлова Т. В., Черкез Е. А., Ботнарь М. Г., Газетов Е. И., Снигирев С. М. (2017) Морфоструктурные особенности абразионно-оползневого бенча Одесского побережья Черного моря. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. Одеса, 2017. Т . 22, вип. 2. С. 159-171.

Коморін В. М,  Ю. І. Попов, Український В. В. (2008) Оцінка мінливості гідродинамічних характеристик північно-західного шельфу Чорного моря // Вісник Одеського державного екологічного університету, 2008, вип.5.  С.188-201.

Коніков Є.Г., Педан Г.С. (2003) Вивчення, моделювання і прогнозування розвитку абразійно-обвальних та абразійно-зсувних берегів за методом узагальнених змінних// Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. Одеса, 2003. Т.8, вип. 5. С. 141-149.

Кюнтцель В.В. (1980) Закономерности оползневого процеса на Европейской территории СССР и его региональный прогноз.  М.: Недра.  213с.

Леонтьев О.К. (1961) Основы геоморфологии морских берегов. М.: Изд. МГУ. 417 с.

Леонтьев И.О. (2001) Прибрежная динамика: волны, течения, потоки наносов. М.: ГЕОС. 272 с.

Лонгинов В. В. (1963) Динамика береговой зоны бесприливных морей. М.: Изд. АН СССР. 379 с.

Мельник О.В. (2000) Літодинаміка шельфової зони північно-західної частини Чорного моря / Автореф.т дис. на здобуття наук. ступ. к. геол. наук. - Київ.  16 с.

Молодых И.И., Усенко В.П., Палатная Н.Н. (1984) Геология шельфа УССР. Лиманы. Киев: Наукова думка,. 176 с.

Наумова В.А., Евстигнеев М.П., Евстигнеев В.П., Любарец Е.П. (2010) Ветро-волновые условия Азово-Черноморского побережья Украины // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту: Зб. наук. пр. — 2010. — Вип. 259. С. 263-283.

Розовський Л.Б., Шпіков О.Б., Іванов Г.І. (1972) Інженерно-геологічне районування північно-західного узбережжя Чорного моря // Геологія узбережжя і дна Чорного та Азовського морів в межах УРСР. Вид-во Кіївського ун-ту, 1972р.   Вип.6.  С. 80-85.

Рослий И.М., Кошик Ю.А., Палиенко Э.Т. (1990) Геоморфология Украинской ССР. Учебное пособие.  К.: Вища школа. 287с.

Ротар М.Ф. (1975) Деякі закономірності розвитку екзогенних процесів на північно-західних берегах Чорного моря // Геология побережья и дна Черного и Азовского морей в пределах УССР. Одесса, 1975. Вып. 8.  С. 97-108.

Ротарь М.Ф., Бабушкин И.А. и др. (1971) Отчет об инженерно-геологической и гидрогеологической съемке м-ба 1:50 000 побережья Черного моря (гг.Вилково - Ильичевск). Крымморгеология, Одесса.

Ротарь М.Ф., Бабушкин И.А. и др. (1972) Отчет об инженерно-геологической и гидрогеологической съемке м-ба 1:50 000 побережья Черного моря (Куяльницкий-Березанский лиманы). Крымморгеология, Одесса.

Стан і якість природного середовища прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я: монографія / Т.А.Сафранов, А.В.Чугай, М.А.Берлінський, О.М.Нікіпелова, Є.А.Черкез, Г.С.Педан та ін.  Харків:  ФОП Панов А.М.,  2017. 298 с.

Федорончук Н.О. (2001) Літологія донних відкладів та умови формування розсипів на Північно-Західному шельфі Чорного моря. / Автореф.дис. – Одеса: “Астропринт”.  20 с.

Фесюнов О. Е. (1996) Донные ландшафты северо-западного шельфа Черного моря. Природа.  1996. №2. С. 71 - 76.

Черкез Е.А., Козлова Т.В., Шмуратко В.И. (2013) Инженерная геодинамика оползневых склонов Одесского побережья после противооползневых мероприятий // Вестник Одесского национального университета. Географические и геологические науки. Одеса, 2013. Вып. 18 (1).  С.15-25.

Шмуратко В.И. (2001) Гравитационно-резонансный  экзотектогенез. Монография.  Одесса: Астропринт.  332 с.

Шнюков Е.Ф. и др. (1982) Геология шельфа УССР. Среда, история и методика изучения. Киев: Наукова думка. 174 с.

Щербаков Ф.А., Куприн П.Н., Потапова Л.И. (1978) Осадконакопление на континентальной окраине Черного моря. М.: Наука.  210с.

Blumberg A.F. and Mellor G.L. (1983) Diagnostic and prognostic numerical circulation studies of the South Atlantic Bight // J. Geophys. Res. – 1983. – 88. – P.4579-4592.

Blumberg A.F., Mellor G.L. (1987) A description of a three-dimensional coastal ocean model// Three Dimensional Shelf Models, Coastal Estuarine Sci. – AGU, Washington D.C., edited by N. Heaps. – 1987. – V.5. – P.1-16

Bruun, P., (2004). Coast erosion and the development of beach proﬁles. Technical Memorandum No. 44, Beach Erosion Board, U.S. Army Corps of Engineers. Dean,  R.G.,  Dalrymple.  R.A.,  2004.  Coastal  Processes  with  Engineering  Applications: Cambridge University Press.

Dean, R.G., (1977). Equilibrium Beach Profiles: U.S. Atlantic and Gulf Coasts. Department of Civil Engineering. Ocean Engineering Technical Report (Vol. 12. pp. 1-44). Newark. Delaware.: University of Delaware

Dean R.G. (1991). Equilibrium Beach Profiles: Characteristics and Applications, Journal of Coastal Research, Vol. 7, No. 1 (winter), pp. 53-84.

Eagleson, P.S., Glenne, B., Dracup, J. A., (1963). Equilibrium Characteristics of Sand Beaches. Journal of the Hydraulics Division. 89(1), 35-57

Ezer T., Mellor G.L. (1994) Diagnostic and prognostic calculations of the North Atlantic circulation and sea level using a sigma coordinate ocean model // J.Geophys. Res. – 1994. – 99. – P.14,159-14,171.

Moore, B., (1982). Beach profile evolution in response to changes in water level and water  height. (MSc Thesis). University of Delaware.

Oey L.Y., Mellor G.L., Hires R.I. (1985) A three dimensional simulation of the Hudson-Raritan estuary. I. Description of the model and model simulations // J.Phys. Oceanogr. – 1985. – 15. - P.1676-1692.

Oguz T., Malanotte-Rizzoli P.  (1996) Seasonal variability of wind and thermohaline-driven Circulation in the Black Sea: Modeling studies // J.Geophys. Res. – 1996, - 101. – P.16,551-16,569.

Pedan, G., and Dragomyretska, O. (2019) The spatio-temporal characteristics of dangerous geological processes in the coastal zone of the northwestern Black Sea (Ukraine) // The Third Plenary Meeting and Field Trip of INQUA IFG 1709F POCAS, Tehran and Guilan Province, I.R. Iran, 11-18 October 2019.- P.109-112.

Zavatarelli М., Mellor G.L. (1995) The numerical study of the Mediterranean Sea circulation // J.Phys. Oceanogr.1995. – V.25, №6. P.1384-1414.

Wang  P.  and  Davis  R.A.,  (1998). A  Beach  Profile  Model  for  a  Barred  Coast:  Case  Study  from  Sand  Key,  West-Central  Florida, Journal of Coastal Research, Vol. 14, No. 3 (Summer), pp. 981-991

Wang, P. and Kraus, N.C., (2005). Beach proﬁle equilibrium and patterns of wave decay and energy dissipation across the surf zone elucidated in a large-scale laboratory experiment. Journal of Coastal Research, 21(3), 522–534.