ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Геолого-географічний  факультет

Кафедра морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології

Кваліфікаційна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «магістр»

«Геоекологічна характеристика газовидобувного комплексу Стрілкового газового родовища (Азовське море)»

(тема кваліфікаційної роботи українською мовою)

«Geoecological characteristics of the gas and footwear complex of the Strilkovo gas birthplace (Azov Sea)»

(тема кваліфікаційної роботи англійською мовою)

Виконав: здобувач денної форми навчання

спеціальності _103 «Науки про Землю»__

(код, назва спеціальності)

Освітня програма _____Науки про Землю__________

(назва)

Ріжок   Дмитро  Ігорович

(прізвище, ім’я, по-батькові здобувача)

Керівник     к. геол. н., доц. Кравчук Г. О.        ________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)        (підпис)

Рецензент    к. геол. н., доц. Педан Г. С.            _______

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)        (підпис)

| Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології № 5 від 12 грудня 2023 р. Завідувач кафедри Сергій КАДУРІН (підпис) (прізвище,ім’я) | Захищено на засіданні ЕК № _____ протокол № __від ____.____.20___ р. Оцінка______________/___ ___/_____ (за національною шкалою/шкалою ЕСТS/ бали) Голова ЕК Валентина ЯНКО (підпис) (прізвище, ім’я) |
| --- | --- |

Одеса 2024

Анотація

Ріжок Д.І. «Геоекологічна характеристика газовидобувного комплексу Стрілкового газового родовища (Азовське море)». Наукова робота на здобуття кваліфікації магістра зі спеціальності 103 «Науки про Землю», освітньої програми  «Науки про Землю».

Загальний обсяг роботи – 54 сторінки, у тому числі 2 рисунків, 5 таблиць, список літератури з 12 найменувань.

У магістерській роботі представлено характеристику сучасних відкладів в газовидобувного комплексу Стрілкового газового родовища (Азовське море), розглянуті концентрації накопичення токсичних елементів у донних відкладах, проаналізовані результати моніторингу та  впливу забруднюючих речовин на довкілля під час провадження планованої діяльності досліджуваного району.

Метою роботи є геоекологічна характеристика та обґрунтування доцільності продовження видобування  природного газу на Стрілковому газовому родовищі та методів його реалізації, визначення шляхів та заходів запобігання погіршення нормативного стану навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Ключові слова: газове родовище, геоекологія, важкі метали,  Азовське море.

Abstract

Rizhok D.I. Geoecological characteristics of the gas and footwear complex of the Strilkovo gas birthplace (Azov Sea). Scientific work to obtain a Master's degree in specialty 103 "Earth Sciences", specialization "Earth Sciences ”.

The graduation thesis consists of an introduction, 4 sections and general conclusions. The total volume of the work is 54 pages, including 2 figures, 5 tables, and a bibliography of 12 titles.

The master's thesis presents the characteristics of modern sediments in the gas production complex of the Strilkovo gas birthplace (Azov Sea), considered the concentrations of accumulation of toxic elements in the bottom sediments, analyzed the results of monitoring and the impact of pollutants on the environment during the implementation of the planned activities of the studied area.

The subject of the study is the geoecological characterization and justification of the feasibility of continuing natural gas extraction at the Strylkovo gas field and methods of its implementation, determining ways and measures to prevent the deterioration of the normative state of the environment and ensure environmental safety.

Key words: gas field, geoecology, heavy metals, Azov Sea.

ЗМІСТ

|  | ВСТУП | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФІЗКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ ДОСЛІДЖЕННЯ | 8 |
| 2. | ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА | 17 |
| 3. | МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ | 19 |
| 4. | ГЕОЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОННИХ ВІДКЛАДІВ РАЙОНУ ДОСЛІЖЕНЬ | 24 |
|  | 4.1. Забруднення морської води токсичними речовинами 4.2. Забруднення донних відкладів 4.3. Оцінка стану району досліджень за гідробіологічними показниками 4.4. Об’єкти природно-заповідного фонду наближені до Стрілкового газового родовища 4.5. Загальна інформація про джерела забруднення довкілля газовидобувного комплексу Стрілкового ГР 4.6. Моніторинг та контроль впливу забруднюючих речовин на довкілля під час провадження планованої діяльності | 24 28 31 35 41 45 |
|  | ВИСНОВКИ | 50 |
|  | СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ | 53 |

ВСТУП

Екосистема Азовського моря дуже чутлива до зміни зовнішніх умов. Процес руйнування екосистеми Азовського моря протікав більш стрімко ніж інших екосистем внаслідок її більшої вразливості по відношенню до антропогенного фактору, що обумовлено його фізико-географічними особливостями (мілководність, висока величина питомої водозбору). Екологічні наслідки становлять величезний комплекс явищ, найбільш істотними з яких є: евтрофікація вод і накопичення токсичних хімічних речовин в різних компонентах екосистеми, забруднення прибережних і шельфових вод. Оцінка впливу на довкілля спрямована на запобігання виникнення негативного впливу на навколишнє природне середовище, забезпечення екологічної безпеки, охорону довкілля, раціональне використання і відтворення природних ресурсів у процесі реалізації планованої діяльності, яка може мати значний вплив, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Результати наукового аналізу одержаних даних дозволяють оцінити сучасний (базовий) стан морського довкілля в районі газовидобування і будуть використані в подальшому для оцінки його зміни під впливом морського газовидобування. Наведений нижче аналіз стану довкілля включає опис режимних характеристик, визначених на основі літературних та архівних даних, і характеристик сучасного стану, встановлених за результатами експедиційних досліджень минулих років.

Метою цієї роботи є геоекологічна характеристика та обґрунтування доцільності продовження видобування  природного газу на Стрілковому газовому родовищі та методів його реалізації, визначення шляхів та заходів запобігання погіршення нормативного стану навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:

1.	Зібрати й систематизувати матеріали з геологічної будови досліджуваного району;

2. Вивчити геоекологічну характеристику в районі Стрілкового газового родовища

3. Виявити аномальні концентрації накопичення токсичних елементів у донних відкладах, використовуючи результати моніторингу геолого-екологічного середовища.

Об’єкт дослідження - газовидобувний комплекс Стрілкового газового родовища (Азовське море).

Предметом дослідження є токсичні елементи у донних відкладах району досліджень.

Структура та обсяг МКР. Робота складається з 4 розділів, висновків та списку літератури. Загальний обсяг роботи – 63 стор. Текст містить 2 рисунка, 5 таблиць. Список використаних джерел налічує 11 джерел.

Матеріал для написання дипломної роботи було зібрано під час проходження виробничої практики у Науково-дослідної лабораторії геохімії, морської геології та палеонтології ОНУ імені І.І.Мечникова (НДЛ-3). Хочу висловити щиру і глибоку подяку своєму керівнику  Кравчук Г.О. за консультації та допомогу під час написання магістерської роботи.

ВИСНОВКИ

Аналіз багаторічних геоекологічних досліджень за період 1994-2018 рр. у північно-західній частині Азовського моря поблизу газового родовища Стрілкове дозволив визначити умовно фонові величини основних гідрохімічних показників в цьому районі. Значні інтервали мінливості значень показників та високі значення СКВ практично для усіх інгредієнтів пов’язані зі змінами сезонів, іншими умовами, у тому числі антропогенними факторами. Основні проблеми якості вод Азовського моря пов’язані з  евтрофікацією – збагаченням води біогенними речовинами. З евтрофікацією пов’язані процеси «цвітіння» води, зменшення її прозорості, формування у теплий період року у придонному шарі вод зон гіпоксії і аноксії, що призводить до гибелі придонного біоценозу, формуванню зон вторинного замулення і далі – некрозон. Основними гідрохімічними показниками рівня евтрофікації вод є сполуки азоту, фосфору, кремнію, розчинений кисень та водневий показник (рH). Для визначення рівня трофності за рівнем вмісту БР немає загальноприйнятого критерію, однак, орієнтовно приймається, що, як і для прісних вод, границі переходу водойми від мезотрофного до евтрофного типу відповідає концентрація фосфатів більше 40 мкг/дм3 [5].

Високі значення величини рН вказують на високу інтенсивність процесів фотосинтезу, однак особливості динаміки вод, розглянуті вище сприяють доброму перемішуванню вод, завдяки чому у придонному водному шарі не створюються умови для розвитку гіпоксії. Величина показника біологічного споживання кисню  також свідчить про задовільний стан морського середовища. Величини концентрацій сіх форм фосфору в період спостережень були нижчими ніж умовно фонові як у поверхневому, так і в придонному шарі. Аналогічні висновки можуть бути зроблені і стосовно інших біогенних елементів: їх вміст не перевищував фонових значень. Відносно низький вміст мінеральних форм азоту і фосфору свідчить про сприятливі умови для протікання фотосинтетичних процесів у період спостережень. Якість вод досліджуваної акваторії в період спостережень за представленими гідрохімічними показниками можна віднести до помірно забруднених біогенними речовинами.

Джерелами потенційного впливу на атмосферне повітря при розвідці та розробці газового родовища є газові свердловини, бурове обладнання, спецтехніка, свердловини, обладнання пункту очистки і заміру (ПОЗ-3). Забруднення навколишнього середовища безпосередньо на усті свердловин може відбуватися тільки при проведенні робіт, пов'язаних з продувками свердловин, дослідженнями та освоєнням свердловин після капітального ремонту. Усі роботи виконуються згідно графіку по черзі на кожній свердловині. Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферу є факели, димові труби, свічки, дихальні клапани. Домінуючу роль у групі шкідливих речовин, які надходять у атмосферу від джерел на газових родовищах складають природний газ, а також продукти його спалювання у технологічних установках та на факелах (оксиди азоту, оксид вуглецю, метан). Другу по обсягу групу викидів складають пари технологічних рідин, та пари газового конденсату. Джерела залпових викидів відсутні. Згідно результатів контрольних вимірів, перевищення ГДК не спостерігається (періодичність контролю, відповідно умов Дозволу 1 раз на рік). Концентрації забруднюючих речовин на джерелах утворення не перевищують гранично-допустимих викидів встановлених в дозволі на викид, у відповідності до контрольних вимірів.

Таким чином,  геоекологічна характеристика та контроль газовидобувного комплексу Стрілкового газового родовища є дуже важливими у випадку виникнення екологічних надзвичайних ситуацій та зведення до мінімуму шкоди навколишньому середовищу. Результати аналізу одержаних даних дозволяють оцінити сучасний (базовий) стан морського довкілля в досліджуваному районі та можуть  використовуватись в подальшому для оцінки його зміни під впливом морського газовидобування.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Уточнений проект промислової розробки Стрілкового газового родовища: звіт за договором № 106/15 / ТОВ НВФ «ГЕРА ЛТД» – Харків, 2015 р. – 146 с.

- Ільїн Ю.П., Фомін В.В., Дьяков М.М., Горбач С.Б. Гідрометеорологічні умови морів України. Том 1: Азовське море – МНС і НАН України, Морське відділення Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. – Севастополь, 2009.- 402 с.

- Океанографічній атлас Чорного та Азовського морів. - Державна установа «Держгідрографія». – Київ, 2009. – 356 с.

- Ільїн Ю.П., Кліменко Н.П., Рябінін А.І., Шібаева С.А. Техногенне забруднення вод прибрежних районів Чорного і Азовського морей у період 1990-1999 рр. // Праці УкрНІГМІ, 2000. – В. 248. – С. 182-189.

- Звіт про науково-дослідну роботу «Проведення державного екологічного моніторингу морської економічної зони України та оцінка сучасного стану екосистеми Чорного та Азовського морів: за договором № 1д/1210/20/2 від 18 листопада 2004 р. / УкрНЦЕМ.– Одеса, 2006 р. – 139 с.

- Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення. – Затв. постановою КМ України від 29 березня 2002 р. № 431.

- Чепіжко A.B. Моніторинг напруженого стану в структурно-тектонічних полях. - Одеса: Астропринт-1997 – 47 с.

- Вєтошкин А.Г.. Теоретичні основи захисту навколишнього середовища. - Режим доступу:

https://stud.com.ua/394/ekologiya/teoretichni_osnovi_zahistu_navkolishnogo_seredovischa

- Державна служба геології та надр України. – Режим доступу: http://www.geo.gov.ua/

- Інформація щодо каталітичних нейтралізаторів. – Режим доступу:  http://www.inphyschem-nas.kiev.ua/ua/departments/catredox/rozrobky

- Кодекс України про  надра. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80

- Національний атлас України. – Режим доступу: http://www.wbc.org.ua/atlas/