ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Геолого-географічний факультет

(

Кафедра морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології

Кваліфікаційна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр»

«Просторова мінливість інженерно-геологічних умов ділянки

будівництва»

«The spatial variability of engineering-geological conditions of building side»

Виконала: здобувачка заочної форми навчання

спеціальності 103 «Науки про Землю»

Освітня програма «Науки про Землю»

Федорончук Софія Ігорівна

Керівник старший викладач Шаталін С.М. _______

Рецензент к. геогр.н., доцент Муркалов О.Б._______

| Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри №_____ від ________________ р. Завідувач кафедри Євген ЧЕРКЕЗ (підпис) | Захищено на засіданні екзаменаційної комісії №___ протокол №____ від ___________ р. Оцінка______________/______/_____ (за національною шкалою, шкалою ЕСТS, бали) Голова екзаменаційної комісії Сергій КАДУРІН (підпис) |
| --- | --- |

Одеса – 2023

Зміст

Вступ	4

1. Фізико-географічні умови	6

2. Геоморфологічні умови	9

3. Геологічна будова	13

3.1 Стратиграфія і літологія	13

3.2 Тектоніка	19

4. Гідрогеологічні  умови	23

5. Інженерно-геологічна характеристика ділянки	26

5.1 Загальні відомості.	26

5.2 Інженерно-геологічні  умови	28

6. Моделювання просторової мінливості властивостей грунтів	31

Висновок	41

Список літератури	44

Додатки	45

Анотація

Федорончук Софія Ігорівна. Просторова мінливість інженерно-геологічних умов ділянки будівництва. На прикладі будівництва багатофункціонального окремого комплексу з підземним паркінгом, в межах Одеської міської агломерації. Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 103 «Науки про Землю», освітня програма «Науки про Землю». Кваліфікаційна робота складається з 6 розділів, вступу та висновків. Загальний об’єм роботи  - 47 стор, у тому числі 11 рисунків, 3 додатки та список літератури з 11 найменувань. Об’єктом дослідження є геологічна будова та її інженерно-геологічні умови ділянки будівництва. Предметом дослідження є грунти сфери взаємодії споруда-геологічне середовище. За результатами досліджень  встановлено просторову мінливість фізичних показників властивостей грунтів основи фундаменту та прогноз можливого виникнення техногенного водоносного горизонту.

Ключові слова: геологічна будова, гідрогеологічні умови, інженерно-геологічні умови, просторова мінливість, рівень грунтових вод.

Abstract

Fedoronchuk Sofia Igorivna. The spatial variability of engineering-geological conditions of building side. On the example of the construction of a multi-functional separate complex with underground parking, within the Odesa urban agglomeration. Qualification work for obtaining the first (bachelor's) level of higher education in specialty 103 "Earth Sciences", educational program "Earth Sciences"/ The qualification work consists of 6 sections, an introduction and conclusions. The total volume of the work is 47 pages, including 11 figures, 3 appendices and a bibliography of 11 items. The object of the study is the geological structure and its engineering and geological conditions of the construction site. The subject of research is the soils of the sphere of interaction between the building and the geological environment. According to the results of the research, the spatial variability of the physical indicators of the properties of the soil of the base of the foundation and the forecast of the possible emergence of an technogenic aquifer were established/

Keywords: geological structure, hydrogeological conditions, engineering-geological conditions, spatial variability, groundwater level.

Вступ

Інженерно-геологічні дослідження, що проводяться для цілей будівництва та інших видів господарської діяльності та освоєння території, як правило, надають відомості про стан геологічного середовища на момент обстеження, обмежуючись вимогами нормативної документації. Тим не менш, зібраної інформації, для більшості об'єктів досліджень, достатньо для аналізу можливих змін геологічного середовища в результаті будівництва та подальшої експлуатації інженерних об'єктів.

Особливості геологічного середовища, кожної окремо взятої ділянки досліджень, значною мірою, зумовлені регіональними особливостями геологічної будови, тектоніки, загальногеографічними, екологічними та іншими умовами природного та техногенного характеру.

Об’єктом дослідження є геологічні умови ділянки будівництва та її інженерно-геологічні умови. Предметом дослідження є показники властивостей грунтів сфери взаємодії споруда-геологічне середовище.  Основною метою кваліфікаційної роботи є дослідження особливостей геологічної будови території Одеської міської агломерації на прикладі ділянки вишукувань для цілей будівництва та аналіз просторової мінливості інженерно-геологічних умов та можливого негативного впливу освоєння (забудови) території.

Для досягнення мети роботи виконувались такі завдання:

- проаналізувати природні умови та геологічну будову території Одеської міської агломерації;

- дати описову характеристику верхній частині розрізу на основі інженерно-геологічних пошуків проведених на ділянці проектованого будівництва;

- проаналізувати особливості інженерно-геологічних умов ділянки досліджень, дослідити просторові зміни показників властивостей грунтів;

- на підставі особливостей виявлених при дослідженнях, дати характеристику можливого негативного впливу експлуатації споруди.

Кваліфікаційна робота виконана на основі матеріалів зібраних під час проходження виробничої практики. Складається з 6 розділів, вступу, висновків, списку використаних літературних джерел, текстових та графічних додатків, Обсяг роботи - 46 стор., 11 рисунків в тексті, а також 2 таблиці про основні фізико-механічні властивості грунтів і 1 графічний додатки, що містять відомості про інженерно-геологічні розрізи, складених за результатами буріння і лабораторних досліджень. Розділи 1-4 є загальною частиною роботи, де розглянуті фізико-географічні характеристики (клімат, орогідрографія), геоморфологія, загальногеологічні та гідрогеологічні умови агломерації.

У розділі 5 наведено інженерно-геологічну характеристику ділянки обстеження та розглянуто основні характеристики властивостей ґрунтів на підставі дослідження.

Розділ 6 є аналітично-прогнозною частиною роботи, де на підставі отриманих інженерно-геологічних даних виконано моделювання просторової мінливості основних показників властивостей грунтів та можливого виникнення техногенного водоносного горизонту.

Для розрахунку моделей були використані інструменти просторового аналізу та геостатистики програмного комплексу Esri ArcGIS/

Висновок

Кваліфікаційна робота виконана на основі матеріалів зібраних під час проходження виробничої практики.

Вивчено особливості геологічної будови території міста Одеси на прикладі ділянки вишукувань для цілей будівництва та встановлено параметри можливого негативного впливу освоєння (забудови) території.

Досліджувана територія знаходиться в межах Одеської міської агломерації, на північно-західному узбережжі Чорного моря, вздовж берегів Одеської затоки, в гирлових зонах Куяльницького та Хаджибейського лиманів.

Клімат Одеси помірно-континентальний, пом'якшений впливом моря. Літо спекотне, посушливе, зима – м'яка з частими відлигами. У геоморфологічному відношенні територія м. Одеси займає степове плато на південному заході Причорноморської низовини. Висота плато становить 40-60 м. Найнижчі позначки приурочені до північно-західної частини, розташованої на Пересипі.

У геоструктурному відношенні територія належить до Причорноморської западини. Кристалічні породи фундаменту розкриті на глибині 1434 м2. Комплекс осадових порід представлений в основному відкладеннями мезозою (крейдової та палеогенової системи) і кайнозою.

У тектонічному відношенні одеський регіон є частиною Причорноморської фанерозойської западини типу синеклізи, накладеної на різновікові тектонічні елементи Східно-Європейської платформи та Скіфської плити.

У гідрогеологічному відношенні територія міста розташована у межах північного крила Причорноморського артезіанського басейну. Виділяється: четвертинний, понтичний, меотичний водоносні горизонти та водоносний комплекс сарматських відкладень.

Ділянка досліджень знаходиться у межах міської агломерації Одеси, за адресою: Одеська область, Одеський район, Авангардівська селищна рада, Масив 10. У геоморфологічному відношенні, розташована в межах плато

з абсолютними відмітками поверхні 53,0-54,5 м.

За сукупністю літолого-генетичних ознак та за фізико-механічними властивостями на підставі польових (буріння та статичне зондування) та лабораторних робіт, на досліджуваній території виділено 9 інженерно-геологічних елементів (ІГЕ). Аналіз властивостей грунтів показав наявність у розрізі слабопроникних важких суглинків відповідних ІГЕ4 представлені відкладеннями кайдаксько-витачівського горизонту, які є причиною виникнення «верховодки» в районах інтенсивного господарського освоєння, та можуть стати фактором формування техногенного водоносного горизонту в районі будівництва, з початком експлуатації будівлі що проектується та вже побудованих навколо.

За результатами проведених інженерно-геологічних досліджень виконано моделювання просторової мінливості окремих показників властивостей грунтів ІГЕ 9 та можливого утворення горизонту ГВ з водопором на породах ІГЕ4.

Для цих цілей були побудовані моделі:

- денної поверхні;

- поверхні (покрівлі) ІГЕ9;

- просторової мінливості природної вологості грунтів ІГЕ 9;

- просторової мінливості пластичності (за числом пластичності) грунтів ІГЕ 9;

- сталого рівня грунтових вод;

- поверхні ІГЕ4 (кайдаксько-вітачівського);

- глибини можливого закладання техногенного водоносного горизонту.

Мінливість класифікаційних показників не лише у розрізі, а й в плані, можуть суттєво впливати на прийняття конструкторських рішень та подальшу експлуатацію споруд. Також, розуміння напряму зміни неоднорідності порід, навіть  в межах одного ІГЕ, дозволяє надати прогноз можливих змін інженерно-геологічних умов впродовж експлуатації споруди.

За підсумком проведених досліджень, слід звернути увагу на діагональний характер мінливості показників властивостей грунтів, та як наслідок, врахувати можливий негативний вплив у разі погіршення несучої здатності грунтів у зв’язку з можливим формуванням техногенного водоносного горизонту.

Утворення водоносного горизонту можливе на глибині 5,6 м, а подальше обводнення вищележачої товщі, може призвести до просідання.

Отримана модель дозволяє визначити початкову глибину (від поверхні), формування техногенного водоносного горизонту і може служити інформаційною основою для цілей організації моніторингу, а саме – буріння спостережних свердловин на задану глибину, що забезпечить своєчасне інформування про можливий негативний вплив наслідків обводнення вищележачої просадної товщі. Також, слід враховувати глибину закладання підземного паркінгу. А саме, той факт, що на глибині 5,6 м, в процесі експлуатування будівлі, за рахунок витоку з водонесучих комунікацій, на поверхні ІГЕ4, висока імовірність утворення локального водоносного горизонту що може спричинити потрапляння води у приміщення паркінгу та постійну високу вологість.

Список літератури

- Геологическая карта Северо-Западного Причерноморья м-ба 1 : 200 000 Гос. комитет Украины по геологии и использованию недр,  «Крымгеология» 1993 г.

- Гидрогеологическая карта Украинской ССР (основные водоносные горизонты и гидрогеологическое районирование) Масштаб 1 : 1000 000. Редактор Руденко Ф. А. – М. : ВСЕГИНГЕО, 1966.

- ДБН В.2.1-10-2009 «Основи та фундаменти споруд».

- ДБН А.2.1-1:2014 "Інженерні вишукування для будівництва"

- ДСТУ Б В.2.1.15-96 (ГОСТ 20522-96) Грунты. Методы статистической обработки результатов определений.

- ДСТУ Б В.2.1-22:2009 Грунти. Методи лабораторного визначення властивостей просідання.

- Инженерно-геологические условия УССР. Пономарь В.С. Киев, Днепропетровск, 1972 г.

- Природа Одесской области. Ресурсы, их рациональное использование и охрана. Швебс Г.И., Амброз Ю.А.. Киев – Одесса: Вища школа, 1979г.

- Стратиграфічний кодекс України. Національний стратиграфічний комітет України. Київ 1997

- Тектоника и сейсмичность Причерноморья и Черноморской впадины. Под ред. А.В. Друся, Кишинев, «Штиинца», 1974 г.

- Технічний звіт. Інженерно-геологічні вишукування на об’єкті: «Будівництво багатофункціонального окремого комплексу з підземним паркінгом, за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Авангардівська селищна рада, Масив 10 (будівлі №№ 2,3)». Марченко В. Г. Одеса 2020.