Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Геолого-географічний факультет

Кафедра фізичної географії, природокористування та геоінформаційних технологій

Дипломна робота

бакалавра

на тему: «Сучасний стан берегоукріплюючого комплексу міста Одеси»

«The current of the coastal protection complex in Odessa»

Виконав: студент 4-го курсу денної

форми навчання

спеціальністі 103 Науки про Землю

(Географія)

Реутський Андрій Олексійович

Керівник: викладач Орган Л.В

Рецензент: к.г.н., доцент Шашеро А.Н

Рекомендовано до захисту:                      Захищено на засіданні ДЕК №___

Протокол засідання кафедри                   протокол  № 8 від « 9 » червня 2020 р.

№ 8 від « 9 » червня 2020 р.            Оцінка_____ /________/________

Завідувач кафедри                                (за національною шкалою, за шкалою ЕСТS, бал)

проф. Шуйський Ю.Д.                  Голова ЕК проф. Вихованець Г.В.

__________                                                             ___________

(підпис)                                                                     (підпис)

Одеса- 2020

ЗМІСТ

| Вступ……………………………………………………………………….. РОЗДІЛ 1. Загальна фізико-географічна характеристика. 1.1.Географічне положення…………………………………………. 1.2. Геологічна будова ……………………………………………… 1.3.Рель'єф і геоморфологія берега ………………………………... 1.3.1. Зсувні процеси……………………………………………… 1.3.2. Абразія берега ……………………………………………. 1.4. Гідрогеологічний режим ……………………………………… 1.5. Вітро-хвильовий режим………………………………………... 1.5.1. Вітровий режим…………………………………………. 1.5.2. Хвильовий режим ………………………………………. 1.6.Cгінно-нагінні явища……………………………………………. РОЗДІЛ 2. Історія створення берегоукріплювального комплексу…………………………………………………………………. РОЗДІЛ 3. Сучасний стан берегоукріплювальної комплексу ………………………………………………………………… 3.1.Протизсувні споруди……………………………………………. 3.2. Берегозакріплювальні споруди………………………………... Висновки ………………………………………………………………….. Список використаної літератури………………………………... | 3 5 5 7 13 13 19 21 26 26 31 35 38 47 47 57 64 67 |
| --- | --- |

ВСТУП

Одеса один з найбільш гостинних міст України, що має унікальне історичне надбання. За останні 6 років привабливість м.Одеси, як пляжний курорт значно зросла. Чисельність туристів 3,3 млн. чоловік. Досить потужний туристичний потенціал і серйозні перспективи розвитку привертають все більше і більше інвесторів. З кожним роком узбережжя міста відчуває інтенсивну експлуатацію морських пляжів, забудова берега новими об'єктами житлово-комунальними, портовими, транспортними і курортного призначення. Поряд з цим, прийняті в останні десятиліття проектні рішення по забудові берегової зони, по-перше, не сприяють зберіганню і збільшенню інженерно-геологічної ефективності існуйочого комплексу протизсувних та берегозахисних споруд і, по-друге, не враховують особливості сучасної геодинаміки зсувних схилів. Таким чином данна бакалаврська робота є актуальною.

Мета роботи полягає в тому, аби дослідити та дати досконалу оцінку сучасного стану берегозахисного комплексу Одеси, їх ефективність на данний час.

Об’єкт дослідження є протизсувні та берегозахисні споруди на абразивному березі м. Одеси.

Предмет дослідження – аналіз природних умов та ефективність захисних споруд в межах від м. Ланжерон до м. Великий Фонтан.

Для досягнення мети необхідно вирішити основні завдання: вивчити природні умови території дослідження, проаналізувати причини руйнування морських берегів, оцінити стан протиерозійних та берегозахисних споруд в складі унікального комплексу в районі м. Одеси.

Методи дослідження: історичний, описовий, порівняльно-географічний, картографічний, геодезичне профілювання, відбір і лабораторний аналіз пляжевих наносів, графічні матеріали та теоретичні узальнення на основі теорії берегознавства.

Робота була виконана на основі використання літературних джерел, фондові матеріали кафедри фізичної географії, природокористування та ГІС-технологій, наукові статті, монографії, географічні атласи, матеріалів інтернет ресурсів, польові дослідження.

Бакалаврська робота містить в собі вступ, 3 глави, ілюстрована 35 рис., 4 таблиці, 3 профілі,  висновок, список використаної літератури. Складається з 71 аркушів.

Робота складається з 3 розділів, які логічно доповнюють один одного. В першому розділі розглядаються природні умови досліджуваної території: геологічна будова, зсувні та абразивні процеси, вітро-хвильовий режим. Другий розділ присвячений історії створення берегозахисного комплексу міста Одеси. Третій розділ формує матеріали сучасного стану протизсувних та берегозахисних споруд, їх ефективність.

ВИСНОВКИ

Одеське узбережжя має досить активні фізико-географічні процеси, а саме зсуви і абразія.  Одним з головних чинників, який їх обумовлює, є геологічна будова берега.  У будові схилів берега переважають такі осадові породи - леси, піски, суглинки, вапняки, глини. Основні зсувні фактори на Одеському узбережжі - це абразія кліфів і перерозподіл напрямків масивів порід, підземні води, ірраціональна господарська діяльність людини.  З цих всіх факторів провідним є абразія кліфів. Вітровий режим над дослідженою акваторією характеризується переважанням вітрів північного, північно-східного і східного напрямів.  Ця закономірність має важливе значення для розуміння розвитку хвильового режиму і динаміки берегових процесів.  Сильні вітри (15 м / с і більше) спостерігаються в холодну пору року, а максимальна швидкість їх може щорічно досягати 20- 24 м / с.  Ці вітри мають значні розгони, і тому можуть зароджувати досить високі хвилі.  Найбільшу довжину розгону мають хвилі південних і південно-східних напрямків - 200 - 800 км., При східному напрямку ця довжина становить 60 км, північно-східні - від 10 до 40 км, а при північних - всього кілька кілометрів.

Складність абразійного процесу Чорного моря в межах міської території  Одеси зажадала нестандартного створення спеціального комплексу проти шкідливого впливу підземних вод, гравітаційних подвижок блоком осадових порід, хвильового підрізання зсувного схилу, проти багатоступеневих зсувів і  переміщення язика зсуву

Історія створення берегозахисного комплексу розпочалася ще у 18 столітті та   складається з чотирьох етапів. Перший етап 1794- 1920, другий етап 1920- 1936 роки, третій етап з 1936 по 1959 роки. Найефективнішим став 4 етап який тривав з 1958 по 1984 рр. Саме в цей період були побудовані траверси, хвильорізи, розроблені основні проекти протизсувних споруд, відбулися штучні перетворення абразійно-зсувного активного схилу та штучний намив пляжів. Створення берегозахисного комплексу виконало свою роль, та змогло захистити берег від ерозійного впливу. За цей період було побудовано те, що і досі залишається корисним для Одеського узбережжя не дивлячись на те, що ці споруди вже давно вийшли за час, на які вони розраховані.

В складі Одеського берегозахисної комплексу стало найбільш ефективним оптимальне співвідношення дренажу і відведення підземних вод, створення нового профілю берегового схилу і різноманітних гідротехнічних споруд, підсипання штучних піщаних пляжів.

Ефективність застосування гідропляжних споруд забезпечується багатофункціональністю, в якій головним є здатність розсіювати енергію штормових хвиль ( втрати до 45-60%).  Вони також призводять до пригрузки язика зсуву, відведення поверхневих вод, страхування підніжжя зсувного схилу від штормового впливу. Крім берегозахисного призначення, піщані пляжі використовуються з рекреаційною метою.

Можна вважати цілком реальним, що при збереженні корисних властивостей вивченого берегозахисного комплексу вже через кілька десятиліть буде проявляти себе підвищення хвильового впливу на берегозахисні гідротехнічні споруди і порушення стійкості перетворених зсувних схилів.

Рух наносів йде з півдня на північ.  Це ж ми спостерігаємо в натурних дослідженнях.  Південна частина ковша ширина пляжу вже, а північна частина пляжу завжди ширше і більше заповнена кількістю піщаного матеріалу.

Ширина коливається в жалежності від штормової ситуації і пріоду дослідження. Нівелювальні зйомки показали на пляжі санаторію Горького ширина південній частині пляжу в середньому показала 28 метрів, центральна частина колеблится 31-40 метрів, північна частина ковша в середньому 54 метри.

Пляж Дельфін південна частина ковша ширина - 14 - 28 метрів в залежності від штормовий ситуації, цент пляжу ширина - 26 - 35 метрів, північна частина пляжу ширина - 32 - 47 метрів.

Пляж Ланжерон Південна частина ширина пляжу від 18 - 27 метрів, центральна частина - в середньому 50 метрів, південна частина - в редную 57 метрів.

Гранулометричний аналіз пляжевих відкладень показав, що відкладення представлені середньо і крупнозернистими пісками.  У складі піщаних фракцій переважає середньозернистий пісок (в середньому понад 40%), дрібнозернистий пісок в середньому має 23% осаду, крупнозернистий – 15%.  Піски характеризувалися середнім оефіцієнтом сортування- 2,08.

Эксплуатация одеського  берегоурепительный комплекс показывает  на сегодняшний день положительные результаты. Данный  комплекс был спроэктирован с гарантийным сроком на 25 лет, но с небольшим ремонтом защищает берег независимо от увеличения техногенной нагрузки уже около 60 лет.

Експлуатація одеського берегоукріплюючого  комплексу показує на сьогоднішній день позитивні результати. Даний комплекс був спроектований з гарантійним терміном на 25 років, але з невеликим ремонтом захищає берег незалежно від збільшення техногенного навантаження вже близько 60 років.

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Аксентьев Г.Н Некоторые процессы разрушения оползневого берега северо-западной части Черного моря // Труды Океаногр. комиссии АН СССР.-1959.-Т. IV. С. 118-121.

2. Береговые формы рельефа [ електронний ресурс]- режим доступу https://studopedia.info/9-76595.html

3. Выхованец Г.В Экзогенные процессы развития аккумулятивных берегов в северо-западной части Черного моря. – М: Надра, 1989. – 198 с.: ил.

4. Выхованец Г.В Стоян А.А Орган Л.В Современное состояние берегозащитного комплекса на берегу Черного моря между мысами Ланжерон и Большой Фонтан (г. Одесса). Материалы Междунар. научн. конфер. «Ломоносовские Чтения 2008» (г. Севастополь, 24-25 апреля 2008 г.). Севастополь: ЭКОСИ Гидрофизика. 2008. С. 11 – 13

# 5.  Географічне положення, територія та межі міст Електронний ресурс: http://www.novageografia.com/vogels-256-1.html

6. Драников А.М  Одесские оползни (типы, причины их образования и меры борьбы с ними) // Тр. Одес. ун-та. сер. геол. и геогр. наук. – 1960. – 150, вып. 7 – с. 15 – 17.

7. Емельянова Е.П К вопросам о механизме и причинах оползней у Одессы.//  Тр. Одес. ун-та. сер. геол. и геогр. наук. – 1960. –, вып. 7 – с. 25 - 42.

8. Емельянова  Е.П  Основные закономерности оползневых процессов. – М. Недра, 1972. – 310 с.

9. Жданов А.М Искусственное восстановление защитной полосы пляжа при укреплении морских берегов// Труды ВНИИ трансп. Строительства 1960 Вып. 40. С. 22-58.

10. Зелинский И.П. Корженевский Б.А. Черкез Е.А Ибрагимзаде Д.Д

Цокало Н.С.: ЛНЖ атохит. Оползни северозападного побережья Черного моря их изучение и прогноз. КИЕВ HAVKOBA ДУМКА 1993.

11. Зелинский И.П Инженерно-геологический анализ эффективности противооползневых мероприятий г. Одессы и проблемы охраны геологической среды побережья. / АН УССР. Ин – т геол. наук. – Препр. – Киев, 1987. – 32 с.           .

12. Зенкович В. П Основы учения о развитии морских берегов. Москва: Изд-во АН СССР, 1962.-710

# 12. История одесских пляжей: от Лузановки до Люстдорфа

[лектроний ресурс] https://usionline.com/2019/06/01/istoriya-odesskih-plyazhej-ot-luzanovki-do-lyustdorfa/

13. Кнапс РЯ  О способах укрепления песчаных берегов / Труды ВНИИ трансп. строительства.-1960. -Вып. 40.-С. 58-91.

14. Кикнадзе А.Г  Морфолитодинамика береговой зоны и оптимизация ее использования.-Рукопись / Автореф. дисс. на соиск. учен. степени доктора геогр. наук. - Тбилиси: Инст. географии АН Грузии, 1991.-66

15. Лызлов И.А. Экспериментальное исследование берегоукрепительных подводных волноломов различ- ных конструкций // Труды Океаногр. комиссии АН СССР. 1961.-Т. ХI-С. 5--16.

16. Лызлов И.А К расчету волногасящего эффекта подводных берегоукрепительных волноломов // Труды ЧерноморНИИпроекта,-1975.-Вып. 4. С. 118-124.

17. Осинська Б.Ф Аналіз деяких тенденцій гідрокліматичних елементів у прибрежній зоні Чорного моря // Геологія узбережжя і дна Чорного та Азовського морів у межах УРСР / Від. ред. І.Я. Яцько. – Вип. 5. – К.: Вид-во КДУ, 1972. с. – 131 – 136.

18. Осинська Б.Ф  Про геліогеофізичну природу хвильових процесів // Геологія узбережжя і дна Чорного та Азовського морів у межах УРСР / Від. ред. І.Я. Яцько. – Вип. 6. – К.: Вид-во КДУ, 1972. с. – 161 – 165.

19. Отдых у моря в Одессе [Електронний ресурс] http://www.apart.od.ua/content/odessa-otdyh/

20. Океанографічний атлас Чорного та Азовського морів. – КДУ (Держгідрографія), 2009.- 356с. 0-50 ISBN 978-966-96971-2-7

21.Постанова Верховної ради України «Про зміну меж міста Одеси Одеської області»

22. Попівський  М.Ф (Українська РСР: Адміністративно-територіальний поділ (на 1 вересня 1946 року) (відп. ред.). — 1 вид. — К. : Українське видавництво політичної літератури, 1947. — С. 367–368.)

23. Рішення міськради №197-XXIV від 26.07.02р. «Про адміністративно-територіальний поділ міста Одеси». Офіційний сайт Одеської міської ради. Архів оригіналу за 18 жовтень 2014. Процитовано 12 травень 2011.

24. Рenетны Ю П.  Л.Н.  Белокопытов В.Н.  Горячкия Ю.Н.  Дьяков Н.Н Кубриков АА Станичный С.В Гидрометеорологические условия морей Укранны.  Том 2: Черное море ильной МЧС и НАН Украины.  Морское вот.  деленне Украниского научно-нселедовательского гидрометеорологическо- Rо института, Севастополь, 2012-с.  421, ил.  193, табл.  50, библ.  266.

25. Справочник по климату Черного моря. −М.: Гидрометеоиздат, 1974. – 405 с.

26.Старая Одесса в фотографиях [електроний ресурс:] http://viknaodessa.od.ua/old-photo/?malyy-fontan

27. Старая Одесса в фотографиях [електроний ресурс:] http://viknaodessa.od.ua/old-photo/?malyy-fontan

28. Старая Одесса в фотографиях [електроний ресурс:] http://viknaodessa.od.ua/old-photo/?malyy-fontan

29. Старая Одесса в фотографиях [електроний ресурс:] http://viknaodessa.od.ua/old-photo/?malyy-fontan

30. Сокольников Ю.Н Инженерная морфодинамика берегов и ее приложения. 1976. - 227 с. Киев: Наукова думка,

31. Сафьянов Г.А Береговая зона океана в XX веке.

32. Сокольников Ю.Н Инженерная морфодинамика берегов и ее приложения. 1976. - 227 с. Киев: Наукова думка

33. Сафьянов ГА Инженерно-геоморфологические иселедования на берегах морей. Москва: Изд-во МГУ, 1987.- 150 с.

34. Топчиев О.Г (руководитель), А.И. Полоса, А.Е. Молодецкий и др.; Под ред. О.Г. Топчиева – Одесса: АО БАХВА, 1994. – 360 с.; ил. Одесса: город – агломерация - портово-промышленный комплекс. // Авт. коллектив:

35. Федорончук  Н.А Снигирева А.А Сучков И.А Гранулометрический состав пляжевых песков Одессы, его изменение в результате искусственного намыва пляжей и влияние на биот.

36. Шульгин Я.С Морозов ЛА Гречищеа Е.К. Защита песчаных берегов свободными пляжами // Baltica (Vilnius). 1977. Vol. 6. P. 99-108.

37. Шуйский ЮД Опыт изучения защитных сооружений на песчаных берегах Черного моря // Географиа и природные ресурсы (Новосибирск).-1996.-N 1-С. 37-43.

38. Шуйский ЮД Выхованец Г.В Экзогенные процессы развития аккумулятивных берегов в северо- западной части Черного моря.-Москва: Недра, 1989. 198 с.

39. Шуйский Ю.Д Развитие берегозащитных сооружений на берегу Черного моря в пределах Одессы. Причорноморський Екологічний бюлетень. Одеса, 2010. № 4 (38).  С. 45 – 79.г

40. Шмуратко В.І Особливості внутрішньорічної динаміки ґрунтових вод Одеси // Вісни, гідрогеологія. – 2001. – Т.6, вип. 9. – с. 165 – 169.

41. Швебс И.Г Амброз Ю.А Природа Одесской области Киев – Одесса. Вища школа, 1979. – 120 с.

42. Яцко И.Я  некоторые особенности в развитии оползневых процессов на Одесском побережье. // Тр. Одес. ун-та. сер. геол. и геогр. наук. – 1960. – 150, вып. 7 – с. 43 - 51.