Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Геолого-географічний факультет

Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів

Дипломна  робота

_________бакалавра_______

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему „Особливості меліоративного стану зрошуваних земель Біляївського району Одеської області”

“Feattires meliorative condition of irrigated lands Bilyaivsky disrict of Odessa region ”

Виконав: студент 4 курсу

денної форми навчання

напрямку підготовки 6.040104 Географія

Цюпри Віктора Миколайовича

Керівник    к. геогр. н., доц. Тортик М. Й.

Рецензент  	         к.геогр.н. Стоян О.О.

| Рекомендовано до захисту: | Захищено на засіданні ЕК №_____ |
| --- | --- |
| Протокол засідання кафедри № _9_ від «07 червня__» 2017__р. | протокол № __ від «__» _________ р. Оцінка ______ / _________ / ______ (за національною шкалою, шкалою ECTS, бали) |
| Завідувач кафедри | Голова ДЕК |
| ________ доц. Біланчин Я.М. (підпис) | __________ проф. Світличний О.О. (підпис) |

Одеса – 2017

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП.....................................................................................................................3

1.ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ.......................................................................................................6

1.1.Геоморфологія і ґрунтоутворюючі породи.............................................6

1.2.Кліматичні особливості...........................................................................11

1.3.Рослинний покрив...................................................................................17

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ.....................................21

3.ОБ’ЄКТИ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ..................................................38

4.ЕКОЛОГО-АГРОМЕЛІОРАТИВНИЙ СТАН ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ДОСЛІДЖУВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ ...................................................53

ВИСНОВКИ .........................................................................................................63

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .......................................................65

ВСТУП

Площа зрошуваних земель в Україні на сьогодні складає близько 2,2 млн га, із них чорноземів (типових, звичайних і південних) – понад 60 %. У степовій і на значній частині лісостепової зони високопродуктивне вирощування сільськогосподарських культур, особливо вологолюбивих, можливе тільки за умови зрошення. Саме дефіцит природного зволоження на значній території України у поєднанні з високою забезпеченістю тепловими ресурсами, сонячною радіацією та родючими ґрунтами є об’єктивною природною передумовою розвитку зрошення земель. При цьому зрошення необхідно розглядати як фактор істотного підвищення продуктивності землеробства і зменшення його залежності від несприятливих кліматичних умов [16,26].

Ще одним фактором існування й розвитку зрошення в Україні, є сучасні глобальні зміни клімату (значне скорочення зимових періодів, почастішання посух та ін.). Необхідно також враховувати низку соціально-економічних чинників і в першу чергу зростання попиту на сільськогосподарську продукцію з боку переробної промисловості, населення міст і промислових центрів та поставок її на експорт.

На фоні загальної негативної демографічної ситуації в державі, а саме невпинне скорочення населення, підйом та стабілізація аграрного виробництва є одним з найважливіших факторів стабілізації всієї економіки держави, а також її генофонду. Саме зрошення в значній мірі може сприяти вирішенню цієї проблеми [16].

Загальновідомо, що зрошення виступає істотним чинником перетворення ґрунтів, змінює головні фактори ґрунтоутворення і властивості вихідного ґрунту, його природні зв’язки з довкіллям, визначає наступну еволюцію ґрунтового покриву.

Для сучасного етапу розвитку зрошення в Україні, однією з ключових проблем якого є значне скорочення площ поливу, особливого значення набувають дослідження зміни стану зрошуваних ґрунтів після припинення їхнього поливу.  Постіригаційний (без зрошення) етап еволюції ґрунтів на сьогодні вивчений недостатньо. Саме це і визначає актуальність даних досліджень.

Об’єктом досліджень є ґрунти масивів зрошення Біляївського району Одеської області в межах  Троїцько-Граденицької, Маяко-Біляївської зрошувальних систем і зрошувальної системи острова Турунчук.

Предметом дослідження виступають особливості і характер засоленості і солонцюватості ґрунтів досліджуваної території, їх сучасний еколого-агромеліоративний стан.

Метою досліджень є характеристика деяких показників еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель території досліджень,  особливості їх динаміки в умовах зрошення і після його припинення.

Завдання досліджень – оцінити регіональні умови і фактори ґрунтоутворення, які визначають генезису ґрунтів досліджуваної території, дати характеристику зрошувальних вод, які використовувались на масивах зрошення і їх оцінку і в динаміці прослідкувати зміни, що відбуваються на різних етапах  еволюції зрошуваних земель.

В основу представленої роботи покладені матеріали зібрані під час виробничої практики в Одеській гідрогеолого-меліоративній експедиції, а також фондові матеріали кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів ОНУ  і різноманітні літературні джерела з даної проблематики.

В першому розділі роботи висвітлені питання фізико-географічної характеристики досліджуваної території. Особлива увага приділена геоморфологічним особливостям, оскільки саме геоморфологія території є визначальним чинником впливу на цілий ряд показників агромеліоративного стану ґрунтів. Наведена характеристика основних ґрунтоутворюючих порід, кліматичні особливості і характер рослинного покриву.

Другий розділ роботи присвячений характеристиці ґрунтового покриву території досліджень. Залучені при написані даного розділу фондові матеріали кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів ОНУ і публікації дозволили охарактеризувати морфологічну будову основних ґрунтів, їх фізико-хімічні властивості, характер засоленості.

В третьому розділі роботи наведена характеристика зрошувальних систем, дана якісна оцінка основних джерел зрошення, висвітлені питання методики ґрунтово-сольової зйомки, представлена  класифікація засолених і солонцюватих ґрунтів.

Четвертий розділ роботи присвячений характеристиці еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель території досліджень

ВИСНОВКИ

Найбільш інтенсивно зрошуване землеробство на території Одеської області, як і в України в цілому, почало розвиватися після 1966 р. За 1966-1990 рр. площа зрошуваних земель в області збільшилася в 7,7 рази і станом на  1 січня 1991 р. складала 243962 гектари або в середньому більше 9% площі сільгоспугідь і близько 12% ріллі [1]. На сьогодні площа зрошуваних земель області дещо зменшилась і складає 226861 га.

Біляївський район за площею зрошуваних земель займає четверте місце в області. Площа зрошуваних земель району складає близько 28,4 тис. га, або 27,6 % від площі сільськогосподарських угідь.

На території Біляївського району розміщені 4 зрошувальні системи (частина Н-Дністровської, Маяко-Біляївська, Троїцько-Граденицька, о.Турунчук).

Троїцько-Граденицька і Маяко-Біляївська ЗС площею 4046 га і 1309 га введені в дію в 60-х роках минулого сторіччя, а зрошувальна система острова Турунчук на початку 60-х років минулого сторіччя після одамбування української частини острова. Площа системи складає 1129 га.

Структура ґрунтового покриву тут характеризується, з одного боку, доволі високою однорідністю, пов’язаною з рівнинним характером рельєфу,  з іншого – ускладнюється низкою регіональних факторів, серед яких слід відзначити неоднорідність ґрунтово-біокліматичних, наявність геохімічно автономних і геохімічно залежних ландшафтів, масивів зрошення земель, автоморфних і гідроморфних умов ґрунтоутворення тощо.

В межах Троїцько-Граденицької ЗС північніше умовної лінії Градениці – Біляївка - Вигода  представлений модальний фаціальний підтип чорноземів звичайних малогумусних, помірно глибоких та неглибоких. Ці ґрунти займають вододільні ділянки і високі надзаплавні тераси. Південніше лінії Градениці – Біляївка – Вигода до узбережжя Чорного моря представлений модальний фаціальний підтип чорноземів південних з переважанням малогумусного і слабогумусованого  видів.

Серед фонових зональних чорноземних ґрунтів окремими, переважно видовженими масивами вздовж заплави Дністра представлені напівгідроморфні і гідроморфні ґрунти – лучно-чорноземні, чорноземно-лучні і лучні.

В межах заплави і дельти нижнього Дністра (в т.ч. на о Турунчук) сформувались алювіально-лучні, лучно-болотні й болотні  ґрунти та їх мулувато-болотні різновиди. Ці ґрунти сформувались на алювіальних пересічно суглинистих відкладах в умовах періодичного (до 120 днів) затоплення.

Для зрошення на масивах досліджуваних систем використовуються води річок Дністра і Турунчука. Ці води за всіма агрономічними критеріями відносяться до вод першого класу, тобто є придатними для зрошення ґрунтів. В останні  більш ніж 15 років зрошення на масивах вибіркове, в основному овочевих культур.

Еколого-агромеліоративна оцінка стану зрошуваних земель зрошувальних систем за комплексом гідрогеологічних (глибина залягання рівня підгрунтових вод і їх мінералізацією і грунтово-меліоративних (ступінь засолення верхнього метрового шару ґрунтів і ступеня солонцюватості) показує суттєві відмінності стану зрошуваних земель досліджуваних систем.

Аналіз сучасного еколого-агромеліоративного стану ґрунтів показує, що на Троїцько-Граденицькій ЗС 98,5 % земель характеризуються добрим агромеліоративним станом і лише 1,5 % (за глибиною рівня залягання підгрунтових вод) характеризуються задовільним станом. На Маяко-Біляївській ЗС всі 100 % характеризуються добрим станом. На зрошувальній системі острова Турунчук за глибиною рівня підгрунтових вод 35 % земель характеризуються задовільним станом, а решта 65 % незадовільним.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Атлас Одеської області. – Одесса: Форс. – 2002. – 198 с.

2. Баер Р. А. Мелиоративно-гидрогеологические условия Западного Причерноморья / Р. А. Баер, И. В. Зеленин, Б. В. Лютаев, В. А. Подражанский. – Кишинев: Штиинца, 1979. – 184 с.

3. Біланчин Я. М. Ґрунти і ґрунтовий покрив басейну нижнього Дністра / Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик // Причорноморський екологічний бюлетень. №3-4 (17-18) вересень-грудень 2005. – С. 77-80.

4. Биланчин Я. М. Ландшафтно- и почвенно-геохимические особенности территории бассейна Нижнего Днестра / Я. М. Биланчин, П. И. Жанталай, Н. И. Тортик, В. И. Мединец [и др.] // Эколого-экономические проблемы Днестра : Зб. наук. статей. – Одеса: ІНВАЦ, 2006. – С.17-18.

5. Вальда О. К. Ґрунти Одеської області / О. К. Вальда, М. І. Краковський. – Одеса: Одеська землевпорядна експедиція, 1969. – 52 с.

6. Гринь Г. С. Полевая диагностика почв : Учеб. пособие / Г. С. Гринь. – Харьков: ХСХИ, 1974. – 224 с.

7. Ґрунти. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної солонцюватості. ДСТУ 3866-99. – К.: Держстандарт України, 1999. – 6 с.

8. Ґрунти Одеської області. Карта. Масштаб 1:200000. – Київ, 1967. – 6 арк.

9. ДСТУ 2730 – 94. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії. Введений 07.01.1995. – К.:  Держстандарт. – 13 с.

10. Звіт про НДР “Дослідження стану та процесів самовідновлення екосистем дельтової частини Дністра та Дністровського лиману” (заключний). Розділ 3.6. Ґрунти басейну нижнього Дністра.  – Держбюджетна тема № 341. – С.70 – 78. – Одеса: ОНУ, 2005. – № держреєстрації 0103 U 003803.

11. Інструкція з проведення ґрунтового-сольової зйомки на зрошуваних землях України. – ВНД 33-5.5-11 – 02. –  Затверджено та надано чинності наказом Держводгоспу України від 20.08.2002 р. № 204. – Державний комітет по водному господарству. – Київ, 2002. – 57 с.

12. Кліматичний кадастр України. – К.: ЦГО, 2006.

13. Клімат України / За ред. В. М. Ліпінського, В. А. Дячука, В. М. Бабіченка. – Київ: Вид-во Раєвського, 2003. – 343 с.

14. Маринич О. М. Фізична географія України: Підручник / О.  М. Маринич, П. Г. Шищенко. – К.: Знання, КОО, 2003. – 479 с.

15. Маринич О. М. Фiзична географiя України: Пiдручник / О. М. Маринич, П. Г. Шищенко. – К.: Знання, 2006. – 512 с.

16. Наукові основи охорони та раціонального використання зрошуваних земель України / За наук. ред. С. А. Балюка, М. І. Ромащенка, В. А. Сташука. – К.: Аграрна наука, 2009. – 624 с.

17. Орошение на Одесщине. Почвенно-экологические и агротехнические аспекты / И. Н. Гоголев, Р. А. Баер, А. Г. Кулибабин [и др.]; под ред. И. Н. Гоголева, В. Г. Друзьяка.  – Одесса: Ред.-изд. отдел, 1992. – 436 с.

18. Позняк С. П. Орошаемые  черноземы   юго-запада   Украины / С. П. Позняк.  –   Львов:  ВНТЛ, 1997. – 240 с.

19. Почвы Украины и повышение их плодородия. Экология, режимы и процессы, классификация и генетико-производственные аспекты / Под ред. Н. И. Полупана. – К.: Урожай, 1988. – Т. 1. – 296 с.

20. Природа Одесской области. Ресурсы, их рациональное использование и охрана / Под ред. Г. И . Швебса, Ю. А. Амброз. – Киев-Одесса: Вища школа, 1979. – 144 с.

21. Природа Украинской ССР. Геология и полезные ископаемые / Е. Ф. Шнюков, А. В. Чекунов, О. С. Вялов [и др.]. – Киев: Наукова думка, 1986. – 184 с.

22. Природа Украинской ССР.  Климат / В. Н. Бабиченко, М. Б. Барабаш, К. Т. Логвинов [и др.]. – Киев: Наукова думка, 1984. – 232 с.

23. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование / А. М. Маринич, В. М. Пащенко, П. Г. Шищенко. – Киев: Наукова думка, 1985. – 224 с.

24. Природа Украинской ССР.  Почвы / Н. Б.   Вернандер, И. Н. Гоголев, Д. И. Ковалишин [и др.]. – К.: Наукова думка, 1986. – 216 с.

25. Природа Украинской ССР. Растительный мир / Т. Л. Андриенко,  О. Б. Блюм, С. П. Вассер [и др.]. – Киев: Наукова думка, 1985. ‏– 208 с.

26. Ромащенко М. І. Зрошення земель в Україні. Стан та шляхи поліпшення / М. І. Ромащенко, С. А. Балюк. – К.: “Свіч”, 2000. – 114 с.

27. Тортик М. Й. Характер засоленості зрошуваних алювіальних ґрунтів заплави нижнього Дністра / М. Й. Тортик // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Харків: ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського», 2011. – Вип.76. – С. 44-48.

28. Черноземы СССР. Украина / Под ред. В. М. Фридланда, И. И. Лебедевой, В. Д. Кисель. – М.: Колос, 1981. – 256 с.