ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Факультет геолого-географічний

Кафедра морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології

Кваліфікаційна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «магістр»

«Гідрогеологічні умови території Великомихайлівського району

Одеської області»

«Hydrogeological conditions of the territory of Velikomykhailovskyi district

іn thе Odesa region»

Виконав: здобувач очної форми навчання

спеціальності _103 «Науки про Землю»____

(код, назва спеціальності)

Освітня програма _____Науки про Землю__

(назва)

Сініцький Сергій Миколайович

(прізвище, ім’я, по-батькові здобувача)

Керівник: канд. геол.-мін. н., доц. Козлова Т. В.  ______

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)  (підпис)

Рецензент: к.геогр.н. доц. Муркалов О.Б.

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)

| Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології № 5 від 12.грудня 2023 р. Завідувач кафедри Євген ЧЕРКЕЗ (підпис) (прізвище,ім’я) | Захищено на засіданні ЕК № _____ протокол № __від ____.____.20___ р. Оцінка______________/___ ___/_____ (за національною шкалою/шкалою ЕСТS/ бали) Голова ЕК Сергій КАДУРІН (підпис) (прізвище, ім’я) |
| --- | --- |

Одеса  2024

АНОТАЦІЯ

Сініцький С.М. Гідрогеологічні умови території Великомихайлівського району Одеської області. Наукова робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» зі спеціальності 103 «Науки про Землю», освітня програма «Науки про Землю».

Магістерська кваліфікаційна робота складається із вступу, двох розділів і загальних висновків. Загальний обсяг роботи 75 стор., у тому числі 15 рис., 3 табл. та список використаних джерел із 33 найменувань.

Об'єкт дослідження – водоносний горизонт у відкладах середньосарматського підрегіояруса верхнього міоцену на території Великомихайлівського району Одеської області.

Предмет дослідження – характеристика якості, хімічний склад, експлуатаційні запаси підземних вод середньосарматського водоносного горизонту Великомихайлівського району.

Мета кваліфікаційної роботи полягала у вивченні хімічного складу та закономірностей просторового розподілу жорсткості підземних вод у відкладах середнього сармату у зв'язку з оцінкою його експлуатаційних запасів для питного водопостачання на території Великомихайлівського району.

Вивчено хімічний склад питних підземних вод середньосарматських відкладів і виявлені закономірності просторової мінливості жорсткості підземних вод у зв'язку з оцінкою його експлуатаційних запасів для питного водопостачання на території Велико-Михайлівського району Одеської області. Надано рекомендації з раціонального використання підземних вод, охороні їх від виснаження і забруднення.

Ключові слова: підземні води, хімічний склад, жорсткість, експлуатаційні запаси

ABSTRACT

Sinitsky S. M Hydrogeological conditions of the territory of Velikomykhailovskyi district іn thе Odesa region. Scientific work for obtaining the Master's degree of higher education in the specialty 103 "Earth Sciences", educational program "Earth Sciences".

The master's thesis consists of an introduction, two chapters and general conclusions. The total volume of work is 75 pages, including 15 figures, 3 tables and list of used sources from 33 titles.

The object of the study is the aquifer in the deposits of the Middle Sarmatian subregion of the Upper Miocene on the territory of the Velikomykhailovskyi district іn thе Odesa region.

The subject of the study is the characteristics of the quality, chemical composition underground water resources of the Middle Sarmatian aquifer оn the territory  of the Velikomykhailovskyi district.

The purpose of the thesis is to study the characteristics of the chemical composition and regularities of the spatial distribution of the hardness of groundwater in the deposits of the Middle Sarmatian in connection with the underground water resources for drinking water supply in the territory of the Velikomykhailovskyi district.

The hydrochemical composition of underground water resources of the Middle Sarmatian has been studied. Spatial variability of groundwater hardness of the Middle Sarmatian aquifer on the territory of the Velikomykhailovskyi district has been studied.

Recommendations on rational use of groundwater, its protection from depletion and pollution are given.

Keywords: underground water, chemical composition, hardness of groundwater, resources.

ЗМІСТ

ВСТУП…..................................................................................................................5

РОЗДІЛ 1. ПРИРОДНІ УМОВИ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ.................................8

1.1 Кліматичні умови...........................................................................................8

1.2 Геологічна будова.........................................................................................11

1.2.1 Стратиграфія і літологія…......................................................................11

1.2. 2 Тектоніка і сучасні тектонічні рухи......................................................20

1.3 Геоморфологія...............................................................................................24

1.4 Гідрогеологічні умови..................................................................................28

РОЗДІЛ 2. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ТЕРИТОРІЇ ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ…..………36

2.1 Аналіз режиму експлуатації діючих водозаборів......................................36

2.2 Геологічна будова і гідрогеологічні  умови ділянки досліджень.............40

2.3 Характеристика якості підземних вод середньосарматських відкладів..45

2.4 Закономірності просторової мінливості жорсткості підземних вод середньосарматських відкладень на території району досліджень...............50

2.5 Визначення розрахункових гідрогеологічних параметрів та обґрунтування інших даних для підрахунку експлуатаційних запасів підземних вод середньосарматського горизонту.............................................56

2.6 Попередня оцінка експлуатаційних запасів підземних вод…..................61

2.7 Санітарна характеристика ділянки експлуатації підземних вод і рекомендації з раціонального використання підземних вод, охороні їх від виснаження і забруднення……………………………………………….……64

ВИСНОВКИ…..............................................................................................................68

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………..71

ВСТУП

Актуальність теми обумовлена тим, що централізоване водопоста-чання в с. Полезне Великомихайлівського району Одеської області відсутнє. Ще до будови в 2004 році школи на 250 місць дефіцит якісної питної води в селі складав 100 м3/добу. Після введення в експлуатацію школи була пробурена нова свердловина для водозабезпечення, як знову побудованої школи, так і для покращення водопостачання населення с. Полезне.

Об’єкт дослідження - водоносний горизонт у відкладах середньосарматського підрегіояруса верхнього міоцену на території Великомихайлівського району Одеської області.

Предмет дослідження – характеристика якості, хімічний склад, експлуатаційні запаси підземних вод середньосарматського водоносного горизонту Великомихайлівського району.

Мета кваліфікаційної роботи полягала у вивченні хімічного складу та закономірностей просторового розподілу жорсткості підземних вод у відкладах середнього сармату у зв'язку з оцінкою його експлуатаційних запасів для питного водопостачання на території Великомихайлівського району.

Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі основні завдання:

- надати характеристику природним умовам району досліджень;

- охарактеризувати водозабори, які експлуатують водоносний горизонт у відкладах середнього сармату;

- виконати обробку результатів хімічного аналізу середньосарматського водоносного горизонту, побудувати трикутники Ферре, визначити мінералізацію, жорсткість, хімічний тип води;

- проаналізувати просторові закономірності розподілу жорсткості води середньосарматського водоносного горизонту в межах сіл Полезне, Велика Михайлівка і Новопетрівка, як одного з показників якості питних вод;

- визначити розрахункові гідрогеологічні параметри та обґрунтування інших даних для підрахунку запасів;

- надати попередню оцінку експлуатаційних запасів підземних вод;

- дати санітарну характеристику ділянки експлуатації підземних вод і рекомендації з їх раціонального використання.

Фактичний матеріал та методи дослідження. Для аналізу гідрогеологічних умов Великомихайлівського району Одеської області було використані літературні джерела, а також результати польових і лабораторних досліджень Причорноморського державного регіонального геологічного підприємства («Причорномор ДРГП»).

В дослідженні використовувались статистичні та графічні методи обробки інформації. Як основні інструменти дослідження використовувалися прикладні програми: Statistica, Microsoft Excel; Golden Software Surfer.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в виявленні закономірностей просторового розподілу жорсткості води середньосарматського водоносного горизонту в межах сіл Полезне, Велика Михайлівка і Новопетрівка, які ми зв'язуємо з наявністю на вивченій території зон підвищеної проникності.

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження можуть бути використані геологічними підприємствами при оцінці запасів підземних вод та стану ресурсів джерел питного водопостачання.

Особистий вклад полягає у обробці, систематизації, узагальненні і аналізі результатів хімічного аналізу середньосарматського водоносного горизонту у межах Великомихайлівського району Одеської області із використанням різних підходів і критеріїв, в тому числі картографічного моделювання. Побудована карта жорсткості води среднесарматского горизонту, яка дає уявлення про особливості просторової неоднорідності горизонту по даному показнику.

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається з таких компонентів: вступу, 2 розділів, висновків, списку використаної літератури з 33 найменувань. Загальний обсяг складає 75 сторінок друкованого тексту. Робота містить 15 рисунків і 3 таблиці.

ВИСНОВКИ

В результаті виконаних досліджень і на підставі узагальнення матеріалів раніше проведених геолого-гідрогеологічних робіт Причорномор ДРГП вивчено хімічний склад питних підземних вод середньосарматських відкладів і виявлені закономірності просторової мінливості жорсткості підземних вод у зв'язку з оцінкою його експлуатаційних запасів для питного водопостачання на території Велико-Михайлівського району Одеської області. Виконана попередня оцінка експлуатаційних запасів підземних вод в середньосарматських відкладах по свердловині № 139, пробуреної ДРГП „Пии” для сільрада с. Полізне Велико-Михайлівського району Одеської області з метою поліпшення водопостачання населення.

За результатами виконаних досліджень можна зробити наступні висновки:

- ділянка родовища підземних вод середньосарматських відкладів приурочена до Причорноморського артезіанського басейну підземних вод;

- водоносний горизонт в середньосарматських відкладеннях (по свердловині № 139) характеризується наступними особливостями: залягає на глибині 20,0 - 30,0 м з висотою напору підземних вод 11,1 м; водовміщуючі породи однорідного літологічного складу, з витриманою потужністю і однаковими фільтраційними властивостями; водоносний горизонт містить води практично однотипного хімічного складу без специфічних компонентів; експлуатаційні запаси формуються на великій водозбірної площі за рахунок природного живлення в північних районах Одеської області і в долині р. Кучурган; збалансованість живлення і розвантаження, припливу і відтоку підтверджується незначними коливаннями п'єзометричної поверхні, за відсутності однонапрямленої тенденції; внаслідок наявності товщі перекриваючих його глин та глинистої щільної супісі сумарною потужністю 5,0 м, водоносний горизонт в природних умовах є умовно захищеним від забруднення при вертикальній фільтрації;

- вода із свердловини № 139 за своїми властивостями та хімічним складом відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», за виключенням жорсткості, що, як і по всіх існуючих свердловинах розглядаємого району, перевищує ГДК.

У зв'язку з невідповідністю вимогам ДСанПіН до якості питних вод по жорсткості, ми простежили за зміною цього показника по території декількох, розташованих поруч, населених пунктів району, що вивчається.

Нами побудована карта просторового розподілу жорсткості води середньосарматського горизонту по 24 гідрогеологічним свердловинам на території сс. Полезне і Новопетрівка і смт. Велика Михайлівка. Карта дозволила виявити просторову мінливість жорсткості підземних вод.

Встановлено певний зв'язок між просторовою мінливістю жорсткості води і рельєфом території. Просторові зміни жорсткості підземних вод середньосарматського горизонту ми зв'язуємо з наявністю на вивченій території зон підвищеної проникності і геоблоків, де такі зони відсутні. В зонах впливу розломів тріщинуватість, а отже, і проникність порід набагато вища, ніж в межах геоблоків, що розділяються цими розломами. Це призводить до того, що час, впродовж якого інфільтраційні води взаємодіють з вміщуючими породами, в розломних зонах набагато менше, ніж в межах геоблоків. У останньому випадку, тобто при повільному вертикальному переміщенні інфільтраційних вод, вони устигають насититися іонами кальцію і магнію за рахунок хімічної взаємодії з водовміщуючими породами. Інфільтрація в зонах підвищеної проникності до такого ефекту не призводить, і тут підземні води міститимуть менше іонів кальцію і магнію, і жорсткість воді тут буде нижча.

Встановлений просторовий зв'язок між жорсткістю і рельєфом, тобто передбачуваними зонами підвищеної проникності, не скрізь однозначна. Це означає, що викладена вище гіпотеза повністю не пояснює усі особливості формування хімічного складу і жорсткості підземних вод середньосарматського горизонту на цій території. Процес, мабуть, набагато складніше. Тому наші припущення потребують подальших досліджень

Експлуатаційні запаси підземних вод в середньосарматських відкладах по свердловині № 139 підраховані на 27-ми річний термін експлуатації в кількості 600 м3/добу, при цьому зниження п'єзометричного рівня буде набагато менше величини допустимого зниження, яке становить 11,1 м, що підтверджує забезпеченість родовища запасами підземних вод. За ступеню достовірності підраховані запаси відповідають попередньо підрахованим запасам категорії С1. Переведення запасів підземних вод з категорії С1 в промислові категорії А і В потребує більш детального вивчення властивостей фільтраційних параметрів, рівневого та гідрохімічного режимів оцінюваного водоносного горизонту середньосарматських відкладів

Санітарні зони II - III поясів радіусом 280 м і 1380 м відповідно, витримані. На даній території і в межах санітарних зон джерела забруднення відсутні. В роботі наведено рекомендації щодо попередження виснаження та забруднення водоносного горизонту, що розглядається.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Алекін О.А. Основи гідрохімії. Л.: Гідрометеоздат, 1970. - 443 c.

- Арбузова Л.С. та ін. Звіт про спеціалізовану комплексну геологічну зйомку масштабу 1:25000 для цілей сейсмомікрорайонування території м. Одеси та частини прилеглих районів, Одеса, 1982 р.., Архів Причорномор ДРГП.

- Бондаренко Н.А., Петренко Л.А та ін. Звіт з детальної розвідки підземних вод для водопостачання смт. Велика Михайлівка Одеської області, м. Одеса, 1982 р., 30 с. Архів Причорномор ДРГП.

- Врублевська О. О., Катеруша Г. П. Клімат України та прикладні аспекти його використання: навчальний посібник. Одеса, 2012. 180 с.

- Геологічна карта території Одеської області (Руденко Л. Г. Національний атлас України) К. : ГНПП картографія, 2008. – 440 с.

- Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною:ДСанПіН 2.2.4-171-10 з змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15.08.2011 р. № 505. – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link1/ST001893.html.

- Гідрогеологічний висновок з підрахунку експлуатаційних запасів підземних вод середньосарматського горизонту по свердловині № 139 в  с. Полезне Велико-Михайлівського району Одеської області (станом  на 01.11.2005 р.). (до звіту “Пошуки питних підземних вод буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин у Миколаївській, Херсонській і Одеській областях”), 2005. 15с. Архів Причорномор ДРГП.

- Гузенко З.Е. Гідрогеологічне обґрунтування експлуатаційних запасів підземних вод у середньосарматських відкладах для водопостачання ПП "Радуга" у смт. В-Михайлівка Одеської області, м. Одеса, 2003 р., 20 с. Архів Причорномор ДРГП.

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», Київ. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2013. 280 с.

- Драгомирецький О. В., Козлова Т. В., Шмуратко В. І. Загальна геологія. Програма та навчально-методичні матеріали по проведенню першої навчальної геологічної практики із загальної геології для студентів II курсу заочної форми навчання спеціальності 7.070703 – «Гідрогеологія». О. : АО БАХВА, 2004. – 44 с.

- Дробноход, М.І. Оцінка запасів підземних вод. К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. 384 с.

- Інструкція із застосування класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод. N 23 від 04.02.2000 Київ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0109-00#

- Геологічна карта, масштабу 1:200 000, серія Причорноморська лист l-36-X ХІІІ, ХІХ. Пояснювальна записка. укладачі: А. Г. Насад, Н. П. Насад. Редактор Г. І. Молявко. М.: ВСЕГЕЇ, 1973. 85 с.

- Клімат України. За ред. В.М. Ліпінського. К.:Видавництво Раєвського, 2003. 343 с.

- Кліматичний кадастр України. – Київ, 2002. – 446 с.

- Ковальов В.П. Звіт з пошуків підземних вод для водопостачання смт. Велика Михайлівка Одеської області. Одеса, 2008. 40 с. Архів Причорномор ДРГП.

- Козлова Т. В., Черкез Є. А. Особливості розвитку осідання фундаменту офісно-житлового комплексу у м. Одесі.. Будівельні конструкції: Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (будівництво) / Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Вип. 83: В 2-х кн..: Книга 2. 2016. Київ, ДП НДІБК, 2016. С. 182 – 190.

- Козлова Т. В., Черкез Є. А., Пронін К. К. Мікроблокова будова геологічного середовища як фактор геологічних ризиків урбанізованих територій.Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. Одеса, 2019. Т. 24. Вип. 1. С. 145-164. URL:https://doi.org/10.18524/2303-9914.2019.1(34).169718.

- Козлова Т. В. Черкез Є.А. Виявлення хвильових деформаційних процесів зсувних схилів Північно-Західного Причорномор'я за даними інструментальних спостережень. Вісник ОНУ. Географ. і геол. науки. 2021. Том 26. Вип. 2 (39). С. 149-164. DOI: 10.18524/2303–9914.2021.2(39).247157.

- Кульбіда, М. І., Л. О. Єлістратова, М. Б. Барабаш. Сучасний стан клімату України. Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. 2010. №35. С. 118-130.

- Постанова Кабінету Міністрів України № 2024 від 18 грудня 1998 р. Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2024-98-%D0%BF#Text]

- Рекомендації з гідрогеологічних розрахунків визначення меж зон санітарної охорони підземних джерел господарсько-питного водопостачання», постановою Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2024-98-%D0%BF#Text

- Семенов В.Г. Звіт щодо регіональної оцінки експлуатаційних ресурсів підземних вод Одеської області. Одеса, 1976. 40 с. Архів Причорномор ДРГП.

- Черкез Є. А., Козлова Т. В., Шмуратко В. І. Інженерно-геологічні умови території Приморського бульвару в Одесі в період будівництва Потьомкінських сходів (за даними вишукувань 1840-х років). Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. Київ, 2008.  № 2. С. 11–18.

- Швебс Г. І. Природа Одещини. Ресурси, їх раціональне використання та охорона.  К..: Вища школа. Головне вид-во, 1979. 144 с.

- Швець Л. К. Проект на проведення геологічного до вивчення масштабу 1:200 000 території аркушів L-35-XVІІ (Комрат) (схід. част.), L-35-XVІІІ (Кеушень), L-36-XIІІ (Одеса). Одеса, 2015. 50 с. Архів "ПричорноморДРГП".

- Шмуратко В. І. Гравітаційно-резонансний екзотектогенез. Одеса.: Астропрінт, 2001. 332 с.

- Шмуратко В. І., Черкез Є. А., Козлова Т.В. та ін. Про причину деформацій будівлі Одеського театру опери та балету. Вісник ОНУ. Географ. і геол. науки. Одесса, 2013. Том 18. Вип. 1 (17). С. 58-70.

- Cherkez E.А, Kozlova T.V., Medinets V.I, Soltys I.E., Medinets S.V. Engineering and Geodynamics Conditions of Economic Development and Construction on Landslide Slopes in Odesa Coast. In Second EAGE Workshop on Assessment of Landslide Hazards and impact on communities (Sep. 2020). European Association of Geoscientists & Engineers. 2020. рр.1-5. doi: ttps://doi.org/10.3997/2214-4609.202055009

- Cherkez, E.А, Kozlova, T.V., Medinets, V.I., Mytynskyy, V.M., Medinets, S.V., Soltys, I.E. Study of Structural-Geological Conditions of Landslide Processes Forming and Development of an Example of Odesa Portside Plant Territory (Ukraine). In Second EAGE Workshop on Assessment of Landslide Hazards and impact on communities (Sep. 2020). European Association of Geoscientists & Engineers. 2020 а, pp. 1-5. doi: https://doi.org/10.3997/2214-4609.202055005.

- Kozlova T., Cherkez, Е., Shatalin, S., Medinets, V., Soltys, I., Medinets, S. Rotational dynamics and deformation processes in the mass of rocks according to geodetic monitoring data (on the example of Odesa territory). In XIV International Scientific Conference ‘Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment’ (Nov. 2020). European Association of Geoscientists & Engineers, 2020, pp. 1-5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056061

- Kozlova T.V., Cherkez E.A., Shatalin S.M., Melkonyan D.V., Medinets V.I., Medinets S.V. Wave Nature of Deformation Processes in Landslide Slopes of the North-Western Black Sea Area (Ukraine). In Third EAGE Workshop on Assessment of Landslide Hazards and impact on communities 2021 (September 2021). European Association of Geoscientists & Engineers. Volume 2021, p.1 – 5.  DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K1012

- Kozlova T. V., Shmouratko V. I. High-frequency tectogenesis and forecasting of engineering-geological processes, Proc. Of the Second International Conference on Environmental Management (ICEM2), (Wollongong, Australia, 10-13 February, 1998), (eds. M. Sivakumar & R. N. Chowdhury), 1998. Elsevier, vol. 2, pp. 883-890.