ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Геолого-географічний факультет

Кафедра інженерної геології і гідрогеології

Дипломна робота

на здобуття ступня вищої освіти «бакалавра»

( освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: «Інженерно-геологічні заходи у разі житлового будівництва на територіях поширення підземних виробок у м. Одеса»

«The Odessa civil engineering geotechnical measures within undermining area»

Виконала: студентка  ІV курсу

денної форми навчання

спеціальності

103 Науки про Землю (Геологія)

(шифр і назва напряму підготовки)

Сіренко Олександра Олександрівна

(прізвище та ініціали)

Керівник  ст. викл. Шаталін С.М.

(прізвище та ініціали)

Рецензент  проф. Чепіжко О. В.

(прізвище та ініціали)

Рекомендоване до захисту:                 Захищено на засіданні ЕК №___

Протокол засідання кафедри               протокол ___від «___»_____р.

№_____ від «___»_____ р.                   Оцінка_____ /________/________

Завідувач кафедри                                             	( за національною шкалою, за шкалою ЕСТS, бал)

_________ Козлова Т.В.                           Голова ЕК

(підпис)     (прізвище,ініціали)                                        _________    Чепіжко О.В.

(підпис)       (прізвище, ініціали)

Одеса 2020
 Зміст

Вступ	3

1. Фізико-географічна характеристика	5

2. Геоморфологія	8

3. Геологічна будова	12

3.1 Стратиграфія і літологія	12

3.2 Тектоніка	19

4. Гідрогеологічні умови	23

5. Інженерно-геологічні процеси м. Одеса.	26

5.1 Зсувні і абразійні процеси	26

5.2 Підтоплення міської території	29

5.3 Просідні явища в лесах	30

5.4 Підземні виробки	31

5.5 Карстові процеси	32

6. Інженерно-геологічні заходи в умовах наявності підземних виробок (катакомб)	36

Висновки	41

Список літератури	44

# Вступ

Будівельним матеріалом для переважної більшості споруд Одеси до початку 20 століття служив рівномірно зцементований вапняк-черепашник понтичного віку, що добувався прямо під територією міста. В наслідок чого, за межами центральної частини міста сформувалася чимало підземних каменоломень, називаних в Одесі «катакомбами» [6]. Іноді це невеликі локальні каменоломні довжиною  перші десятки метрів, іноді величезні лабіринти довжиною десятки кілометрів, в  окремих місцях - у два поверхи (2-а яруси). Довжина підземних каменоломень тільки в межах міста становить близько 600 км.

Каменоломні мають різний сучасний вигляд і гірничо-технічний стан внаслідок різних методів їх проходки, відмінностей їх віку і розмірів, а також технології кріплення. Одні ділянки кріпилися деревом, інші - кам'яною кладкою, треті заповнювалися каменем або засипалися відходами каміннярізання або ґрунтом. Частина виробок обвалилася і була знищена природнім шляхом. У деяких випадках кріплення неодноразово розбиралося і знову відновлювалася. Починаючи з другої половини 1950-х років було здійснене тампонування виробок піщаною пульпою. Трохи пізніше окремі виробки почали кріпити бетонними діафрагмами.

Однією з ділянок традиційного видобутку пильного вапняку є розташована на «Молдаванці», у районі Михайлівської площі територія, де здійснюється будівництво комплексу багатоповерхових житлових будинків. Контур великого єдиного шахтного поля складається з декількох з'єднаних між собою невеликих каменоломень. Кваліфікаційна робота виконана на прикладі цієї ділянки.

Основною метою кваліфікаційної роботи є встановлення дієвих інженерно-геологічних заходів та досліджень що до ефективної оцінки стану підроблюваних територій при житловому будівництві.

Для досягнення мети роботи виконувалися наступні завдання:

- вивчити геологічну будову території міста;

- надати описову характеристику верхньої частині розрізу;

- проаналізувати особливості інженерно-геологічних процесів що поширені у місті Одеса;

- надати характеристику та визначити комплекс заходів що до дослідження стану, характеру поширення та можливого негативного впливу виробок при будівництві.

Кваліфікаційна робота виконана на основі матеріалів ОНУ ім. І. І. Мечникова, КП «Будова»,  ДРГП «Причорноморгеологія». Складається з 6 розділів, вступу, висновків, списку використаних літературних джерел.

Розділи 1-4, є загальною частиною роботи, де розглянуті фізико-географічні характеристики (клімат, орогідрографія),  геоморфологія, загальногеологічні і гідрогеологічні умови міста.

У розділі 5 наведено характеристику інженерно-геологічних процесів у м. Одеса.

Розділ 6 є аналітично-дослідницькою частиною роботи, де наведено особливості поширення, гірничотехнічний стан і характеристика підземних виробок (катакомб) на території Михайлівської площі м. Одеси.

# Висновки

Досліджувана територія перебуває в межах Одеської міської агломерації, на північно-західному узбережжі Чорного моря, уздовж берегів Одеської затоки, у гирлових зонах Куяльницкого і Хаджибейського лиманів.

Клімат Одеси помірно-континентальний, зм'якшений впливом моря. Літо жарке, посушливе, зима – м'яка із частими відлигами. У геоморфологічному відношенні територія м. Одеси займає степове плато на південно-заході Причорноморської низовини. Висота плато становить 40-60 м. Найнижчі відмітки  - на Пересипі.

У геоструктурном відношенні територія відноситься до Причорноморської западини. Кристалічні породи фундаменту розкрито на глибині 1434 м. Комплекс осадових порід представлений в основному відкладами мезозою (крейдової і палеогенової системи) і кайнозою.

У тектонічному відношенні одеський регіон є частиною Причорноморської фанерозойської западини типу синеклізи, накладеної на різновікові тектонічні елементи Східно-Європейської платформи і Скіфської плити.

У гідрогеологічному відношенні територія міста розташована в межах північного крила Причорноморського артезіанського басейну. Поширені: четвертинний, понтичний, меотичний водоносні горизонти та водоносний комплекс сарматських відкладів.

Як показує досвід експлуатації малоповерхових будинків на підроблюваних територіях, вплив виробок і умов їх ліквідації на погіршення їх технічного стану є частіше незначним, за винятком територій, де вапняки виходять близько до поверхні (с. Усатово). При будівництві багатоповерхових будинків ступінь негативного впливу виробок різко збільшується за рахунок їх включення в зону спільної роботи з  фундаментами.

Надійність обґрунтування улаштовування фундаментів досягається при комплексному підході, який включає вибір типу фундаментів, обстеження стану виробок і визначення методів їх тампонування, проведення досліджень ґрунтів основи, зокрема, вапняків. Дослідження властивостей вапняків у польових і лабораторних умовах підтвердили отриману низкою дослідників анізотропію їх властивостей і зниження міцності в умовах замочування. [3]

Забезпечення надійної роботи фундаментів з їхньою основою на майданчику будівництва, який характеризується наявністю підземних виробок (катакомб) у товщі вапняків, вимагає виконання  комплексних обстежень цих виробок, що включають визначення: їх гірничотехнічного стану, простягання на майданчику, характеристики виконаного тампонування і кріплення і на цій основі розробки заходів щодо посилення ґрунтів основи. [4]

Комплексні інженерно-геологічні заходи що до ефективної оцінки стану територій поширення підземних виробок при житловому будівництві включають:

- вивчення архівних джерел інформації проведення видобування та ліквідації виробок;

- інженерно-геологічні дослідження денної поверхні території поширення підземних виробок на предмет деформації існуючих споруд та просідання поверхні;

- інженерно-геологічні дослідження стану виробок;

- порівняльний аналіз стану поверхні та підземних виробок та виділення зон виявлених порушень та деформації, я було встановлено вище – такі зони, зазвичай співпадають.

- паралельні маркшейдерські та топо-геодезичні вишукування;

- пошукові бурові роботи.

# Список літератури

Видана

- Геологическая карта Северо-Западного Причерноморья м-ба 1 : 200 000 /Гос. комитет Украины по геологии и использованию недр, «Крымгеология» 1993 г.

- ДБН В.1.1-5-2000 Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах /Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, Київ 2000.

- ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд.

- ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. основні положення.

- Зоценко М.Л. Досвід геотехнічного проектування та моніторинга будівництва висотних будівель у зоні підземних виробок / Зоценко М.Л., Винников Ю.Л., Харченко М.О., Митинський В.М., Бараник С.В., Чепелєв В.Т. //Основи та фундаменти /Міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 36 – К.: КНУБА, 2015. – С. 18-26.

- Козлова Т.В. Инженерно-геологические процессы на территории Одессы и их экологическое значение / Козлова Т.В., Черкез Е.А., Шмуратко В.И.// Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Випуск № 36 – Одеса: ОДАБА, 2009. -  С. 206 – 212.

- Митинский В. М., Черкез Е. А., Пронин К. К., Чепелев В. Т. Строительство на площадке в условиях наличия подземных выработок (катакомб). Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Вип. 37 / За загальною редакцією І.П.Бойка. – К:. КНУБА, 2015. С. 218-227.

- Новский А. В. Известняк-ракушечник:Исследование и использование в качестве основания фундаментов: (монография) /А. В. Новский, В. А. Новский, Ю. Ф. Тугаенко. – Одесса: Астропринт, 2014. - 92с.

- Пономарь В.С. Инженерно-геологические условия УССР /Пономарь В.С./ Киев, Днепропетровск, 1972 г

- Природа Одесской области. Ресурсы, их рациональное использование и охрана / Под ред. прф. Г.И. Швебса, доц. Ю.А. Амброз. Киев – Одесса: Вища школа, 1979г.

- Стратиграфічний кодекс України /Національний стратиграфічний комітет України. Київ 1997.

- Тектоника и сейсмичность Причерноморья и Черноморской впадины. /Под ред. А.В. Друся, Кишинев, «Штиинца», 1974 г.

Фондова

- Черкасов В. А. Отчет “Мониторинг экзогенных геологических процессов в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. 1998-2001г." /Отв. исполнитель Черкасов В.А.//Причерноморское Государственное региональное Геологическое предприятие. Одесса 2001 г.