Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Геолого-географічний факультет

Кафедра інженерної геології та гідрогеології

Дипломна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр»

на тему: «Геологічна будова та просторова мінливість фізико-механічних властивостей голоценових відкладів берегової смуги північно-західного шельфу Чорного моря»

«Geological structure and spatial distribution of Holocene deposits physical and mechanical properties of North-Western shoreline of Black Sea»

Виконала:	 студентка денної форми                           навчання

спеціальності – 103 Науки  про  Землю, спеціалізації – Інженерна геологія та гідрогеологія

Антощенко Вікторія Олександрівна Керівник:  Кадурін  С.В.,  доц.  кафедри інженерної геології та гідрогеології Рецензент:	проф.	Янко	В.В.,	д.г.-м.н, професор

Рекомендовано до захисту:	Захищено на засідані ЕК №

Протокол засідання кафедри	Протокол №

від

2021 р.

№	від

2021 р.	Оцінка	/	/

Завідувач кафедри	(за національною шкалою, за шкалою

Козлова Т.В.	ECTS, бали)

Голова ЕК

Кадурін В.М

Одеса - 2021

Зміст

Вступ	3

- .Стратиграфія	5

- Геоморфологія	12

- Тектоніка і тектонічні рухи	18

- Історія геологічного розвитку	25

- Фізико-механічні властивості донних відкладів	28

  - Гранулометричний склад донних відкладів прибережної частини північно-західного шельфу Чорного моря	34

  - Залежність карбонатності від гранулометричного складу донних відкладів	36

Висновок	42

Список використаних джерел	46

Вступ

Актуальність теми. Територія північно-західної частини Чорного моря, зокрема Одеської області, має значну за довжиною берегову смугу, за таких умов берегова зона регіону дослідження є одним з найважливіших об’єктів для вивчення сучасних геоморфологічних процесів, вирішення інженерних, природоохоронних та освітніх завдань.

Слід зазначити, що у межах північно-західної частини узбережжя Чорного моря поширений різноманітний комплекс порід, але інженерно- геологічному випробуванню найбільш повноцінно піддані тільки мули і меотичні глини . Решта видів порід (піски різної крупності , лесовидні затоплені відкладення , перевідкладені і алювіальні породи та ін.) майже не вивчені. За таких умов дослідження геологічної будови та просторової мінливості фізико-механічних властивостей донних відкладів шельфу Чорного моря є однією з важливих задач, які постають перед сучасними науковцями. Тож тема цієї роботи має не лише актуальний характер, а й практичне значення.

Мета роботи – проаналізувати геологічну будову та просторову мінливість фізико-механічних властивостей донних відкладів берегової зони північно-західної частини Чорного моря у межах Одеської області.

Для досягнення мети були поставленні наступні завдання:

1.  Надати  загальну  характеристику  геологічної  будови  берегової  смуги регіону дослідження.

- .Охарактеризувати фізико-механічні властивості донних відкладів Північно- Західного шельфу Чорного моря.

- Вивчити розподіл карбонатності різних типів донних відкладів.

Об’єктом дослідження є берегова смуга Північно-Західного шельфу Чорного моря. Предмет дослідження – гранулометричний склад голоценових донних відкладів берегової зони північно-західної частини Чорного моря.

При написанні роботи було застосовано такі методи дослідження:

- метод аналізу наукових літературних джерел, завдяки якому було отримано дані про історію геологічного розвитку, тектонічних рухів об’єкту дослідження, стратиграфічні дані;

- метод інженерно-геологічних досліджень для визначення  фізико- механічних характеристик голоценових відкладів у береговій зоні регіону дослідження, та його інженерно-геологічне районування;

Висновок

Північно-Західний шельф Чорноморського басейну достатньо протяжний, має ширину від 60 до 200 км та глибину до 120 м. Він являє собою порівняно мілководну та вирівняну частину морського дна, що у структурно-геологічному плані є продовженням суші. Рельєф переважно реліктовий з добре розвиненою системою підводних каньйонів із потужними глибоководними осадовими комплексами конусів виносу, сформованими під час регресивних фаз розвитку басейну.

Обширна площа шельфу північно-західного узбережжя Чорного моря – це опущена і затоплена континентальна поверхня, складена різновіковими комплексами річкових терас і водороздільних просторів, перекритих морськими голоценовими відкладеннями. Уся північно-західна мілководна частина Чорного моря , знаходиться в межах Причорноморської западини.

Північно-Західний шельф Чорного моря має пологий ухил дна (0,001- 0,002º) і простягається від української частини дельти Дунаю на заході, мису Тарханкут (Крим) на сході та ізобати 400 м на півдні. Це найширший  шельф у Чорному морі, який становить 94% від загальної геоморфологічної провінції шельфу або близько 30% від загальної площі всього басейну. Рельєф дна гладкий через скидання і розподіл наносів, привнесених Дунаєм, Дніпром, Дністром і Південним Бугом.

Голоценові відклади Північно-Західного шельфу Чорного моря стратифіковано на засадах подійного принципу. В уніфікованій стратиграфічній схемі четвертинних відкладів Азово-Чорноморського басейну (український сектор) виділено гурійський, чаудинський, давньоевксинський, евксинсько - узунларський, карангатський, посткарангатський, новоевксинський та чорноморський горизонти.

У Чорному морі гурійські відклади представлені глинами голубувато- сірими з рінню і детритом черепашок, а також із прошарками лесоподібних суглинків. У мілководній частині гурійські відклади представлені глинистими пісками і глинами з прошарками пісків. Чаудинські відклади, що

поділяють на нижньо- і верхньочаудинські верстви, у західній частині Чорного моря представлені пісками, гравійними суглинками та глинами, мулами алеврито - пелітовими, пелітовими зеленувато і темно-сірими з градаційною текстурою. Давньоевксинський горизонт на Північно-Західному шельфі Чорного моря представлений піщано-глинистими відкладами з нечисленною дрібнорослою фауною молюсків. Евксинськоузунларський горизонт - піщано-глинистими відкладами з нечисленною дрібнорослою фауною, у глибоководній частині - це мули теригенні темноколірні мікрошаруваті.

У Західночорноморській западині домінують збагачені органічною речовиною глинисті та алеврито - глинисті осади градаційної текстури, що є особливістю регресивної фази  цієї  частини карангатського  розрізу. Посткарангатський горизонт - це піщано-глинисті відклади з фауною молюсків. Новоевксинський горизонт представлений алювіальними, алювіально-лиманними та морськими осадами.

У Чорноморському регіоні відклади чорноморського горизонту поширені повсюдно і представлені тонким перешаруванням теригенних безкарбонатних, слабокарбонатних, пелітових та алевропелітових, бідних на органічну речовину мулів; сапропелеподібними , сапропелево-глинистими та сапропелевими мулами, висококарбонатними, мікрошаруватими нанофосилієвими мулами з високим вмістом органічної речовини.

Досліджено , що протяжністю від дельти Дунаю і до мису Тарханкут Чорне море відміліле. Рельєф дна рівний, є впадини і підвищення з різницею у відмітках до 25 м. На відстані 30-40 км від берега глибина не перевищує 20-30 м.

Узбережжя Одеси, протяжність 17 км, - берег типово абразійно- зсувний, висота кліфу досягає 40 м , швидкість відступу - до 1 м/год. Далі берег  лиманний  і  лагунно  –  зсувний,  протяжність  його  близько  70  км (  Одеська  бухта  –  Березанський  лиман).    Отже,  однією  з  особливостей

північно-західного  узбережжя  Чорного  моря  є  наявність  багаточисельних лиманів – меридіально витягнутих річкових долин, що спускаються до моря.

Історія розвитку лиманів визначає і характер відкладень, що показують бурові свердловини. Про річковий етап розвитку свідчать алювіально- делювіальні відкладення, що залягають на корінних породах, які є відкладеннями неогену – частіше меотичними глинами.

Значна площа шельфу північно-західного узбережжя Чорного моря – це опущена і затоплена континентальна поверхня, складена різновіковими комплексами річкових терас і водороздільних просторів, перекритих морськими голоценовими відкладеннями.

У цілому це стабільна в тектонічному плані область басейну, на якій коливання рівня моря, пов’язані з кліматичними змінами. Пізньочетвертинні відклади представлені різноманітними генетичними типами: лиманним, морським, алювіально-морським, елювіальним, тощо.

На досліджуваному північно-західному узбережжі Чорного моря, осадові породи залягають на докембрійських основах, у загальних рисах повторюють ухили його поверхні і тільки товща неогену залягає майже горизонтально з невеликим ухилом на південь.

Найдревнішими відкладеннями є відкладення верхньосарматського під’яруса , перекриті глинами меотиса, тільки в місцях їх розмиву і на шельфі за межами бенча – сучасними алювіальними, лиманними і морськими утвореннями.

У складі меотичних відкладень переважають глини, підлегле значення мають піски, алеврити, рідко вапняки. Усе це – відкладення мілководного басейна. Глини зелені, зеленувато-сірі, сірі, голубувато-сірі, тверді, жирні, іноді піщані (Григоріївський лиман). У глинах – охристо-жовті і бурі плями озалізнення, повсюдно розвинені рихлі і щільні карбонатні включення. Піски, що залягають лінзами в меотичних глинах, кварцові, мілко- і тонко - зернисті, світло-сірі, їх потужність досягає 11,0 м. Вапняки меотичного ярусу

– раковинні, світло-сірі, щільно зцементовані.

Сучасні морські відклади плащеподібно перекривають на переважній частині площі шельфу, на акумулятивних формах узбережжя – пересипах, косах, островах, пляжах усі давніші утворення. Описувані відклади представлені мулами алевритовими, пісками, черепашниками.

У прибережній частині встановлено, що основними відкладами є черепашники, піски детритові, алеврити піщані. Розподіл значень карбонатності залежить від вмісту мушлів молюсків та детритового матеріалу.

За результатами спостережень, згідно з розподілом карбонатності, чистих алевритів немає, але є ті , що вміщують достатню кількість пеліту , тобто алеврити пелітові. Карбонатність залежить від піщаної фракції, зі збільшенням кількості піщаної складової спостерігається збільшення карбонатності.

Піски, як правило, розвинуті у вигляді неширокої смуги уздовж узбережжя, ними також складені такі акумулятивні форми як пересипи, коси, острови. На території дослідження , крім чистих пісків є піски алевритові, але пісків мулових майже немає.

Черепашники найчастіше займають проміжні площі між полями розвитку пісків та мулів. Вони представляють собою, переважно, біогенні утворення, що складаються, в основному, з черепашково-детритового матеріалу в кількості не менше 50% з теригенними домішками.

Найбільші значення карбонатності притаманні черепашникам та піскам у яких основну частину піщаних фракцій складають результати руйнування у прибережних умовах мушлів молюсків.

Слід зазначити, що у використаних джерелах пісок визначають як кварцевий, але у ході роботи ми з’ясували, що у прибережній частині північно-західного шельфу Чорного моря насправді він є карбонатним.

Список використаних джерел

- Геологическая история Черного моря по результатам глубоководного бурения. М.: Наука, 1980. 200 с.

- Гожик П.Ф. Голоцен северо-западной части Черного моря. Киев,1987. 44 с.

- Гожик П.Ф , Іванік О.М., Маслун Н.В. , Клюшина Г.В. Стратиграфія четвертинних відкладів Азово-Чорноморського регіону. ISSN 1999-7566.

- Гончар А.И., Федосеенков С.Г., Шлычек Л.И. Многоцелевой автоматизированный модульно-блочный информационно-измерительный комплекс для мониторинга акватории. Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS i GIS – технології: матеріали XVII Міжнародного наук.-техн. симпозіуму, 10-15 вересня 2012 р. Алушта: Національний   університет   «Львівська   політехніка»,   Державна   установа

«Держгідрографія», 2012.

- Гончаров А.Ф., Непрочнов Ю.П., Непрочнова А.Ф. и др. Рельеф дна и глубинное строение Черного моря к югу от Крыма. Изд-во АН СССР, Сер. геол., 1966. Вып.7, 64-74

- Загоровский Н.А. Лиманы Северного Причерноморья на картах прошлых столетий. «Вестн. Одесск. Ком. Краезн. При УКР.АН», 1929.

- Звіт з проведення геологічної зйомки масштабу 1:200000 північно- західного шельфу Чорного моря в межах аркушів L-36-XIII,-XIV, XV. Кн.1/ [Аврамець В.М., Гусля А.Б, С.Д. Какаранза та ін.]. – Причорномор ДРГП., 2007.

- Зенкович В.П. Морфология и динамика советских берегов Черного моря, т.т. І, П, Из-во АН СССР, М., 1958.

- Іноземцев Ю.І. Четвертинні відклади Чорного і Азовського морів: автореф: дис. д-ра геол. наук. Київ, 2013. 60 с.

- Маловицкий Я.П., Иванов К.М., Аксенов А.А. и др. (ред). Геология и гидрология западной части Черного моря. София: Болг. АН. 1979. 292 с.

- Маслун Н.В., Іванік М.М., Шумник А.В. та ін. Біолітостратиграфічна будова  підняття  Олімпійське  —  складова  геологічної  моделі  Крайового

уступу північно-західного шельфу Чорного моря. Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. Київ, 2007. С. 206—210.

12.Материалы Причерноморской экспедиции треста «Крымгеология», 1970- 1971 г.г.

- Муратов М.В. Строение Причерноморской впадины. «Сов.Геология», 1974.

- Николаев Н.И. Новейшая тектоника СССР. Тр.конф. по изучен. четверт. периода, т.8. Из-во АН СССР, 1949.

- Половка С. Акумулятивні і тектонічні структури дна північно-західного шельфу Чорного моря та їх розпізнавальні ознаки : Природничі науки. Промислова та цивільна інженерія. 2017. № 5, 3-7

- Шнюков Е.Ф., Иванников А.В., Григорьев А.В. и др. Геологические исследования 44 рейса НИС «Академик Вернадский» в Черном море. Киев, 1993. 75 с.

- Шуйський Ю.Д. Типи берегів Світового океану. – Одеса: «Астропрінт», 2000. – 480 с.

- Янко В.В., Кондарюк Т.О., Кадурін С.В. Історія геологічного розвитку Північно-Західного шельфу Чорного моря в пізньому неоплейстоцені- голоцені УДК 551.461.2:551.79(562.5+563.12) ISSN 2522-9753. Збірник наукових праць ІГН НАН України, том 12, 2019

19.Янко В.В., Троицкая Т.С. Позднечетвертичные фораминиферы Черного моря. М.: Наука, 1987. 111 c.

- Dolukhanov P., Kadurin S., Larchenkov E. Dynamics of the coastal North Black Sea area in Late Pleistocene and Holocene and early human dispersal. Quaternary International. 2009. Vol. 197, No 1, 2. Pp. 27-34.

- Larchenkov E., Kadurin S. Paleogeography of the Pontic Lowland and northwestern Black Sea shelf for the past 25 k.y. The Black Sea Flood Question: Changes  in Coastline, Climate and Human Settlement, Yanko  Hombach (also

Yanko) V., Gilbert A. S., Panin N., Dolukhanov P. (Eds.). Dordrecht: Springer. 2007. рp. 71-88.