ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

(повне найменування закладу вищої освіти)

Геолого - географічний

(повне найменування факультету)

Фізичної географії, природокористування і геоінформаційних технологій

(повна назва кафедри)

Кваліфікаційна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавра»

«Особливості антропогенного перетворення озера Сасик (Одеська область)»

«Features of the anthropogenic transformation of Lake Sasyk (Odesa region)»

Виконала: здобувачка вищої освіти

денної форми навчання

спеціальності – 106 - Географія

(код, назва спеціальності)

Освітня програма: географічні основи  природокористування

та регіонального і муніципального розвитку

Гульпа Катерина Віталіївна

(прізвище, ім’я, по-батькові здобувача)

Керівник   к. г. н., доцент Стоян О.О.      _________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)        (підпис)

Рецензент   к. г. н., доц. Шашеро А.М.

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)

| Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри __________________________ № 7 від 09 квітня 2025 р. Завідувач(ка) кафедри Галина ВИХОВАНЕЦЬ (підпис) (прізвище, ім’я) | Захищено на засіданні ЕК № _____ протокол № __від ____.____.20___ р. Оцінка______________/___ ___/_____ (за національною шкалою/шкалою ЕСТS/ бали) Голова ЕК Юрій ШУЙСЬКИЙ (підпис) (прізвище, ім’я) |
| --- | --- |

Одеса 2025

### Зміст													ст.

| ВСТУП…………………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ФІЗИКО – ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРА САСИК…………………………………… | 5 |
| - Географічні особливості: Розташування, площа, глибина, кліматичні умови…………………………………………………… - Історичний огляд: Стан озера до меліорації (система лиманів, природне засолення)………………………………………………... - Хімічний склад: Вода, ґрунти, аналіз рівня солоності та забруднення…………………………………………………………. - Рибне господарство………………………………………………… | 5 18 19 20 |
| РОЗДІЛ ІІ. АНТРОПОГЕННИЙ ВЛИВ НА ОЗЕРО САСИК………………. 2.1. Лиман Сасик – приклад антропогенного перетворення…………. 2.2. Досвід ландшафтного районування лиману (водосховища)…….. | 22 22 35 |
| РОЗДІЛ ІІІ СУЧАСНИЙ СТАН ОЗЕРА ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ…. 3.1.Огляд показників: солоність води, рівень забруднення………….. 3.2. Шляхи вирішення проблеми………………………………………. 3.3. Державні ініціативи щодо відновлення екосистеми лиману Сасик…………………………………………………………………………… 3.4. Перспективи та екологічні заходи щодо озера Сасик……………. 3.5. Рішення щодо екологічної реабілітації лиману Сасик…………… | 38 38 39 41 42 44 |
| ВИСНОВКИ…………………………………………………………………… | 48 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………... | 51 |

ВСТУП

Антропогенна діяльність, зокрема меліоративні заходи, є однією з ключових причин трансформації природних екосистем. Озеро Сасик, яке до середини ХХ століття було солоним лиманом Чорного моря, зазнало значних змін після будівництва дамби та перетворення в прісноводне водосховище. Очікувані позитивні результати цих змін не були досягнуті, що спричинило серйозні екологічні, соціальні та економічні проблеми. Зростання рівня засоленості води, деградація біорізноманіття та зниження рибопродуктивності є актуальними питаннями, що потребують комплексного вивчення.

Актуальність роботи полягає в досліджені досвіду антропогенного перетворення озера Сасик і сприяє розумінню наслідків людської діяльності для водних екосистем та розробці рекомендацій щодо їх відновлення.

Мета дослідження - проаналізувати антропогенний вплив на озеро Сасик, оцінити його екологічні та соціально - економічні наслідки, а також запропонувати шляхи реабілітації екосистеми.

Об’єкт дослідження - зеро Сасик як природно - антропогенна екосистема.

Предмет дослідження - вплив антропогенних змін на екологічний стан озера Сасик та прилеглих територій.

Для досягнення мети ставились завдання:

- Дослідити історичні аспекти перетворення озера Сасик.

- Проаналізувати сучасний стан екосистеми озера.

- Визначити основні проблеми, спричинені антропогенними змінами.

- Узагальнити рекомендації щодо мінімізації негативного впливу та відновлення екосистеми.

При написані роботи використовувались наступні методи дослідження:

- Аналіз літературних джерел:  звітів, монографій, статей.

- Історичним, антропогенне перетворення лиману Сасик в сучасну водойму.

- Картографічний метод: аналіз змін ландшафту за допомогою карт та супутникових знімків.

- Статистичний аналіз: обробка даних екологічного моніторингу.

Наукова новизна: уточнено вплив антропогенної діяльності на екосистему озера Сасик; запропоновано нові рекомендації для відновлення екологічного балансу.

Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані для:

Планування екологічної реабілітації озера Сасик.

Розробки екологічно сталих методів використання водних ресурсів.

Освітньої діяльності у сфері екології та природокористування.

Робота викладена на 52 сторінках і складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел з 15 найменувань, також візуалізована 14 рисунками.

ВИСНОВКИ

Проведений аналіз доступних науково – літературних джерел, дав можливість

переконатись, що до 1978 р., Сасик мав ознаки класичного лиману, Північно – західного узбережжя Чорного моря. Територія дослідження характеризується помірно - континентальним кліматом, з спекотним літом і малосніжною короткотривалою зимою, середня річна температура повітря +10,8°C. Осінь тривала і значно тепліша за весну, весна похмура і туманна через вплив Чорного моря. На території дослідження спостерігаються часті посухи, суховії, пилові бурі. Кількість опадів близько 350 – 450 мм, в останній час у зв’язку з глобальним потеплінням ці параметри підвищуються. Випаровуваність складає 900 – 1100 мм\рік, що як можливо бачити набагато перевищує кількість атмосферних опадів і ґрунтового живленням озера Сасик.

У природному стані Сасик заповнював депресію на узбережжі Чорного моря на ділянці сходження двох річкових долин: річок Когильник і Сарата, а також ряду великих балок (Адинка, Глибока, Шаганська та ін.). Природний лиман мав значні параметри, довжину по продовжній осі 35 км, ширину до 11 км, довжину берегової лінії 77 км, об’єм води 437 млн. м3.

Лимани Сасик характеризувався відносно невеликими глибинами – зазвичай 1 - 3 м. Середня глибина складала до 1,9 м. Багато берегів лиману були урвистими, висотою до 13 м. В цілому вздовж берега домінували кліфи абразійно - обвального типу. Від моря лиман відділявся піщаним пересипом довжиною понад 10 км, висота пересипу досягала від 2 - 3,5 м над середнім рівнем моря. В центральній частині існувала Кундуцька прірва.

Амбітний проект «Дунай – Дніпро» і її перша черга проект «Дунай – Дністер», повинен був забезпечити сухий степ Причорномор’я, прісною водою для зрошення. Першою частиною цього проекту було перетворення лиману Сасик в прісноводне водосховище. Для цього, було перекрито водообмін з Чорним морем, кардинально змінилося основне джерело живлення Сасику – для цього був прокопаний живлячий канал з Дунаю, по ньому Сасик отримує 56 - 87%. Для водообміну був збудований скидовий гідровузол в районі Катранської коси. Розрахунки проектантів доводили, що відбудеться зменшення її солоності з 20 -- 23‰ до ≤ 0,8‰ через 6 років.

Під впливом промивання прісною водою з Дунаю значення солоності спочатку дійсно зменшились у середині 80 - х років до 0,5 - 2,19 г/дм3, але і такі показники виявилися не придатними для зрошування. Солоність водойми з часом не зменшувалась, а результати перетворення лиману Сасик в прісноводну водойму стали викликати значну кількість питань:

- Долучення води з Дунаю призвело до підняття рівня води, а це в свою чергу спровокувало абразійні процеси берегової зони і подальшому під топленню узбережжя.

- Гідрологічні особливості водойми набули нові притаманні тільки цій водоймі ознаки (не лиман і не озеро).

- Формуванню власного режиму водообміну: у квітні - червні відбувається наповнення водосховища, у липні - серпні при максимальному випаровуванні подача води з річки припиняється, і в подальшому, до грудня - січня, відбувається поступове зниження рівня.

- Перетворення лиману в водосховище змінило іхтіофауну, по проекту перетворення повинно було сприяти прісноводного рибогосподарству, але значна солоність не дозволила в повному обсязі отримати блаженного.

Крім того, водойма зазнає значного антропогенного навантаження через високий рівень забруднення зваженими частками, нітратами, фосфатами, органічними речовинами, фенолами, нафтопродуктами та важкими металами. Рівень антропогенного впливу вже наближається до критичної межі стійкості екосистеми.

Кількість питань з кожним роком тільки збільшується і повстає питання чому не спрацював проект і як із такої ситуації виходити?

На думку значної кількісті науковців, при проектуванні не враховувалось пере засоленість донних відкладень, тай до розташування місць надходження Дунайських вод та до скидання води у Чорне море залишаються питання. Тому ще в 90 – ті роки ХХ століття, з’явилась думка про повернення Сасику природних ознак лиману. Втім, деякі науковці наголошують, що відсутність детальних прогнозів щодо змін у гідрологічному режимі озера та можливих екологічних наслідків у період переходу від прісноводного до морського лиману може спричинити загибель прісноводних гідро біонтів та інші непередбачувані екологічні ризики.

Відновлення лиману Сасик сприятиме зниженню екологічних ризиків, пом’якшенню соціально - економічних проблем у регіоні, а також посиленню природоохоронного режиму та розвитку рекреаційного потенціалу Українського Причорномор’я. Для реалізації цього проекту необхідна розробка комплексної поетапної схеми введення лиману в експлуатацію, що враховуватиме заходи щодо стабілізації екосистеми, компенсаційні механізми та адаптацію місцевої інфраструктури до лиманного режиму водойми. Але не дивлячи на те що і державні органи і науковці, і представники місцевої громади піднімають це питання у даний час це важко здійснити з причини відсутності відповідних ресурсів (фінансових, матеріальних, трудових, стан війни та ін.). напевно, це питання слід вирішувати у перспективі.

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Атлас Довкілля Одеської області. Департамент екології та природних ресурсів ООДА. Одеса 2020 р. 37 с.

- Амброз Ю.О. Геоморфологія берегів лиману Сасик. Геологія узбережжя і дна Чорного та Азовського морів у межах УРСР. Вип. 4. Київ. Вид – во КДУ, 1989. С 177 – 184.

- Екологічний атлас Одеського регіону. Департамент екології та природних ресурсів, та Одеська обласна державна адміністрація. Одеса. 2022. 193 с.

- Лозовіцький П.С. Гідрологічний режим та оцінювання якості води озера – водосховища Сасик у часі. Часопис картографії. Вип. 6. 2013. С. 146 – 170.

- Океанографічний атлас Чорного і Азовських морів. Національна Академія Наук. Київ 2009. 356 с.

- Русєв І.Т. Прорив Сасикської блокади: тернистий шлях до відродження перлини Причорномор’я. Одеса. Астропринт.2001. 461 с.

- Старушенко Л.І., Бушуєв С.Г. Причорноморські лимани Одещини, та їх рибо - хазяйське використання. Одеса. Астропринт. 2011. 152 с.

- Тимченко В.М. Екологічна гідрологія водойм України. Київ. Наукова думка 2006. 383 с.

- Шуйський Ю.Д., Вихованець Г.В. Природа Причорноморських лиманів. Одеса: Астропринт, 2011. 2011. 276 с.

- Шуйський Ю.Д., Стоян О.О. До питання про вплив антропогенного чинника на природу берегової зони Чорного моря. Вісник Одеського нац. університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2015. Т. 20, вип. 1 (24). С. 149 - 161.

- Карта Чорного моря. Манганарі 1836 р. Електронний ресурс. [http://bazar.nikolaev.ua/content. Брати Манганарі]. Дата звернення 25. 12. 24.

- Місце розташування озера Сасик. Електронний ресурс. [https://uk.wikipedia.org/wiki]. Дата звернення 27. 12. 24.

- Питання водообміну на рівень водойми Сасик. Електронний ресурс. [https://kolonist.com.ua/news/2022/klimat/]. Дата звернення 20. 01. 25.

- Екологічні проблеми озера Сасик. Електроний ресурс. [http.// tatarbunary cbs.edukit.od.ua.]. Дата звернення 02. 04. 2025.

- Сучасні соціально – екологічні проблеми лиману Сасик. Електроний ресурс. [http.// odnb.odesa.ua.]. Дата звернення 02. 04. 2025.