ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Факультет геолого-географічний

Кафедра морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології

Кваліфікаційна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр»

«Інженерно-геологічні умови ділянки будівництва багатоповерхових житлових будинків у м. Одеса»

«Engineering-geological conditions of a site of multi-storey buildings in Odesa»

Виконала: здобувачка денної форми навчання

спеціальності _103 «Науки про Землю»_

(код, назва спеціальності)

Освітня програма : Морська геологія, гідрогеологія та інженерна геологія

(назва)

Шарук Аліна Олексіївна

Керівник: канд. геол.-мін. н., доц. Козлова Т. В.  ______

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)  (підпис)

Рецензент: докт. геогр. н. проф. Шуйський Ю. Д.

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)

| Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології № 10 від 10 червня 2025 р. Завідувач кафедри Сергій КАДУРІН (підпис) (прізвище,ім’я) | Захищено на засіданні ЕК № _ протокол № __від ____.____.20___ р. Оцінка______________/___ ___/_____ (за національною шкалою/шкалою ЕСТS/ бали) Голова ЕК Наталя ФЕДОРОНЧУК (підпис) (прізвище, ім’я) |
| --- | --- |

Одеса - 2025

АНОТАЦІЯ

Шарук А. О. «Інженерно-геологічні умови ділянки будівництва багатоповерхових житлових будинків у м. Одеса.

Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності 103 «Науки про Землю», освітня програма «Морська геологія, гідрогеологія та інженерна геологія».

Кваліфікаційна робота складається із вступу, 2 розділів та висновків. Загальний обсяг роботи містить 59 сторінок, у тому числі 11 рисунків, 5 таблиць, список літератури з 26 найменувань.

Об’єктом дослідження є ділянка будівництва багатоповерхових житлових будинків, яка знаходиться на перетині вулиць Добровольців та Зоопаркової у місті Одеса.

Предметом дослідження є інженерно-геологічні і гідрогеологічні умови ділянки будівництва багатоповерхових житлових будинків.

Мета кваліфікаційної роботи – оцінка інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов ділянки будівництва житлових будинків та обґрунтування вибору несучого шару основи.

У роботі досліджено інженерно-геологічні умови ділянки будівництва житлових будинків, проведено аналіз багаторічних спостережень за рівнем ґрунтових вод та надано рекомендації щодо вибору несучого шару основи і заходів для забезпечення стійкості будинків.

Ключові слова: гідрогеологічні умови, ґрунти, інженерно-геологічні умови, Одеса

ABSTRACT

Sharuk A. О. Engineering-geological conditions of a site of multi-storey buildings in Odesa.

Qualification work for obtaining the bachelor's degree of higher education in the specialty 103 "Earth Sciences", educational program "Marine geology, hydrogeology and engineering geology".

The bachelor's thesis consists of an introduction, two chapters and general conclusions. The total volume of work is 59 pages, including 11 figures, 5 tables and list of used sources from 26 titles.

The object of the study is a construction site for multi-storey buildings located at the intersection of Dobrovoltsiv and Zooparkova streets in the city of Odesa.

The subject of the study is the engineering-geological and hydrogeological conditions of the construction site of the multi-storey residential buildings.

The purpose of the thesis is to study the engineering-geological and hydrogeological conditions of the residential building construction site and justification for choosing a load-bearing base layer..

The paper considers the engineering-geological conditions of the construction site of residential buildings, an analysis of long-term observations groundwater levels, and recommendations were made regarding the selection of the bearing layer of the foundation and measures to ensure the stability of buildings.

Keywords: soils, hydrogeological conditions, engineering-geological conditions, groundwater.

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………………….5

I. ПРИРОДНІ УМОВИ РАЙОНУ………………………………………………..7

1.1 Кліматичні умови ...........................................………………………………7

1.2 Геологічна будова ……..…………………………………………………….9

1.2.1 Стратиграфія і літологія..………………………………………………10

1.2.2. Тектоніка ……..………………………………………………………...17

1.3 Геоморфологія……..……………………………………………………….21

1.4 Гідрогеологічні умови……..………………………………………………26

II. ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ДІЛЯНКИ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ……………………………………………………….37

2.1 Методика робот……..……………………………………………………...37

2.2 Інженерно-геологічні умови ділянки будівництва……………………….39

2.2.1 Геологічна будова та геоморфологічні особливості	…………………39

2.2.2 Гідрогеологічні умови………………………………………..…………39

2.2.3 Фізико-механічні характеристики показників властивостей ґрунтів.47

2.3 Рекомендації………………………………………………………………...53

ВИСНОВКИ…............................................................................................................55

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………...57

ВСТУП

Інженерно-геологічні умови території визначаються, перш за все, її рельєфом, складом і фізико-механічними властивостями ґрунту, а також розташуванням та складом підземних вод. Зміни в цих умовах можуть спричиняти різноманітні процеси, такі як ущільнення порід під основами споруд, просадкові явища, підтоплення та інші.

Важливість точного визначення інженерно-геологічних умов ділянок будівництва важко переоцінити, адже ці умови відображають рівень придатності території для будівництва з точки зору стійкості будівель і споруд.

Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи є ділянка будівництва групи житлових будинків розташованих на перетині вул. Добровольців та вул. Зоопаркової у м. Одесі.

Предметом дослідження є інженерно-геологічні умови ділянки будівництва багатоповерхових житлових будинків.

Мета кваліфікаційної роботи – оцінка інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов ділянки будівництва житлових будинків та обґрунтування вибору несучого шару основи.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання:

- надати характеристику природних умов досліджуваного району на основі літературних джерел;

- - узагальнити та проаналізувати дані про геологічну структуру, фізико-механічні властивості порід в зоні будівництва житлових будинків.

- - проаналізувати дані багаторічних спостережень за зміною рівня ґрунтових вод по прилеглих до майданчика будівництва спостережних свердловинах;

- обґрунтувати вибір несучого шару основи.

Матеріали і методи дослідження. У процесі написання роботи були використані фондові матеріали Державного геологічного підприємства «Причорноморгеологія», ТОВ «Будкомплекс-2002», Управління інженерного захисту територій та розвитку узбережжя м. Одеси, кафедри морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології ОНУ імені І.І. Мечникова та літературні джерела.

Обробка даних здійснювалася за допомогою прикладних програм Golden Software Surfer, Statistica та Microsoft Office Exel.

Структура та обсяг роботи.  Кваліфікаційна робота включає такі елементи: вступ, два розділи, висновки та список використаної літератури, що містить 26 найменувань. Загальний обсяг роботи становить 59 сторінок друкованого тексту. У ній представлено 11 рисунків і 5 таблиць.

ВИСНОВКИ

У кваліфікаційній роботі проведено інженерно-геологічне дослідження ділянки, розташованої на перехресті вулиць Добровольців та Зоопаркової в місті Одеса, що дозволило оцінити її природні умови та придатність для будівництва житлового комплексу.

Встановлено, що ділянка належить до Причорноморського плато з абсолютними відмітками поверхні 45,29–46,65 м, а геологічний розріз (в межах прогнозованої зони впливу споруди на геологічне середовище) включає насипний шар, четвертинні лесоподібні та лесові суглинки, супіски та верхньопліоценови червоно-бурі глини, що залягають на понтичних вапняках.

Гідрогеологічні дослідження засвідчили наявність четвертинного водоносного горизонту, рівень якого змінюється в широкому діапазоні (сезонні коливання — до 1,5 м, багаторічні — до 7 м), що обумовлює підтоплюваність території.

За результатами багаторічних режимних спостережень за рівнем ґрунтових вод встановлено циклічність коливань рівнів ґрунтових вод із періодами близько  4–6 та 9–11 років, при цьому коливання мають складний характер і значну просторову неоднорідність.

Така просторово-часова неоднорідність є важливим чинником, який необхідно враховувати під час гідрогеологічного прогнозування та інженерного обґрунтування будівництва.

Виявлено, що підземні води мають сульфатно-гідрокарбонатний кальцієво-магнієвий склад і проявляють слабку агресивність до залізобетонних конструкцій за умов періодичного зволоження.

За результатами польових і лабораторних досліджень ТОВ «Будкомплекс-2002 визначено 7 інженерно-геологічних елементів і 2 шара. Встановлено, що лесові ґрунти ІГЕ-2 мають просадочні властивості лише за умов додаткового зволоження при навантаженнях, вищих за природні.

Ґрунти, які залягають нижче, внаслідок підвищеної зволоженості не проявляють просадкових властивостей. Ділянка відноситься до I типу ґрунтових умов за просадочністю. За сейсмічними характеристиками ґрунти ділянки належать до ІІІ категорії, а її інженерно-геологічна складність класифікується як П (друга) категорія.

Як несучий шар для паль доцільно використовувати суглинки ІГЕ-7, а при підвищених навантаженнях — червоно-бурі глини ІГЕ-8.

Через ризик утворення баражного ефекту при використанні пальових фундаментів доцільно: уникати технології задавлювання паль; орієнтувати довгу вісь будівлі уздовж напрямку руху ґрунтових вод; передбачити у проекті дренажні заходи.

Перед початком будівництва необхідно провести ревізію підземних комунікацій для усунення витоків та реалізувати заходи, що запобігають замочуванню ґрунтів основи.

Враховуючи отримані результати, можна зробити висновок, що за умови дотримання комплексу інженерно-технічних заходів, зокрема щодо захисту основи від зволоження та контролю підтоплення, досліджувана ділянка є придатною для будівництва багатоповерхових житлових будинків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Арбузова Л.С. та ін. Звіт про спеціалізовану комплексну геологічну зйомку масштабу 1:25000 для цілей сейсмомікрорайонування території м.Одеси та частини прилеглих районів, Одеса, 1982 р.., Архів Причорномор ДРГП.

- Архівні матеріали спостережень за рівнем ґрунтових вод м. Одеси за 1970 – 2010  рр. Архів Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради. м. Одеса.

- Векліч М. Ф., Сіренко Н. А. Опорні геологічні розрізи антропогену України. Частина ІІІ. Київ: Наук. думка. 1972. 228 с.

- Вернигорова Ю. В. Куяльницький регіоярус Евксинської області Східного Паратетісута можливості розпізнавання границі неогену — квартеру (п’яченцій-гелазій)у відкладах Південної України. Збірник наукових праць Інституту геологічнихнаук НАН України. 2023. Т. 16, вип. 1. С. 24–69. https://doi.10.30836/igs.2522-9753.2023.285472.

- Висновок з інженерно-геологічних досліджень для робочого проекту будівництва групи житлових будинків на вул. Зоопаркової у м.Одесі. Архів ТОВ «Будкомплекс-2002», 2003 р.

- Висновок з інженерно-геологічних досліджень на майданчику забудови групи житлових будинків на вул. Маршала Говорова у м. Одесі. Архів ППСО «Будкомплекс», 1994 р.

- Висновок з інженерно-геологічних досліджень для робочого проекту будівництва групи житлових будинків на вул. М. Говорова кут Зоопаркова у м. Одесі. Архів ТОВ «Будкомплекс-2002», 2005р.

- Висновок з інженерно-геологічних досліджень для робочого проекту будівництва багатоквартирного житлового будинку на пров. Середньофонтанський, 1а у м.Одесі. Архів  000 «Будкомплекс-2002», 2004р.

- Геологічна карта, масштабу 1:200 000, серія Причорноморська лист l-36-X ХІІІ, ХІХ. Пояснювальна записка. укладачі: А. Г. Насад, Н. П. Насад. Редактор Г. І. Молявко. М.: ВСЕГЕЇ, 1973. 85 c.

- Геологічна карта Північно-Західного Причорномор’я масштабу 1:200000. Даренюк Н. Е., Морозов В. І., Сибилев А. К. [та ін.]. Держкомітет України з геології та використанню надр. - К.:, 1991.182 с.

- Гідрогеологічна карта СРСР масштабу 1:200000. Держкомітет України з геології та використанню надр. - К.: 1993. 170 с.

- Гузенко З. Е. Звіт «Оцінка стану прогнозних ресурсів та  експлуатаційних запасів підземних вод в Одеській області» Причорномор ДРГП, Одеса, 2005. Архів Причорномор ДРГП.

- ДБН В.1.1-12:20014 Будівництво у сейсмічних районах України – К. Мінбуд України, 2014-118 с.

- ДБН А.2.1-1-2014: Інженерні вишукування для будівництва.– К.: Мінрегіонбуд України, 2014. – 128 с.

- ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування – К.: Мінрегіонбуд України, 2009 – 90 с

- Драгомирецкий А.В., Козлова Т.В., Шмуратко В.И.  Загальна геологія. Програма та навчально-методичні матеріали по проведенню першої навчальної геологічної практики із загальної геології для студентів II курсу заочної форми навчання спеціальності 7.070703 – "Гідрогеологія" Одеса: АО БАХВА, 2004. -  44 с.

- Зелінський І. П., Корженевський Б. А., Черкез Є. А. та ін. Зсуви північно-західного узбережжя Чорного моря, їх вивчення та прогноз. Київ: "Наукова думка". 1993. 228 с.

- Клімат України. За ред. В. М. Ліпінського. К.:Видавництво Раєвського, 2003. 343 с.

- Кліматичний кадастр України. – Київ, 2002. – 446 с.

- Молявко Г. І. Неоген півдня України. Київ: Вид-во Академіїнаук Української РСР, 1960. 208 c.

- Науменко П. М. Умови формування та інженерно-геологічна характеристика зсувів Чорноморського узбережжя Одеси. Зсуви Чорноморського узбережжя України. М.: Надра. 1977. С.57-100.

- Осадчий В.І., Бабіченко В.М. Температура повітря на території України в сучасних умовах клімату / Український географічний журнал. 2013. № 4. С. 32-39.

- Осадчий В. І., Бабіченко В. М., Набиванець Ю. Б., Скринник О. Я. Динаміка температури повітря в Україні за період інструментальних метеорологічних спостережень // К.:Ніка-Центр. 2013. 308 с.

- Хохрякова А. І., Михайлюк В. І. Х 86 Ґрунти міста Одеси: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 146 с

- Швець Л. К. Проект на проведення геологічного до вивчення масштабу 1:200 000 території аркушів L-35-XVІІ (Комрат) (схід. част.), L-35-XVІІІ (Кеушень), L-36-XIІІ (Одеса). Одеса, 2015. 50 с. Архів "ПричорноморДРГП".

- Шуйський Ю. Д., Вихованець Г. В., Панкратенкова Д. О. Основні риси антропогенного впливу в береговій зоні Чорного та Азовського морів у межах України. Український географічний журнал.  2019. № 1. С. 8-14. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.01.008