ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

(повне найменування закладу вищої освіти)

________________Геолого-географічний факультет_________________

(повне найменування факультету)

Кафедра морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології

(повна назва кафедри)

Кваліфікаційна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр»

«Гідрогеологічні умови і характеристика підземних вод верхньосарматського горизонту в м. Чорноморськ Одеської області»

«Hydrogeological conditions and characteristics of underground waters of the Upper Sarmatian horizon in Chornomorsk, Odesa region»

Виконала: здобувачка денної форми навчання

спеціальності 103 «Науки про Землю»

Освітня програма «Науки про Землю»

Додул Юлія Віталіївна

Керівник ст. викладач Опріц Г.А.  ________________

(підпис)

Рецензент доцент к.г.н., доц. Стоян О.О. __________

(підпис)

| Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології № _8_ від _24._05. 2024 р. Завідувач кафедри КАДУРІН Сергій (підпис) (прізвище,ім’я) | Захищено на засіданні ЕК № 3 протокол № __від ____.____.20___ р. Оцінка______________/___ ___/_____ (за національною шкалою/шкалою ЕСТS/ бали) Голова ЕК __КАДУРІН Сергій (підпис) (прізвище, ім’я) |
| --- | --- |

Одеса 2024

Анотація

Додул Ю.В. Гідрогеологічні умови і характеристика підземних вод верхньосарматського горизонту в м. Чорноморськ Одеської області. Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 103 «Науки про Землю» за освітньою програмою «Науки про Землю».

Кваліфікаційна робота складається з вступу, 2 розділів і загальних висновків. Загальний обсяг роботи 80 стор., у тому числі 17 рис., 9 табл., список літератури з 16 найменувань.

Предметом вивчення є рівні, хімічний склад, мінералізація підземних вод верхньосарматського горизонту по свердловині №65-Э/8609.

Об’єктом дослідження є води верхньосарматського горизонту на території м. Чорноморськ Одеської області.

Метою кваліфікаційної роботи є характеристика гідрогеологічних умов і підземних вод верхньосарматського водоносного горизонту по свердловині № 65-Э/8609 в м. Чорноморськ Одеської областіВ роботі: описані природні умови досліджуваної території, дана характеристика сучасного стану верхньосарматського водоносного горизонту і режиму експлуатації водозаборів, що діють; представлені результати хімічних аналізів води верхньосарматського водоносного горизонту; дана характеристика якості підземних вод; визначені розміри ЗСО; надані рекомендації щодо раціонального використання підземних вод, охорони їх від виснаження і забруднення.

Ключові слова: місто Чорноморськ, верхньосарматський водоносний горизонт, гідрогеологічні умови.

Abstract

Dodul Yuliia Hydrogeological conditions and characteristics of underground waters of the Upper Sarmatian horizon in Chornomorsk, Odesa region.

Graduation thesis for obtaining the first (Bachelor) level of higher education in specialty 103 «Earth Sciences» under the «Earth Sciences» educational program.

The graduation thesis consists of an introduction, 2 sections and general conclusions. The total volume of the work is 80 pages, including 17 figures, 9 tables, and a bibliography of 16 titles.

The subject of the study is the levels, chemical composition, and mineralization of groundwater in the Upper Sarmatian horizon of well №65-E/8609.

The purpose of the qualification work is to characterize the hydrogeological conditions and groundwater of the Upper Sarmatian aquifer of well №65-E/8609 in Chornomorsk, Odesa region.

The graduation thesis presents the following: described the natural conditions of the studied territory, the characteristics of the current state of the Upper Sarmatian aquifer, and given the mode of operation of existing water intakes; presented the results of chemical analyses of water in the Upper Sarmatian horizon; given characteristics of groundwater quality; determined sizes of the SPZ; provided recommendations on the rational use of groundwater, protecting it from depletion and pollution.

Keywords: Chornomorsk, Upper Sarmatian aquifer, hydrogeological conditions.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..6 
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РАЙОН РОБІТ…………………….8 
1.1 ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА…………………………...8
1.1.1 Адміністративне та географічне положення………………………………8
1.1.2 Клімат………………………………………………………………………10
1.2 ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА…………………………………………………….14
1.2.1 Стратиграфія и літологія…………………………………………………..14
1.2.2 Тектоніка…………………………………………………………………...19
1.3 ГЕОМОРФОЛОГІЯ………………………………………………………….22
1.4 ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ………………………………………………26
РОЗДІЛ 2. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ І ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДЗЕМНИХ ВОД ВЕРХНЬОСАРМАТСЬКОГО ГОРИЗОНТУ В М. ЧОРНОМОРСЬК ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ………………………………………39
2.1 АНАЛІЗ РЕЖИМУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІЮЧИХ ВОДОЗАБОРІВ……….39
2.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ РЕЖИМУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОЗАБОРУ (СВЕРДЛОВИНА №65-Э/8609) ПрАТ «АДМ ІЛЛІЧІВСЬК»…………………………………………………………………….46
2.3 МЕТОДИКА ПОШУКОВО–РОЗВІДУВАЛЬНИХ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ РОБІТ……………………………………………………………………………..51 
2.4 ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ДІЛЯНКИ РОБІТ……………………………………………………………………………..54
2.4.1Геологічна будова…………………………………………………………..55
2.4.2 Гідрогеологічні умови …………………………………………………….56
2.4.3 Висновки про ступінь складності гідрогеологічних умов ділянки родовища…………………………………………………………………………59
2.5 ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД………………………62
2.5.1Загальна характеристика гідрохімічних умов району досліджень……...62
2.5.2 Характеристика хімічного складу підземних вод родовища…………...65
2.6 САНІТАРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЛЯНКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ ВОД………………………………………………………………71
ВИСНОВОК……………………………………………………………………...75
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….79

Список  ілюстрацій  та  таблиць  в  тексті

Рис. 1.1 – Схематична оглядова карта…………………………………….9

Рис. 1.2 – Середньомісячна температура повітря за багаторічний період (з 1899 р.) по м/с Одеса…………………………………………………...11

Рис. 1.3 – Середня місячна і максимальна кількість опадів (мм) з       поправками на змочування по метеостанції Одеса (кліматичні дані за період з 1899 року)………………………………………………………..12

Рис. 1.4 – Геологічна карта дочетвертинних відкладів………………...16

Рис. 1.5 – Схематична геоморфологічна карта Одеської області……..23

Рис. 1.6 – Гідрогеологічна карта основних водоносних горизонтів південного заходу Одеської області……………………………………..29

Рис. 1.7 - Геолого-гідрогеологічний розріз по лінії I-I…………………30

Рис. 1.8 – Зведена геолого-гідрогеологічна колонка…………………...31

Рис. 2.1 – Динаміка коливання кількості свердловин і водовідбору в Овідіопольському районі станом на 01.01.2005 р………………………39

Рис. 2.2 – Схема розташування експлуатаційних свердловин в районі м. Чорноморськ……………………………………………………………41

Рис. 2.3 – Схематична карта зниження напору водоносного горизонту у відкладах верхньосарматського підрегіоярусу верхнього міоцену за 60-ти річний період експлуатації підземних вод в прибережній частині Овідіопольського району Одеської області……………………………..43

Рис. 2.4 – Графіки-трикутники Фере хімічного складу води у відкладах     верхнього сармату………………………………………………………...44

Рис. 2.5 – Мінливості хімічного складу і мінералізації водоносного горизонту у відкладах верхньосарматського підрегіоярусу верхнього міоцену…………………………………………………………………….45

Рис. 2.6 – Графіки коливання рівня підземних вод під час ДПР на ділянці «АДМ Іллічівськ» ……………………………………………….47

Рис. 2.7 –   Хронологія зміни водовідбору із свердловини №65-Э/8609 в період 2014-2019 рр……………………………………………………….50

Рис. 2.8 - Схематична карта розташування свердловини №65-Э/8609.54

Рис. 2.9 - Схема гідрохімічного районування території Одеського регіону……………………………………………………………………..63

Таблиця 1.1 – Абсолютний мінімум і абсолютний максимум добової температури по місяцях за даними метеостанції Одеса за період 2008-2018 рр……………………………………………………………………..11

Таблиця 1.2 – Розподіл опадів по місяцях за багаторічний період спостережень 1919-2018 рр (метеостанція м. Одеса), мм……………...13

Таблиця 2.1 – Основні експлуатаційні та гідрогеологічні параметри свердловини №65-Э/8609 ділянки  «АДМ Іллічівськ» ………………...49

Таблиця 2.2 – Геологічний розріз ділянки водозабору (свердловина №65-Э) …………………………………………………………………….55

Таблиця 2.3 – Межі коливання хімічних показників та речовин у підземних водах на ділянці «АДМ Іллічівськ» та в межах Чорноморського родовища	…………………………………………….68

Таблиця 2.4 –  Коливання  органолептичних та мікробіологічних показників  підземних вод з свердловини №65-Э/8609………………69

Таблиця 2.5 – Результати дослідження проб води з свердловини №65-Э/8609 на вміст радіонуклідів…………………………………………...69

Таблиця 2.6 – Межі зон санітарної охорони свердловини № 65 – Э/8609……………………………………………………………………73

Таблиця 2.7 - Заходи з охорони підземних вод від забруднення, що рекомендуються…………………………………………………………73

ВСТУП

Місто  Чорноморськ є  потужним промислово-транспортний центром півдня України, в межах якого знаходяться більше 30 підприємств. Водопостачання ПрАТ «АДМ Іллічівськ» здійснюється із міського водопроводу, але додатковим джерелом водопостачання є експлуатаційна свердловина №65-Э/8609, яка обладнана на водоносний горизонт у відкладах верхньосарматского підрегіоярусу верхнього міоцену. У м. Чорноморськ та на прилеглій до нього території, цей водоносний горизонт повсюдно використовується для господарчо-питного, питного, та виробничого водопостачання за допомогою багатьох експлуатаційних свердловин.

Вивчення гідрогеологічних умов і характеристик підземних вод є актуальною і важливою задачею при дослідженні та експлуатації водних ресурсів.

Метою кваліфікаційної роботи є характеристика гідрогеологічних умов і підземних вод верхньосарматського водоносного горизонту по свердловині № 65-Э/8609 в м. Чорноморськ Одеської області.

Завдання:

–  збір і систематизація фондових матеріалів; вивчення природних умов досліджуваної території;

–  характеристика сучасного стану верхньосарматського  водоносного горизонту та режиму експлуатації водозаборів, що діють на досліджуваній території;

- представлення результатів хімічних аналізів води верхньосарматського горизонту;

– характеристика якості підземних вод верхньосарматських відкладів по свердловині №65-Э/8609; визначення розмірів ЗСО;

– рекомендації щодо раціонального використання підземних вод, охорони їх від  виснаження і забруднення.

Об’єктом дослідження є води верхньосарматського горизонту на території м. Чорноморськ Одеської області.

Предметом вивчення є рівні, хімічний склад, мінералізація підземних вод верхньосарматського горизонту по свердловині №65-Э/8609.

Кваліфікаційна робота складається із загальної та спеціальної текстових частин (вступ, 10 глав, висновки, список використаних джерел), супроводжується фактичним матеріалом у вигляді таблиць, графіків та карт. Загальний обсяг становить 80 стор. друкованого тексту. Робота містить 17 рисунків та 9 таблиць, список використаних джерел складається із 16 найменувань.

Для підготовки кваліфікаційної роботи були використані літературні опубліковані і фондові матеріалами ВСФ «Гідрогеосервіс».

ВИСНОВКИ

Територія ділянки експлуатації підземних вод, де розташований водозабір (свердловина № 65-Э/8609) ПрАТ «АДМ Іллічівськ», знаходиться в центральній частині Одеської області в м. Чорноморськ, в 29,0 км на південь від м. Одеса.

Підприємство ПрАТ «АДМ Іллічівськ» досить «молоде», свердловина №65-Э/8609 була пробурена у 2013р., а уведена в дію тільки із 2014 року.

Клімат території помірно-континентальний, характеризується високими річними середньодобовими температурами повітря і відносно малою кількістю опадів.

Територія належить до Причорноморської западини, яка перекриває Східноєвропейську платформу. Формування западини датується ранньою крейдою і включає крейдові, палеогенові та неогенові відклади, які трансгресивно і незгідно залягають на докрейдових утвореннях.

Згідно з гідрогеологічним районуванням, територія належить до Придністровського гідрогеологічного району Північного крила Причорноморського басейну пластових напірних вод.

Водоносний горизонт у відкладах верхньосарматського підрегіоярусу верхнього міоцену є єдиним водоносним горизонтом, що експлуатується в межах Чорноморського родовища, до якого належить вивчаємий водозабір.

Сучасний видобуток підземних вод верхньосарматського горизонту в районі ЧР становить близько 1,0 тис. м3/добу, що відповідно обумовлює новий етап нестаціонарного руху підземних вод із поступовим зниженням напорів.

При загальному зниженні рівня по всій площі розповсюдження водоносного горизонту до 20 м, також відмічаються декілька локальних воронок депресії з пониженням рівнів до 25 м і одна достатньо велика, яка охоплює в тому числі і досліджувану ділянку ПрАТ «АДМ Іллічівськ». Так, максимальне зниження в центральній частині вирви досягає 30 м.

Підземні води у відкладах верхньосарматського підрегіоярусу верхнього міоцену на цій ділянці приурочені до двох малопотужних (0,9 та 1,3 м) прошарків вапняків та черепашки, що залягають в одновіковій товщі глин в інтервалі абсолютних глибин від (-79,0) до (-92,0) м. Глибина залягання прошарків складає 112,0 та 123,7 м.

Статичний рівень води в свердловині на момент буріння встановився на глибині 56,0 м, що відповідає абсолютній відмітці (-23,0) м.

Під час виконання дослідної відкачки умовно статичний рівень становив 61,60 м від поверхні (в абс. відмітках (-28,6) м). Під час останньої генеральної перевірки технічного стану свердловини (серпень 2019 р.) після простою тривалістю три доби рівень відновився до глибини 61,0 м.

Район досліджень відрізняється досить складними гідрохімічними умовами, являє собою зону максимальних напорів та транзиту міжпластових водоносних горизонтів Причорноморського артезіанського басейну.

ЧР та ділянка «АДМ Іллічівськ» знаходяться в зоні поширення прісних сульфатно-хлоридно-гідрокарбонатних, хлоридно-гідрокарбонатних натрієвих підземних вод з мінералізацією 0,5-1,0 г/дм3. Безпосередньо в межах ЧР, водомісткі пласти черепашки і вапняку розкриваються  на різних глибинах (абс. відмітки від (-64,0) до (-101,6) м), при цьому підземні води мають ідентичний хімічний склад, найчастіше сульфатно-хлоридно-гідрокарбонатний; хлоридно-гідрокарбонатний натрієвий тип найбільш характерний для північної частини родовища, де водоносні прошарки розкриваються в інтервалі глибин (-64,0)-(-71,0) м, що дозволяє припустити щодо наявного можливого гідравлічного взаємозв’язку між водоносними пластами.

В аніонному складі підземних вод ЧР переважає гідрокарбонат-іон, вміст якого змінюється від 231,8 до 378,2 мг/дм3 при середньому значені – 323,6 мг/дм3. На другому місці частіше стоїть хлорид-іон, вміст якого змінюється від 107,8 до 162,02 мг/дм3 при середньому значені 137,01 мг/дм3. Вміст сульфат-іону змінюється від 61,0 до 199,2 мг/дм3 при середньому значені 134,065 мг/дм3. У деяких випадках, можливо пов’язаних з сезонним коливанням, або іншими чинниками, спостерігається підвищення сульфат-іону до 199 мг/дм3, і зниження хлор-іону до 133 мг/дм3 (сврд. №.65-Э та інші), що змінює сольовий склад на хлоридно-сульфатно-гідрокарбонатний.

У катіонному складі домінуюче значення має натрій – від 177,0 до 291,0 мг/дм3 при середньому значені 249,8 мг/дм3, на другому місті стоїть магній, вміст якого не перевищує 20 мг/дм3, при середньому значені 12,0  мг/дм3, середнє значення кальцію – 10,92 мг/дм3.

Формула сольового складу підземних вод у межах Чорноморського родовища та ділянки «АДМ Іллічівськ» мають наступний вигляд:

| М0,7-1,0 | HCO338-49Cl28-38SO413-31 |
| --- | --- |
|  | Na75-90Mg5-15Ca3-10 |

,   рН=6,92-8,6

Ділянка «АДМ Іллічівськ»

| М0,9-1,0 | HCO341-49Cl28-33SO418-31 |
| --- | --- |
|  | Na79-93Mg5-14Ca2-10 |

,  рН=7,35-8,2

Для ділянки «АДМ Іллічівськ» характерним є стабільність умов формування аніонного та катіонного складу підземних вод у відкладах верхньосарматського підрегіоярусу верхнього міоцену зі стійким перевищенням гідрокарбонату та натрію. Незначне коливання мінералізації (сухого залишку), хлорид- та сульфат- іонів в процесі експлуатації свердловини, можливо пов’язано з сезонними коливаннями, або припадає на періоди збільшення експлуатаційного навантаження на водоносний горизонт у межах родовища. Так, за опублікованими даними  на сусідньому водозаборі ТОВ «Українська Чорноморська Індустрія» та ЧР в результаті статистичної обробки і аналізу даних середньомісячних дебітів та сухого залишку води із експлуатаційних свердловин за період 2014-2020 рр. вказується на наявність зворотних зв'язків між цими характеристиками, тобто збільшення дебіту або експлуатація свердловин з постійним дебітом близько 120 м3/добу кожна призводить до зменшення сухого залишку води на 50-80 мг/дм3 і навпаки, після зупинки свердловин величини сухого залишку води дещо збільшуються. Ці результати вказують на наявність перетоку більш прісних вод з верхніх водоносних прошарків верхнього сармату

Підсумовуючи результати аналізу хімічного складу підземних вод в межах Чорноморського родовища та ділянці «АДМ Іллічівськ» можливо зробити висновок про стабільність якісного і кількісного хімічного складу підземних вод у відкладах верхньосарматського підрегіоярусу верхнього міоцену. Вміст основних нормованих компонентів знаходиться в межах норм, встановлених для питної води. Тобто на перспективу слід очікувати стабільність хімічного складу підземних вод на родовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Арбузова Л.С., Кириченко А.Ф., Барда Т.Ю., «Геологічна карта Північно-Західного Причорномор'я. Масштаб 1:200000. Комплект геологічних карт четвертинних і пліоценових відкладень, гідрогеологічних, інженерно-геологічних і геолого-екологічних карт. Пояснювальна записка", - К.: Київ, 1991 р.

- Боревский Б.В. Оценка запасов подземных вод :/ Б.В. Боревский, Н.И. Дробноход, Л.С. Язвин. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Вища школа, 1989.-  407 с.

- Геологічна карта СРСР. Масштабу 1:200000. Серія Причорноморська. Аркуш L-36-XIII, XIX. Пояснювальна записка / Укл. Л.С. Арбузова, П.С. Сурніна, І.А. Бабушкін, А.Я. Гладченко - К:. - 1973.

- Гідрогеологічні оцінки та прогнози режиму підземних вод України: Звіт ДВ УкрДГРІ / Рубан С.А., Шинкаревський М.А. Київ, 2005. – 571c.

- Ґрунтові води України (інформаційне забезпечення з оцінки і прогнозу природного і слабкопорушеного режиму) / Рубан С.А. Ніколішина А.В. Дніпропетровськ, 2005, -426 с.

- ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 Державні гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97), 2006.

- Детальна геолого-економічна оцінка експлуатаційних запасів питних підземних вод Чорноморського родовища по ділянці «АДМ Іллічівськ» (свердловина № 65-Э/8609)» в м. Чорноморськ Одеської області: звіт «Гідрогеосервіс»/Одеса, 2019 р.

- ДСанПіН2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

- Зелінський І.П. Зсуви північно-західного узбережжя Чорного моря, їх вивчення та прогноз / Зелінський Ігор Петрович, Корженевський Борис Олександрович, Черкез Євген Анатолійович. - К.: Наукова думка, 1993, - 228.

- Лапшин Н.Н. Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ 2 и 3 поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения / Н.Н. Лапшин, А. Е. Орадовская. М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1983. – 101 с.

- Оцінка стану прогнозних ресурсів та експлуатаційних запасів підземних вод в Одеській області/Гузенко З.Е.: звіт Причорномор ДРГП - Одеса, 2005.

- Ротарь М.Ф., Лиходедова О.Г., «Пестициди в геологічному середовищі і деякі наслідки їх застосування в Україні», Монографія - Одеса, 2007.

- Сулімов І.М. Геологія Українського Чорномор'я - К.: Вища школа, головне видавництво, 1984, -128 с.

- Український гідрометеорологічний центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій- http://meteo.gov.ua

- Швебс Г.І., Амброз Ю.А., «Природа Одеської області. Ресурси, їх раціональне використання і охорона», - Київ - Одеса: Вища школа. Головне видавництво, 1979. С - 144.

- Tyuremina, V.G., Cherkez, E.A., Shatalin, S.M., Oprits, G.A., Soltys, I.E. Monitoring of the Groundwater State in the Deposits of the Upper Sarmatian Sub-Regional Stage of the Upper Miocene on the Example of the Chornomors`ke Groundwater Deposit in Odesa Region, Ukraine. European Association of Geoscientists & Engineers. 16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Nov 2022, Volume 2022, p.1 – 5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580271