Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

(повне найменування вищого навчального закладу)

Факультет геолого-географічний

(повне найменування інституту/факультету)

Кафедра інженерної геології і гідрогеології

(повна назва кафедри)

Д и п л о м н а р о б о т а

на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр»

на тему: «Гідрогеолого-меліоративні умови території Нижньо-Дністровської зрошувальної системи Одеської області»

«Нydrogeological and meliorative conditions on the territory of

Lower Dniester irrigation system of Odessa region»

Виконала: студентка денної форми

навчання

спеціальності –

103 Науки про Землю (Геологія)

Павлова Олександра Олександрівна

Керівник ст. викл. кафедри інженерної

геології і гідрогеології Чуйко О.Е.

Рецензент – д. геол.-мін н., професор

кафедри загальної і морської геології

Чепіжко О.В..

Рекомендовано до захисту:

Протокол засідання кафедри

- 7 від 27.05.2020 р.

Завідувач кафедри

Козлова Т. В.

(підпис)

Захищено на засіданні ЕК № 2 протокол № від . 06.2020 р.

Оцінка______________/___	___/_____

(за національною шкалою/шкалою ЕСТS/ бали)

Голова ЕК

Чепіжко О.В.

(підпис)

Одеса – 2020

ЗМІСТ

стор

ВСТУП………………………………………………………………..........	3

- Загальні відомості про район робіт……………………………………….  5

1.1.  Фізико-географічна характеристика………………………………..  5

1.1.1.  Клімат……………………………………………………….   5

1.1.2.  Орогідрографія………………………………………………  9

| 1.2. | Геологічна будова …………………………………………………... | 13 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.2.1. Стратиграфія і літологія…………………………………… | 15 |
|  | 1.2.2. Тектоніка і неотектоніка…………………………………… | 22 |
| 1.3. | Геоморфологія………………………………………………………. 25 |  |
| 1.4. | Гідрогеологічні умови …………….……………………………….. | 29 |
| 2. Особливості формування гідрогеолого-меліоративних умов на |  | 33 |
| території Нижньо-Дністровської зрошувальної системи…….................. |  |  |
| 2.1. | Загальна гідрогеолого-меліоративна характеристика території…… | 33 |
| 2.2. | Внутрішньорічна динаміка рівневого режиму грунтових вод…… | 39 |
| 2.3. | Характеристика багаторічної динаміки рівневого режиму грун- |  |
|  | тових вод…………………………………………………………….. | 43 |
| 2.4. | Загальна гідрогеохімічна характеристика меліоративного стану |  |
|  | земель………………………………………………………………. | 50 |
| 2.5. | Оцінка меліоративного стану зрошуваних земель………………. | 51 |
| 3. Оцінка ступеня обводнення поверхневого шару грунтів на території |  | 54 |
| Нижньо-Дністровської зрошувальної системи…………………………. |  |  |
| Заключення………………………………………………………………… |  | 60 |
| Список використаних джерел …………………................................. |  | 63 |

3

ВСТУП

Недостатня вологозабезпеченість рослин через особливості клімату на території Одеської області обумовила розвиток штучно зрошуваного земле-робства. Наявність водних ресурсів дозволила розгорнути будівництво зро-шувальних систем (ЗС). У Одеській області в одній з перших були введені в

експлуатацію Шкодогорська і Маяко-Біляївська ЗС (1953-57рр.), а будівниц-тво таких великих зрошувальних систем як Нижньо-Дністровська і Троїцько

- Граденицька було завершене за період 1967-72рр. У 1971 році введена в

експлуатацію зрошувальна система на о. Турунчук, чергова реконструкція якої виконана у кінці 1990 р.

Зрошуване землеробство в степових регіонах півдня України закономі-рно супроводжувалося і супроводжується негативними явищами. До числа найбільш небезпечних з них слід віднести підтоплення сільськогосподарсь-ких угідь через порушення в результаті зрошення водного балансу зони ак-тивного водообміну. Підняття РГВ може привести до перезволоження грун-тів, вторинного засолення і, як наслідок, до зниження врожайності сільсько-господарських культур.

Мета роботи – дослідження умов і факторів формування меліоратив-ного стану території старозрошуваних масивів у Овідіопольському і Біляїв-ському районах Одеської області за період з 2007 по 2017 рр..

Об'єкт дослідження – території локальних майданчиків Нижньо-Дністровської зрошувальної системи в зоні діяльності Овідіопольського і Бі-ляївського ПВЗ Одеської області. Предмет дослідження – рівневий режим грунтових вод на території старозрошуваних масивів.

Для здійснення зазначеної мети служать наступні завдання:

– вивчення фондових матеріалів і нормативної літератури з теми дослідження і природних умов території;

– формулювання поточного становища та основних проблем, що стосуються теми дослідження;

4

– робота з архівними даними і їх обробка;

– аналіз отриманих результатів і загальна оцінка меліоративного стану зро-шуваних земель;

– оцінка ступеня обводнення поверхневого шару грунтів на території Ниж-ньо-Дністровської зрошувальної системи за допомогою дистанційних мето-дів зондування Землі.

Кваліфікаційна робота складається із загальної і спеціальної текстових частин, супроводжується необхідним фактичним матеріалом у вигляді графі-

ків (32) і карт (10).

Робота виконана на підставі матеріалів «Причорноморського центру водних ресурсів та грунтів» Одеської гідрогеолого-меліоративної експедиції, а також фондових матеріалів Причорномор ДРГП і літературних даних.

ЗАКЛЮЧЕННЯ

- адміністративному плані території Нижньо-Дністровської зрошува-льної системи належать Овідіопольському і Біляївському районам Одеської області.

Клімат території помірно континентальний з високими тепловими ре-сурсами, з недостатнім зволоженням, тривалим літом і короткою м'якою зи-мою. У орографічному відношенні територія розташована в межах Причор-номорської низини та являє собою рівнину, що знижується на південь і пів-денний схід.

У геоструктурному відношенні територія приурочена до Причорномор-ської западини, що відноситься до ранньокрейдового часу і виконана крейдо-вими, палеогеновими і неогеновими відкладами, що трансгресивно залягають на докрейдових утвореннях та перекриті четвертинними відкладами.

Підземні води розповсюджені у всіх стратиграфо-генетичних комплек-сах: від сучасних до архей-протерозойських. Сучасні гідрогеолого-меліоративні умови формуються, в основному, за участю грунтових вод чет-вертинних відкладень, де водовмісними породами є лесовидні суглинки. По-верхня ГВ розташовується на глибині від 0,5м в смузі схилу плато до долини Дністра до 11-12м на плато поза зоною впливу каналів.

Зрошувані землі розташовані на різних елементах рельєфу і відрізня-ються один від одного геологічною будовою, глибиною залягання і хімічним складом ґрунтових вод. Основна частина зрошуваних земель розташовується на вододільних плато з добре вираженою яружно-балочною мережею. З цьо-го створюються різні умови живлення і розвантаження підземних вод.

Внутрішньорічна динаміка рівневого режиму грунтових вод за межве-гетаційний та вегетаційний періоди 2015-2017р.р. свідчить про незначний але помітний за окремими наглядовими свердловинам вплив погодних умов, а саме кількості опадів і величини температури, на глибину їх залягання. Вну-трішньорічна амплітуда коливання рівнів, за виключенням окремих свердло-

61

вин, складає в середньому 0,5 - 1,0м, має один максимум (весняно-літній, як правило березень-червень) і один мінімум (осінньо-зимовий, вересень-січень). Перший з них випереджає внутрішньорічний максимум атмосферних опадів на 1-2 місяці, що свідчить про незбалансоване співвідношення прибу-ткових і витратних статей водоносного горизонту.

Амплітуди змін рівня у багаторічному розрізі у більшості випадків складають 2 - 3м. За останні роки мінімальна глибина рівня грунтових вод складає 0,1 – 0,2м при максимальних глибинах рівнів 5, - 5,5м. Середня гли-бина рівня грунтових вод, з урахуванням сезонних змін, знаходиться в діапа-зоні 1,0 - 4,0м.

Рівневий режим ГВ, його кількісні показники пов'язані з певними спе-цифічними зонами масивів: зони зрошування на дренажі, зрошування без дренажу, незрошувані, схилів плато і каналів.

Велику роль у формуванні процесу підняття грунтових вод до критич-них відміток грають природні режимостворюючи чинники, в їх числі, пере-дусім, геологічні (близьке розташування від денної поверхні водотривів, фі-льтраційна анізотропія лесовидних грунтів та ін.) і кліматичні.

Визначальний вплив на зміни РГВ вивчаємої території мають початко-ве гіпсометричне положення глибини залягання грунтових вод та розташу-вання у різних геологічних та геоморфологічних умовах, а також фільтрацій-ні витрати з зон магістральних і господарських каналів, присадибних поли-вів, низького технічного стану окремих дренажних споруд.

На територіях Овідіопільської і Біляївської ЗС переважають землі з га-рним меліоративним станом, відповідно займая 98,6% і 96,8% від усієї площі зрошуваних земель. Землі з задовільним станом відповідно займають 1,19% і 3,5%; з незадовільним – 0,21% і 1,9%, що повꞌязано з заляганням рівня гру-нтових вод на глибинах нижче 1,0 м. Це переважно найнижчі землі, розташо-вані в заплавах річок і поблизу тальвигов балок, де РГВ знаходяться на поз-начках вище критичних, процеси засолення земель активні.

62

Дренаж як засіб поліпшення гідрогеолого-меліоративного стану зро-шуваних земель не завжди є повною мірою захисту від перезволоження і за-солення грунтів.

Визначення ступеня обводнення поверхневих шарів грунтів у межах дії зрошувальної системи методами дистанційного зондування Землі свід-чить про значні коефіцієнти кореляції між індексами обводнення та глиби-ною залягання рівня ґрунтових вод, але для локальних територій. Методи дистанційних супутникових спостережень за ступенем обводнення поверх-невих шарів ґрунтів можуть бути застосовані для оцінки стану підтоплення з урахуванням деяких обмежень, пов’язаних, в першу чергу, з атмосферними умовами і ступенем техногенного навантаження території.

Використання методики оцінки підтоплення території потребує роз-ширення мережі наглядових гідрогеологічних свердловин і часового інтер-валу спостереження.

63

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Агроклиматический справочник по Одесской области // [Текст] : – Одесса, 1994.

- Водный кодекс Украины // [Текст] : – К.: Відомості Верховної Ради Укра-

їни. 1995. - № 24.

- Гузенко З. Є. Оцінка стану прогнозних ресурсів та експлуатаційних запа-сів підземних вод в Одеській області. – Звіт. [Текст] / Одеса: Архів ПДРГП.– 2009.

- Громова Н.В. Інформація про меліоративний стан зрошуваних земель в зоні діяльності Дністровської УВХ Одеської області на початок поливного періоду 2018 року [Текст] / Н.В/ Громова та ін. – Одеса, 2018. Фонди Оде-ської ГГМЕ.

- Звіт про стан навколишнього природного середовища в Одеський області в 2014 р [Текст] / Одеса: Архів ПДРГП.- 2014. - 134 с.

- Зелинский И.П. Оползни северо-западного побережья Черного моря, их изучение и прогноз [Текст] / Зелинский Игорь Петрович, Корженевский Борис Александрович, Черкез Евгений Анатольевич. – К. : Наукова думка, 1993. – 228 с. 12

- Інструкція з обліку та оцінки стану меліорованих земель і меліоративних систем // [Текст] : – К.:, 2002.

- Кожушко А.І. Інформація про меліоративний стан зрошуваних земель в зоні діяльності Овідіопольського УВГ Одеської області на початок полив-ного періоду 2018 р. – Звіт. [Текст] / Одеса: Архив ОГГМЕ.– 2018.–30 с.

- Кожушко А.І. Інформація про рівні грунтових вод на підтоплених зроше-них та прилеглих до них земель і в сільськонаселених пунктах в зоні впливу меліоративних систем Овідіопольського УВГ станом на 1 жовтня 2000 р. – Звіт. [Текст] / Одеса: Архив ОГГМЕ.– 2000.– 15 с.

- Матеріали СІФ Причорномор ДРГП.

- Медведєв О.Ю. Звіт про стан дренажних ділянок у зоні обслуговування Овідіопольського УВГ [Текст] / Одеса: Архив ОГГМЕ.– 2018.

64

12. Ротар М.Ф., Ліходедова О.Г. Пестициди в геологічному середовищі і де-які наслідки їх застосування в Україні. Монографія. [Текст] / Михайло Федорович Ротар, Ольга Георгіївна Ліходедова. - Одеса: 2007.

- Руденко Ф.А. Гідрогеологія Української РСР [Текст] / Ф.А. Руденко. - Ки-

їв: Вища школа, 1972. - 174 с.

14. Сулимов И.Н. Геология Украинского Черноморья [Текст] / Иван Никифо-рович Сулимов. – К. : Вища школа, головное изд-во, 1984. – 128 с.

- Joao Serrano, ShakibShahidian, Jose Marques da Silva Evaluation of Normal-ized Difference Water Index as a Tool for Monitoring Pasture Seasonal and In-ter-Annual Variability in a MediterraneanAgro-Silvo-Pastoral System. [Текст]/Joao Serrano // Water, 2019. – V. 11. –pp. 62-82.

- Gao B.C.NDWI - a normalized difference water index for remote sensing ofvegetation liquid water from space. [Текст]/ B.C. Gao // Remote Sensing of

Environment, 1996. – V.58. - pp. 257–266

17. Yun Du, Yihang Zhang, Feng Ling, Qunming Wang, Wenbo Li,Xiaodong Li Water Bodies’ Mapping from Sentinel-2 Imagery with Modified Normalized Difference Water Indexat 10-m Spatial Resolution Producedby Sharpening the SWIR Band [Текст] /Yun Du // Remote Sensing, 2016. –V.8. – pp. 354-373.