ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Геолого-географічний факультет

Кафедра морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеотології

Кваліфікаційна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр»

«Гідрогеологічні умови і характеристика підземних вод неоплейстоценового  горизонту в м. Ізмаїл Одеської області»

«Hydrogeological conditions and characteristics of underground

waters of the Neopleistocene horizon in the city of Izmail, Odesa region»

Виконала: здобувачка очної форми навчання

спеціальності 103 «Науки про Землю»

Освітня програма «Науки про Землю»

Друзь Анастасія Сергіївна

Керівник ст. викладач Опріц Г.А.  ____________

(підпис)

Рецензент доцент к.г.н., доц. Гижко Л.В. _______

(підпис)

Рекомендовано до захисту:                 Захищено на засіданні ЕК № __

Протокол засідання кафедри               протокол №___від      .     .2023 р.

№ 9 від 06.06.2023 р.                            Оцінка________ /________/________

(за національною шкалою, за шкалою ЕСТS, бал)

Завідувач кафедри                                         Голова екзаменаційної комісії

Євген ЧЕРКЕЗ		 	          	     		Сергій КАДУРІН

(підпис) 						          (підпис)

Одеса – 2023

Анотація

Друзь А.С. Гідрогеологічні умови і характеристика підземних вод неоплейстоценового горизонту в м. Ізмаїл Одеської області. Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 103 «Науки про Землю» за освітньою програмою «Науки про Землю».

Кваліфікаційна робота складається з вступу, 2 розділів і загальних висновків. Загальний обсяг роботи 59 стор., у тому числі 12 рис., 6 табл., список літератури з 19 найменувань.

Предметом досліджень є рівні, мінералізація та хімічний склад підземних вод неоплейстоценового горизонту по свердловині №58-Я.

Об’єктом досліджень є води неоплейстоценового горизонту на території м. Ізмаїл Одеської області.

Метою кваліфікаційної роботи є характеристика гідрогеологічних умов і підземних вод неоплейстоценового горизонту по свердловині №58-Я в м. Ізмаїл Одеської області.

В роботі: описані природні умови досліджуваної території, дана характеристика сучасного стану неоплейстоценового  водоносного горизонту і режиму експлуатації водозаборів, що діють; представлені результати хімічних аналізів води неоплейстоценового горизонту; дана характеристика якості підземних вод; визначені розміри ЗСО; надані рекомендації щодо раціонального використання підземних вод, охорони їх від  виснаження і забруднення.

Ключові слова: місто Ізмаїл, гідрогеологічні умови, неоплейстоценовий  водоносний горизонт.

Abstract

Druz A.S. Hydrogeological conditions and characteristics of underground waters of the Neopleistocene horizon in the city of Izmail, Odesa region.

Graduation thesis for obtaining the first (Bachelor) level of higher education in specialty 103 «Earth Sciences» under the «Earth Sciences» educational program.

The graduation thesis consists of an introduction, 2 sections and general conclusions. The total volume of the work is 59 pages, including 12 figures, 6 tables, and a bibliography of 19 titles.

The subject of research is the groundwater's mineralization, chemical composition and corresponding levels in the Neopleistocene horizon of well №58-Я.

The purpose of the thesis is to characterize the hydrogeological conditions and underground waters of the Neopleistocene horizon of well №58-Я in the city of Izmail, Odesa region.

The graduation thesis presents the following: described the natural conditions of the studied territory, the characteristics of the current state of the Neopleistocene aquifer, and given the mode of operation of existing water intakes; presented the results of chemical analyses of water in the Neopleistocene horizon; given characteristics of groundwater quality; determined sizes of the SPZ; provided recommendations on the rational use of groundwater, protecting it from depletion and pollution.

Keywords: Izmail, hydrogeological conditions, Neopleistocene aquifer.

ЗМІСТ

ВСТУП	5

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РАЙОН РОБІТ	7

1.1 ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА	7

1.2 ГЕОЛОГІЧНА І ГІДРОГЕОЛОГІЧНА ВИВЧЕНІСТЬ	11

1.3 ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА	12

1.3.1 Стратиграфія и літологія	12

1.3.2 Тектоніка	18

1.4  ГЕОМОРФОЛОГІЯ	19

1.5 ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ	24

РОЗДІЛ 2. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ І ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДЗЕМНИХ ВОД НЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО  ГОРИЗОНТУ ПО СВЕРДЛОВИНІ №58-Я В М. ІЗМАЇЛ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ	30

2.1 АНАЛІЗ РЕЖИМУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІЮЧИХ ВОДОЗАБОРІВ	30

2.2 МЕТОДИКА ПОШУКОВО-РОЗВІДУВАЛЬНИХ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ РОБІТ	35

2.3 ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ДІЛЯНКИ РОБІТ	40

2.3.1 Геологічна будова	41

2.3.2 Гідрогеологічні умови ділянки робіт	41

2.3.3 Ступінь складності гідрогеологічних умов ділянки робіт	42

2.4 ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД	45

2.4.1 Фактори, що визначають сольовий склад підземних вод	45

2.4.2 Характеристика хімічного складу вод плейстоцену	45

2.5 САНІТАРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЛЯНКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ ВОД	49

2.6 РЕКОМЕНДАЦІЇ З РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД, ОХОРОНИ ЇХ ВІД ВИЧЕРПАННЯ І ЗАБРУДНЕННЯ	54

ВИСНОВОК	55

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	58

Список  ілюстрацій  та  таблиць  в  тексті

Рис.1.1 – Схематична оглядова карта	7

Рис. 1.2 – Середньомісячна кількість атмосферних опадів по метеостанції м. Ізмаїл за період з 2000 – 2006 рр.	8

Рис. 1.3 – Середньомісячні температури повітря по метеостанції м. Ізмаїл, з 2000 – 2006 рр.	9

Рис. 1.4 – Геологічна карта дочетвертинних відкладів	14

Рис. 1.5 – Схематична геоморфологічна карта Одеської області	20

Рис. 1.6 – Гідрогеологічна карта основних водоносних горизонтів південного заходу Одеської області [7]	29

Рис. 2.1 – Схема розташування експлуатаційних свердловин в м. Ізмаїл [7]	33

Рис. 2.2 – Хронологічні графіки змін рівня, водовідбору та мінералізації алювіальних вод на території м. Ізмаїл [7]	34

Рис. 2.3 – Геологічний розріз і конструкція свр. №58-Я  	  (абсолютна відмітка устя – 23,5 м) [7]	35

Рис. 2.4 – Схема розташування свердловини №58-Я (масштаб 1:100000) [7]	40

Рис. 2.5 – Геолого-гідрогеологічний розріз району робіт [7]	44

Рис. 2.6 – Зони санітарної охорони ІІ та ІІІ поясів свердловини №58-Я. Масштаб 1:25000 [7]	52

Таблиця 1.1 – Стратиграфічна колонка району робіт	17

Таблиця 2.1 – Дані про розвідані запаси підземних вод в районі м. Ізмаїл	30

Таблиця 2.2 – Дані про сучасний водовідбір по раніше розвіданих ділянках	32

Таблиця 2.3 – Хімічний склад води із свердловини №58-Я	46

Таблиця 2.4 – Межі змін вмісту хімічних компонентів і показників якості верхньочетвертинних підземних вод на водозаборі ТОВ ВКП «Регата» /встановлені 8 хіманалізами проб води/	46

Таблиця 2.5 –  Розміри зон санітарної охорони водозабору	51

ВСТУП

Вивчення гідрогеологічних умов та характеристик підземних вод є актуальною та важливою задачею при дослідженні, експлуатації водних ресурсів в різних регіонах. Одна з проблем, з якою стикається південно-західний регіон Одеської області, полягає в нестачі якісної питної води для місцевого населення. Забезпечення водою на цій території здійснюється переважно за рахунок використання підземних вод. Нерівномірний розподіл підземних водних ресурсів ускладнює ситуацію для господарсько-питного використання в різних районах Одеської області. Північна частина регіону, такі як Арцизький, Саратський, Татарбунарський, Білгород-Дністровський райони, має відносно задовільні ресурси технічної та питної води, тоді як південна частина, а саме Ізмаїльський, Кілійський, південна частина Татарбунарського району, стикається з недостатнім забезпеченням водними ресурсами. Експлуатація підземних вод здійснюється за допомогою окремих свердловин, за допомогою групових водозаборів, а також через колодязі.

Свердловина №58-Я пробурена в 1974 г. на східній околиці м. Ізмаїл, Одеської області для господарсько-питного водозабезпечення ВАТ «Одесоблбуд». У  2001 р. свердловина передана в довгострокову оренду на 20 років ТОВ ВКП «Регата».

Метою кваліфікаційної роботи є характеристика гідрогеологічних умов і підземних вод неоплейстоценового горизонту по свердловині №58-Я в м. Ізмаїл Одеської області.

Були поставлені та вирішені наступні завдання:

–  збір і систематизація фондових матеріалів; вивчення природних умов досліджуваної території;

–  характеристика сучасного стану неоплейстоценового  водоносного горизонту й режиму експлуатації водозаборів, що діють;

- представлення результатів хімічних аналізів води неоплейстоценового горизонту;

– характеристика якості підземних вод неоплейстоценових відкладів по свердловині №58-Я; визначення розмірів ЗСО;

– рекомендації щодо раціонального використання підземних вод, охорони їх від  виснаження і забруднення.

Об’єкт дослідження – води неоплейстоценового горизонту  на території м. Ізмаїл Одеської області.

Предметом вивчення є рівні, мінералізація та хімічний склад підземних вод неоплейстоценового горизонту по свердловині №58-Я.

Кваліфікаційна робота складається із загальної та спеціальної текстових частин (вступ, 11 глав, висновки, список використаних джерел), супроводжується фактичним матеріалом у вигляді таблиць, графіків та карт. Загальний обсяг становить 59 стор. друкованого тексту. Робота містить 12 рисунків та 6 таблиць, список використаних джерел з 19 найменувань.

У процесі підготовки кваліфікаційної роботи були використані літературні опубліковані та фондові матеріалами ВСФ «Гідрогеосервіс».

ВИСНОВОК

Отже, виявлено, що свердловина №58-Я була пробурена у 1974 році на східній околиці міста Ізмаїл, Одеської області. Початково свердловина слугувала для господарсько-питного водозабезпечення ВАТ "Одесоблбуд". У 2001 році свердловина була передана в довгострокову оренду на 20 років ТОВ ВКП "Регата", яке в даний час є оператором цієї свердловини.

Місто Ізмаїл розташоване в зоні недостатнього зволоження та має помірно-континентальний клімат. Територія досліджень знаходиться в межах Переддобруджської западини, яка є південною та найбільш поглибленою частиною Східно-Європейської докембрійської платформи. Ця територія прилягає до складчастої Скіфської плити герцинського віку, яка є передгір'ям Добруджської гірської споруди. Структурна цілісність порушена численними тектонічними зсувами з амплітудами зміщення до 1500 метрів.

На Східно-Європейській платформі відсутні відклади від силуру до юри. В Переддобруджській западині присутні нижньосилурійські комплекси, тоді як на Скіфській плиті є відклади верхньокрейдового-палеогенового віку. У пізньому мезозої і кайнозої на основні геотектонічні елементи, сформовані в до-нижньомезозойську епоху, накладена молода структура – Причорноморська крейдо-неогенова западина.

Територія досліджень знаходиться в центральній, найбільш поглибленій частині Молдавського артезіанського басейну другого порядку, відомого також, як західне крило Причорноморського артезіанського басейну. Цей басейн відрізняється від решти території басейну більш стрімким, сходинчастим поглибленням кристалічної основи до 6000-8000 метрів, наявністю палеозойського складчасто-метаморфічного фундаменту та відкладень мезозойської групи, зокрема потужних відкладень юри, досягають 2800 метрів.

Підземний стік верхньої частини розрізу свердловини проникає аж до відкладів кімерійського ярусу і активно бере участь у водообміні з поверхнею, частково дренується річковою мережею. У більш глибоких горизонтах, де переважають слабкопроникні глинисті породи, води з високою мінералізацією або розсоли циркулюють унаслідок труднощів водообміну або застійних явищ і не придатні для господарсько-питного водозабезпечення.

Упродовж тривалого періоду водозабезпечення населення та підприємств міста Ізмаїл здійснювалося за рахунок використання підземних вод у неоплейстоценових алювіальних відкладах заплави та першої надзаплавної тераси річки Дунай. Початок експлуатації підземних вод відноситься до 40 – 50-х років минулого століття.

Згідно з вказаними географічними та геологічними характеристиками, свердловина №58-Я використовується для господарсько-питного водозабезпечення міста Ізмаїл, що знаходиться в Одеській області.

Ділянка робіт розташована на першій надзаплавній терасі долини річки Дунай, з абсолютними відмітками поверхні між 23 та 24 метрів. Геологічна будова ділянки включає верхньопліоценові й неоплейстоценові відклади неогену-четвертинного стратиграфічного інтервалу.

Територія робіт є значним колектором підземних вод, який складається з алювіальних відкладів палеодолини річки Дунай, надзаплавних терас і сучасної тераси. Ці відклади утворюють єдину водоносну товщу з потужністю від 30 до 70 метрів і мають тісний гідравлічний зв'язок між собою, річкою Дунай та озерами Ялпуг і Котлабух.

Головними складовими верхньочетвертинного алювію на ділянці є добре відсортований пісок з гравієм і галькою, піщано-гравійні відклади та гравеліти. Ці відклади мають високу проникність, що сприяє їх ефективному промиванню від солей материнських порід і, внаслідок цього, низьким значенням мінералізації води.

П'єзометрична поверхня має пологу форму, спадаючи до долини річки Дунай. Підземні води в цьому горизонті є прісними або слабосолонуватими з мінералізацією від 0,5 до 1,2 г/дм³. За класифікаційними ознаками більшість води належить до прісних змішаного складу з переважанням гідрокарбонатних магнієво-натрієвих вод.

Води, що використовуються ТОВ ВКП "Регата", є гідрокарбонатними натрієвими з мінералізацією 0,69-0,9 г/дм³ і відповідають гігієнічним нормам.

Формула хімічного складу води наступна:

рН 7,2 – 7,6    ТС 14

Результати хімічних аналізів води зі свердловини №58-Я свідчать про стабільний якісний і кількісний хімічний склад вод у районі робіт.

Утворення зони санітарної охорони є додатковим заходом для поліпшення екологічного стану території, де розташований напірний водоносний горизонт навколо водозабору. Розміри зони санітарної охорони для даного водозабору складають:

II пояс ЗСО: 70 х 140 метрів.

III пояс ЗСО: 500 х 430 метрів.

Родовище мінеральних підземних вод, що називається "Регата", через складні геолого-гідрогеологічні умови відноситься до 1-ої групи родовищ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Арбузова Л.С., Сурніна П.С., Бабушкін І.А., Гладченко А.Я., «Геологічна карта СРСР. Масштаб 1:200000. Серія Причорноморська. Лист L-36-XIII, XIX. Пояснювальна записка», - К.: - 1973.

- Вернигорова Ю.В., «Стратиграфічна схема неогенових відкладів північного причорномор’я та прилеглої частини українського щита», Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ, Україна.

- Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання: ДСанПіН 2.1.4.559-96 - К.: Держстандарт України, 1997.

- Водний кодекс України - К.: Відомості Верховної Ради України, 1995.

- Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною: ДСанПіН 2.2.4-171-10 - К.: Держстандарт України, 2010.

- Гурський Д. С., С. С. Круглов, «Тектонічна карта України. Масштаб 1:1 000 000. Пояснювальна записка», Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Державна геологічна служба. Український державний геологорозвідувальний інститут. К.: УкрДГРІ, 2007: 132 стор. Рис. 3, бібліогр.157.

- Гурський Ю.В., Звіт про розвідку підземних вод "Геолого-економічна оцінка експлуатаційних запасів мінеральних підземних вод для промислового розливу підприємством ТОВ ВКП "Регата в м. Ізмаїл Одеської області.

- Дубіна В. М., Лебідь В. С., «Гідрогеологічні умови м. Ізмаїла» Науковий вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 2013. - 4(42). – С. 55-59.

- Інструкція із застосування класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод, Київ, 2000.

- Коваленко А.В., Липовацька О.М., Коваленко О.В., «Гідрогеологічні умови та забрудненість підземних вод м. Ізмаїл», Екологічна безпека та збалансоване природокористування. - 2016. - №2. - С. 40-44.

- Коваленко А.В., Липовацька О.М., Ляшенко В.І. та ін., «Підземні води неоплейстоценового горизонту на території Ізмаїльської промислової зони: гідрогеологічні характеристики, прогноз ресурсів та заходи з охорони», Вода та водоочисні технології. - 2017. - Т. 20, № 1. - С. 43-51.

- Липовацька О.М., Коваленко А.В., Ляшенко В.І. та ін., «Гідрогеологічні умови формування запасів підземних вод неоплейстоценового горизонту на території Ізмаїльської промислової зони», Вода та водоочисні технології. - 2016. - Т. 19, № 2. - С. 90-100.

- Марчук Ю. I., Тичина А. К. «Ізмаїл. Історичний нарис», Одеса, 1997.

- Олейник Т.П., Семенова С.В., Маковецкая Е.А., Дмитренко М.П., «Гiдрохiмiчні особливості складу підземних вод придунайського водогосподарського району». - 2020. - С. 143-151.

- Ротарь М.Ф., Лиходедова О.Г., «Пестициди в геологічному середовищі і деякі наслідки їх застосування в Україні», Монографія - Одеса, 2007.

- Савчук М. В., Брюховецький В. І., «Оцінка запасів підземних вод міського типу на прикладі міста Ізмаїл», Екологія та природокористування. – 2016. - 2(16). - С. 77-83.

- Тимошенко В. В., Матвієнко Г. О., «Гідрогеологічні умови та проблеми водопостачання міста Ізмаїла», Вісник Вінницького національного технічного університету - (2015). - 1(8). – С. 50-53.

- Черепанов О. В., «Гідрогеологічні умови та ресурси на заході Одеської області», Науковий вісник НГУ, 2013. - 2(155). – С. 52-58.

- Швебса Г.І., Амброз Ю.А., «Природа Одеської області. Ресурси, їх раціональне використання і охорона», - Київ - Одеса: Вища школа. Головне видавництво, 1979. С - 144.