ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Геолого-географічний факультет

Кафедра морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології

Кваліфікаційна робота

на здобуття ступеня вищої осіти «бакалавр»

«Геологічна характеристика нафтогазоносних площ північно-західного шельфу Чорного моря на прикладі підняття Голіцина»

«Geological characteristics of the oil and gas areas of the northwestern shelf of the Black Sea on the example of the Golitsyn uplift»

Виконав: здобувач денної форми навчання

спеціальності 103 «Науки про Землю»

Освітня програма «Науки про Землю»

Мергур’єв Артем Сергійович

Керівник к. геол.н., доцент Кравчук Г.О. _______

(підпис)

Рецензент к. геогр.н., доцент Стоян О.О.

| Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології № 8 від 24.05.2024 р. Завідувач кафедри __________ КАДУРІН Сергій (підпис) | Захищено на засіданні ЕК № 3 протокол №____ від ___ _______20 _ р. Оцінка___________________/________/______ (за національною шкалою, шкалою ЕСТS, бали) Голова ЕК____________ КАДУРІН Сергій (підпис) |
| --- | --- |

Одеса  2024

Анотація

Мергур’єв А.С. "Геологічна характеристика нафтогазонсних площ північно-західного шельфу Чорного моря на прикладі підняття Голіцина". Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр" за спеціальністю 103 "Науки про Землю", освітньо-професійна програма "Морська геологія, гідрогеологія та інженерна геологія".

Бакалаврська кваліфікаційна робота складається із вступу, 5 розділів і загальних висновків. Загальний обсяг роботи 63 сторінки, у тому числі 24  рисунки, 3 таблиці, список літератури 26 найменувань.

Предметом дослідження - є геологічна характеристика нафтогазонсних площ північно-західного шельфу Чорного моря.

Об'єктом дослідження - виступає підняття Голіцина на шельфі Чорного моря.

Мета дипломної роботи - полягає в детальному вивченні геологічної будови та потенціалу нафтогазовидобутку на ділянці шельфу, яка представлена підняттям Голіцина.

В роботі виконано аналіз геологічних даних, літологічних характеристик та визначено перспективні зони для подальшого дослідження та видобутку нафти та газу.

Одержані результати можуть бути використані для розробки стратегій видобутку нафти та газу в даному регіоні, а також для подальшого наукового дослідження в галузі морської геології та гідрогеології.

Ключові слова: нафтогазонсні площі, шельф Чорного моря, підняття Голіцина, геологічна характеристика.

Abstract

Mergyriev A.S. "Geological characteristics of the oil and gas areas of the northwestern shelf of the Black Sea on the example of the Golitsyn uplift." Qualification work for obtaining the degree of higher education "Bachelor" in specialty 103 "Earth Sciences", educational and professional program "Marine Geology, Hydrogeology and Engineering Geology".

The bachelor's thesis consists of an introduction, 5 chapters and general conclusions. The total volume of the work is 63 pages, including 24 figures, 3 tables, a bibliography of 26 titles.

The subject of the study is the geological characteristics of the oil and gas areas of the northwestern shelf of the Black Sea.

The object of the study is the Golitsyn uplift on the Black Sea shelf.

The aim of the thesis is to study in detail the geological structure and the potential of oil and gas production in the area of ​​the shelf represented by the Golitsyn uplift. The paper analyzes geological data, lithological characteristics and identifies promising areas for further exploration and extraction of oil and gas.

The obtained results can be used for the development of oil and gas extraction strategies in this region, as well as for further scientific research in the field of marine geology and hydrogeology.

Key words: oil and gas fields, Black Sea shelf, Golitsyn uplift, geological characteristics.

ЗМІСТ

Анотація…………………………………………………………………………….…...2

ВСТУП…………………………………………………………………………………..5

РОЗДІЛ 1.  ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖУВАНОГО

РАЙОНУ ………………………………………………………………………….……8

  - Стратиграфія та літологія ……………………………………………………..14

1.2. Літофації та типи розрізу майкопських відкладів…………………….…….20

РОЗДІЛ 2 . ТЕКТОНІКА……………………………...................................................32

РОЗДІЛ 3 . МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ……………………………………….….36

РОЗДІЛ 4. ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ ПІЗНЬООЛІГОЦЕН–

РАННЬОМІОЦЕНОВОГО ОСАДОНАКОПИЧЕННЯ У РАЙОНІ

ДОСЛІДЖЕНЬ ………………..…………………………………………...38

РОЗДІЛ 5. НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ ДОСЛІДЖУВАНОГО РАЙОНУ..………54

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………..58

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………….60

ВСТУП

Актуальність теми.  Північно-західний шельф Чорного моря вважається одним із потенційно найбільш важливих регіонів для нафтогазового видобутку в регіоні. Тому дослідження його геологічної будови, особливостей нафтогазоносності та потенціалу видобутку є актуальними для розробки стратегій експлуатації та розвитку цих ресурсів.

Підняття Голіцина на шельфі Чорного моря вважається однією з ключових геологічних структур у цьому регіоні. Вивчення його геологічної будови та потенціалу нафтогазоносності дозволить краще зрозуміти загальну геологічну картину та визначити перспективи розвитку видобутку в цьому регіоні.

Зростаюча потреба у диверсифікації джерел енергії та підвищення енергоефективності створює підґрунтя для подальшого розвитку нафтогазової промисловості. Дослідження геологічної структури підняття Голіцина може сприяти розширенню нафтогазового видобутку і покращенню енергетичної безпеки в регіоні.

Отже, вивчення геологічної характеристики нафтогазових площ північно-західного шельфу Чорного моря, зокрема підняття Голіцина, є важливою та актуальною проблемою, яка вимагає подальших досліджень та аналізу.

Метою дослідження - є ретельний аналіз геологічної будови та особливостей формування нафтогазоносних резервуарів у регіоні дослідження.

Завдання:

- - охарактеризувати геологічну структуру та потенціал газовидобутку регіону дослідження;

- - проаналізувати первинні особливості тектонічної конфігурації;

- - визначити нафтогазоносність досілджуваного регіону;

- - здійснити аналіз літологічних властивостей та наявності газу в майкопських відкладах регіону;

- - охарактеризувати методику дослідження;

- - визначити літофації та типи розрізу майкопських відкладів;

- - охарактеризувати геолого-палеоокеанографічні умови пізньоолігоцен – ранньоміоценового осадонагромадження.

Об'єктом дослідження - є геологічна структура та особливості формування нафтогазових резервуарів у вказаному регіоні.

Предметом дослідження -  є геологічна будова та особливості нафтогазового потенціалу північно-західного шельфу Чорного моря, зокрема підняття Голіцина.

Для вивчення геологічної характеристики та нафтогазового потенціалу північно-західного шельфу Чорного моря на прикладі підняття Голіцина були використані різноманітні методи дослідження: геолого-геофізичні дослідження, геохімічні аналізи, моделювання та аналіз даних.

Отримані результати досліджень геологічної характеристики та нафтогазового потенціалу північно-західного шельфу Чорного моря на прикладі підняття Голіцина мають наступне практичне значення:

- Розвідка та видобуток нафтогазових ресурсів: знання про геологічну будову та розподіл нафтогазових родовищ є важливим для розроблення стратегій пошуку та ефективного видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря. Результати досліджень є використаними для прийняття рішень щодо локації нових свердловин та розробки нових родовищ.

- Економічний розвиток: ефективне використання нафтогазових ресурсів сприяє економічному розвитку регіону. Отримані результати допомагають в оцінці потенційних прибутків від видобутку нафти та газу, що сприятиме плануванню інвестицій та розвитку енергетичного сектору.

- Екологічна безпека: знання про геологічні особливості та розподіл нафтогазових ресурсів допомагає оцінити екологічні ризики та розробити стратегії екологічної безпеки. Це важливо для забезпечення сталого розвитку регіону та збереження природних екосистем.

- Наукові дослідження: отримані дані стають основою для подальших наукових досліджень у галузі геології, геофізики та енергетики. Результати досліджень можуть бути використані для вдосконалення методів геологічного прогнозування та пошуку нафтогазових ресурсів.

Результати дослідження про геологічну характеристику та нафтогазовий потенціал північно-західного шельфу Чорного моря на прикладі підняття Голіцина були апробовані та оприлюднені на студентьскій конференції у 2024 р.

Структура та обсяг БКР. Робота складається з вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний її обсяг становить 63 стор. друкованого тексту. Робота містить 24 рисунки та 3 таблиці, список використаних джерел 26 найменувань.

Дипломна робота  була  виконана за архівними матеріалами науково-дослідної лабораторії морської геології, геохімії та палеонтології ОНУ імені І.І.Мечникова (НДЛ-3)  , а також за даними д/б теми  № 612. Автор висловлює щиру подяку науковому керівнику  - кандидату геологічних наук, доценту Кравчук Г.О. за консультації та допомогу при написанні роботи.

ВИСНОВКИ

Дослідження геологічної структури та потенціалу газовидобутку у регіоні надає важливі відомості про геологічні умови, які впливають на можливість ефективного видобутку природного газу. За результатами аналізу виявлено різноманітні типи осадових утворень, такі як алевролітові літміти, мули та піски, які свідчать про різноманітність фаціальних умов седиментації.

Геологічна структура регіону характеризується підняттями, западинами та басейнами, які мають важливе значення для концентрації газовмістних порід. Наприклад, зазначено, що у північному сході спостерігаються деякі субширотні простягання, які впливають на формування акумулятивних тіл вздовжберегових барів та конусів виносу.

Потенціал газовидобутку у регіоні визначається не лише наявністю газонесучих порід, але й геологічними умовами, такими як глибина, тиск та температура, які впливають на технічну складність видобутку. Зазначені різноманітність утворення газонесучих порід, а також наявність русел та барів, що може вказувати на можливі зони активного видобутку газу.

Отже, геологічна структура та фаціальні умови регіону дослідження свідчать про його потенціал для газовидобутку. Додаткові дослідження та оцінка геологічних параметрів можуть допомогти визначити найбільш перспективні ділянки для подальшого розвитку газовидобутку.

Аналіз літологічних властивостей майкопських відкладів у регіоні підтверджує їхню різноманітність, включаючи алевролітові літміти, мули та піски. Виявлення газу у цих відкладах свідчить про потенціал їхньої газоносності. Аналіз результатів досліджень дозволяє зробити висновок про можливість ефективного видобутку природного газу у визначених геологічних умовах.

Методика досліджень, описана у даному розділі, надає важливі вказівки щодо збору та аналізу даних щодо літологічних властивостей та наявності газу в майкопських відкладах. Ці методи дозволяють систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для подальшого вивчення потенціалу газовидобутку у регіоні.

Аналіз літофацій та типів розрізу майкопських відкладів надає важливу інформацію про їхню структуру та розподіл у регіоні. Різноманітність літофацій свідчить про різні умови седиментації, що можуть впливати на газоносність цих відкладів. Подальший аналіз цих даних може допомогти зрозуміти зв'язок між геологічною структурою та потенціалом газовидобутку.

Аналіз геолого-палеоокеанографічних умов вказує на складність геологічних процесів, які відбувалися протягом ранньоолігоценового та ранньоміоценового періодів. Ці умови можуть впливати на формування газоносних структур та потенціал газовидобутку у регіоні. Додаткові дослідження цих умов можуть допомогти визначити найбільш перспективні ділянки для газовидобутку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гнідець В.П., Григорчук К.Г, Захарчук С.М., Мельничук П.М., Полухтович Б.М. Геологія нижньої крейди Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної області (геолого-структурні умови, седименто-літогенез, породи колектори, перспективи нафтогазоносності); ЕКМО; Львів-Київ, 2010; с 1–248.

2. Гнідець В.П., Григорчук К.Г, Куровець І.М., Куровець С.С., Приходько О.А., Грицик І.І., Баландюк Л.В. Геологія верхньої крейди Причорноморсько- Кримської нафтогазоносної області України (геологічна палеоокеанографія, літогенез, породи-колектори і резервуари вуглеводнів, перспективи нафтогазоносності); Львів, 2013; с 1–160.

3. Гнідець В.П., Григорчук К.Г., Баландюк Л.В. Кохан О.М. Літологія і

седиментогенез майкопських відкладів Каркінітсько-Північнокримського осадово породного басейну. Стаття 3. Середній майкоп. Геологічна палеоокеанографія та седиментолітогенез. Геологія і геохімія горючих копалин 2009, 3–4 (148–149), с 55–69.

4. Гнідець В. П., Григорчук К. Г., Баландюк Л. В., Кохан О. М. Літологія і седиментогенез майкопських відкладів Каркінітсько-Північнокримського осадово породного басейну. Стаття 4. Верхній майкоп. Геологічна палеоокеанографія та седиментолітогенез. Геологія і геохімія горючих копалин. 2012, № 3-4, с. 55–65

5. Гнідець В.П., Григорчук К.Г., Баландюк Л.В. Літологія і седиментогенез майкопських відкладів Каркінітсько-Північнокримського осадово породного басейну. Стаття 2. Нижній майкоп. Геологічна палеоокеанографія та седиментолітогенез. Геологія і геохімія горючих копалин 2009, 2 (147), с 71–83

6. Гнідець В.П., Григорчук К.Г., Ревер В.Б. Літологічні комплекси та

циклічність відкладів еоцену Каркінітсько-Північнокримського осадово- породного басейну. Геодинаміка 2013, 1 (14), с 38–44.

7. Гнідець В.П., Григорчук К.Р., Баландюк Л.В. Літологія і седиментогенез майкопських відкладів Каркінітсько-Північнокримського осадово породного басейну. Стаття 2. Нижній майкоп. Геологічна палеоокеанографія та седиментолітогенез. Геологія і геохімія горючих копалин 2009, 2 (147), с 71– 83.

8. Гожик П.Ф., Євдощук М.І., Ставицький Е.А., Гладун В. В., Галко Т, М., Полухтович Б. М., Проскуряков О. А., Захарчук С. М., Верховцев В. Г., Клочко В. П., Максимчук П. Я., Довжок Т. Є., Федун О. М., Колодій Е. О., Колодій І. В., Седлерова О. В., Коваль А. М., Пахолок О. В., Мельничук П. М., Данилевич В. Я., Федишин А. І., Тарковська В. А., Ткаченко А. І., Волкова О. В., Романюк В. А., Вархоляк Л. А. Нафтогазоперспективні об’єкти України. Наукові і практичні основи пошуків родовищ вуглеводнів в українському секторі прикерченського шельфу Чорного моря. Київ: ВП «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2011. с 1– 440.

9. Гожик П.Ф., Маслун Н.В., Плотнікова Л.Ф., Іванік М.М., Якушин Л.М., Іщенко І.І. Стратиграфія мезокайнозойських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря. Київ : Логос, 2006. с. 1–171. Григорчук К. Г., Гнідець В. П., Кохан О. М. Особливості літофізичної структури відкладів середнього майкопу Чорноморсько-Північнокримського району. Геологічний журнал. 2018. № 1 (362). с. 80-88.

10. Григорчук К. Г., Гнідець В. П., Кохан О. М. Геолого-палеоокеанографічні умови седиментації олігоцен-нижньоміоценових (майкопських) відкладів Каркінітсько-Північнокримського осадово-породного басейну. Вісник Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, 2016. 3 1 (72), с. 6- 12

11. Григорчук К.Г., Гнідець В.П., Баландюк Л.В. Літологія і седиментогенез майкопських відкладів Каркінітсько-Північнокримського осадово породного басейну. Стаття 1. Літологічні комплекси і седиментаційна циклічність майкопських відкладів. Геологія і геохімія горючих копалин 2009, 1 (146), с. 63–68.

12. Довжок Е. М., Шпак П. Ф., Бялюк Б. О., Ільницький М. К., Клочко В. П., Чебаненко І. І., Мельничук П. М., Марухняк М. Й., Крупський Б. Л., Іванюта М. М., Керусов Е. М., Окуловський С. М., Токовенко В. С., Шипілов А. Л., Свириденко В. Г., Пустовойт С. П.. Нафтогазоносний потенціал північно- західного шельфу Чорного; Український нафтогазовий інститут НАН України: Київ, 1995; с 1–250.

13. Довжок Т.Є., Вакарчук С.Г., Іщенко І.І. Літолого-фаціальні особливості майкопського нафтогазоносного комплексу українського сектора акваторій Чорного та Азовського морів. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ 2013, 2(47), с 51–61

14. Клюшина Г-Х.В. Літологія і фаціальні особливості олігоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук, Київ, 2006.

15. Маслун Н.В., Іванік М.М., Цихоцька Н.Н., Клюшина Г.В. Детальна

стратифікація майкопських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря. Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляція відкладів фанерозою України, Київ, 2005, с 153–159.

16. Михайлов В.А., Куровець І.М., Сеньковський Ю.М., Вижва С. А., Григорчук К. Г., Загнітко В. М., Гнідець В. П., Карпенко О. М., Куровець С. С. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: монографія: у 8 кн. Кн. 3. Південний нафтогазоносний регіон; Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»: К., 2014. с 1–215.

17. Орач С., Петруняк В., Аналіз літолого-фаціальних критеріїв нафтогазоносності майкопських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря. В І С Н И К Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2016, 3(74). с. 63–67.

18. Осадчий В.Г., Куровець І.М., Грицик І.І., Приходько, О.А. Геотермобаричний режим та розміщення покладів вуглеводнів Південного нафтогазоносного регіону України. Геолог України 2007, 4, с 36–42. Павлюк М.І. Геодинамічна еволюція та нафтогазоносність Азово- Чорноморського і Баренцовоморського периконтинентальних шельфів; Львів, 2014; с 1–365

19. Попп І. Т., Григорчук К. Г., Щерба О. С., Кілин І. В., Пивовар І. Г. Літогенетичні передумови формування порід-колекторів менілітових відкладів 138 Заводівського родовища. Теоретичні та прикладні проблеми нафтової геології, Київ, Т.2, 2000, с. 207–211.

20. Попп І. Т., Кохан О. М., Гавришків Г. Я., Гаєвська Ю. П., Мороз П. В. Мінералогічні та хімічні індикатори умов формування крейдово-палеогенових відкладів Карпато-Чорноморського сегменту океану Тетіс. Мінералогічний збірник, 2014, №64. С. 151-167

21. Савчак О.З. Структурні умови формування нафтових і газових родовищ Азово-Чорноморського шельфу; Наукова думка: Київ, 2010; с 1– 89

22. Сеньковський Ю.М, Григорчук К.Г, Гнідець В.П, Колтун Ю.В, Попп І.Т, Радковець Н.Я, Мороз М.В., Мороз П.В., Ревер В.Б., Ревер А.О., Баландюк Л.В., Кохан О.М., Гаєвська Ю.П., Гавришків Г.Я., Кошіль Л.Б. Геолого- палеоокеаношграфічні моделі Карпато-Чорноморської окраїни океану Тетіс. Геодинаміка, 2016, 21 (2), с 84–100.

23. Сеньковський Ю.М., Григорчук К.Г., Гнідець В.П., Колтун Ю.В. Геологічна палеоокеанографія океану Тетіс (Карпато-Чорноморськийсегмент); Наукова думка: Київ, 2004; с 1–171.

24. Сеньковський Ю.М., Колтун Ю.В., Григорчук К.Г., Гнідець В.П., Попп І.Т., Радковець Н.Я. Безкисневі події океану Тетіс. Карпато-Чорноморський сегмент; Наукова думка: Київ, 2012; с 1–181.

25. Сеньковський Ю. М., Григорчук К. Г., Колтун Ю. В., Гнідець В. П.,

Радковець Н. Я., Попп І. Т., Мороз М. В., Мороз П. В., Ревер А. О., Гавришків Г. Я., Гаєвська Ю. П., Кохан О. М., Кошіль Л. Б. Літогенез осадових комплексів океану Тетіс; Наукова думка: Київ, 2018; с. 1–157

26. Слишинський С.Б., Жадан А.М., Попадюк І.В. Попередні результати регіональних сейсморозвідувальних досліджень МСГТ в межах українського 139 сектору акваторії Чорного моря. Проблеми нафтогазової промисловості. Збірник наукових праць ДП «Науканафтогаз» Київ 2007, Вим. 5, с 140-147.