Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

(повне найменування вищого навчального закладу)

Геолого-географічний факультет

(повне найменування інституту/факультету)

Кафедра фізичної географії, природокористування та геоінформаційних технологій

(повна назва кафедри)

Дипломна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «магістр»

на тему: «Характеристики рельєфу дна протоки Босфор»

«The characteristics of bottom relief of Bosporus strait»

Виконала: студентка-магістр 2 р.н.

денної форми навчання

спеціальності 106 Географія

Логвина Юлія Віталіївна

Керівник: к.геогр.н., доц. П'яткова А. В.  _______

Рецензент:   к. геогр. н., доц. Шашеро А.М.______

| Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри № 3 від «01» 12. 2020 р. | Захищено на засіданні екзаменаційної комісії №___ протокол №____ від ___________ р. Оцінка______________/______/_____ (за національною шкалою, шкалою ЕСТS, бали) |
| --- | --- |

Завідувач кафедри                             Голова екзаменаційної комісії

проф. Шуйський Ю.Д.                        проф. Топчієв О. Г.

(підпис)       (прізвище, ініціали)               (підпис)       (прізвище, ініціали)

Одеса – 2020

| ЗМІСТ |  |
| --- | --- |
| ВСТУП………………………………………………………………………………………………………..3 |  |
| РОЗДІЛ 1. Цифрові моделі рельєфу та напрямки їх використання………………………………….6 |  |
| - Цифрова модель рельєфу як інструмент для аналізу поверхні…………………………..6 |  |
| - Методи просторової інтерполяції для побудови ЦМР…………………………………....9 |  |
| - Інструменти для побудови цифрової моделі рельєфу……………………………………16 |  |
| - Аналіз та використання ЦМР………………………………………………………………24 |  |
| РОЗДІЛ 2. Протока Босфор і її значення у морських перевезеннях ………………………………...28 |  |
| 2.1. Історія освоєння та досліджень …………………………………………………………….28 |  |
| - Фізико-географічна характеристика регіону…..…………………………………………..30 |  |
| 2.2.1. Географічне положення………………………………………………………………30 |  |
| 2.2.2. Тектонічна та геологічна будова……………………………………………………..36 |  |
| 2.2.3. Клімат………………………………………………………………………………….38 |  |
| 2.2.4. Гідрологічний режим…………………………………………………………………40 |  |
| 2.2.5. Органічний світ……………………………………………………………………….43 |  |
| - Проблеми природокористування у межах протоки Босфор…………………………………45 |  |
| РОЗДІЛ 3. Цифрова модель рельєфу дна протоки Босфор …………………………………………47 |  |
| 3.1. Етапи побудови ЦМР……………………………………………………………………….47 |  |
| 3.2. Аналіз ЦМР………………….................................................................................................59 |  |
| РОЗДІЛ 4. Значення протоки Босфор як визначної транспортної артерії………………………….70 |  |
| ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………………………79 |  |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………………………………...83 |  |
| ДОДАТКИ……………………………………………………………………………………………………… |  |

ВСТУП

Вивчення рельєфу дна водойм є першочерговим завданням для наукових і прикладних досліджень в галузі геології, геоморфології, геофізики, при проведенні пошуково-розвідувальних робіт, включаючи прокладку трубопроводів, створення геоакустичниих і гідроакустичних моделей тощо [1].

Інженерні роботи з облаштування територій морських портів, особливо при будівництві та моніторингу гідротехнічних споруд, вимагають проводити роботи по обстеженню морського дна з метою оцінки його стану. Такі роботи можуть проводитися водолазами за умови відмінної видимості, невеликої глибини і площі виконуваних робіт. При великих обсягах робіт більш ефективно застосовується гідрографічна зйомка морського дна.

Одержуваний з ехолота масив точок обробляється, вводяться необхідні поправки, проводиться відбраковування даних. Після врахування всіх зовнішніх чинників на виході з гідрографічного програмного продукту отримуємо файл з координатами точок і відмітками дна в даних точках. Зазвичай на основі такого файлу викреслюється батиметрія морського дна з горизонталями і відмітками глибин в точках. Однак таке двовимірне зображення рельєфу дна не дає повного і достовірного уявлення про процеси, що відбуваються на глибині з плином часу.

Сучасні технології тривимірної візуалізації дозволяють "поглянути" на рельєф місцевості з будь-якої точки простору під будь-яким кутом, а також "політати" над місцевістю [1]. Тривимірна модель рельєфу морського дна може ефективно використовуватися для пошуку та ідентифікації об'єктів на дні з метою їх подальшої оцінки [28].

Побудова тривимірної моделі морського дна істотно відрізняється від методів побудови поверхні суші. І справа не тільки у відсутності методики, а в більш складному процесі отримання даних. Актуальність застосування тривимірного моделювання за допомогою ГІС-технологій пояснюється тим, що воно забезпечує більшу наочність і інтерпретацію даних, надає можливість найбільш повно передавати інформацію про зміни об'єктів і досліджуваного середовища з плином часу [31].

На основі таких тривимірних моделей можна проводити розрахунки площадних і об'ємних характеристик поверхонь і ухилів, експозицій рельєфу, а також виконувати побудову профілів і ізоліній рельєфної поверхні. Тривимірна модель дає повне уявлення про просторовий розподіл векторних і растрових даних і можливість візуальної оцінки взаємного впливу різних чинників один на одного і складання подальшого прогнозу розвитку ситуації. При використанні високоточного обладнання точність зйомки дна досягає 20 см, тому будь-які об'єкти, які можуть представляти інтерес для тієї чи іншої області діяльності, добре розпізнаються на тривимірній моделі.

Протока Босфор є найважливішою транспортною магістраллю, яка з’єднує країни Чорноморського басейну із світом. Вивчення поперечних перетинів та рельєфу днища, створення цифрової моделі рельєфу всієї водойми є ключовим моментом у подальшій розробці моделей, або прогнозування розвитку території у зв’язку із рухом води до Чорного моря та назад, газообміном між водними масами Чорного та Мармурового моря, рухом та седиментацією твердого матеріалу тощо. Тому обрана тема є актуальною.

Об’єктом дослідження є рельєф дна протоки Босфор. Предмет дослідження – цифрова модель рельєфу та поперечні перетини протоки Босфор, їх форма, глибина, крутість схилів.

Метою роботу є створення цифрової моделі рельєфу дна протоки Босфор з використанням різних методів інтерполяції з подальшою характеристикою поперечних перетинів.

Відповідно до мети дослідження сформульовані наступні завдання:

- дослідити та систематизувати основні методи  та інструменти для створення цифрових моделей рельєфу;

- проаналізувати основні напрямки аналізу та використання цифрових моделей рельєфу;

- надати фізико-географічну характеристику регіону дослідження;

- створити цифрову модель рельєфу дна протоки Босфор на основі даних глибин, знятих з батиметричних карт з різних джерел;

- побудувати поперечні перетини дна протоки та надати їм характеристику;

- показати значення протоки Босфор у світовій транспортній мережі.

У числі використаних при написанні дипломної роботи методів можна назвати джерелознавчий (використаний при аналізі різноманітних джерел щодо аналізу існуючих методів створення цифрової моделі рельєфу території); картографічний (дослідження особливостей рельєфу території на основі топографічних карт), геоінформаційний (оцифровка горизонталей рельєфу, визначення координат точок з висотами поверхні, конвертування даних між різними ГІС-додатками, інтерполяція на основі точкових даних висот поверхні, отримання карти крутизни схилів по батиметричним даним,  кисневого режиму Чорного моря та протоки Босфор та карти класифікації глибин по даним ДЗЗ за 2016 рік).

Дипломна  робота складається з чотирьох розділів, вступу, висновку, переліку використаних джерел та додаток, 89 сторінок, 1 таблиця,  20 рисунків, 4 додатки.

ВИСНОВКИ

Босфор є одним з найважливіших проток, так як забезпечує доступ до Середземного моря і світових океанів великої частини Росії, України, країн Закавказзя та південно-східної Європи. Крім сільськогосподарських і промислових продуктів, велику роль в експорті через Босфор відіграє нафта з Росії і Каспійського регіону.

Інші назви протоки:  Богазічі (Протока) або Караденіз богазами (Чорноморська протоку), або Істанбул богазами (Стамбульська протоку).

Довжина протоки становить 30 кілометрів, а в найширшій частині відстань між берегами складає 3500 метрів. При цьому Босфор має досить не глибокий фарватер, дорівнює 30-80 метрів. Найвужче місце Босфору - 700 метрів.

Протока Босфор займає особливе місце серед відомих найбільш важкопрохідних проток в світі через інтенсивний рух транзитних суден, поромної переправи, дрібних судів, течії до 6 вузлів і різких змін погоди в осінньо-зимовий період. Багато судноплавні компанії рекомендують капітанам використовувати лоцманів для транзитного проходу протоки Босфор. Транзитна швидкість в протоці має бути не більше 10 вузлів.

Рішенням проблеми прохідності і завантаженості протоки передбачається у вигляді будівництва судноплавного каналу на захід від Стамбула довжиною від 50 до 100 км. Береги протоки з'єднують три мости: Босфорський міст, Султана Мехмеда Фатіха, Султана Селіма Грозного. Та три тунелі: Мармарай, Євразія та Стамбульський.

Як частина єдиного проходу між Чорним морем і Середземним морем Босфор має велике значення в торгівлі і військовій справі. Контроль над ним був метою ряду конфліктів, зокрема російсько-турецької війни (1877-1878 роки), а також нападу союзних держав на Дарданелли під час битви 1915 року за Галліполі в ході Першої світової війни.

На початку XXI століття турецькі протоки стали особливо важливими для нафтової промисловості. Російська нафта експортується танкерами в першу чергу в Західну Європу і США через протоки Босфор і Дарданелли. У 2011 році Туреччина запланувала 50-кілометровий канал через Бешикташ в якості другого водного шляху.

Розвиток ГІС-технологій дає можливість забезпечити новий рівень виконання робіт і дослідження проблем використання земельних ділянок. Їх використання суттєво зменшує затрати часу і збільшує якість результатів.

Завдяки програмним ГІС-пакетам ми можемо використовувати для дослідження проблем і особливостей земельних ділянок найефективніші методи – геоінформаційно-картографічне моделювання, а саме побудову цифрових моделей рельєфу.

Вивчення рельєфу шельфу є першочерговим завданням для наукових і прикладних досліджень в галузі геології, геоморфології, геофізики, при проведенні пошуково-розвідувальних робіт, включаючи прокладку трубопроводів, створенні геоакустичниих і гідроакустичних моделей

Інженерні роботи з облаштування територій морських портів, особливо при будівництві та моніторингу гідротехнічних споруд, вимагають проводити роботи по обстеженню морського дна з метою оцінки його стану. Такі роботи можуть проводитися водолазами за умови відмінної видимості, невеликої глибини і площі виконуваних робіт. При великих обсягах робіт більш ефективно застосовується гідрографічна зйомка морського дна.

Тривимірна ж модель рельєфу морського дна може ефективно використовуватися для пошуку та ідентифікації об'єктів на дні з метою їх подальшої оцінки.

Побудова тривимірної моделі морського дна істотно відрізняється від методів побудови поверхні суші. І справа не тільки у відсутності методики, а в більш складному процесі отримання даних. Актуальність застосування тривимірного моделювання за допомогою ГІС-технологій пояснюється тим, що воно забезпечує більшу наочність і інтерпретацію даних, надає можливість найбільш повно передавати інформацію про зміни об'єктів і досліджуваного середовища з плином часу.

На основі таких тривимірних моделей можна проводити розрахунки площадних і об'ємних характеристик поверхонь і ухилів, експозицій рельєфу, а також виконувати побудову профілів і ізоліній рельєфної поверхні. Тривимірна модель дає повне уявлення про просторовий розподіл векторних і растрових даних і можливість візуальної оцінки взаємного впливу різних чинників один на одного і складання подальшого прогнозу розвитку ситуації.

Цифрові моделі стали переконливою альтернативою традиційним засобам картографічного моделювання, оскільки вони дозволяють оперувати великими об’ємами даних одночасно, зменшують вірогідність допущення помилок, забезпечують збереження, редагування, вивід великих об’ємів даних тощо.

З використанням ГІС пакетів: MapInfo, QGIS, Easy Trace, Arc Map та Surfer проаналізували вплив вибору методу  векторного переміщення, побудували цифрові моделі рельєфу, отримали та проаналізували профілі з ЦМР.

Варто зазначити, що по протоці Босфор обмежена кількість безкоштовних та офіційних даних та матеріалів, починаючи з літературних джерел і закінчуючи батиметрією.

Під час пошуку джерел отриман матеріал з різних офіційних сайтів, представлених нижче.

Використані офіційні дані  території протоки Босфор, завантажені з сайту організації GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans).

Мета GEBCO - надати найбільш достовірні загальнодоступні батиметричні дані Світового океану. Він діє під спільною егідою Міжнародної гідрографічної організації (МГО) і Міжурядової океанографічної комісії (МОК) (ЮНЕСКО).

GEBCO 2020 Grid - це останній світовий батиметричний продукт, випущений Загальною батиметричною діаграмою Океанів (GEBCO), був розроблений в рамках проекту Nippon Foundation-GEBCO Sea Sea 2030.

Офіційний сайт EMODnet пропонує на завантаження великомасштабні карти середовища морського дна та змінні, що впливають на тип середовища 7-ми регіонів: Европа, Азія, Північна Америка, Південна Америка, Центральна Америка, Океанія та Африка. Не дивлячись на великий обсяг даних на сайті, кількість матеріалів щодо протоки Босфор обмежена.

Таким чином, завдяки пакету QGIS, отримали такі картографічні матеріали: батиметричні дані з офіційного сайту GEBCO з крутизною схилів, кисневий режим Чорного моря та протоки Босфор, класифікація по даним ДЗЗ за період 2016 року.

Отриманий офіційний безкоштовний матеріал, включаючи батиметричні дані протоки Босфор, не відповідають очікуваній точності. Таким чином, надані оброблені карти мають умовний характер, для візуального сприйняття.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- EMODnet Bathymetry Consortium (2018). Цифрова батиметрія EMODnet (DTM 2018). EMODnet Bathymetry Consortium. https://doi.org/10.12770/18ff0d48-b203-4a65-94a9-5fd8b0ec35f6

- Чорне море [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://esimo.oceanography.ru/esp2/index/index/esp_id/10/section_id/6/menu_id/1191

- Navionics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.navionics.ru

- Босфор і Стамбул [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rikonti-khalsivar.narod.ru/Bosfor3.htm

- Босфор. Мости між Європою і Азією [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dergachev-va.livejournal.com/168927.html

- Що таке ArcMap?[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/main/map/what-is-arcmap-.htm

- Векторна трансформація. Перетворення. Огляд [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/manage-data/editing-existing-features/about-spatial-adjustment-transformations.htm

- Arcgis [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/setting-the-default-bands-to-display-multiband-

- Брудне повітря - головна екологічна проблема Стамбула[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://eco-cosm.com/travels/stambul/zagryaznenie-vozduxa-glavnaya-ekologicheskaya-problema-stambula

- Босфор [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://geosfera.org/aziya/turciya/726-bosfor-proliv-mezhdu-chernym-i-mramornym-moryami.html

- ГІС-довідник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gis4arch.blogspot.com/2018/12/blog-post.html?m=1

- Easy Trace Pro 8.65 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?t=20036

- Чорне море [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://moemore.com/sea-black.html

- https://qastack.ru/gis/33208/georeferencing-vector-layer-with-control-points-using-qgis

- https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0

- QGIS [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/QGIS

- Геологія Туреччини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Геология_Турции

- Клімат Туреччини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Климат_Турции

- Мармарай [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Мармарай

- Як поліпшити якість води? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sztufar.ru/publications/2010-08-16/kak-uluchshit-kachestvo-vody-rybovodnogo-pruda

- Landsat 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Landsat_7

- Тунель Євразія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Тунель_Євразія

- Флора і фауна Чорного моря [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vsya-planeta.ru/flora-i-fauna-chernogo-moria/

- Босфор [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wikiway.com/turkey/proliv-bosfor/

- Gebco [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gebco.net/

- Створення Геомодель рельєфу дна і осадової товщі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ocean.ru/index.php/scientific-directions/morskaya-geologiya-i-geokhimiya/item/584-sozdanie-geomodelej-relefa-dna-i-osadochnoj-tolshchi

- Протока Босфор [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zizuhotel.ru/uk/blog/stambul-kakoi-proliv-proliv-bosfor-na-karte-mira---proliv/

- Алчинов А.И., Кекелидзе В.Б. Современные методы визуализации рельефа // Геопрофи: Электронный журнал по геодезии, картографии и навигации. - 2006. - №1 - С 13-14. Режим доступа: http://www.geoprofi.ru/technology/Article_2182_10.htm

- Богданова А.К. Водообмен через Босфор и его роль в перемешивании вод Черного моря.– Киев: Наукова думка, 1969.– 245 с.

- Богданова А.К. Гидрология Босфора и при- босфорского района Черного моря. В кн.: Водообмен через Босфор и его влияние на гидрологию и биологию Черного моря. Ки­ ев: Наук. думка, 1969. С. 5— 121.

- Бурштинська Х. В. Теоретичні та методологічні основи цифрового моделювання рельєфу за фотограмметричними та картометричними даними: дисертація д-ра техн. наук: 05.24.02 / Х. В. Бурштинська. – Львів: Національний ун-т «Львівська політехніка», 2003. – 36 с.

- В.А.Иванов. Океанография Черного моря / В.А.Иванов, В.Н.Белокопытов; НАН Украины, Морской гидрофизический институт. – Севастополь, 2011 – с. 212, табл. 10, ил. 136, библ. 504.

- Де Мерс М.Н. Географические информационные системы./ М.Н. Де Мерс– М.: Дата, 1999. – 490 с.

- Єрунова М. Г. Географічні і земельно-інформаційні системи. Ч. 2. Картографування засобами ГІС MapInfo: Методичні вказівки / М. Г Єрунова., А. А. Гостєва – Красноярськ, 2004.

- Журавльова В. П. Інструкція користувача: MapInfoProUserGuide/MapInfoCorp. / В. П. Журавльова, А. Б. Колотова – ООО «ЭСТИ МАП», 2006. – 620 с.

- Іваніков А. Д. Геоінформатика / А. Д. Іваніков, В. П. Кулагін, А. Н. Тихонов, В. Я. Цвєтков – М.: Макс Пресс, 2001.

- Іщук О. О. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС: Навчальний посібник / О. О. Іщук, М. М. Коржнев, О. Є. Кошляков – К.: ВПЦ «Київський університет», 2003. – 200 с.

- Капралов Е.Г. Геоинформатика: навчальний посібник для вузів/ Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов – М.: Академія, 2005. – 480 с.

- Костін А. В. Цифрова модель рельєфу (методи створення і напрямки використання) / А. В. Костін // Наука і техніка в Якутії № 1 (20).  - 2011 року.

- Кошель С.М.  Теоретичне обґрунтування структури і функцій блоку моделювання рельєфу в ГІС: Дис.канд. геогр.  наук. / Кошель С.М. – М:  МГУ, 2004.- 119 с.

- Новаковський Б.А.. Цифрові моделі рельєфу реальних і абстрактних геополів. / Б.А.  Новаковський, С.В. Прасолов, А.І.  Прасолова.  Москва: Науковий світ.  2003 р – 477 с.

- Раменский Л. Г. Введение в комплексное почвенно-геоботаническое исследование земель / Л. Г. Раменский. – Москва : Сельхозгиз, 1938. – 620 с.

- Самардак. А.С.  Геоинформационные системы./ А.С. Самардак.  Владивосток ДВГУ, 2005г.-124 с.

- Самойленко В.М. Географічні інформаційні системи та технології./ В.М.  Самойленко– К.: Ніка-Центр, 2010 – 448 с.

- Світличний О.О. Основи геоінформатики: навчальний посібник / О.О. Світличний., С. В. Плотницький – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 295 с.

- Світличний О.О. Основи ерозієзнавства / О.О.Світличний, С.Г. Чорний– Суми: ВТД «Університетська книга», 2007.

- Сендеров М. В., Мизюк А. И. Влияние начальных условий на водообмен через Босфор и формирование вертикальной халинной структуры Черного моря // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. Севастополь : Морской гидрофизиче- ский институт РАН, 2017. Вып. 2. С. 82–89.

- Сендеров М. В., Мизюк А. И. // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. Севастополь : Морской гидрофизиче- ский институт РАН, 2017. Вып. 2. С. 82–89.

- Сілкін К. Ю. Геоінформаційна система GoldenSoftwareSurfer8 / К. Ю. Сілкін – Вороніж : ВПЦ ВДУ, 2008. – 66 с.

- Суховій В.Ф. Про водообмін Чорного моря з Середземним та швидкостях течій в протоці Босфор. / Рубан І.Г., Ібрішим А.М. // Український гідрометеорологічний журнал, 2012, No10