Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Геолого-географічний факультет

Кафедра інженерной геології і гідрогеології

Дипломна робота

спеціаліста

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: «Моделювання можливого розвитку процесу підтоплення ділянки будівництва за адресою Французький б-р, 60, м.Одеса»

The underflooding processes modeling of constraction site (60, Frantsuzskyi bulvarr, Odessa)

Виконав: студент

денної форми навчання

за спеціальністю  103 «Науки про Землю»

спеціалізації Гідрогеологія

Гайданов Іван Дмитрович

(прізвище та ініціали)

Керівник  ст. викл. Шаталін С.М.

(прізвище та ініціали)

Рецензент       проф. Янко В.В.

(прізвище та ініціали)

Рекомендовано до захисту:                 Захищено на засіданні ДЕК №___

Протокол засідання кафедри               протокол ___від «___»_____р.

№_____ від «___»_____ р.                   Оцінка_____ /________/________

Завідувач кафедри                                             (за національною шкалою, за шкалою ЕСТS, бал)

_________ Козлова Т.В.                           Голова ДЕК

(підпис)     (прізвище,ініціали)                                        _________   Тюреміна В.Г.

(підпис)       (прізвище, ініціали)

Одеса 2017 рік
Содержание

Введение	3

1. Физико-географический очерк	5

2. Геоморфология	8

3. Геологическое строение	12

3.1 Стратиграфия и литология	12

3.2 Тектоника	18

4. Гидрогеологические условия	22

5. Инженерно-геологическая характеристика участка	25

5.1 Общие сведения.	25

5.2 Инженерно-геологические условия	27

6. Моделирование уровня грунтовых вод	31

Заключение	45

Список литературы	48

Приложения	50

Введение

Инженерно-геологические изыскания, проводимые для целей строительства и других видов хозяйственной деятельности и освоения территории, как правило, предоставляют сведения о состоянии геологической среды на момент обследования, ограничиваясь требованиями нормативной документации. Тем не менее, собранной информации и данных наблюдений по другим участкам со сходными условиями, для  достаточно для анализа возможных изменений геологической среды  в результате строительства и дальнейшей эксплуатации инженерных объектов.

Особенности геологической среды, каждого отдельно взятого участка исследований, в значительной мере, предопределены региональными особенностями геологического строения, тектоники, общегеографическими, экологическими и другими  условиями природного и техногенного характера

Основной целью дипломной работы является изучение особенностей геологического строения территории города  Одесса на примере участка изысканий для целей строительства и анализ возможного негативного влияния освоения (застройки) территории, а так же моделирование возможного формирования водоносного горизонта и подъема уровня.

Для достижения цели работы выполнялись следующие задачи:

- изучить геологическое строение территории города;

- дать описательную характеристику верхней части разреза на основании изысканий проводившихся на участке проектируемого строительства многоэтажного жилого дома по адресу г. Одесса, Французский бульвар, 60;

- проанализировать особенности инженерно-геологических условий участка исследований;

-  выполнить моделирование природных условий обуславливающих возможное формирование водоносного горизонта и подъема УГВ.

Дипломная работа выполнена на основе материалов собранных во время прохождения производственной практики в Одесском филиале НИИ «Проектреконструкция». Состоит из 6 разделов, введения, заключения, списка использованных литературных источников, текстовых и графических приложений.  Объем работы – 62 стр., в том числе текстовое приложение из 2-х таблиц об основных физико-механических свойствах грунтов и графические приложения, содержащие сведения о 9-ти разрезах, составленных по результатам бурения и лабораторных исследований. Разделы 1-4, являются общей частью работы, где рассмотрены физико-географические характеристики (климат, орогидрография),  геоморфология, общегеологические и гидрогеологические условия города.

В разделе 5 приведена инженерно-геологическая характеристика участка обследования и рассмотрены основные характеристики свойств грунтов на основании изысканий.

Раздел 6 является аналитическо-прогнозной частью работы, где на основании полученных инженерно-геологических данных и цифровой модели рельефа выполнено моделирование возможного возникновения техногенного водоносного горизонта.

Для расчета моделей были использованы современным программным комплексом ArcGIS? модулем пространственного анализа (SpatialAnalysis) посредством аналитического аппарата геоинформационных систем (ГИС).

Список литературы

Изданная

- Геологическая карта Северо-Западного Причерноморья м-ба 1 : 200 000 /Гос. комитет Украины по геологии и использованию недр,  «Крымгеология» 1993г

- Гост 25100-82 «Грунты»

- ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд

- ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

- Инженерно-геологические условия УССР /Пономарь В.С./ Киев, Днепропетровск, 1972 г.

- Природа Одесской области. Ресурсы, их рациональное использование и охрана / Под ред. прф. Г.И. Швебса, доц. Ю.А. Амброз. Киев – Одесса: Вища школа, 1979г.

- Стратиграфічний кодекс України /Національний стратиграфічний комітет України. Київ 1997

- Тектоника и сейсмичность Причерноморья и Черноморской впадины. /Под ред. А.В. Друся, Кишинев, «Штиинца», 1974 г.

- Философов В. П. Применение карт базисной поверхности для выявления современных тектонических движений. Научный ежегодник за 1955г. Саратовский университет, геологический факультет, Саратов, 1959.

- Хортон, Роберт Е. Эрозионное развитие рек и водосборных бассейнов: Гидрофизический подход к количественной морфологии / Р. Е. Хортон ; пер. с англ.: Д. Л. Арманд, В. А. Троицкий ; под ред.: М. А. Великанов . – М. : Изд-во иностр. лит., 1948

Фондовая

- Техническое заключение. Инженерно-геологические изыскания на участке проектируемого строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и двухуровневым паркингом по адресу:г. Одесса, Французский бульвар, 60. Одесса 2014 г.