ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА

Біологічний факультет

Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології

Дипломна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «магістр»

на тему: Мікробіологічні та хімічні показники охолоджувальних вод  Південно - Української атомної електростанції до та після біологічної очистки

Microbiological and chemical parameters of cooling water of South Ukraine Nuclear Power Plant before and after biological treatment

Виконала: студентка  заочної форми навчання

спеціальність   091 Біологія

Чернишова Мирослава Олексіївна

Науковий керівник

кандидат біологічних наук, доцент

Гудзенко Тетяна Василівна

Рецензент:

кандидат біологічних наук, доцент

Сьомік Лідія Іванівна

Рекомендовано до захисту:	Захищено на засіданні ЕК № 3

Протокол засідання кафедри	Протокол №__від «___»______2018_р.

№_____від «___» _______2018 р.	Оцінка _____/ ________/__________

(за національною шкалою, шкалою ЕСТS,бал)

Завідувач  кафедри	Голова ЕК

_______            Філіпова Т. О.	_______     Чеботар С.В.

(підпис)                        			           (підпис)

Одеса – 2018

Анотація

У воді річки Південний Буг та Ташликського водосховища значення індексу ЛКП і ЗМЧ було максимальним в теплу пору року. Найбільший рівень біологічного забруднення алохтонною мікробіотою спостерігався у воді річці Південий Буг, що підживлює Ташлицьке водосховище. Результати хімічного і мікробіологічного моніторингу свідчать про ефективність процесів біологічного самочищення у Ташлицькому водосховищі. Встановлена ефективність використання нової комплексної біотехнології для очищення охолоджувальної води від важких металів.

Роботу викладено на 60 сторінках, вона містить 9 таблиць та 7 рисункив. Наведено посилання на 61 джерело  літератури (57 і кирилицею та 4 латиницею).

Ключові слова: мікробіологічні та хімічні показники, охолоджувальні води, атомна електростанція.

In the water of the Southern Bug and Tashlyk Reservoir, the value of the LKP and LMW index was maximum in the warm season. The highest level of biological contamination with alochton microbiote was observed in the water of the Southern Bug River, which feeds the Tashlyk reservoir. The results of chemical and microbiological monitoring indicate the effectiveness of processes of biological self-purification in Tashlyk Reservoir. The efficiency of using a new complex biotechnology for cleaning of cooling water from heavy metals has been established.

The work is presented on page 60, it contains 9 tables and 7 drawings. Reference is made to 61 sources of literature (57 and cyrillic alphabet and 4 latin letters).

Key words: microbiological and chemical parameters, cooling water, nuclear power plan.

Прийняті скорочення та абревіатури

АЕС - атомна електростанція

БГКП - бактерії групи кишкової палички

ВП ПУАЕС - відокремлене підприємство Південно-Українська атомна електростанція

ГДК - гранично допустима концентрація

ЗМЧ - загальне мікробне число

ІВМ – іони важких металів

ІЧС- інфрачервона спектрометрія

КУО - колонієутворююча одиниця

ЛПКП - лактозопозитивні кишкові палички

МПА - м'ясо-пептонний агар

МЖСА - молочно-жовточно-сольовий агар

НАЕК «Енергоатом» - Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

УПМ — умовно-патогенні мікроорганізми

рН - водневий показник

FTIR - спектрометр Frontier фірми PerkinElmer

ЗМIСТ

Стор.

ВСТУП……………………………………………………………………………..5

1. OГЛЯД ЛIТEРAТУРИ………………………………………………………....8

1.1. Екологічний та санітарно-гігієнічний контроль поверхневих вод в зоні розташування електростанцій……………………………………………………8

1.2.Мікробіота води відкритих водоймищ……………………….…………….11

1.2.1. Чинники, що впливають на розподіл мікроорганізмів в прісних водоймищах………………………………………………………………………14

1.2.2. Видовий склад мікробіоти прісних водоймищ………………………….17

1.3. Забруднення прісних водоймищ та процеси їх самоочищення…………19

2. МAТEРIAЛИ I МEТOДИ ДОСЛІДЖЕННЯ………………………………...23

2.1. Мікробіологічні методи дослідження охолоджувальних вод……………24

2.2. Хімічні методи аналізу охолоджувальних вод……………………………29

2.3. Характеристика Ташлицького водосховища - охолоджувача нагрітої циркулюючої води Південно-Української АЕС……………………………….30

2.4. Статистичні методи обробки даних………………………………………..32

3. РEЗУЛЬТAТИ ДOСЛIДЖEНЬ ТA ЇХ OБГOВOРEННЯ…………………...33

УЗAГAЛЬНEННЯ……………………………………………………………….52

ВИСНOВКИ……………………………………………………………………...54

СПИСOК ЛIТEРAТУРИ……………………………………………….………..55

Вступ

В Україні ядерна енергетика має стратегічно важливе значення, тому що атомні  електростанції (АЕС) виробляють майже 50 % електроенергії. Однак діяльність АЕС помітно впливає на екологічний стан водних ресурсів [2]. Масштабність небезпеки особливо гостро постала після аварії на Чорнобильській АЕС. Тому сьогодні,  великого значення набувають проблеми екологічної безпеки і надійності функціонування АЕС [27, 45].

Но особливу увагу заслуговують дослідження з вивчення фізичного, хімічного, біологічного, радіоактивного і теплового забруднення технологічних водоймищ-охолоджувачів АЕС, внаслідок потрапляння продувних вод з рубашки ядерного реактора та теплогенераторів в процесі виробництва ядерної енергії. Забезпечення водою атомної станції та охолодження нагрітої циркулюючої води здійснюється за оборотною схемою. Вона є найбільш поширеною системою водопостачання діючих електростанцій України. За такої системи головний корпус АЕС розташовується поблизу берега. Наприклад, роботу двох енергоблоків Південно-Української атомної станції (ПУАЕС) в теплий період року і трьох - у холодний  забезпечує водойма-охолоджувач - Ташлицьке водосховище [17, 23].

Гарячі забруднені охолоджувальні води та стічні води ПУАЕС скидаються не в річку, як у більшості промислових і сільгосппідприємств басейну Південного Бугу, а повертаються в Ташлицьке водосховище. Нагріті промислові води АЕС спричинюють теплове забруднення, яке може призвести до важких наслідків для екосистеми: у нагрітій воді мало кисню, різко змінюється термічний режим, що негативно впливає на флору та фауну водоймищ, створюючи сприятливі умови для масового розвитку алохтонної мікробіоти, в тому числі збудників інфекційних хвороб людини та тварин, а також автохтонної біоти - синьо-зелених водоростей, що викликають  «цвітіння води» [27, 50, 51].

На сьогоднішній день існує багато методів очистки забруднених охолоджувальних вод: механічні (відстій, фільтрація), хімічні (реагентні), коагуляційні, екстракційні та інші. Однак ці технології характеризуються високою енергоємністю, складністю, недостатньою ефективністю. Тому на цей час  гостро стоїть проблема не тільки проведення комплексного хімічного, біологічного, радіаційного моніторингу якості промислових вод атомних електростанцій, але й створення високоефективних, економічно вигідних технологій очистки охолоджувальної води, що використовується в оборотних циклах [2, 25, 49].

У 2015 році у процесі виконання бакалаврської роботи намі були розпочаті екологічні дослідження стічних вод промислової зони Південно-Української атомної електростанції. З води Ташликського водосховища були ізольовані лактозо позитивні  бактерії групи кішкової палички. На підставі вивчення біологічних властивостей штами були ідентифіковані як представники виду Escherichia соlі [56].

Метою роботи було вивчення мікробіологічних та хімічних показників охолоджувальних вод Південо-Української атомної електростанції до та після біологічної очистки.

В задачи досліджень входило:

- дослідження сезонної динаміки індексу лактозопозитивних кишкових паличок (ЛКП)  та загального числа алохтонної мікробіоти (ЗМЧ 37о С) у пробах води річки Південний Буг та Ташликського водосховища;

- дослідження сезонної динаміки хімічних показників води річки Південний Буг та Ташликського водосховища;

- проведення порівняльного аналізу мікробіологічних та хімічних показників охолоджувальних вод Південо-Української атомної електростанції до та після біологічної очистки  у Ташликському водосховищі;

- оцінка ефективності використання комплексної біотехнології вилучення важких металів з охолоджувальних вод конденсатора за хімічними показниками.

Дослідження у рамках поставленої мети та задач є логічним продовженням наших попередніх досліджень [56].

Об'єкт дослідження: санітарно-мікробіологічний стан поверхневих водойм в зоні розташування Південно-Української атомної електростанції.

Предмет дослідження: динаміка мікробіологічних та хімічних показників охолоджувальних вод Південо-Української атомної електростанції до та після біологічної очистки.

ВИСНОВКИ

1. Мікробіологічні показники свідчать про сезонні коливання  якості води річки Південний Буг та Ташликського водосховища - значення індексу ЛКП і ЗМЧ було максимальним в теплу пору року. Влітку показник індексу ЛКП  у воді річки Південний Буг сягав  24000±52 КУО/дм3, у воді Ташлицького водосховища  - 6300±28 КУО/см3, що свідчило про високий рівень мікробного забруднення водосховища.

2. Індекс ЛКП та загальне число алохтонної мікробіоти (ЗМЧ 37о С) в пробах води річки Південний Буг були значно вище ніж у воді Ташлицького водосховища.

3. В зоні скиду гарячої продувочної води з АЕС у Ташлицьке водосховище індекс ЛКП на протязі всього періоду спостережень був найменшим – варіював від 600±24 КУО/дм3 навесні та восені до 1300±27 КУО/дм3  взимку та влітку.

4. Найбільший рівень біологічного забруднення алохтонною мікробіотою спостерігався у воді річці Південий Буг, що підживлює Ташлицьке водосховище.

5. Результати хімічного і мікробіологічного моніторингу свідчать про ефективність процесів біологічного самочищення у Ташлицькому водосховищі - водоймі-охолоджувачі АЕС. Додатковий ефект у процеси самоочищення водойми вносить високотемпературний режим охолоджувальних вод, що скідуються з АЕС.

6. Встановлена ефективність використання комплексної біотехнології для очищення охолоджувальної води конденсатора другого контуру атомної електростанції: використання  біофлокуляції дозволяло зменшити вміст іонів важких металів у 1,2 - 8 раз,  Найкращі результати очистки отримані за показником вмісту іонів Fe (III) -  біофлокуляція знижувала вміст Fe у 2,4 рази,  біофільтрація -  у 8 разів (на 87,3 %), сорбція з використанням глини і хітозану збільшувала ступень вилучення іонів заліза до  96,4 %.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Барановський В.А. Екологічний атлас України. – К.: Географіка, 2000. – 42 с.

- Вамболь С.О. Сучасні способи підвищення екологічної безпеки експлуатації енергетичних установок . – Харків.: ФОБ, 2015. – 212 с.

- Винберг В.О. Биологические процессы самоочищения на загрязненном участке реки.– П.: Соц. лит., 1994. – 232 с.

- Гончарук В.В. Наука о воде. – К.: Наукова думка, 2010. – 512 с.

- ГСП 6.2005-09-02. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ). Державні санітарні правила. МОЗ України 2005 р.

- ГОСТ   17.1.4.01-80.  Охрана  природы.  Гидросфера.  Общие 
требования к методам  определения  нефтепродуктов  в  природних и сточных водах.

- ГОСТ 4011-72.  Вода питьевая.  Методы  измерения массовой 
концентрации общего железа.

- ГОСТ 4245-72. Вода питьевая. Методы определения содержания 
хлоридов.

- ГОСТ 4386-89.  Вода питьевая.  Методы определения массовой 
концентрации фторидов.

- ГОСТ 4388-72.  Вода питьевая.  Методы определения массовой 
концентрации меди.

- ГОСТ   4389-72.   Вода   питьевая.   Методы   определения 
содержания сульфатов.

- ГОСТ   18164-72.   Вода   питьевая.   Метод   определения 
содержания сухого остатка.

- ГОСТ   18826-73.   Вода   питьевая.   Методы  определения 
содержания нитратов.

- Дзюбан А.Н. Сезонная динамика микробиологического цикла метана в воде прибрежных мелководий Рыбинского водохранилища // Гидробиол. журн. – 2006. – Т. 42, № 6. – С. 47-51. Д

- Дігтяр С.В. Проблема «цвітіння» верхів’я Дніпродзержинського водосховища та шляхи її вирішення // Вісник проблем біології і медицини. – 2006. – Вип. 4. – С.28–30.

- Демехин Г.А. Оценка изменений гидрохимического режима Кременчугского водохранилища в июле 2001 года и его последствия // Захист довкілля від техногенного навантаження. – 2002. – Вип.5(7). – С.28-34.

- Дополнительные материалы по анализу безопасности. Блок №1, Южно-Украинская АЭС. 23.1.27.ОБ.01.03 Книга 3. НАЭК «Энергоатом», 2001.-234 с.

- ДСТУ   4077-2001.   Якість   води.   Визначення  pH  (ISO 
10523:1994, MOD).

- ДСТУ  ISO  6332-2003.  Якість  води.  Визначання  заліза. 
Спектрометричний  метод із використанням 1,  10 - фенатроліну (ISO 6332:1988, IDT).

- ДСТУ  ISO  6777-2003.  Якість води.  Визначання нітритів. 
Спектрометричний  метод  молекулярної  абсорбції  (ISO  6777:1984, IDT).

- Звіт про екологічний аудит ВП ЮУАЕС, ДП ДНІЦ СКАР Міненерговугілля України, Київ, 2012 р. – 89 с.

- Зюман Б.В., Плакущий В.О., Дігтяр С.В. Результати дослідження екологічної ситуації на каскаді водосховищ річки Дніпро.- К.- Наукова думка, 2016. – 27 с.

- Інформаційно-аналітичний огляд матеріалів з оцінки впливів на навколишнє середовище продовження терміну експлуатації енергоблоку №1 ЮУАЕС. Киев науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» МЕВП України, 2012  Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» Відокремлений підрозділ «Южно-Українська АЕС».-Київ: ДП «ДНІЦ СКАР», 2016, С3-8.

- Калина Т.Г. Микробиологическое загрязнение водоёмов – М.: Медицина, 1996. – 323 с.

- Кислинська А. І., Томілін Ю. А. Оцінка якості стічних вод на АЄС за бактеріологічними та мікробіологічними показниками // Наукові праці. Техногенна безпека. Радіобіологія.-2017.- Випуск 249., Том 261 .- С. 168

- Колючкина Г. А., Исмаилов А. Д. Морфо-функциональные особенности двустворчатых моллюсков при экспериментальном загрязнении среды тяжелыми металлами // Океанология. – 2011. – Т. 51. № 5. – С. 857–866.

- Комплексна (зведена) програма підвищення безпеки енергоблоків АЕС України: Екологічна оцінка. –Київ: ДП НАЕК «Енергоатом», 2011.-165 с.

- Кравченко И.В.Реализация мероприятий по подготовке энергоблоков №1,2 ЮУАЭС к сверхпроектной эксплуатации, ОП ЮУ АЭС, 21.09.2011 (http://www.slideshare.net/AtomNews/ss-9365881)

- Лакин Г. Ф. Биометрия: учебное пособие для биол. спец. вузов. –М.: Высш. шк., 1990. – 352 с.

- Леоненко И. И., Антонович В. П., Андрианов А. М., Безлуцкая И. В., Цымбалюк К. К. Методы определения нефтепродуктов в водах и других объектах окружающей среды (обзор) // Методы и объекты химического анализа. – 2010. – Т. 5, №2. – С. 58–72.

- Маляренко В.А. Енергетика і навколишнє середовище. – Харків: САГА, 2008. – 364 с.

- Медицинская микробиология / Под.ред акад. РАМН В.И.Покровского, проф. О.К. Поздеева. - М.: ГЭОТАР Медицина, 1999. - 1184 с.

- Методичні вказівки  по  санітарно – мікробіологічному контролю якості питної води. – Київ, 2010.

- Методические указания по санитарно-микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов, затверджені наказом МЗ СССР від 19.01.81 N 2285-81. =САНБАК

- Методичні вказівки. МВ 10.2.1-113-2005. Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води, затверджені наказом МОЗ від 03.02.2005 N 60. =САНБАК

- Методичні вказівки  по  санітарно – мікробіологічному контролю якості питної води: МВ 10.2.1 – 113. – Київ:  МОЗ, 2005.-121 с.

- Микробиологическое загрязнение водоёмов /Под ред. Т.Г.Калины. – М.: Медицина, 1996. – 323 с.

- Морозов В. Н. Состояние наблюдений и исследований устьевой области Дуная // Труды Государственного океанографического института. – 2013. – № 214. – С. 136–148.

- Новіков Ю. В., Ластівчина К. О., Болдина З. Н. Методи дослідження якості води водойм.-М.: Медицина, 1990.- С. 74 - 82.

- Обобщенный перечень предельно-допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. (утв. Гаврыбводом Минрыбхоза СССР от 09.08.1990 г. № 12-04-11

- Оценка степени антропогенной нагрязкии с целью определения уровня напряженности экологической ситауции в Кременчугском водохранилище (район водозабора г. Кременчуг): Отчет о НИР / УкрНИИ экологических проблем.– № 4.4-682.– Харьков, 2002.– 100с.

- Пасичная Е. А. Токсичность меди для гидрофитов: аккумуляция, влияние на фотосинтез, дыхание, пигментную систему (обзор) // Гидробиол. журн. – 2001. – Т. 37, № 3. – С. 93–106.

- Приймаченко А.Д. Фитопланктон и первичная продукція Днепра и днепровских водохранилищ. – Киев: Наук.думка, 1981. – 278 с.

- Рациональное использование водных ресурсов и охрана вод от загрязнения. Инструкция ИН.0.3708.0080. ОП «Южно-Украинская АЭС», 11.08.2010. – 78 с.

- Розпорядження КМ України «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» № 145-р від 15.03.2006 р.

- Рубцова С. И. Гетеротрофные бактерии – показатели загрязнения и самоочищения морской среды // Экология моря. – 2002. – Вып.62. – С.81-85.

- Сафронова Н.С., Веницианов Е.В., Ершова Е.Ю. Комплекс аналитических методом для определения содержания и форм существования тяжелых метал лов в природных водных объектах // Водные ресурсы. – 1997. – Т. 24, № 4. – С. 477-485.

- Сиренко Л.А. Растительность и бактериальное население Днепра и днепровских водохранилищ.-Киев: Наукова думка, 1989. – 231 с.

- СПАС-88, ПНАЕ Санітарні правила проектування та експлуатації атомних станцій.

- Томілін Ю. А. Динаміка активності 137Cs в водній системі: Ташликське водосховище – р. Південний Буг //Наукові записки НаУКМА. – 2006. – №54. – С. 57-63.

- Томілін Ю. А., Григор’єва Л. І. Динаміка активності радіонуклідів в водоростях річкових екосистем, гідродинамічно пов’язаних з ПУ АЄС за двадцятирічний термін її роботи //Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2006. – № 5. – С. 98-102.

- Томілін Ю. А., Григор’єва Л. І. Динаміка накопичення радіоактивних речовин різними видами риб Південно-Бузького басейну //Природничий альманах. Серія: Білогічні науки. –  2004. – Вип. 4. – С. 131-138.

- Томілін Ю.А., Вінцукевич Н.В., Григор’єва Л.І.Депонування річковим мулом 137Сs, який надходить до р.Арбузинки з каналізаційними водами Південно-Української АЕС //Український радіологічний журнал. – 1996. – №3 – С. 302-303

- Томілін Ю. А., Григор’єва Л. І. Оцінка ступеню забруднення 3Н поверхневих водойм та деяких джерел питного водопостачання району ПУ АЕС //Український радіологічний журнал. – 1999. – №4. – С. 433-437.

- Трунова О.И. Биологические факторы самоочищения водоёмов и сточные воды. – Л.: Наука, 1990. – 110 с.

- Чернишова М.О. Біологічні властивості Е. соїі. виділених з стічних вод промислової юни Південно-Української атомної електростанції. Дипломна робота бакалавра.-Одеса: ОНУ, 2017.- 42 с.

- Южно-Украинская АЭС. Энергоблок №1. Отчет по периодической безопасности. Фактор №14. Воздействие эксплуатации АЭС на окружающую среду.-  2010 г. – 79 с.

- Andrews W., Presnell M. Rapid recovery of Esherichia coli from estuarine water // Appl. Microbiol. – 1992. – V.23. – P.521 – 523.

- Buchvarov G., Kirin D., Kuzmanov N. Contents of heavy metals (Pb, Cu, Zn) in some species of fishes from the Bulgarian Black Sea coast // Journal of Environmental Protection and Ecology. – 2003. – Vol. 4, № 2. – Р. 365-370.

- Chasovnikov V. K., Chjoo V. P., Ocherednik O. A., Maryasova E. S. Evaluation of the Lever of  Technogenic Pollution in the Coastal Zone of the Black Sea near Gelendzhik  // Marine Chemistry. 2016. – Vol. 56, № 1. – P. 76–80.

- White E., Poune G. W. Relative importance of microflora and allophatic clays to the phosphorus dynamics of Lace Rerephakaaitu // Marine and Freshwater Res. – 1990. -  V.14. – P.83-85.