Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

(повне найменування вищого навчального закладу)

Факультет геолого-географічний

(повне найменування інституту/факультету)

Кафедра інженерної геології та гідрогеології

(повна назва кафедри)

Дипломна робота

спеціаліста

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: « Інженерно-геологічні умови ділянки будівництва закладу ресторанного господарства в м. Одеса»

«Инженерно-геологические условия участка строительства заведения ресторанного хозяйства в г. Одессе»

«Engineering and geological conditions of the site of the restaurant establishment in Odessa»

Виконав: студент денної  форми  навчання

напряму  підготовки/спеціальності  7.04010301  Геологія

Кравченко Сергій Вікторович

Керівник     к. геол. н., доц. Кадурін С.В.________

Рецензент   ___________________________________

| Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри № __ від ____________р. Завідувач кафедри Козлова Т.В (підпис) | Захищено на засіданні ДЕК № протокол № від р. Оцінка______________/___ ___/_____ (за національною шкалою, шкалою ЕСТS, бали) Голова ДЕК Тюреміна В.Г.. (підпис) |
| --- | --- |

Одеса – 2017

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….3.

ГЛАВА 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ……………………………4.

1.1.Рельеф и климат……………………………………………………………………………4.

1.2. Гидрография……………………………………………………………………………...…5.

ГЛАВА 2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РАЙОНА…………………………….8.

  - Стратиграфия и литология……………………………………………………………8.

2.2 Тектоника…………………………………………………………………………………..18.

ГЛАВА 3. ГИДРОГЕОЛОГИЯ РАЙОНА................................................................23.

3.1 Характеристика водоносных горизонтов верхней части разреза ………….23.

3.2.Характеристика первого водоносного горизонта (e1vdQI-III) на территории г. Одессы…………………………………………………………………………………………..32.

3.3.Районирование территории г. Одессы по степени подтопления…………36.

# ГЛАВА 4. ДЕТАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА ИЗЫСКАНИЙ ЗАВЕДЕНИЯ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА по адресу: ул.Пантелеймоновская,17б ,г.Одесса …………………………………….38.

# 4.1. Положение и геологическое строение участка строительства………….39.

# 4.2. Физико-механические свойства грунтов участка изысканий………………41.

4.3.Гидрогеологические условия  участка изысканий………………………….…45.

# 4.4.Современные геологические и инженерно-геологические процессы и явления  участка изысканий…………………………………………………………………53.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..56.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………………..58.

ВВЕДЕНИЕ

Одесса является одним из наиболее крупных городов черноморского побережья. Здесь, особенно в последнее время, реализуется большое количество различных строительных проектов. Особенностью Одессы является так же то, что многие строительные проекты реализуются в центральной части города, где уже присутствует достаточно плотная застройка. Сооружение новых зданий в центральной части города создает дополнительную нагрузку, а появление новых фундаментов приводит к воздействию на достаточно сложную инженерно-геологическую и гидрогеологическую систему центра города.

Таким образом, целью работы является оценка инженерно-геологических условий центральной части города и в особенности площадки под строительство заведения ресторанного хозяйства по адресу ул. Пантелеймоновская 17б.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- уточнение геолого-литологического строения и гидрогеологических условий в центральной части города;

- определение физико-механических характеристик грунтов участка проектируемого строительства, с выделением инженерно-геологических элементов;

- выявление и характеристика инженерно-геологических процессов и явлений, которые могут негативно влиять  на  условия строительства и эксплуатации здания.

В работе использованы материалы по геологическому картированию, инженерно-геологическим и гидрогеологическим исследованиям Одесского национального университета имени И.И. Мечникова, Регионального Государственного геологического предприятия «Причерноморгеология». Основные инженерно-геологические работы включающие бурение 2 скважин на площадке предполагаемого строительства и последующие испытания проб были выполнены в «Центре инженерно-проектных изысканий».

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

# На основании анализа всей собранной информации можно прийти к следующим выводам и заключениям:

# Территория г. Одесса и примыкающие районы суши относятся к степной зоне с умеренно континентальным климатом с высокими тепловыми ресурсами и недостаточным увлажнением. Изученная территория расположена в пределах Причерноморской низменности и в орографическом отношении представляет собой степную равнину, полого наклоненную к югу и юго-востоку,  расчлененную долинами лиманов: Сухого, Хаджибейского и Куяльницкого.

# В геологическом отношении территория представляет собой субгоризонтально залегающие породы осадочного чехла на докембрийском основании. Осадочные породы в верхней части разреза представлены кайнозойскими отложениями. Для достижения поставленной цели наиболее важно знание строения пород миоцена и плиоцена, а так же четвертичных отложений. Все эти породы представлены осадочными отложениями глобальной регрессивной фазы черноморского бассейна. Начиная от меотических глин, далее через понтические известняки и затем уже к прибрежным фациям верхнего плиоцена и куяльника. Породы четвертичного возраста повсеместно представлены континентальными отложениями среди которых наиболее интересны и важны в разрезе лессовые суглинки и захороненные почвы.

# В геолого – структурном отношении территория района расположена в пределах Причерноморской мел-палеогеновой впадины, наложенной на структуры южной части древней Восточно – Европейской платформы.

В гидрогеологическом отношении исследуемая территория относится к северной части Причерноморского артезианского бассейна. Для бассейна характерно частое чередование по разрезу водоносных и водоупорных горизонтов, резкое изменение минерализации воды. К отложениям антропогена и верхам неогена приурочены пресные и слабосолоноватые воды. В породах неогена и палеогена циркулируют воды повышенной минерализации. В более древних отложениях содержатся высоконапорные и высокоминерализованные воды.

Для первого водоносного горизонта эолово – делювиальных отложений нижне – верхнечетвертичных отложений на территории города характерно нарушение природного равновесия водного баланса под влиянием интенсивной хозяйственной деятельности, активизация процесса самоподтопления, вызванного барражным эффектом, утечками из водонесущих коммуникаций и другими причинами.

Непосредственным исследование проводилось для  объекта проектирования заведения ресторанного хозяйства по адресу ул. Пантелеймоновская,17б в г.Одессе. В результате проведенных работ на участке будущего строительства было выявлено 6 основных инженерно-геологических элемента в породах четвертичного возраста. Особенно важным вопросом для площадки предполагаемого строительства является  вопрос подтопления и уровня грунтовых вод.

В пределах рассматриваемого района и на удалении 0,2 – 1,0км от участка проектируемого строительства существует несколько десятков локальных дренажных систем, состоящих из 1 – 6 скважин, оборудованных в середине 50-х – 70-х годов 20 столетия.

# В процессе изысканий на участке проектируемого строительства в 2012г  пробурено 2 инженерно-геологические скважины. Абсолютные отметки уровней грунтовых вод в пределах  данного участка в скважинах 1 – 2 составляют 43.50 - 43.90м. Глубины уровней грунтовых вод составляют 3.10 – 3.20м и примерно соответствуют  полученным  данным наблюдений за многолетний период в ближайших скважинах.

При проведении инженерно-геологических изысканий, на участке проектируемого строительства,  в составе поискового прогноза следует отметить возможные изменения инженерно-геологических условий:

-  замачивание грунтов ИГЭ-2 и ИГЭ-3 (до глубины УГВ) приведет к изменению их несущей способности и проявлению просадочных свойств  грунтов;

- заглубление фундаментов ниже уровня грунтовых вод создаст преграду на пути их транзита и приведет к поднятию уровня грунтовых вод, т.н. «баражному» эффекту;

В составе нормативного прогноза необходимо отметить следующие:

- в проекте следует предусмотреть мероприятия, применяемые при строительстве зданий и сооружений на территории распространения просадочных грунтов [12];

- вертикальная планировка застраиваемой территории, предотвращающая возможность скопления атмосферных и талых вод, обеспечивающая  их отвод и сброс в канализацию или за пределы территории, подлежащей застройке;

-  водонесущие и водоотводные коммуникации должны быть проложены в защитном варианте, с уклоном в сторону от здания и необходимо  контролировать их состояние.

- на данной территории возможно наличие подземных выработок «катакомб», приуроченных к толще пильного известняка.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Ананьев В.П. Инженерная геология. [Текст] / Ананьев В.П., Потапов А.Д. -  М.: Высшая школа, 2002.

- Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических исследований. [Текст] / М.: Недра, 1986.

- Детальный план территории в границах ул. Пантелеймоновской, Александровского проспекта, ул. Малой Арнаутской, ул. Екатерининской в г. Одессе [Текст] / ТОМ 1 Пояснительная записка; том 2 ,Управление архитектуры и градостроительства Одесского городского совета. Одесса, 2014

- ДБН А.2.1-1-2008 «Инженерные изыскания для строительства» [Текст]

- ДБН В.1.1-12:2006. Строительство в сейсмических районах Украины. [Текст]

- ДСТУ Б В. 2. 1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000) Грунты. Отбор, упаковка,     транспортирование и хранение образцов. [Текст]

- ДСТУ Б.В.2.1 2-96 (ГОСТ 25100-95) Грунты. Классификация. [Текст]

- ДСТУ Б.В. 2.1 3-96 (ГОСТ 30416-96) Грунты. Лабораторные определения. [Текст]

- ДСТУ Б.В. 2.1 5-96 (ГОСТ 20522-96) Грунты. Методы статистической        обработки результатов определений. [Текст]

- ДБН  В.2. 1- 10 - 2009 «Основания зданий и сооружений». [Текст]

- СНиП 2.02.03.85 Свайные фундаменты. [Текст]

- ДБН В.1.1-5-2000, часть II. Здания и сооружения на просадочных грунтах. [Текст]

- ДБН В.1.2-14-2009 Общие принципы обеспечения надежности и конструктивной безопасности зданий, сооружений, строительных конструкций и фундаментов. [Текст]

- Золотарев Г.С. Методика инженерно-геологических исследований [Текст]  Учеб. / М.: МГУ, 1990.

- Инженерно-геологические условия площадки лестничного пролета по адресу ул.Пушкинская,77 в г. Одессе. [Текст] / Архив ЦИПИ. 2007г.

- Инженерно-геологические условия площадки реконструкции здания под торгово-выставочный комплекс по адресу ул.Пушкинская,48 в г.Одессе. [Текст] /Архив ЦИПИ. 2007г.

- Инженерно-геологические условия на участках бурения на территории г.Одессы Генеральная схема водопонижения в г.Одессе. [Текст]  / «УКРЮЖГИПРОКОММУНСТРОЙ»1981г.

- Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений

(к СНиП 2.02.-01-83). [Текст]

- Справочное руководство гидрогеолога. [Текст] /Том 1. Ленинград «Недра».1979г.

- Солодухин М.А «Справочник техника-геолога по инженерно- геологическим и гидрогеологическим работам». [Текст]  / Солодухин М.А., Архангельский И.В. М. «Недра».1982г.

- Керкис  Е.Е «Методы изучения фильтрационных свойств горных пород» [Текст]

- Кирюхин В.А. Общая гидрогеология. [Текст]  Учебник для вузов. / Кирюхин В.А., Коротков А.И., Павлов А.Н. -  М.: Недра, 1988. – 360с.

- Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Специальная инженерная геология. [Текст]  / Л.: Недра, 1978.

- Маккавеев А.А. Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии. [Текст]  / М.:  Недра,   1971.-216с.

- Сергеев Е.М. Инженерная геология. [Текст]  /М.: Изд-во МГУ, 1982. – 248с.

- Чувакин В.С. Основы инженерной геологии. [Текст]  Уч. Пособие. / Томск: Изд-во ТГУ, 2003. – 101с.

- Шварцев С.Л. Общая гидрогеология. [Текст]   Учебник для вузов. / М.: Недра, 1996. – 423с.