Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Геолого-географічний факультет

Кафедра інженерної геології та гідрогеології

Дипломна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр»

на тему: «Оцінка еколого-гідрогеологічного стану Чорноморського родовища підземних вод за результатами моніторингу на ділянці водозабору ТОВ

«Українська Чорноморська індустрія» в м. Чорноморськ Одеської області»

«Assessment of the ecological and hydrogeological condition of the Chernomorsk groundwater deposit based on the results of monitoring at the water intake section of «Ukrainian Chernomorsk Industry» LLC in the city of Chernomorsk, Odessa region»

Виконав: студент денної форми навчання Спеціальності – 103 Науки про Землю, спеціалізації – Гідрогеологія та інженерна геологія

Діденко Дмитро Юрійович Керівник: проф. Черкез Є.А. Рецензент: проф. Янко В.В.

Рекомендовано до захисту:	Захищено на засідані ЕК №

Протокол засідання кафедри	Протокол №

від

2021 р.

№	від

2021 р.	Оцінка	/	/

Завідувач кафедри	(за національною шкалою, за шкалою

Козлова Т.В.	ECTS, бали)

(підпис)	Голова ЕК

Кадурін В.М.

Зміст

Вступ	3

- Загальні відомості про природні умови району досліджень	5

  - Географічне та адміністративне положення	5

  - Клімат	7

  - Геологічна будова	9

  - Геоморфологія та гідрографія	13

  - Гідрогеологічні умови	16

  - Природна захищеність підземних вод	29

- Гідрогеологічні умови ділянки водозабору ТОВ «УЧІ»	30

  - Стислі відомості про відкриття, розвідку та розробку родовища	30

  - Загальна характеристика водозабору УЧІ	32

  - Фільтраційні властивості і експлуатаційні запаси	34

- Обсяги і методика спостережень за режимом підземних вод ділянки ТОВ

«УЧІ»	38

  - Вивчення досвіду експлуатації діючих водозаборів	38

  - Методика еколого-гідрогеологічного моніторингу за станом

підземних вод	38

    - Режимні спостереження гідродинамічних і гідрохімічних характеристик ПВ	38

    - Спостереження з використанням автономних реєстраторів фізичних і гідродинамічних характеристик підземних вод	39

- Оцінка еколого-гідродинамічного стану підземних вод ділянки ТОВ

«УЧІ»	41

  - Аналіз даних режимних спостережень	41

  - Аналіз даних з автономних приладів	47

  - Закономірності формування режиму підземних вод ділянки ТОВ

«УЧІ»	49

Висновки	51

Список літератури	52

Вступ

Актуальність дипломної роботи полягає у тому, що моніторинг за станом Чорноморського родовища дуже важливий на сьогоднішній день з практичної точки зору. На території простягання Чорноморського родовища знаходиться багато підприємств, які потребують якісної води. Саме тому з 2014 року підприємством ПСФ «Гідрогеосервіс» згідно с технічним завданням по оцінці запасів підземних вод ведуться режимні спостереження за гідродинамічними та гідрохімічними характеристиками підземних вод верхньосарматського водоносного горизонту Чорноморського родовища на ділянці водозабору ТОВ «Українська Чорноморська Індустрія» (далі – ТОВ

«УЧІ»). На території водозабору працюють 3 експлуатаційні свердловини та пробурена спостережна свердловина. Для отримання більш детальних даних у спостережну свердловину були встановлені автономні реєстраторі даних з прийнятим інтервалом часу запису даних 15 хвилин.

Мета дипломної роботи полягає в оцінці стану Чорноморського родовища, виявлення можливих факторів, що можуть впливати на зміну гідродинамічних та гідрохімічних характеристик підземних вод

Завдання:

- Узагальнення та аналіз фондових матеріалів та технічних звітів по даним моніторингу за станом Чорноморського родовища на ділянці водозабору ТОВ «УЧІ»

- Опрацювання даних фізичних і гідродинамічних характеристик підземних вод, вилучених з автономних датчиків, встановлених у спостережну свердловину

- Загальний аналіз отриманих даних, формування висновків

Об’єкт дослідження – підземні води верхньосарматського водоносного горизонту Чорноморського родовища на ділянці водозабору  ТОВ «УЧІ»

Предмет вивчення – фізичні, гідродинамічні та гідрохімічні характеристики підземних вод на ділянці водозабору ТОВ «УЧІ»

Практичне значення. Отримані результати аналізу даних необхідні для оцінки стану Чорноморського родовища на ділянці водозабору ТОВ «УЧІ» території міста Чорноморськ.

Особистий внесок здобувача. Здобувач особисто приймав участь в дослідно-фільтраційних роботах, узагальнені, обробці та аналізі отриманих даних.

При обробці отриманих даних були використані такі програми, як: Microsoft Excel, Microsoft Word, Statistica soft, Coral Draw, Abode Photoshop, Paint.

Висновки

Під час виконання дипломної роботи були узагальнені та проаналізовані фондові матеріали по даним моніторингу за станом Чорноморського родовища на ділянці водозабору ТОВ «УЧІ», опрацьовані дані режимних спостережень за гідродинамічними і гідрохімічними характеристиками підземних вод та дані з автономних реєстраторів.

Враховуючи період спостережень за фізичними, гідродинамічними та гідрохімічними характеристиками підземних вод (2014-2020 рр.), можна зробити  деякі узагальнюючи висновки:

- експлуатація водозабору здійснювалася постійно на рівні поточної

потреби підприємства, окрім періодів капітального обстеження та ремонту свердловин; режим підземних вод відображує фактичний взаємозв’язок із експлуатацією безпосередньо на ділянці водозабору ТОВ «УЧІ»;

- в  цілому  чітко  простежується  тенденція  до  зниження  умовно

статичного рівня як по експлуатаційних так і по спостережній свердловинах. Стан умовно статичного рівня в більшому залежить від водогосподарської обстановки (експлуатаційного навантаження) на території родовища;

- Підвищення вмісту амонію у свердловинах водозабору ТОВ «УЧІ»

відбувається за рахунок розкладання азотутримуючої органіки, якої збагачені підземні води основного водоносного горизонту;

- Для Чорноморського родовища та ділянки водозабору ТОВ «УЧІ»

характерним є стабільність умов формування аніонного та катіонного складу підземних вод у відкладах верхньосарматського підрегіоярусу верхнього міоцену зі стійким перевищенням гідрокарбонату та натрію. Незначне коливання мінералізації (сухого залишку), хлорид - та сульфат - іонів в процесі експлуатації свердловин, можливо пов’язано з сезонними коливаннями, або припадає на періоди збільшення експлуатаційного навантаження на водоносний горизонт у межах родовища.

- Виявлені закономірності впливу температури та рівня підземних

вод на їх мінералізацію

Список літератури

- Викопіювання з Геологічної карти північно-західного Причорномор’я, Причорноморська серія, Гідрогеологічна карта (спеціальна). Масштаб 1:200000, Лист L-36-XIII. Міністерство геології СРСР, КГУ «Укргеологія», 1992р.

- Викопіювання з виданої геологічної карти Північно-Західного Причорномор’я масштабу 1:200000. Державний Комітет України з геології та використання надр, Київ, 1991р.

- Гідрогеологічні оцінки та прогнози режиму підземних вод України: Звіт ДВ УкрДГРІ / Рубан С.А., Шинкаревський М.А. – Київ, 2005. - 571с.

- Руденко Ф.А. Гидрогеология СССР. Том V. Украинская ССР. УкрНИГРИ [текст] / Ф.А.Руденко. М.: Недра. – 1971.– 614 с.

- Гідрогеологія України. Навчальний посібник. [текст] / Ж. С. Камзіст, О. Л. Шевченко. - Київ: Фірма «ІНКОС», 2009. – 614 с.

- Ґрунтові води України (інформаційне забезпечення з оцінки і прогнозу природного і слабкопорушеного режиму) / Рубан С.А. Ніколішина А.В. - Дніпропетровськ, 2005, - 426 с.

- Звіт про розвідку родовища підземних вод. Детальна геолого-економічна оцінка експлуатаційних запасів питних підземних вод Чорноморського родовища по ділянці «АДМ Іллічівськ» в м. Чорноморськ Одеської області. Звіт ПСФ «Гідрогеосервіс» - Одеса, 2019.

- Использование подземных сооружений Одессы для изучения режима подземных вод / Е.А. Черкез., С.В.Мединец, С.В.Светличный // Сб. материалов 1-й научно-практической конференции 11 – 12 ноября2017 г –

«Подземные сооружения Одессы и Одесской области». – Одесса, Изд. ФЛП

«Николаев А.И.», 2017. – С. 21-25.

- Исследования режима подземных вод в связи с их эксплуатацией [текст] /

B.C. Ковалевский. - М.: Недра, 1986. - 200 с.

- Легенда до гідрогеологічної карти комплекту Державної геологічної карти України   масштабу   1:200   000.   Причорноморська   серія:   Звіт   ДРГП

«Причорноморгеологія» - Київ, 2007.

- Материалы к государственной геологической карте СССР масштаба 1:200 000 (Одесский L-36-XIII и КаушанскийL-36-XIX листы)/ Рыбаков Н.П., Бабушкин И.А, Одесса, 1966г.

- Отчет по геологическому доизучению площади Большой Одессы масштаба 1: 50 000/Иванов А.И. и др., Одесса, 1992г.

- Отчет по региональной оценке эксплуатационных ресурсов подземных вод Одесской области /Семенов В.Г.: отчет Причорномор ДРГП. Одесса, 1976.

- Оцінка стану прогнозних ресурсів та експлуатаційних запасів підземних вод в Одеській області/Гузенко З.Е.:звітПричорномор ДРГП, Одеса, 2005.

- Температурный режим водоносного горизонта в понтических известняках по данным мониторинга в катакомбах Одессы/ Диденко Д.Ю., Черкез Е.А.

// Сб. материалов 2-й научно-практической конференции 27 – 28 ноября 2019 г – «Подземные сооружения Одессы и Одесской области». – Одесса, Изд. «Factor Print», 2019. – С. 121-127.