| ЗМІСТ |  |
| --- | --- |
| ВСТУП………………………………………………………………………………. | 5 |
| РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АТЛАСУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЕ- РАЖНЯНСЬКОГО РАЙОНУ НА ОСНОВІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ……………………………………………………………. | 8 |
| 1.1. Аналіз сучасного стану, законодавчо-нормативної бази й проблемати- ки створення електронних атласів земельних ресурсів на основі ГІС- технологій……………………………………………………………………………… | 8 |
| 1.2. Теоретико-методологічні засади атласного картографування земель- них ресурсів території дослідження………………………………………………… | 11 |
| 1.3. Обґрунтування технології виконання робіт зі створення атласу та на основі обраного програмного забезпечення………………………………………… | 18 |
| РОЗДІЛ 2. ДЖЕРЕЛА ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ КАРТОГРАФУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ………………………………………………………….. | 24 |
| 2.1. ГІС-картографування земельних ресурсів на основі планово- картографічних матеріалів…………………………………………………………… | 24 |
| 2.2. Використання різнопланових текстових джерел в процесі геоінфор- маційного картографування земельних ресурсів Деражнянського району Хмель- ницької області……………………………………………………….......................... | 28 |
| РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА РОЗРОБКА ГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ В СЕРЕДОВИЩІ ARCGIS……………………………………………………………. | 31 |
| 3.1. Загальна модель електронного атласу земельних ресурсів…………….. | 31 |
| 3.2. Зміст і структура карт та текстової частини атласу……………………... | 33 |
| 3.3. Організація і технологія робіт зі створення атласу……………………… | 39 |

| 3.3.1. Математична основа та картографічні знаки й способи карто- графічного зображення……………………………………………………………….. | 39 |
| --- | --- |
| 3.3.2. Створення базових шарів та формування бази геоданих……….. | 44 |

| 3.3.3. Створення тематичних карт, їх компоновка та дизайн в ГІС…… | 53 |
| --- | --- |
| 3.3.4. Картографічна генералізація………………………………………. | 63 |
| 3.3.5. Оформлення атласу………………………………………………… | 64 |
| 3.4. Перспективи геоінформаційного картографування земельних ресурсів. | 66 |
| ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………... | 70 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….. | 73 |

ВСТУП

Детальна інформація про земельні ресурси території є об’єктом земельного кадастру. В свою чергу земельний кадастр виконує не лише функції обліку, але й містить відомості про територіальну прив’язку складових що входять до нього. Для зручності опрацювання даних, забезпечення їх повноти, актуальності та подальшого моделювання ситуації, виникає необхідність залучення геоінформаційних технологій, а саме – створення на їх основі електронного атласу земельних ресурсів на локальному рівні. Щодо вибору об'єкту для картографування цей вибір зумовлений низкою екологічних проблем, які стосуються структури землекористування території Дражнянського району. Ця структура склалася в наслідок високого рівня сільськогосподарської освоєності території, а саме надмірної її розораності. Тема дослідження є актуальною так, як безпосереднє створення електронного атласу земельних ресурсів Деражнянського району дозволить вирішити ряд перелічених проблем. сприятиме розвитоку концепцій створення нових природоохоронних тематичних атласів різних територій. Особливо територій адміністративних районів.

Мета і завдання роботи. Метою роботи є узагальнення теоретико- методичних засад  створення  атласів  та  картографування  земельних  ресурсів.   Основою

Метою було також обґрунтування технологічного підґрунтя створення атласу методами геоінформаційного картографування.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

- узагальнити теоретико-методологічні та технічні науково-практичні рішення зі створення електронного атласу земельних ресурсів адміністративного району;

- створити базу данних проаналізувавши вихідні дані для картографування та впорядкувати їх з урахуванням їх необхідності для по- будови картографічних творів;

- створити загальну модель електронного атласу земельних ресурсів та його структури;

- розробити систему методичних і технологічних рекомендацій та вказівок	зі створення й використання атласу в програмному середовищі ArcGIS.

Об’єктом дослідження є земельні ресурси Деражнянського району Хмельницької області щодо геоінформаційного картографування.

Предметом дослідження виступають науково-методичні та технологічні аспекти побудови атласу земельних ресурсів адміністративного району із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій.

Методи дослідження. Під час виконання роботи, були використані загально- наукові методи: аналізу, синтезу, аналогії, моделювання, порівняння, прогнозування;

конкретно-наукові: розрахунково-конструктивний, порівняльно-географічний, статистичний;

спеціальні: геодезичний, картографічний та ін.. Окрім цього, важливе місце знайшли фундаментальні положення картографії, принципи створення та забезпечення багатофункціональності ГІС, системний підхід.

Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження складають положення класичної картографії, закладені Берлянтом О.М. [6]; праці українського вченого Левицького І.Ю. [27], присвячені картографуванню земельних ресурсів та розробці електронних атласів адміністративної області а також публікації Ковальчука І.П. [19-22], які описують сучасні підходи до електронного атласного картографування.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати та рекомендації, щодо створення електронного атласу земельних ресурсів Деражнянського району можуть бути використані в проц5есі як безпосереднього створення атласу

земельних ресурсів, так і при створенні подібних серій карт для інших адміністративно- територіальних одиниць. Також, результати наукового дослідження є фундаментальними для подальшого наповнення бази геоданих про земельні ресурси, їх структуру, чинники формування та вектори поширення несприятливих процесів. Окрім того, робота може бути використана в якості методичного матеріалу для розробки програм еколого-природоохоронних атласів.

Структура роботи. Магістерська робота складається з 3 розділів, обсягом 75 сторінок, містить 9 структурно-графічних моделей, 25 малюнків, 2 таблиці.

ВИСНОВКИ

Геоінформаційна мапа земельних ресурсів адміністративного району є перспективним напрямом досліджень проблем раціонального землекористування. Дослідження в цій галузі ґрунтуються на необхідності об'єднання різної картографічної інформації та атрибутивних даних в одну систему, а також вирішення проблем землекористування, моделювання несприятливих процесів та пошуку шляхів їх вирішення. Проведені експериментальні дослідження дали змогу узагальнити основні засади систематичного атласного картографування адміністративних районів на основі геоінформаційних технологій.

Побудова концепції атласу та узагальнення теоретичних та методологічних засад картографування адміністративних районів становлять основу експериментального створення атласу.

У ході дослідження було вирішено низку завдань. На їх основі були зроблені такі висновки та результати:

Обґрунтовано важливість геоінформаційного картографування під час створення атласу земельних ресурсів адміністративного округу. Резюмуються недавні дослідження з картування земельних ресурсів:

- узагальнено класифікацію атласів за М. Берлянту і визначено у ній місце цього атласу;

- виявлено переваги електронних атласів у порівнянні з паперовими аналогами: оперативність, динамічність, можливість виконання запитів, пошукових операцій тощо.

- проаналізовано види та можливості електронних атласів – створено відповідне СГМ.

- запропоновано класифікацію тематичних електронних атласів, згідно з якою створюваний атлас прив'язаний до аналітичної АІС.

Було розроблено існуючу нормативно-правову базу з картографування атласів. В результаті було відзначено ряд недоліків, таких як: застарілі

положення та відсутність інструкцій щодо створення електронних атласів та особливо тематичних атласів.

Обґрунтовано основні засади, методи та структуру геоінформаційного картографування, що застосовуються при дослідженнях та реальному картографуванні земельних ресурсів. У результаті визначається особлива значимість основних картографічних положень, системного підходу, розрахунково-конструктивних та графічних методів, принципів створення та забезпечення функціональності ГІС.

Вибір картографічного програмного забезпечення є розумним. У ході експерименту уточнюються спеціалізовані модулі та компоненти для вирішення конкретних цілей реалізації концепції атласу.

- Збираються, обробляються та систематизуються первинні дані для створення атласу. Ресурсні бази SGM пропонуються з використання конкретного ресурсу певному етапі роботи. Дані готуються для безпосереднього використання під час роботи з атласом у програмному середовищі ArcGIS – створюється база геоданих.

- Концептуальна модель електронного атласу земельних ресурсів Деражнянського району Хмельницької області.

- Підготовлений зміст карти з розділів та текстової частини атласу:

- встановлена «блочно-проблемна» структура атласу;

- побудовано модель атласу земельних ресурсів Деражнянського району;

- описаний перелік тексту та допоміжного контенту, його актуальність та розташування по розділах;

- при складанні карток IV блоку запропоновано методику розрахунку показників оптимальної структури землекористування. Створюються моделі будь-якої карти та повний макет атласу.

- Розроблено методичну схему технології створення Атласу в середовищі ArcGIS. Наводяться інструкції щодо окремих етапів роботи, створення карток та використання ряду програмних інструментів.

У ході експерименту було побудовано основні просторові верстви та низку картографічних моделей, які рекомендується використовувати на практиці з метою раціонального природокористування та оптимізації структури земельного фонду. Дано загальні рекомендації щодо подальшого використання атласу, його призначення та процесу розробки: вибору математичних та географічних основ, елементів оформлення тощо.

Теоретико-методичні	результати	наукових	досліджень	є	науково- методичний матеріал для створення подібних картографічних моделей з метою картування як земельних ресурсів, так і інших природних, соціальних та економічних явищ окремих територій в атласі геоінформаційних територій.

Результатом експериментальної частини дослідження «Електронний атлас земельних ресурсів Деражнянського району» є основний картографічний матеріал для прийняття виробничих та управлінських рішень, а також подальших наукових досліджень щодо раціонального використання земельних ресурсів.

Перспективним напрямом цього дослідження є розширення змісту тематичних компонентів атласу з урахуванням нових даних ДЗП. Насамперед, розшифровка зображень, отриманих у різні періоди, дозволить порівняти та простежити зміни у структурі земельного фонду, проаналізувати закономірності та тенденції, створити нові картографічні моделі для пошуку та вирішення екологічних проблем землекористування. Виконання теоретичних досліджень та експериментальних досліджень у цій галузі актуальне та покликане зробити істотний внесок у інформаційне забезпечення регіонів комплексною інформацією про геопросторові характеристики об'єктів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- «ГІС» – основні технологічні особливості, етапи розробки та перспективи розвитку / Б.О.Білецький, В.П. Беспалов, Т.О. Загреба, С. Я. Майстренко. // Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика. 2012. С. 144–147.

- Jordan P. The role of national and atlases in identity building / Р. Jordan // Український географічний журнал / Jordan. Київ, 2012. С. 56 – 59.

- Байназаров А.М. Атласне еколого-природоохоронне картографування адміністративних областей (на прикладі Харківської області) : автореф. 73ерс. На здобуття наук. Ступеня 73ерс. 73ерс п. Наук : спец. 11.00.12 «географічна карто- графія» / А.М. Байназаров. Київ, 2003. 37 с.

- Баранова Л.Г. Серія оцінкових карт стану природокористування регіону / Л. Г. Баранова // Часопис картографії / Л.Г. Баранова. Київ: «Обрії», 2011. С. 110 - 113.

- Барановський В.А. Еколого-географічний аналіз і оцінювання території України на основі картографічного моделювання : автореф. 73ерс. На здобуття наук. Ступеня докт. Наук: спец. 11.00.11 «конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» / Барановський Володимир Андрійович. Київ, 2001. 34 с.

- Бібик Л.А. Особливості створення проекту рекреаційно-туристичного атласу України / Л.А. Бібик. // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2016. №477. С. 29–39.

- Богданець В.А. Закордонний досвід укладання природоохоронних атла- сів

/ В. А. Богданець // Історія картографії / В.А. Богданець. Одеса, 2015. С. 37 – 39.

- Бондаренко Е.Л. Геоінформаційна схема картографування / Е.Л. Бонда- ренко // Часопис картографії / Е. Л. Бондаренко. Київ: «Обрії», 2011. С. 58–63.

- Дарчук К.В. Земельні ресурси Івано-Франківської області: територіаль на диференціація, аналіз та напрями використання: автореф. 74ерс. На здобуття наук. Ступеня кандидата наук : спец. 11.00.02 «економічна та соціальна географія» /К. В. Дарчук. Чернівці, 2013. 23 с.

- Даценко Л.М. Системний підхід – методична основа навчальної картографії / Л.М. Даценко. 2011. С. 155 – 167.

- Даценко Л.М. Теоретичне 74ерс пек74орон технологічного тренду картографії / Л. М. Даценко. // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2008.

- Дишлик О.П. Неогеографія і майбутнє картографії / О.П. Дишлик. // Український географічний журнал. 2009. №1. С. 50–59.

- Дудун Т.В. Теоретичні аспекти картографічної топоніміки / Т.В. Дудун. // Географія та туризм. 2006. С. 329–332.

- Карта рослинності України [Електронний ресурс] // Природа України. – 2010. Режим доступу до ресурсу: http://geomap.land.kiev.ua/ vegetation.html#x.

- Класифікатор топографічної інформації, яка відображається на топо- графічних планах масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, від 09.03.2000 р. Режим доступу		до ресурсу: http://gki.com.ua/files/uploads/documents/Norms/ Ukrgeodesykart_norms/25.pdf.

- Ковальчук А. Геоекологічний атлас річково-басейнової системи Бистриці: кроки зі створення, отримані результати / А. Ковальчук, І. Ковальчук. // Наукові записки. 2016. №1. С. 86–103.

- Ковальчук А. Концепція створення геоекологічних атласів на басейнові системи / А. Ковальчук, І. П. Ковальчук. // Наукові записки. 2013. №1. С. 181–186.

- Ковальчук І.П. Електронні атласи: минуле та сьогодення / І.П. Коваль- чук, В.А. Богданець // Історія картографії / І.П. Ковальчук, В.А. Богданець., 2014. С. 194 – 215.

- Ковальчук І.П. Інформаційне і програмне забезпечення створення атла- су земельних ресурсів адміністративного району / І.П. Ковальчук, Ю.М. Андейчук, Є.А. Іванов // Часопис картографії / І.П. Ковальчук, Ю.М. Андрейчук, Є.А. Іванов. Київ: «Обрії», 2011. С. 88 – 101.

- Ковальчук І.П. Перспективи укладання атласу водних ресурсів регіону Західної України та його структура / І.П. Ковальчук // Часопис картографії

/ І.П. Ковальчук. Київ: ТОВ «Геопринт», 2012. С. 36 – 45.

- Ковальчук І.П. Тематичне наповнення електронного великомасштабно- го атласу стану і використання земель навчально-дослідних господарств / І.П. Ковальчук, В.А. Богданець, Н.М. Михальчук // Часопис картографії  /  І.П.  Ковальчук,  В.А. Богданець, Н.М. Михальчук.  Київ:  ТОВ

«Геопринт», 2016. С. 188 – 200.

- Козлова Т.В. ГІС в кадастрових системах / Т.В. Козлова, С.О. Шевчен- ко. Київ: «НАУ-друк», 2011. 48 с.

- Курач Т.М. Аналітично-інформаційна система для геоіконічної візуалі- зації / Т.М. Курач // Часопис картографії / Т.М. Курач. Київ: ТОВ

«Геопринт», 2016. С. 45 – 51.

- Курач Т. М. Матеріали ДЗЗ в ГІС / Т.М. Курач // Часопис картографії

/ Т.М. Курач. Київ: «Обрії», 2011. С. 64 – 69.

- Курлович Д.М. ГИС-картографирование земель / Д.М. Курлович. Минск: БГУ, 2011. 245 с.

- Левицький І.Ю. Розробка структури та змісту електронних комплексних картографічних творів адміністративної області / І.Ю. Левицький, А.М. Байназаров // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. 2007. Вип. 7. С. 114-120. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2007_7_32.

- Наказ «Про затвердження Інструкції про порядок організації розробки, виробництва та доставки друкованих навчально-наочних посібників до закладів освіти та Інструкції про порядок організації розробки» [Електронний

ресурс] // м. Київ. 1998. Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0306-98.

- Ніжинська Ю.В. Розробка навчального атласу з екології / Ю.В. Ніжинська. // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2016.

№20 С. 60–79.

- Новосвітна А.О. Картографічний метод та системний підхід в наукових дослідженнях / А.О. Новосвітна, С.В. Тітова. // Київський національний універ- ситет імені Тараса Шевченка. 2008.

- Орещенко А.В. Організація роботи над атласом клімату і водних ресур- сів України / А.В. Орещенко. // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2014. С. 52–62.

- Пересадько	В.А.	Атласне	еколого-природоохоронне картографування: сутність, досвід, напрямки розробки / В.А. Пересадько // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна / В.А. Пересадько. Харків, 2013. (1054; 76ерс. 8). С. 7 – 12.

- Пересадько В.А. Еколого-природоохоронее картографування міст: істо- рія, стан, перспективи / В.А. Пересадько. // Харківський національний універси- тет 76ер. В. Н. Каразіна. 2013. С. 71–78.

- Поливач К.А. Інформаційно-довідковий атлас природно-заповідного фонду регіону / К.А. Поливач // Український географічний журнал / К.А. Поливач., 2016. – С. 53 – 60.

- Полякова Н. О. Картосеміотична модель національного атласу Росії / Н. О. Полякова. // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2011. С. 29–36.

- Постанова N 2028 «Про затвердження Програми підготовки та видання Національного атласу України» [Електронний ресурс] // м. Київ. – 26. – Режим  доступу  до  ресурсу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2028-2003-

%D0%BF.

- Постанова N 661 «Про затвердження Порядку загальнодержавного топо- графічного і тематичного картографування» [Електронний ресурс] // м. Київ. 109. Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/661- 2013%D0%BF

- Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність : закон України від 02.07.2013 р. - № 367-18. // ВВР України від 1999, N 5-6, 77ер.46.

- Путренко В.В. Перспективи розвитку національного атласу України в мультимедійному напрямі / В.В. Путренко. // Вісник геодезії та картографії. 2009.

№6. С. 14–19.

- Руденко Л.Г. Природна спадщина: досвід та перспективи картографу- вання в Україні / Л.Г. Руденко, К.А. Поливач // Український географічний журнал / Л.Г. Руденко, К.А. Поливач., 2015. С. 40 – 49.

- Системний аналіз та проектування ГІС / Є.М. Крижановський, В.Б. Мокін, А.Р. Ящолт, Л.М. Скорина. Вінниця: ВНТУ, 2015. 127 с.

- Смірнов Я.В. Сучасний стан і перспективні напрями картографування

земельних ресурсів на основі даних дистанційного зондування Землі / Ярослав Валерійович Смірнов // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Ярослав Валерійович Смірнов., 2012. С. 52 – 57.

- Створення атласу та карт засобами АrcGIS [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/map/page- layouts/building-map-books-with- arcgis.htm.

- Сосса Р. І. Стан та перспективи картографічного забезпечення України / Р.І. Сосса. // Державне науково-виробниче підприємство «Картографія». 2001. С. 167–174.

- Терефера. О.В. Електронна версія «Національного Атласу України» [Електронний ресурс] / О.В. Терефера. Режим доступу до ресурсу: http://wdc.org.ua/atlas/8010000.html.

- Чабанюк В.С. Сучасні підходи до розроблення електронних атласів у контексті «великих даних» / В.С. Чабанюк, О.П. Дишлик. // Український геог- рафічний журнал. 2015. №4. С. 49–58.

- Шипулін В.Д. Планування і управління ГІС-проектами: навч. Посібник / В. Д. Шипулін, Є.І. Кучеренко. Х. : ХНАМГ, ХНУРЕ, 2009. –158 с.