ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Геолого-географічний факультет

Кафедра фізичної географії, природокористування і геоінформаційних технологій

Кваліфікаційна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «магістр»

‹‹Схилові землі Великого Аджалицького лиману - картографічний аналіз››

«Sloping lands of the Great Ajalytsk estuary - cartographic analysis»

Викoнав: здобувач денної фoрми навчання Спеціальності 103 Науки про Землю Освітня програма Ґрунтознавство та використання земельних ресурсів

Ятуєв Тімірлан Туркович

Керівник к. геогр. н., доц. Муркалов О.Б.

Рецензент к. геогр. н., доц. Федорончук Н.О.

| Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри фізичної географії, природокористування і геоінформаційних технологій № від . .20 р. | Захищено на засіданні ЕК № протокол № від 20 р. Оцінка / / (за національною шкалою/шкалою ЕСТS/ бали) |
| --- | --- |
| Завідувач кафедри Галина ВИХОВАНЕЦЬ (підпис) (прізвище, ім’я) | Голова ЕК (підпис) (прізвище, ім’я) |

Одеса 2024

ЗМІСТ

стор.

| ВСТУП | 3 |
| --- | --- |
| РОЗДІЛ 1. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ ТЕРИТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ…...................................................................................... | 5 |
| 1.1. Географічне положення………………………………………. | 5 |
| 1.2. Палеогеографічна історія формування території……………. | 6 |
| 1.3. Кліматичні умови……………………………………………… | 11 |
| 1.4. Тектоніка і геологічна будова………………………………... | 16 |
| 1.5. Рельєф і гідрографічна мережа………………………………… | 20 |
| 1.6. Грунтовий покрив……………………………………………… | 25 |
| РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИХІДНІ ДАНІ………. | 28 |
| 2.1. Картографічний метод дослідження схилових земель……… | 28 |
| 2.2. Вибір цифрової моделі рельєфу……………………………… | 31 |
| 2.3. Оцінка точності побудови цифрової моделі рельєфу………. | 38 |
| РОЗДІЛ 3. СХИЛОВІ ЗЕМЛІ ВЕЛИКОГО АДЖАЛИЦЬКОГО ЛИМАНУ…………………………………………………………………... | 42 |
| 3.1. Водозбір Великого Аджалицького лиману…………………. | 42 |
| 3.2. Розподіл висот місцевості……………………………………… | 47 |
| 3.3. Морфометричні характеристики схилів………….………….. | 50 |
| РОЗДІЛ 4. ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА СХИЛОВИХ ЗЕМЛЯХ ВЕЛИКОГО АДЖАЛИЦЬКОГО ЛИМАНУ………………………..…… | 68 |
| 4.1. Земельні угіддя території досліджень.……………………….. | 68 |
| 4.2. Вегетаційний індекс NDVI схилових земель………………… | 72 |
| 4.3. Зонування території басейну Великого Аджалицького лиману для охорони водних ресурсів…………………………...... | 79 |
| ВИСНОВКИ…………………………………………………………..….. | 85 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….... | 87 |

ВСТУП

Розвиток земельних відносин і формування ринку землі в Україні вимагають їх науково-практичного регулювання для забезпечення сталого використання земельних ресурсів. Особливо гостро питання використання земельних ресурсів стоїть на півдні України, що зумовлено в першу чергу природними факторами. В зв’язку з цим актуальним стає дослідження структури рельєфу конкретної території і формування на ньому ландшафтного покриву з позицій взаємодії природних і антропогенних ландшафтів.

Особливо актуальними дослідження для схилових земель на яких сформовані агроландшафти, оскільки вони поширені на територіях залучених до природокористування протягом тривалого історично періоду. Природна система агроландшафту є комплексом який утворився в результаті сумісної дії природних чиннників і антропогенної діяльності людини. Зміна компонентів агроландшафту, або технологій його використання завжди порушує взаємозв’язок як між ландшафтами так і елементами самого агроландшафту.

Генеза та формування рельєфу місцевості долин лиманів і прилеглої території характеризується взаємодією морських, лиманних і річкових чинників в умовах постійно зростаючого антропогенного тиску. Це привело до формування в межах басейнів лиманів строкатого ландшафтного покриву. Така будова покриву зумовлена перехідним положенням території між суходільними (континентальними) геосистемами та аквальними (морськими і лиманними). Історично склалось, що лимани та територія навкруги них включена до господарської діяльності з часів освоєння Причорномор’я. Дослідження землекористування в умовах цієї взаємодії складає новизну роботи.

Згідно з фізико – географічним районуванням територія дослідження розташована в Дністровсько-Бузькій низовинній області, Одесько- Тилігульського фізико-географічного району. Адміністративно територія

досліджень розташована в Одеському районі Одеської області в межах Фонтанської об’єднаної територіальної громади.

Головна мета дослідження – встановлення закономірностей геоморфологічної будови схилових земель Великого Аджалицького лиману. Основним методом дослідження при цьому виступає картографічний. На сучасному етапі розвитку як геоморфологічне так і грунтове картографування спираються на використання цифрових методів обробки просторових даних – геоінформаційні методи.

Для досягнення головної мети дослідження до розвязання поставлені наступні завдання:

- проаналізувати та узагальнити відомості про стан дослідженості схилових земель Великого Аджалицького лиману;

- узагальнити методичні підходи до вивчення території дослідження картографічним методом із застосуванням геоінформаційних технологій;

- побудувати карто-схеми геоморфологічних характеристик схилових земель Великого Аджалицького лиману.

Предмет дослідження – схилові землі Великого Аджалицького лиману. Обєкт дослідження – геоморфологічні характеристики схилових земель

Великого Аджалицького лиману та катографічні методи їх визначення.

Робота складається з Вступу, 4 змістових розділів, висновків та списку використаної літератури. Обєм роботи 91 сторінка, вона містить 33 ілюстрації. Список використаних джерел налічує44 посилання на публікації.

Представлені в робі текст, картографічні матеріали, закономірності та висновки отримані автором особисто. Запозичення мають віповідні посилання на джерело. При написанні роботи та викладенні результатів досліджень дотримано Положення ОНУ імені І.І. Мечникова про академічну доброчеснісь.

ВИСНОВКИ

За результатами проведеного дослідження узагальнені відомості про схилові землі Великого Аджалицького лиману та встановлені закономірності їх геоморфологічної будови. Основним методом дослідження при цьому виступив картографічний. З врахуванням того, що на сучасному етапі розвитку як геоморфологічне так і грунтове картографування спираються на використання цифрових методів обробки просторових даних – застосовано геоінформаційні методи.

Для досягнення головної мети дослідження були розв’язанні поставлені завдання, в результаті побудовані картосхеми морфометричних показників схилових земель лиману та їх класифікації.

Було зясовано наступні закономірності просторового розподілу морфометричних характеристик схилових земель Великого Аджалицького лиману:

- найбільш оптимальною для території досліджень за детальністю просторового дозволу у комбінації з точністю по висоті (абсолютна точність по висоті) і однорідності вихідного матеріалу є глобальна цифрова модель поверхні ALOS (AW3D30);

- представлений на топографічних картах рельєф та малюнок горизонталей дозволяє провести вододільну лінію достатньо довільно через наявність широких пласких вододілів, положення вододільної лінії було скореговане при побудові моделі елементів гідрографічної мережі за ЦМР. Площа поверхневого водозбору включаючи площу водного дзеркала становить 51,4 км2, без водного дзеркала 46,11 км2;

- за ЦМР визначені висоти місцевості: середня висота дорівнює 39,2 м, мінімальна висота – 0 м, відповідає урізу лиману при його з’єднанні з морем, максимальна висота місцевості дорівнює 64,6 м - точка знаходиться в районі Куліндоровських дач на вододілі в правій частині басейну лиману, на території дослідження амплітуда висот не перевищує 70 м.

- ухили схилів поверхні на водозборі Великого Аджалицького лиману змінюються від <10 до 12,50. Середнє значення ухилу поверхні рівняється 1,70; площа потенційно нееродованих ґрунтів дорівнює 46,61%, слабко- і слабко-середньозмитих відповідно 21,66% і 12,68% (табл. 7). На інші групи середньо-сильнозмитих ґрунтів доводиться 19,05% території.

- на території досліджень довжина схилів дорівнює <50 м- 1400 м; на схили довжиною до 50 м припадає 42,67%, на схили середньої довжини – 53,21%, а на довгі – 4,12%;

- найпоширенішими на території досліджень є сільськогосподарські землі –60,55%, землі під населеними пунктами – 23,46%, інші типи земель - 16% території.

- басейн і всі водоохоронні зони входять до складу двох кілометрової водоохоронної зони Чорного моря та лиману; на водозахисну смугу та акваторію лиману приходиться відповідно 19,22% і 12,41%, пляжна зона займає тільки 4,23% території.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Альперт С.І. Новітній підхід до застосування нормалізованого диференційного вегетаційного індексу для класифікування аерокосмічних зображень за наявності неповних та неточних даних. Математичні  машини  і  системи.  2022.  №  2.  С.  19-28

https://orcid.org/0000-0002-7284-6502 УДК 528.8: 528.7: 528.71: 528.4:

528.06

- Білинський Й. Й., Книш Б. П. Аналіз характеристик та обґрунтування індексів рослинності. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2021. № 2. С. 7-14 https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-155-2-7-14

- Бортник С. Ю., Лаврук Т. М., Олещенко А. В., Тимуляк Л. М. Просторове та ландшафтне планування: навчальний посібник. Електронне видання третє, оновлене та доповнене. К., 2022, 155 с.

- Водний кодекс України. Кодекс України; Закон, Кодекс від 06.06.1995

№ 213/95-ВР. Редакція від 15.11.2024, підстава - 4017-IX. URL:https://zakon.rada.gov.ua/go/213/95-%D0%B2%D1%80

- Водний фонд України: Штучні водойми - водосховища і ставки: Довідник / [В.В. Гребінь, В.К. Хільчевський, В.А. Сташук, О.В. Чунарьов, О.Є. Ярошевич] / За ред. В.К. Хільчевського, В.В. Гребеня. К.

: «Інтерпрес ЛТД», 2014. 164 с.

- Геология шельфа УССР. Лиманы / [ред. Гаркуша Н.А., Гожик П.Ф.]. Киев: Наук. думка, 1984. 176 с

- Геологія шельфу УРСР. Середовище. Історія й методика вивчення / [ред. Э. Т Палиенко] К.: Науч. думка, 1982. 180 с.

- Гродзинський Д.М. Основи ландшафтної екології: Підручник. К.: Либідь, 1993. 224с.

- Дудун Т. В., Тітова С. В. Географічні карти та картографічний метод дослідження (2 том — Картографічний метод дослідження) / упоряд. С. В. Тітова К.: 2017. 150 с.

- Дослідження природних ресурсів на території Одеської області та оптимізація природокористування : [звіт з наук.- дослідної роботи №283

/ наук. кер. Пилипенко Г. П.]. Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова (архів кафедри фіз. географії та природокористування), 2006. – 393 с.

- Жучкова В. К., Раковская Э. М. Методы комплексных физико- географических исследований. М.: ИЦ «Академия», 2004. 368 с.

- Зелинский И. П., Корженевский Б. А., Черкез Е. А. и др. Оползни северо- западного побережья Черного моря. Их изучение и прогноз. Киев: Науковa Думка, 1993. 227 с.

- Лисецкий Ф.Н., Светличный А.А., Черный С.Г. Современные проблемы эрозиоведения: монография. Б.: Константа, 2012. 456 с.; 50 с.

- Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. М.: Мысль, 1973. 224 с.

- Національний атлас України / [голов. ред. Л. Г. Руденко]. К. : ДНВП

«Картографія», 2008. 440 с.

- Омелич І.Ю., Яременко А.А., Непошивайленко Н.О., Горай І.В. Визначення тенденцій розвитку рослинного покриву на підставі розрахунку нормалізованого вегетаційного індексу на прикладі Петриківського району Дніпропетровської області. Український журнал дистанційного зондування Землі, 23. 2019. С. 9-13. DOI:10.36023/ujrs.2019.23.159.

- Природа Одесской области. Ресурсы, их рациональное использование и охрана / [ред. Амброз Ю.А.]. Киев: Вища школа, 1979. 144 с.

- Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них. Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 08.05.1996 № 486. Редакція від 24.07.2021, підстава — 411-2021-п. URL:https://zakon.rada.gov.ua/go/486- 96-%D0%BF

- П’яткова, А. В., Муркалов, О. Б., & Логвина, Ю. В. (2019). Вплив методу створення цифрової моделі рельєфу на результати розрахунків змиву грунту. Вісник Одеського національного університету. Географічні та

геологічні	науки,	24(2(35),	52–68.	https://doi.org/10.18524/2303-

9914.2019.2(35).183729

- Раменский Л. Г. Введение в комплексное почвенно-геоботаническое исследование земель. М.: Сельхозгиз, 1938. 620 с.

- Руководство по описанию почв. Продоаольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Рим, 2012. 114 с.

- Свідзінська, Д.В. Методи геоекологічних досліджень: геоінформаційний практикум на основі відкритої ГІС SAGA: навчальний посібник. К.: Логос, 2014. 402 с

- Світличний, О. О., & Ібрагімова, М. С. (2016). До питання про сучасні зміни клімату північно-західного Причорномор’я. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки, 21(1(28), 22–41. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2016.1(28).90327

- Світличний, О. О. (2020). Про використання вільно поширюваних глобальних цифрових моделей рельєфу високої просторової роздільної здатності для розрахунків водної ерозії грунту. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки, 25(2(37), 44–65. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.2(37).216561

- Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики : навч. Посібник. / За заг. ред. О. О. Світличного. [ 2-е вид.]. Суми : ВТД

«Університетська книга», 2008. 294 с.

- Соколов Е. В. Интегрально-диагностическая оценка экосистемы Дофиновского лимана. // Вестник Одесского государственного экологического университета. Одесса, 2012. Вып. 14. С. 36 – 47.

- Соколов Е. В. Рекомендации по сбалансированию ландшафтнохозяйственной структуры водосборной площади Дофиновского лимана. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск: Гідроекологія. 2013 . 4(57). С. 66 – 73.

- Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології: Навч. посібн. Київ: Вища школа, 2005. 495 с.

- Сулимов И. Н. Геологія Украинского Черноморья. Киев; Одеса: Вища школа, 1984. 128 с.

- Тучковенко Ю.С., Гопченко Е.Д., Адобовский В.В., Большаков В.Н. Регулирование гидроэкологического режима Дофиновского лимана. // Гидрометеорологический журнал. 2008. Вып. 3. С. 124–146.

- Удосконалення системи управління водними ресурсами України (на прикладі Одещини) // Впровадження інтегрованого управління водними ресурсами для сталого розвитку арідних регіонів України (на прикладі Одещини). URL: http://old.niss.gov.ua/Monitor/juni08/20.htm

- Функция NDVI. Архив справки ArcGIS Desktop. URL: https://desktop.arcgis.com/

- Швебс Г.І., Ігошин М.І. Каталог річок і водойм України. Одеса: Астропринт, 2003. 392 с.

- Шищенко. П. Г. Прикладная физическая география. К.: Вища школа, 1988. 324 с.

- Шуйський Ю.Д. Типи берегів Світового океану. Одеса: Астропринт, 2000. 480 с.

- Crippen, R. E. (1990) "Calculating the Vegetation Index Faster," Remote Sensing of Environment, vol 34., pp. 71-73.

- Geospatial Positioning Accuracy Standards, Part 3: National Standard for Spatial Data Accuracy (NSSDA) test methodology. FGDC, 1998. Available at: https://www.fgdc.gov/standards/projects/accuracy/part3/ (accessed 22 November 2016).

- Hutchinson M.F. 1996. A locally adaptive approach to the interpolation of digital elevation models. In: Proceedings of the Third International conference integrating GIS and Enviromental Modeling (Santa Fe, New Mexico, 21–25 January 1996). Santa Barbara, CA, University of California, National Center for Geographic Information and Analysis.

- Karra, Kontgis, et al. “Global land use/land cover with Sentinel-2 and deep learning.” IGARSS 2021-2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. IEEE, 2021.

- Nouri Н., Anderson S., Sutton P., Beecham S., Naglere P., Jarchow C., Roberts D. NDVI, scale invariance and the modifiable areal unit problem: An assessment of vegetation in the Adelaide Parklands // Science of The Total Environment. Elsevier. – 2017. – V. 584–585.- P.11-18.

- Rouse, J. W., Haas, R. H., Schell, J. A., and Deering, D. W. (1973) "Monitoring vegetation systems in the great plains with ERTS," _Third ERTS Symposium, NASA SP-351, vol. 1, pp.309-317.

- Yengoh G., Dent D., Olsson L., Tengberg A., Tucker C. Use of the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) to Assess Land Degradation at Multiple Scales: Current Status, Future Trends, and Practical Considerations // Springer: Berlin, Germany, 2015. – 109 p.

- Walker J.P., Willgoose G.R. 1999. On the effect of digital elevation model accuracy on hydrology and geomorphology. Water Resources Research, 35

(7): 2259–2268.

- Wang L., Liu H. "An Efficient Method for Identifying and Filling Surface Depressions in Digital Elevation Models for Hydrologic Analysis and Modeling." International Journal of Geographical Information Science 20.2 (2006): 193–213.