Форма № Н-9.02

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

геолого-географічний факультет

кафедра фізичної географії і природокористування

Дипломна робота

спеціаліста

на тему: «Геоморфологічна будова долини річки Барабой

(Одеська область)»

«Геоморфологическое строение долины реки Барабой (Одесская область)»

“Geomorphologikal structure of the Baraboi River vallecy (Odessa oblast’)”

Виконв: студент V курсу,

денної форми навчання

напряму підготовки / спеціальності

7.04010401 / географія

Русєв О. П.

Керівник к.г.н., Муркалов О. Б.

Рецензент проф., Яворська В. В.

| Рекомендовано до захисту: | Захищено на засіданні ЕК №_____ |
| --- | --- |
| Протокол засідання кафедри № _____ від «____» _____р. | протокол № ___ від «___» _____ р. Оцінка ______ / ______ / ______ (за національною шкалою, шкалою ECTS, бал) |
| Завідувач кафедри | Голова ЕК |
| __________ проф., Шуйський Ю. Д. (підпис) (прізвище,ініціали) | __________ проф., Світличний О. О. (підпис) (прізвище,ініціали) |

Одеса – 2017

стр.

| ВВЕДЕНИЕ | ………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. | ОБЩАЯ ФИЗИКО - ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ................................... | 5 |
|  | - Географическое положение............................................. | 5 |
|  | - Климат................................................................................ | 7 |
|  | - Геологическое строение.................................................. | 10 |
|  | - Ландшафтное разнообразие………………………….... | 15 |
| РАЗДЕЛ 2. | ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКИ БАРАБОЙ................................................................................. | 19 |
|  | 2.1. Гидрографические характеристики реки……………… | 20 |
|  | 2.2. Гидрографические характеристики речного бассейна.. | 21 |
| РАЗДЕЛ 3. | МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ БАССЕЙНА РЕКИ БАРАБОЙ С ПОМОЩЬЮ ГИС............................................................... | 25 |
|  | 3.1. Обзор использованного программного обеспечения.... | 25 |
|  | 3.1.1. ГИС МарInfo Professional..................................... | 25 |
|  | 3.1.2. Пакет научной графики Surfer............................. | 28 |
|  | 3.2. Построение ЦМР............................................................. | 31 |
|  | 3.2.1. Триангуляция с линейной интерполяцией.......... | 37 |
|  | 3.2.2. Оценка точности ЦМР.......................................... | 41 |
| РАЗДЕЛ 4. | МОРФОМЕТРИЯ ДОЛИНЫ РЕКИ БАРАБОЙ.................. | 43 |
|  | 4.1. Высоты.............................................................................. | 43 |
|  | 4.2. Долина реки...................................................................... | 46 |
|  | 4.3. Горизонтальное расчленение рельефа........................... | 48 |
|  | 4.4. Склоны.............................................................................. | 52 |
| ВЫВОДЫ | ................................................................................................... | 54 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ........................................ |  | 56 |

ВВЕДЕНИЕ

Река Барабой располагается в Беляевском и Овидиопольском районах Одесской области, в междуречье Днестр - Южный Буг. Относится к бассейну Чёрного моря. Долина расположена на Причерноморской низменности, в зоне ковыльно - типчаковых степей, большей частью распахана. Рельеф носит ярко выраженный эрозионный характер. На реке Барабой вблизи г. Теплодара организовано Барабойское водохранилище. располагаются населенные пункты: город Теплодар, села Грибока, Дальник, Барабой и другие. Долина реки трапециевидная, шириной 1,5-2 км. Русло неразветвленное, шириной 10 - 20 м. Русло спрямлено на протяжении 10 км, проводятся работы по его расчистке. На реке много прудов в которых разводится рыба и водоплавающие птицы. Вода в реке с болотным привкусом, для питья непригодна, частично используется для орошения.

Гидрологические и гидрографические характеристики реки и ее долины получены главным образом расчетным путем. При этом наблюдается существенное расхождение в приводимых данных. Справочные данные применяются при обосновании разнообразных видов водо- и природопользования в долине реки Барабой. При отсутствии наблюдений и активном хозяйственном освоении территории уточнение характеристик природного объекта является необходимым условием построения рационального природопользования и сохранения природных ресурсов. Одним из направлений является привлечение ГИС (географических информационных систем), что обуславливает новизну и актуальность темы работы.

Объект исследования - природные условия и рельеф долины реки Барабой.

Предмет исследования - геоморфологическое строение и морфометрические характеристики рельефа долины реки.

Главная цель работы - дать геоморфологическую характеристику долины реки Барабой с использованием ГИС: высот, уклонов, формы поперечного профиля, площади бассейна, длины реки, бассейна, степени расчленения и др. Для достижения главной цели поставлены следующие задачи:

- Анализ физико - географических условий территории;

- Гидрологическая и гидрографическая характеристика бассейна и реки Барабой;

- Построение и анализ цифровой модели рельефа (ЦМР) территории;

- Морфометрический анализ рельефа изучаемого района с использованием ГИС по ЦМР.

При написании работы применен комплекс географических методов. Сравнительно-географический метод позволил сопоставить и проанализировать данные из разнообразных источников и сопоставить с полученными результатами. Кроме того проанализированы полученные морфометрические характеристики для разных участков долины реки Барабой. ГИС методы позволили автоматизировать морфометрический анализ рельефа, получить его основные характеристики и представить в виде карто-схем. Картометрический метод позволил изучить рельеф территории по топокартам и подготовить исходную информацию для ГИС. Графические методы использованы для оформления и наглядного представления результатов.

Структура работы соответствует достижению поставленной цели путем решения поставленных задач и последовательного изложения информации. Она состоит из введения, 4 разделов, выводов и списка использованной литературы. Во введении определена актуальность, цель, предмет, объект и задачи исследования. В основной части, состоящей из 4 глав представлена природная характеристика территории и морфометрический анализ. Полученные результаты обобщены в выводах.

ВЫВОДЫ

Река Барабой располагается в Беляевском и Овидиопольском районах Одесской области, в междуречье Днестр - Южный Буг. Относится к бассейну Чёрного моря. Долина расположена на Причерноморской низменности, в зоне ковыльно - типчаковых степей, большей частью распахана.

Рельеф носит ярко выраженный эрозионный характер. Река впадает в Грибовский лиман. На реке Барабой вблизи г. Теплодар организовано Барабойское водохранилище, располагается ряд населенных пунктов: город Теплодар, села Грибока, Дальник, Барабой и другие.

Барабой имеет приток - река без названия. Долина слабоизвилистая, трапецидальная шириной 1,5 - 2 км. Наибольшая ширина у с. Дальник - 2,3 км, наименьшая - 0,6 км в 0,5 км выше с. Мирное. Склоны большей частью выпуклые, местами вогнутые, пологие, очень пологие, умеренно крутые и крутые, расчлененные эрозионными формами.

Пойма двусторонняя, шириной 0,1 - 0,3 км, к устью расширяется до 0,7 км, в верховьях отсутствует. Поверхность ровная, сухая, луговая, частично распахана. Сложена илисто - глинистыми и суглинковыми грунтами. В период высоких вод затопляется до 2 м на 5 - 6 дней. Русло реки Барабой неразветвленное, слабоизвилистое. Длина излучин 0,2 - 1,5 км. Ширина перешейков 0,2 - 0,6 км. Преобладает ширина русла 10 - 20 м, на приустьевом участке до 35 м. Наибольшая ширина русла - 75 м. Глубина - 1,5 м. Дно неровное, илистое, у истоке каменистое. Берега реки высокие и очень пологие, у с. Доброалександровка - обрывистые. Сложены суглинками.

Использование ГИС методов позволило уточнить некоторые характеристики реки Барабой, речного бассейна и долины реки:

- Гидрографические характеристики реки Барабой: длина реки – 72,1 км, коэффициент извилистости – 1,33, уклон – 0,9 ‰;

- Гидрографические характеристики бассейна: площадь водосбора – 682 км2, средняя ширина – 8,4 км, коэффициент вытянутости – 1,77;

- Средняя высота составляет 76,5 м, максимальная высота – 144 м, минимальная – 0 (4) м. Амплитуда высот составит 144 м.

- Коэффициент густоты горизонтального расчленения изменяется по территории в больших пределах – от 0,02 до 12,26 км/км2.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Быков В. Д. Гидрометрия / В. Д. Быков, А. В. Васильев. - Л.: Гидрометеоиздат, 1972. - 448 с.

- Вишневський В. І. Річки і водойми України. Стан і використання: монографія / В. І. Вишневський. - Київ: Віпас, 2000. - 376 с.

- Географічна енциклопедія України. : в 3 т. Т.1. / Редкол.: О.М. Маринич та ін. - [б. м.]: "Українська Радянська Енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 1989. - 416 с.

- Заморій П.К. Четвертинні відклади Української РСР / П. К. Заморій. - Київ. Універ., 1961. – 285 с.

- Заставний Ф. Д. Фізична географія України / Ф. Д. Заставний Київ: «Форум», 2000. – 240 с.

- Зелинский И. П. Оползни северо-западного побережья Черного моря. Их изучение и прогноз / И. П. Зелинский, Б. А. Корженевский, Е. А. Черкез и др. - Киев: Науковa Думка, 1993. - 227 с.

- Ивашкевич Г. В. Гидрографические характеристики бассейна реки. Методические указания к лабораторной работе для студентов специальности 320600 «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» / Г. В. Ивашкевич. – Петропавловск-Камчатский: Камчат ГТУ, 2003. - 20 с.

- Ивашкевич Г. В. Гидрографические характеристики реки. Методические указания к лабораторной работе для студентов специальности 320600 «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» / Г. В. Ивашкевич. – Петропавловск-Камчатский: Камчат ГТУ, 2003. - 9 с.

- Кафедральний звіт "Дослідження природних ресурсів на території Одеської області та оптимізації природокористування” (Заключний) №283. – 393 с.

- Кліматичний кадастр України [Електронний ресурс]: стандартні кліматичні норми за період 1961-1990 рр. - 80 Min / 700 Mb - Київ, Центральна геофізична лабораторія, 2006. - 1 електрон.опт.диск (CD-ROM); 12 см. - Системні вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97, 2000. - Назва з титул. екрану.

- Кравчук Я. С. Геоморфологічне картографування: Навч. посібник / Я. С. Кравчук. - Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2006. - 175 с.

- Кружалин В. И. Практикум по общей геоморфологии / В. И. Кружалин, С. В. Лютцау, Г. И. Рычагов. - М.: Изд-во МГУ, 1998. - 88 с.

- Леонтьев О. К. Общая геоморфология / О. К. Леонтьев, Г. И. Рычагов. - М.: Высшая школа, 1988. - 287 с.

- Ліпінський В. М. Клімат України / [за редакцією Ліпінський В. М., Дячка В. А., Бабіченка В. М.]. - Київ: Раєвського, 2003. - 343 с.

- Маринич А.М. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование / А.М. Маринич, В.М. Пащенко, П.Г. Шишченко. - К.: Наукова думка, 1985. - 224 с.

- Національний атлас України / [голов. ред. Л. Г. Руденко]. - К. : ДНВП «Картографія», 2008. - 440 с.

- Одеська область. Географічний атлас «Моя мала батьківщина». – К.: ТОВ «Видавництво мапа», 2002. – 20с.

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озёр и расчёты основных характеристик их режима. - Т. 6. Украина и Молдавия. Вып. 1. Западная Украина и Молдавия (без бассейна р. Днестра). - Л., Гидрометеоиздат, 1978. - 254 - 257 с.

- Світличний О. О. Основи геоінформатики: навч. посібник/ О. О. Світличний, С. В. Плотницький / За заг. ред. О. О. Світличного. - [2-е вид.]. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. - 294 с.

- Спиридонов, А.И. Геоморфологическое картографирование / А.И. Спиридонов. - М.: Недра, 1985. - 183 с.

- Тектоника Восточно-Европейской платформы и ее обрамления [Текст] / [Л. Ф. Волчегурский, Р. Г. Гарецкий, Л. Г. Кирюхин и др.]; гл. ред. М. В. Муратов. – М.: Наука, 1975. – 243 с.

- Хромых В. В. Цифровые модели рельефа / В. В. Хромых О. В. Хромых «ТЛМ-Пресс» 2007 – 176 с.

- Швебс Ґ. И. Природа Одесской области. Ресурсы, их рациональное использование и охрана / Г. И. Швебс, Ю. А. Амброз (ред.) - Киев - Одесса: Вища школа. Головное изд - во, 1979. - 144 с.

- Швебс Г. І. Каталог річок і водойм України / Г. І. Швебс, М. І. Ігошин - Одеса: Астропринт, 2003. - 392 с.

- Сайт Википедия - Режим доступа к сайту: http://ru.wikipedia.org

- Сайт по использованию програмного обеспечения «Surfer». – Режим доступа к сайту: http://surfer.boom.ru