Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

(повне найменування вищого навчального закладу)

Факультет геолого-географічний

(повне найменування інституту/факультету)

Кафедра інженерної геології і гідрогеології

(повна назва кафедри)

Дипломна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр»

Інженерно-геологічні умови  ділянки проектованого будівництва національного ісламського культурного центру у

Овідіопольському районі  Одеської області

Geotechnical conditions of the projected for the construction area of the

national islam cultural center in Ovidiopol district of Odessa region

(українською та англійською мовами)

Виконав: студент

денної форми навчання

напряму підготовки

6.040103 Геологія

професійного спрямування

Гідрогеологія

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

Абдулін Тимур Володимірович

(прізвище та ініціали)

Керівник доц. Чуйко О.Е.

(прізвище та ініціали)

Рецензент проф. кафедри загальної і                     морської геології Чепіжко О.В.

| Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри № 8 від 07.06.2019 р. Завідувач кафедри Козлова Т. В. (підпис) | Захищено на засіданні ЕК № 2 протокол № від 20.06.2019 р. Оцінка______________/___ ___/_____ (за національною шкалою/шкалою ЕСТS/ бали) Голова ЕК Черкез Є. А. (підпис) |
| --- | --- |

Одеса – 2019

ЗМІСТ

|  |  |  |  |  |  |  | стор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСТУП……………………………………………………………….......... |  |  |  |  |  | 3 |
| 1. | Загальні відомості про район робіт………………………………………. |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 1.1. | Фізико-географічна характеристика………………………………. |  |  |  |  | 4 |
|  |  | 1.1.1. |  |  | Клімат………………………………………………………. |  | 4 |
|  |  | 1.1.2. |  |  | Орогідрографія……………………………………………… |  | 7 |
|  | 1.2. | Геологічна будова ………………………………………………… |  |  |  |  | 10 |
|  |  | 1.2.1. |  |  |  | Стратіграфія і літологія…………………………………… | 10 |
|  |  | 1.2.2. |  |  |  | Тектоніка і неотектоніка…………………………………… | 20 |
|  | 1.3. | Геоморфологія………………………………………………………. |  |  |  |  | 24 |
|  | 1.4. | Гідрогеологічні умови …………….……………………………….. |  |  |  |  | 27 |
|  | 1.6. | Інженерно-геологічна характеристика лесових відкладень……… |  |  |  |  | 32 |
| 2. | Інженерно-геологічні умови ділянки проектованого будівництва національного ісламського культурного центру у Овідіопольському районі Одеської області |  |  |  |  |  | 37 |
|  | 2.1 |  |  | Види і об'єми інженерно-геологічних досліджень……………… |  |  | 37 |
|  | 2.2. |  |  | Грунтові умови …………………………………………………… |  |  | 39 |
|  | 2.3. |  | Гідрогеологічні умови майданчика……………………………….. |  |  |  | 45 |
|  | Заключення………………………………………………………………… |  |  |  |  |  | 47 |
|  | Список використаних джерел…………………………………………….. |  |  |  |  |  | 49 |

ВСТУП

Інженерно-геологічні умови будівництва споруд формуються під впливом широкого спектра природно-техногенних факторів: геологічної будови, тектоніки, гідрогеологічних умов, фізико-механічних властивості грунтів, інженерно-геологічних процесів.

Мета кваліфікаційної роботи - оцінка інженерно-геологічних умов ділянки проектування будівництва національного ісламського культурного центру у Овідіопольському районі  Одеської області.

Територія ділянки вишукувань характеризується складними інженерно-геологічними умовами будівництва, пов'язаними з наявністю товщі лесових грунтів, їх просадними властивостями і потенційною підтопленістю території.

У зв'язку з цим були поставлені і вирішені наступні завдання:

- збір і систематизація матеріалів інженерно-геологічних вишукувань минулих років;

- вивчення геологічної будови, геоморфології, гідрогеологічних умов і інженерно-геологічних процесів і явищ, які можуть негативно впливати на умови будівництва;

- аналіз результатів і обробка матеріалів польових і лабораторних робіт, виділення ІГЕ;

- оцінка категорії складності інженерно-геологічних умов ділянки будівництва і розробка відповідних рекомендацій.

У процесі підготовки роботи використовувалися літературні опубліковані і фондові матеріали відділу геології Державного регіонального проектно-дослідницького інституту "УКРПІВДЕНДІПРОВОДГОСП", зібрані під час  проходження виробничої практики, а також фондові матеріали Причорномор ГРГП і літературні джерела.

ЗАКЛЮЧЕННЯ

1. У геоморфологічном відношенні територія досліджень розташована в межах лівого схилу  долини балки Люстдорфська з  абсолютною відміткою поверхні землі 46 метрів за БС.

2. Геологічний розріз  в межах ділянки досліджень на розвідану глибину до 21 метра складний четвертинною еолово-делювіальною товщею лесовидних суглинків і лесів, що залягає на нижньочетвертинних еоплейстоценових відкладеннях, що представлені червоно-бурими глинами.

Сумарна потужність лесовидної товщі складає 18 метрів.

3. Гідрогеологічні умови характеризуються наявністю грунтового водоносного горизонту, що залягає на глибині 8,95 метрів.

За хімічним складом вода гідрокарбонатно-сульфатна натрієво-магнієва з мінералізацією 3,6 г/дм3. За усіма показниками вода до бетону неагресивна. За хлоридним показником вода неагресивна до арматури залізобетонних конструкцій при постійному зануренні і слабоагресивна при періодичному змочуванні.

Під впливом сукупності різних причин і чинників на забудовуваних і освоюваних  територіях грунтові води отримують додаткове інфільтраційне живлення. Необхідно виконати прогноз підйому рівня грунтових вод.

4. У інженерно-геологічному розрізі виділено 10 шарів і 11 ІГЕ.

Грунти в основі споруди до глибини 8 метрів твердій консистенції.

Шар № 2 і шар № 3 мають просадочні властивості.

Величина сумарної просадки при замочуванні і побутовому тиску складе 11.12 сантиметрів.

Тип грунтових умов за просадочністю другий.

5. В якості основи для свайного фундаменту рекомендуються грунти шару № 9 (суглинки важкі твердій консистенції).

При пристрої свайного фундаменту потрібно виконати проходку лідерних свердловин на глибину 7 метрів від дна котловану (відмітка дна котловану 44,0 метра).

При пристрої фундаментів у вигляді плити рекомендується виконати підготовку основи методом трамбівки грунтів для усунення властивостей просадочного шару № 2 (супіски важкі).

6. Нормативну глибину сезонного промерзання грунтів рекомендується прийняти 0,32 метра (ДСТУ-Н Би В. 1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» і СНиП 2.02.01-83, п. 2.27 «Підстав будівель і споруд»).

7. Сейсмічність району по карті А ЗСР-2004 7 балів.

Сейсмічність майданчика будівництва 8 балів (прим. 1 і 2 до таблиці 5.1 ДБН.В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України») /1/.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Будівництво у сейсмічних районах України. [Текст] : ДБН В.1.1-    12:2014  (ДБН В.1.1-12:2006) – К. : Держстандарт України, 2014.

- Веклич М.Ф. Опорные разрезы антропогена Украины. [Текст]  / Максим Федорович Веклич, Наталья Анатольевна  Сиренко. – К. : Наукова думка, 1972. - Ч.Ш.-225 с.

- Веклич М.Ф. Палеогеография и инженерная  геология   юга Украины [Текст] / Максим Федорович Веклич.– К.: Киевгеология, 1974.

- Грунты. Классификация [Текст] : ДСТУ Б.В.2.1 2-96 (ГОСТ 25100-95) – К. : Держстандарт України, 1996.

- Грунти. Методи лабораторного визначення властивостей просідання. [Текст] : ДСТУ Б В.2.1-22:2009 – К.: Держстандарт України, 2014.

- Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочно-сти и деформируемости. [Текст] : ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96) – К. : Держстандарт України, 1996.

- Грунты. Методы статистической обработки результатов определений. [Текст] : ДСТУ Б.В.2.1 5-96 (ГОСТ 20522-96) – К.: Держстандарт України, 1996.

- Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівельна клімато-логія. [Текст] : ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 – К.: Держстандарт України, 2010.

- Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах. [Текст] : ДБН В.1.1-5-2000 – К.: Держстандарт України, 2000.

- Інженерні вишукування для будівництва [Текст] : ДБН А.2.1-1 (СНиП 1.02.07-87)  – К.   : Держстандарт України, 2008.

- Інженерні вишукування для будівництва [Текст] : ДБН А.2.1-1– К.   : Держстандарт України, 2014.

- Краев В.Ф. Инженерно-геологическая характеристика пород лессовой       формации Украины [Текст] / Виктор Федорович Краев . – К. : Наукова думка, 1971. – 156 с.

- Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги. [Текст] :  ДСТУ Б. -В.2.6-145:2010 (СТ СЭВ 4420-83 та СНиП 2.03.11-85) - К. : Мінрегіобуд України, 2010.

- Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений [Текст] :

(к СНиП 2.02.-01-83).– М. : 1983.

- Свайные фундаменты [Текст] : СНиП 2.02.03.85 – М. : 1986. – 48 с.

- Справочное пособие к СНиП 2.06.15-85 «Прогнозы подтопления и расчет дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях» – М. : 1986..

- Матеріали інженерно-геологічних вишукувань «Національний ісламський культурний центр за адресою: Одеська область Овідіопольский район Таїровська селищна рада, Масив 11 земельна ділянка №2/19а, 2/19б». Звіт. Робочий проект. [Текст] / Одеса: фонди державного регіонального проектно-ви-шукувального інституту «УКРПІВДЕНДІПРОВОДГОСП» № 17165 – 2018 р.

- Методическое пособие по определению физических, деформационных и просадочных характеристик лессовых грунтов по значениям естественной влажности и другим простейшим физическим показателям. [Текст] / Одесса: фонды ОФ «УкрГИИНТИЗ».–1984.

- Отчет о состоянии окружающей природной среды в Одесской области в 2014 г. [Текст] / Одеса:  Архив ПДРГП.–  2014. – 134 с.