# Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

(повне найменування вищого навчального закладу)

Інститут математики, економіки і механіки

# (повне найменування інституту/факультету)

# Кафедра методів математичної фізики

# (повна назва кафедри)

# Дипломна робота

# магістра

# (освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: «Кінцево-різницевий метод для динамічних задач»

«Finite-difference method for dynamic problems»

# Виконав: студент денної форми навчання

спеціальності 8.04030101 Прикладна математика

# Пашков Денис Олександрович

(прізвище, ім’я, по-батькові)

# Керівник к.ф.-м.н., Мойсєєнок О. П.

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали, підпис)

# Рецензент проф., д. ф.- м.н., Вайсфельд Н. Д.

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)

| Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри №_____ від ________________ р. Завідувач кафедри (підпис) (прізвище, ініціали) | Захищено на засіданні ЕК № протокол №____ від ____________ р. Оцінка_____________/___ ___/_____ (за національною шкалою, шкалою ЕСТS, бали) Голова ЕК (підпис) (прізвище, ініціали) |
| --- | --- |

Одеса – 2017

# Содержание

Теоретические основы	3

Введение	9

Постановка задачи	11

Конечно-разностная формулировка задачи	13

Выводы	25

Список литературы	27

Приложение A	28

Теоретические основы

Теория упругости – раздел механики деформируемого твёрдого тела, рассматривающий деформацию упругих тел под действием внешних сил, изменения температуры и других причин.

Классическая теория упругости основывается на идеально-упругой модели деформируемого твёрдого тела. Такое тело наделяется наиболее простой линейной зависимостью между напряжением и деформацией.

Эта модель тела наделяется следующими свойствами:

- Материал тела считается идеально упругим, т.е. тело способно возвращаться к первоначальной форме и объёму после удаления нагрузки, вызвавшей деформацию.

- Материал тела представляет собой сплошную среду, т.е. сплошным образом, непрерывно, заполняет объём тела без пустот, пор и трещин. По этому допущению тело, непрерывное до деформации, остаётся непрерывным и после деформации. Таким образом, в теории упругости не учитывается кристаллическая, дискретная, т. е. атомистическая, структура вещества.

- Материал тела считается однородным, т. е. во всём объёме тела свойства материала одинаковы.

- Материал тела считается изотропным, т. е. все упругие свойства тела одинаковы по всем направлениям. В противном случае материал называется анизотропным.

С учётом этих свойств, под классической теорий упругости понимается только линейная теория упругости однородного изотропного тела.

В классической теории упругости принимаются следующие условия:

- перемещения тела малы по сравнению с его линейными размерами;

- деформации (линейные и угловые) тела малы по сравнению с единицей.

Малость деформаций и линейная зависимость между напряжениями и деформациями позволяет при расчёте НДС применять принцип независимости действия сил (принцип суперпозиции). При действии на тело нескольких внешних сил этот принцип даёт возможность подсчитать воздействие каждой силы в отдельности, с последующим сложением полученных результатов.

В теории упругости принимается гипотеза о естественном ненапряжённом состоянии тела.

В теории упругости принимается принцип локальности эффекта самоуравновешенных внешних нагрузок, или принцип Сен-Венана. Согласно этому принципу, если к малой части тела приложена система взаимно уравновешенных нагрузок, то она вызывает лишь местные напряжения, которые быстро убывают по мере удаления от места приложения нагрузки.

Так, на основании принципа Сен-Венана, нагрузку, распределённую на небольшой части поверхности тела, можно заменять равной по величине сосредоточенной силой и наоборот.

Внешние силы, которые действуют на твёрдое тело, можно разделить на две группы: поверхностные и массовые.

Поверхностные силы являются результатом взаимодействия двух тел. Примером поверхностных сил являются давление одного тела на другое при соприкосновении, давление здания на грунт, давление газа или жидкости на стенки сосуда и т. д. Поверхностные силы характеризуются интенсивностью q, т. е. величиной силы, приходящейся на единицу площади поверхности, на которой распределена эта сила. Интенсивность поверхностной силы также называется давлением.

Массовые силы распределены по всей массе тела. Примером массовых сил являются сила тяжести, магнитные силы, силы инерции для тела, находящегося в движении, и т.д.

Совокупность напряжений – три нормальных напряжения (σx, σy, σz) и шесть касательных напряжений (τxy, τxz, τyx, τyz, τzx, τzy) – образует так называемый тензор напряжений

# Tσ=σxτxyτxzτyxσyτyzτzxτzyσz

Если упругое тело закрепить так, чтобы оно не могло перемещаться как абсолютно твёрдое тело, и приложить внешние нагрузки, то перемещения любой его точки будут вызываться только деформациями этого тела.

Тогда тензор деформаций – это совокупность компонент деформации три компоненты линейной деформации (εx, εy, εz) и шесть компонент угловой деформации (γxy, γxz, γyx, γyz, γzx, γzy), однозначно определяющие деформированное состояние в окрестности заданной точки:

Tε=εxγxy/2γxz/2γyx/2εyγyz/2γzx/2γzy/2εz

Для тела, находящегося в равновесии, должны удовлетворяться шесть уравнений статики: три уравнения проекций сил на оси координат и три уравнения моментов этих сил относительно координатных осей. После некоторых преобразований получаем три дифференциальных уравнения равновесия:

# ∂σx∂x+∂τxy∂y+∂τxz∂z+X=0∂τyx∂x+∂σy∂y+∂τyz∂z+Y=0∂τzx∂x+∂τzy∂y+∂σz∂z+Z=0

где X, Y, Z – компоненты массовой силы.

Полученные три дифференциальных уравнения равновесия называются уравнениями Навье.

Если записать уравнения равновесия, но в качестве неизвестных компонент взять перемещения u=ux,y,z, v=vx,y,z, w=wx,y,z, то получим следующие три дифференциальных уравнения равновесия:

# (λ+μ)∂θ∂x+μ∇2u+X=0(λ+μ)∂θ∂y+μ∇2v+Y=0(λ+μ)∂θ∂z+μ∇2w+Z=0

где θ=1-2νE(σx+σy+σz) – относительная объемная деформация λ=Eν(1+ν)(1-2ν) , μ=E2(1+ν) – коэффициенты Ламе, E – модуль упругости Юнга, ν – коэффициент Пуассона.

В таком варианте они называются уравнениями Ламе.

В случае, когда поле перемещений является нулевым в рассматриваемой плоскости, но ненулевым в направлении, перпендикулярном к плоскости возникает антиплоская деформация или антиплоский сдвиг.

Перемещения имеют вид u=v=0, w= wx,y.

Тензор деформаций может быть записан в виде:

Tε=00γxz/200γyz/2γzx/2γzy/20

Тензор напряжений примет вид:

# Tσ=00τxz00τyzτzxτzy0

Уравнения равновесия сводятся к одному уравнению:

μ∇2w+Z=0

Динамические задачи теории упругости занимаются изучением распространения  колебаний  или состояния установившихся колебании в упругих средах. В простейшем и наиболее важном для приложений случае линейной теории  однородных изотропных упругих тел динамической задачи. сводятся к разысканию решений уравнения Ламе:

μΔux,t+λ+μgrad div u x,t+Fx,t=ρ∂2ux,t∂t2,

удовлетворяющих в некоторой области заданным начальным и граничным условиям, здесь и ( х, t) = (u1, u2, u3)- вектор смещения в точке x=(x1, х 2, х 3 )в момент t, F(x, t)- объемные силы, l,m - Ламме постоянные, ρ - плотность.

Как уравнение гиперболического типа уравнение допускает действительные характеристики поверхности w(x1, х 2, х 3; t) = 0, вдоль которых производные решения, вообще говоря, выше 1-го порядка терпят разрывы (слабый разрыв). Поверхность разрыва распространяется в пространстве со скоростью

v=-∂ω∂t∂ω∂x12+∂ω∂x22+∂ω∂x32-12,

разделяя в каждый момент времени два решения. Уравнение этой поверхности получается из условия невозможности однозначного определения в ее точках всех производных, исходя из знания первых производных. Из уравнения поверхности разрыва:

μk=13∂ω∂xk2-ρ∂ω∂t2*λ+2μk=13∂ω∂xk2-ρ∂ω∂t2=0

следует существование двух скоростей перемещения этой поверхности a=λ+2μρ и b=μρ .

Эти скорости являются скоростями перемещения двух видов деформации в линейном упругом изотропном теле: а- скорость распространения продольных возмущений, b- поперечных возмущений. Можно также показать, что в некоторых случаях вдоль границ раздела могут распространяться поверхностные волны, имеющие свои характерные скорости распространения

# Введение

Разрушение конструкций и деталей машин возникает, например,  вследствие концентрации напряжений вблизи трещин. Решение задач механики деформируемого твердого тела при наличии трещин в динамической постановке в основном базируется на применении интегрального преобразования Лапласа по времени с последующим численным обращением. Как известно, подобная задача не только сложная с математической точки зрения, но и является некорректной. Это является причиной того, что даже небольшие погрешности при численном определении изображений искомых величин приводят к значительным погрешностям экспонирования. Поэтому за последнее время получили развитие методы, которые не используют метод интегральных преобразований по времени. Одним из таких методов является модифицированный метод конечных разностей по времени.

Для решения эллиптической задачи методом конечных разностей на расчётной области строится сетка, затем выбирается разностная схема и для каждого узла сетки записывается разностное уравнение (аналог исходного уравнения, но с использованием разностной схемы), затем производится учёт краевых условий (для краевых условий второго и третьего рода так же строится некоторая разностная схема). Получается СЛАУ, решая которую в ответе получают приближенные значения решения в узлах.

Главной проблемой метода является построение правильной разностной схемы, которая будет сходиться к решению. Построение схемы выполняется исходя из свойств исходного дифференциального оператора.

Решение задач методом конечных разностей, когда процесс изменяется во времени, представляет собой итерационный процесс — на каждой итерации мы находим решение на новом временном слое. Для решения таких задач используются явные, неявные схемы и предиктор-корректор (пара из специально подобранных явной и неявной схемы). Явные схемы и схемы предиктор-корректор просто пересчитывают значение, используя информацию с предыдущих временных слоёв, использование неявной схемы приводит к решению уравнения (или системы уравнений).

Для параболических и гиперболических уравнений часто прибегают к смешиванию методов – производные по времени аппроксимируют с помощью разностной схемы, а оператор по пространству аппроксимируется с помощью конечно-элементной постановки.

# Выводы

Численные результаты были получены в случае действия на включение силой сдвига и волновым действием. Для расчетов использовалась компьютерная программа (ПРИЛОЖЕНИЕ А).

В первом случае рассматривалась ударная нагрузка, когда p0τ=-Hτ и импульсная нагрузка, когда

p0τ=-Hτ-Hτ0-1.

В обоих случаях k+τ=k-τ=kτ.

Полученные результаты показаны на Рис.2. Видно, что при ударном воздействии значение КИН возрастает до достижения максимума, а затем спадает до статического значения. При воздействии импульсной силы имеет место рост значения КИН до максимума в момент окончания действия силы, а затем КИН быстро приближается к 0.

Рис.2

На Рис.3 показано изменение КИН по времени при взаимодействии с включением импульсной волны [7] с фронтом, параллельным включению. Здесь важным для механики разрушения является наличие резкого максимума значения КИН на момент окончания действия импульса. Отметим, что в этом случае получить стойкие и достоверные результаты с помощью методов численного обращения преобразования не удалось.

Рис.3

# Список литературы

1. Саврук М.П. Новий метод розв’язування динамічних задач теорії пружності та механіки руйнування. //Фіз.–хім. механіка матеріалів.–2003.–№4.–С. 7–11.

2. Саврук М., Матвісів О. Динамічна задача для тіла з тріщиною за  антиплоскої деформації .// Механіка руйнування та міцність конструкцій. - Львів: Фіз.–мех. Інститут ім. Г.В. Карпенко НАН України, 2004.– С. 255–260.

3. Ang D.D., Knopoff L. Diffraction of scalar elastic waves by a finite   strip//Proc. Nat. Sci. U.S.A. – 1964. – v.51, №4, P. 593–598.

4. Simons D.A. Scattering of SH–waves by thin, semi infinity inclusions.// Int. J. Solid. and Struct. – 1980. – v.16, №2.–P. 188–192

5. Попов В.Г. Сравнение полей перемещений и напряжений при деформации упругих волн сдвига на различных дефектах: трещинах и тонких жестких включениях // Динамические системы.– 1993.– вып.– 12,– С.35–41

6. Белоцерковский С.М., Лифанов И.К. Численные методы в сингулярных  интегральных уравнениях. М.: Наука. 1985.–253с.

7. Назарчук З.Т. Численное исследование дифракции волн на цилиндрических     структурах. – Киев: Наукова думка, 1989, – 256с.

8. Бережницкий Л.Т., Панасюк В.В., Стащук Н.Г. Взаимодействие  жестких линейных включений и трещин в деформируемом теле. – Киев: Наукова думка, 1983. – 288с.