ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА

Геолого-географічний факультет

Кафедра інженерної геології та гідрогеології

Дипломна робота

спеціаліста

на тему Інженерно-геологічні умови ділянки будівництва причалу №8 в Миколаївському морському порту

Engineering geological conditions of a site of building of the berth №8

of the Mykolayiv Sea port

Виконала: студентка 1 курсу

денної форми навчання

спеціальності «103 Науки про Землю»

Спеціалізації - Гідрогеологія

Хомінчук Вікторія Олександрівна

Керівник доцент Козлова Т.В.

Рецензент професор Янко В.В

| Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри № 10 від 07. 06.2017 р. Завідувач кафедри ________доц. Козлова Т.В. | Захищено на засіданні ЕК № ____ протокол № ______ від _____.06.2017 р. Оцінка ________/_______/__________________ (за національною шкалою, за шкалою ECTS, бал) Голова ЕК _______ Тюреміна В.Г. |
| --- | --- |

Одеса – 2017

|  | Оглавление |  |
| --- | --- | --- |
|  | Введение……………………………………………………………... | 3 |
| І | ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА……………………………. | 4 |
| 1.1 | Физико-географические условия…………………………………… | 4 |
| 1.2 | Геологическое строение…………………………………………….. | 9 |
| 1.2.1 | Стратиграфия и литология…………………………………………. | 9 |
| 1.2.2 | Тектоника и современные движения земной коры………………. | 13 |
| 1.3 | Геоморфология………………………………………………………. | 16 |
| 1.4 | Гидрогеологические условия……………………………………….. | 21 |
| ІІ | ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА ПРИЧАЛА №8 В НИКОЛАЕВСКОМ МОРСКОМ ПОРТУ………………………………………………………………. | 33 |
| 2.1 | Методика исследований…………………………………………….. | 34 |
| 2.2 | Геологическое строение, геоморфология и гидрологические особенности участка………………………………………………… | 36 |
| 2.3 | Физико-механические характеристики показателей свойств грунтов и рекомендации по выбору естественного основания для фундамента………………………………………………………… | 40 |
|  | Заключение…………………………………………………………... | 53 |
|  | Список литературы………………………………………………….. | 57 |

Введение

Объектом исследования данной квалификационной работы является причал № 8 в Николаевском морском порту.

Цель квалификационной работы заключалась в оценке инженерно-геологических условий участка причала № 8 в Николаевском морском порту.

Для выполнения поставленной цели были обобщены и проанализированы материалы о природных условиях Николаевской области, а также материалы инженерно-геологических изысканий (геологическое строение, геоморфология, гидрологические условия и физико-механические свойства пород) на участке причала № 8.

При написании квалификационной работы были использованы материалы, полученные во время прохождения производственной практики в ЧП «Начало», также фондовые материалы Причерноморского государственного регионального геологического предприятия и литературные источники.

Структура и объем работы. Квалификационная работа состоит из введения, 7 глав, заключения и списка литературы из 13 наименований. Общий объем работы 57страниц. В работе 11 рисунков, и 1 таблица.

По результатам квалификационной работы подготовлена презентация.

Заключение

Территория исследуемого района расположена в Николаевской области, которая представляет собой аккумулятивно-денудационную равнину с абсолютными отметками от 206,9-175,6 м до 80-20 м, наклоненную в южном и юго-восточном направлении. Строение поверхности территории в значительной степени неоднородно и представляет собой волнистую, местами холмистую равнину, расчлененную долинами рек, глубокими балками и оврагами. Встречаются формы рельефа различного происхождения – аккумулятивные, денудационные, просадочные, эрозионные, гравитационные, техногенные и др.

В разрезе выделяются два структурных этажа, которые прослеживаются на всей территории нижний, образованный кристаллическими породами докембрия и верхний, представленный толщей осадочных пород мезо-кайнозоя.

Основными факторами, предопределившими геоморфологические особенности территории, являются геологическое строение, литологический состав пород, тектонические и неотектонические процессы, трансгрессии и регрессии моря, речная и балочная эрозия.

Территория расположена в пределах двух гидрогеологических бассейнов — северной части Причерноморского артезианского бассейна пластовых вод и южной части Украинского бассейна пластово-трещинных вод. Гидрогеологические условия определяются геоструктурным положением, геологическим строением и геоморфологическими особенностями.

В мае 2016 г. геологической группой ООО «НУМПА» были выполнены инженерно-геологические изыскания в районе причала № 8 в Николаевском морском порту.

Исследуемый участок изысканий расположен в центральной части Николаевского морского торгового порта, между причалами №№ 7, 9.

В геоморфологическом отношении участок находится в пределах подводного склона левого берега р. Южный Буг, абсолютные отметки рельефа дна на акватории реки в районе скважин №№ 1-12 изменяются от - 3,00 до - 10,70 м, при глубине воды от 3,80 до 11,50 м.

В геологическом отношении участок до глубины 26,90 м, характеризуется широким развитием четвертичных аллювиальных и лиманных, пылевато-глинистых и песчаных отложений aQ (илы, суглинки, супеси, пески), которые подстилаются неогеновыми отложениями верхнесарматского яруса (N1s), представленные известняками преимущественно оолитовыми.

Нами была построена карта поверхности известняков верхнего сармата. Абсолютные отметки кровли сарматских отложений в пределах участка исследований колеблются от -14,3 до -22,7 м. Перепад высот составляет 8,4 м.

Максимальные значения отметок наблюдаются на юго-западном и южном участке. Зона понижений в рельефе сарматских отложений вытянута в северо-восточном направлении, принимая максимальные значения в южной части участка, возможно подчеркивая линию эрозионного вреза.

Это позволяет принять допущение о наличии блокоформирующей зоны северо-восточного направления. Построенные карты пространственной изменчивости числа пластичности, показателя текучести и влажности подтверждают данное предположение.

Т.е. есть веские основания предположить, что участок исследований находится в пределах двух тектонических блоков, при этом кровля сарматских отложения в блоке расположенный восточнее  линии разрывного нарушения существенно ниже (~ 1,9 м) чем в западной части.

Известно, что эрозионные процессы развиваются избирательно по наиболее ослабленным зонам, к которым можно отнести зоны тектонического дробления, трещины растяжения и др. Иными словами, как современная эрозионная сеть, так и сформировавшаяся в геологическом прошлом по поверхности сарматских отложений, является каркасным отображением сети тектонических нарушений. Следовательно, линейные элементы эрозионной сети можно рассматривать как линейные элементы сети тектонических (разрывных) нарушений, разграничивающие исследуемый участок на отдельные блоки.

Линейные элементы тектонической сети можно считать зонами потенциального инженерно-геодинамического риска. Именно здесь могут быть сосредоточены наиболее активные дифференцированные перемещения геоблоков, в отличие от пространства внутри геоблоков, где возможные деформации и вариации напряженного состояния пород будут носить более спокойный и менее опасный характер.

Согласно результатам исследования воды акватории реки хлоридные натриевые со степенью минерализации 5,31г/дм3.

Степень агрессивного воздействия вод реки на арматуру железобетонных конструкций при периодическом смачивании по содержанию хлоридов и на металлические конструкции по водородному показателю среднеагрессивная.

По совокупности литолого-генетических признаков и по физико-механическим свойствам на основании полевых (бурение разведочных скважин) и лабораторных работ, на исследуемой территории выделено 8 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

Сейсмичность района исследований составляет 5 баллов. Категория грунтов площадки строительства по сейсмическим свойствам ІII (третья). Исследуемый участок характеризуется III (третьей) категорией сложности инженерно-геологических условий.

В качестве естественного основания для свайных фундаментов рекомендуется использовать полускальные грунты ИГЭ-7, 8 известняк светло-серый, неразмягчаемый, прочный до средней прочности кровля которого залегает на глубине от 19,90 до 25,00 м, (абсолютные отметки от - 19,30 до - 24,20 м), в зависимости от принятого конструктивного решения.

Перед массовой забивкой свай рекомендуется выполнить испытание опытного куста свай в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.1-27:2010.  Для уточнения несущей способности забивных свай, необходимо выполнить опытные испытания до начала строительства и по полученным результатам испытаний скорректировать проект свайных фундаментов.

Список литературы

- Евсюков Ю. В. Изучение режима подземных вод, оценка их состояния, госучет, ведение ГВК в Николаевской области [Текст] / Ю. В. Евсюков. – 1993.

- Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівельна кліматологія [Текст] : ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. К. : Держстандарт, 2010.

- Инженерные изыскания для строительства [Текст] : ДБН А.2.1-1-2008. –К. : Госстандарт Украины

- Основи та фундаменти споруд [Текст] : ДБН В.2.1-10-2009. – К. : Госстандарт

- Основания и фундаменты сооружений. Сваи [Текст] :ДСТУ Б В.2.1-27:2010. – К. : Держстандарт, 2010.

- Коротких И. В. Оценка строительных свойств грунтов [Текст] / И. В. Коротких. – 1979. – 56 с.

- Лысенко М.П. Состав и физико-механические свойства грунтов [Текст] / М. П. Лысенко. – Москва, 1972. – 319 с.

- Маслов Н. Н. Инженерная геология [Текст] / Н. Н. Маслов. – Москва, 1968. – 511 с.

- Цытович Н.А. Механика грунтов [Текст] / Н. А. Цытович. - Москва, 1963. - 120 с.

- Шварц Г. А. Заключение по специализированным гидрогеологическим исследованиям в промышленно-городской агломерации г. Вознесенска и прилегающей территории [Текст] / Г. А. Шварц, В. Г. Тюремина – 1996.

Фондовые материалы

- Инженерно-геологические изыскания на участке причала 8 [Текст] : ГП «ЧЕРНОМОРНИИПРОЕКТ». - Одесса, 2001.

- Инженерно-геологические изыскания по объекту «Строительство причала № 8 [Текст] : ООО «Анкор» - Одесса, 2016

- Скрябнева Т. П. Результаты обследования подтопленных пахотных немелиорируемых земель Николаевской области [Текст] / Т. П. Скрябнева — 1980. Фонды Причерномор ГРГП