МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ імені І.І.МЕЧНИКОВА

(повне найменування вищого навчального закладу)

Факультет математики, фізики та інформаційних технологій

(повне найменування інституту, назва факультету (відділення))

Кафедра математичного забезпечення комп’ютерних систем

(повна назва кафедри (предметної,  циклової комісії))

Дипломна робота

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему                   «Схемна реалізація циклічних кодів»              t

«Схемная реализация циклических кодов»       s

«Sheme realization of cyclic codes»                      s

Виконав: студент денної форми навчання

напряму підготовки   6.050102 – Комп’ютерна інженерія  _

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

Табашненко Іван Олегович

(прізвище, ім’я, по-батькові)

к. ф.-м. н., проф.  Варбанець П.Д.

Керівник __________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали, підпис)

к. ф.-м. н., доц. Федоровський С. В.

Рецензент _________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)

| Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри №___ від «___»_____ 2019 р. Завідувач кафедри ____________ П. Д. Варбанець (підпис) (прізвище, ініціали) | Захищено на засіданні ЕК № ____ протокол № __ від «___» ____ 2019 р. Оцінка / /_____ (за національною шкалою, шкалою ECTS, бали) Голова ЕК ____________ _ О.О. Арсірій _ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| --- | --- |

Одеса – 2019

АНОТАЦІЯ

Циклічні коди є найважливішим інструментарієм передачі інформації по зашумленими каналах зв'язку. Вони також використовуються в криптології (так звані шифри Мак Еллайеса). Тому розробка алгоритмів кодування за допомогою лінійних послідовних машин є актуальною проблемою сучасної теорії кодування.

Деяким аспектам цієї проблематики присвячена дипломна робота. В роботі розглянуті моделі кодування і декодування циклічних кодів за допомогою лінійних послідовних машин.

ANNOTATION

Cyclic codes are the most important tools for transmitting information over noisy communication channels. They are also used in cryptology (the so-called Mac Allies ciphers). Therefore, the development of coding algorithms using linear sequential machines is an important problem of modern coding theory.

Thesis work is devoted to some aspects of this problem. The paper deals with the models of encoding and decoding of cyclic codes using linear sequential machines.

АННОТАЦИЯ

Циклические коды являются важнейшим инструментарием передачи информации по зашумленным каналам связи. Они также используются в криптологии (так называемые шифры Мак Эллайеса). Поэтому разработка алгоритмов кодирования с помощью линейных последовательных машин является актуальной проблемой современной теории кодирования.

Некоторым аспектам этой проблематики посвящена дипломная работа. В работе рассмотрены модели кодирования и декодирования циклических кодов с помощью линейных последовательных машин.

ЗМІСТ

ВСТУП	1

РОЗДІЛ 1. ЛІНІЙНІ КОДИ І ЇХ СХЕМНА РЕАЛІЗАЦІЯ.	6

§1. Побудова лінійних кодів.	6

§2. Лінійні послідовні машини і їх використання в задачах кодування і декодування інформації	10

2.1. Зображення ЛПM у вигляді «чорної скрині»	11

2.2. Елементарні складові ЛПМ.	12

2.3. Основні змінні ЛПМ.	14

2.4. Характеристичні матриці ЛПМ.	15

2.5. Синтез ЛПМ по характеристичним матрицям	17

2.6. Внутрішні мережі ЛПМ.	19

2.7. Формула повної реакції ЛПМ	21

РОЗДІЛ 2. СХЕМНА РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИКЛІЧНИХ КОДІВ.	24

§1. Схема реалізації кодування лінійних кодів	24

§2. Циклічні коди.	27

§3. Кодування циклічних кодів за допомогою ЛПМ	32

3.1. Кодери та декодери на регістрах зсуву	32

3.2. Цифрові фільтри	33

3.3. Кодування в систематичному циклічному коді	36

3.4. Декодування циклічного коду, який виправляє дві помилки	39

ВИСНОВКИ	42

ЛІТЕРАТУРА	43

ВСТУП

Відома теза сучасності: хто володіє інформацією, той володіє світом, в наш час стала досить актуальною, тому що існування життя на Землі суттєво залежить від спроможності людства опрацьовувати інформацію. Наведемо приклад: поява криптовалюти на сучасному ринку обігу матеріальними цінностями загрожує існуванню благополуччя не тільки окремих людей, але й великих підприємств, тощо. Тому проблема надійного декодування отриманої інформації потребує побудови доступних і надійних засобів обробки інформації.

Інформація може передаватися по каналах зв’язку, в яких діє шум, з як завгодно високим ступенем достовірності за умови, що швидкість передачі не перевищує деякої величини, яка залежить від статистичних властивостей шуму і сигналів і відомої під назвою пропускної здатності каналу. Відкриття К. Шенноном цього фундаментального факту послужило поштовхом для початку широких досліджень в галузі статистичної теорії зв’язку, які мали головною своєю метою знайти практичні шляхи для досягнення зазначеної можливості. Ці дослідження забезпечили швидкий і успішний розвиток молодої галузі знань. Слід зазначити, що ще раніше завдання підвищення достовірності прийому цікавила багатьох дослідників. Загальним напрямком при цьому було відшукання найкращих способів обробки прийнятих сигналів в різних умовах прийому. Основні ідеї цього напрямку були висунуті В. А. Котельниковим, А. Н. Колмогоровим, Н. Вінером та ін. Однак основа для кардинального вирішення завдання надійної передачі даних була встановлена ​​Шенноном, який показав, що рішення може бути отримано при відповідному кодуванні повідомлень до передачі.

Одним з найбільш важливих напрямків в зазначених вище дослідженнях стало рішення ряду завдань завадостійкого кодування. Методом випадкового кодування було доведено існування кодів, які забезпечують в стаціонарних каналах з кінцевою пам’яттю експоненціальне убування ймовірності помилки при зростанні довжини n кодових слів. Було показано, що при великих n експоненціальне убування ймовірності помилки в каналах без пам’яті забезпечує майже будь-який випадковий код, тобто код, слова якого виходять при випадковому незалежному виборі символів і випадковим чином зіставляються з переданими повідомленнями. Цей результат вказує прямий шлях досягнення якої завгодно надійної передачі; для цього необхідно лише вибирати досить довгі коди. Однак такі коди не можуть бути використані на практиці, так як при великих n список кодових слів, який потрібно мати в передавальному і приймальному пристроях, стає неоглядно великим. Була розвинена теорія лінійних кодів, яка, використовуючи чисто алгебраїчні методи, обходить ці труднощі. Було показано, що в каналах без пам’яті властивість експоненціального убування ймовірності помилки з ростом довжини коду мають також випадкові лінійні коди як блокові, так і безперервні (згорткові).

Вельми велике значення для практичного застосування має завдання побудови ефективного декодуючого пристрою, що реалізує коригувальні можливості коду. Труднощі при вирішенні цього завдання виникають через те, що для досягнення заданої малої ймовірності помилки необхідно обробляти довгі відрізки повідомлень. Для оптимальної обробки потрібно провести порівняння прийнятої послідовності символів з кожним кодовим словом, допустимим на вході каналу. Так як число слів зростає як експонента з показником, пропорційним n, то при великих n оптимальне декодування стає практично неможливим. Є два підходи до вирішення завдання декодування: імовірнісний і алгебраїчний. Зупинімося спочатку на імовірнісному підході.

У симетричному каналі без пам’яті при рівноймовірнісних  повідомленнях на вході оптимальне декодування полягає у виборі такого кодового слова, яке відрізняється від прийнятої послідовності в меншій кількості позицій. Як вже згадувалося, при такому декодуванні число операцій є показниковою функцією довжини коду. Однак число операцій можна сильно зменшити, якщо використовувати прийом послідовного декодування, який був вперше запропонований Дж. Возенкрафтом для згорточних кодів, а потім вдосконалений Р. Фано, Дж. Зивом і М. С. Лінекером.

При використанні досить довгих кодів переважна частина кодових слів відрізняється від прийнятої послідовності в досить великій кількості позицій. Існує лише відносно невелика підмножина слів, які слабо відрізняються від цієї послідовності. Якщо прийняту послідовність порівнювати тільки з такими «схожими» на неї кодовими словами, то число операцій може бути зменшено. Процедура відкидання «несхожих» кодових слів може бути утворена так, щоб середнє число операцій було не показниковою, а степеневою функцією n. У той же час послідовне декодування зберігає властивості оптимальної процедури, тобто середня по ансамблю випадкових згорточних кодів ймовірність помилки при такому декодуванні залишається обмеженою зверху експоненційною функцією n.

Інша ймовірнісна процедура декодування, розвинена Р. Галлагером, заснована на використанні випадкових лінійних кодів, що задаються рівняннями з відносно малою кількістю ненульових коефіцієнтів. Всі рівняння задовольняються (згортаються в тотожність), якщо помилок при передачі не було або виникло невиявлене спотворення. У загальному випадку частина рівнянь буде незадоволена. Аналізуючи ці рівняння і використовуючи спеціальну ітеративну процедуру, можна виділити символи, які мають найбільшу ймовірність бути спотвореним.

Головною рисою згаданих імовірнісних методів декодування є досяжність в середньому експоненціального убування ймовірності помилки зі зростанням довжини коду при невеликих, в порівнянні з оптимальними методами обробки, витратах обладнання і часу.

Настільки висока ефективність кодування і декодування обходиться все ж дорого, так як реалізація імовірнісних декодуючих алгоритмів залишається досить громіздкою. Це пов’язано з тим, що спеціалізований обчислювальний пристрій, що реалізує, наприклад, послідовне декодування, має розраховуватися на виконання не середнього, а найбільшого числа операцій, що може знадобитися для декодування сильно спотвореного слова. Найбільше число операцій у багато разів перевищує середнє число. Хоча велика кількість помилок в кодовому слові зустрічається рідко, тим не менш, слід намагатися правильно декодувати таке повідомлення, інакше при використанні згорточних кодів вся подальша передача буде декодуватися неправильно.

З витратами обладнання та часу можна миритися, якщо передана інформація має велику цінність (наприклад, при наукових дослідженнях), але існує велика кількість каналів зв’язку, в яких застосування складних обчислювальних пристроїв, здатних досить надійно обробляти сигнали, або неможливо, або не виправдовується економічно.

Справа в тому, що потенційні можливості коригуючого коду і алгоритму декодування повинні бути реалізовані за допомогою деякої електричної схеми, яка сама має кінцеву надійність. Якщо вибирається код, який повинен забезпечити задану малу ймовірність помилки, то необхідно також подбати про те, щоб декодер не вносив помилок через власні збоїв або відмови занадто часто. Тому ясно, що в ряді випадків більший ефект може бути отриманий при використанні неоптимального алгоритму, який має просту схемну реалізацію.

Ця ідея лежить в основі більшості методів декодування, розвинених на основі алгебраїчного підходу. Оптимальна декодувальна процедура замінюється при цьому деякою іншою процедурою, найчастіше такою, при якій можуть бути виправлені лише помилки, що належать деякій фіксованій множині помилок, що корегуються. Використання неоптимальною декодуючої процедури, з одного боку, погіршує систему передачі, так як коригувальна здатність коду використовується не повністю. З іншого боку, алгебраїчні властивості кодів дозволяють зробити декодуючі пристрої технічно простими і доступними для використання у багатьох каналах зв’язку. Особливо зручними, з точки зору простоти декодування, є так звані циклічні коди, які утворюють підклас лінійних кодів.

В теорії циклічних кодів було досягнуто суттєвого прогресу, завдяки використанню апарату кінцевих полів, кілець і ідеалів, як для побудови кодів з заданими властивостями, так і для побудови декодеру. Найбільш важливим є результат, отриманий Р. К. Боузом і Д. К. Рой-Чоудхурі, а також, незалежно від них, А. Хоквінхемом, який зводить задачу побудови кодів до задачі відшуковування поліномів над кінцевими полями, що мають задану множину коренів. У. Пітерсон знайшов алгебраїчну процедуру декодування для кодів Боуза – Чоудхурі – Хоквінхема. Основні результати з алгебраїчної теорії кодів, отримані до 1961 року були зібрані в чудовій монографії Пітерсона «Коди, що виправляють помилки». Після появи книги Пітерсона було опубліковано кілька алгебраїчних методів декодування, з яких найбільш цікавими представляються методи, що розвивають процедуру Е. Пренжа, методи, розвиваючі процедуру Пітерсона, і методи, що розвивають процедуру І. Ріда. Останні методи в застосуванні до згорточних і циклічних кодів називають граничними, або мажоритарними.

Метою моєї роботи було застосування алгоритмів кодування і декодування лінійних (і в тому числі, циклічних кодів в абетці з двох елементів поля F2) для побудови схемних реалізацій цих алгоритмів. Тому в моїй роботі наведені основні факти з теорії скінчених автоматів, а саме лінійних послідовних машин (і як спеціальний випадок, регістрів зсуву). Лінійні послідовні машини (ЛПМ) застосовуються в багатьох дослідженнях, і в першу чергу, в задачах розпізнавання мови, в задачах розподілу ресурсів для роботи складних (ієрархічних) систем, в задачах прогнозування. Схемна реалізація циклічних кодів дає можливість мінімізувати процедури декодування лінійних блочних та згорточних кодів.

Методами дослідження роботи стали методи лінійної алгебри (розв’язання системи лінійних рівнянь), методи скінчених полів.

ВИСНОВКИ

В роботі описана алгебраїчна структура лінійних послідовних машин, за допомогою яких можна реалізувати процеси кодування і декодування лінійних кодів, побудувати кодери і декодери довільних циклічних кодів (з використанням синдром них многочленів циклічних кодів). Побудована схемна реалізація алгоритму декодування БЧХ-кода, який знаходить і виправляє подвійні помилки. Наведені відповідні приклади.

ЛІТЕРАТУРА

- Р. Блейхут, Теория и практика кодов, контролирующих ошибки, – М.: Мир, 1986. – 576 с.

- Р. Морелос-Сарагоса, Искусство помехоустойчивого кодирования, Техносфера, 2005, – 320с.

- В.Д. Колескик, Е.Т. Мирончик, Декодирование циклических кодов, М.: Связь, 1968 . – 250 с.

- В.Д. Колескик, Г.Ш. Полтырек, Курс теории информации, М.: Наука, 1982.– 416 с.

- Кудряшов Б.Д., Теория информации, СПб.: Питер, 2009 .– 320 с.

- Э. Берлекэмп, Алгоритмы теории кодирования.

- Бояринов И.М., Помехоустойчивое кодирование числовой информации, М.: Наука, 1983. – 194 с.

- Голдман С., Теория информации, М.: ИИН, 1957. – 447 с.

- Кларк Дж., Кейн Дж., Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой святи, М.: Радио и свіязь, 1987 .– 392 с.

- Витерби А.Д., Омура Дж.К., Принципы цифровой связи и кодирования, М.: Радио и связь, 1982. – 536 с.

- Кларк Дж., Кейн Дж., Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи, М.: Радио и связь, 1987. – 391 с.

- Колмогоров А.Н., Теория информации и теория алгоритмов, Москва: Наука, 1987. – 304 с.

- Семенюк В.В., Экономное кодирование дискретной информации, СПб.: СПбГИТМО (ТУ), 2001. – 115 с.

- Хэмминг Р.В., Теория кодирования и теория информации, М.: Радио и связь, 1983 . – 176 с.

- Муттер В.М., Основы помехоустойчивой телепередачи информации, Л.: Энергоатомиздат, 1990 . – 288 с.

- Берлекэмп Э., Алгебраическая теория кодирования, М.: Издательство: Мир. 1971 . – 480 с.

- Питерсон У., Коды, исправляющие ошибки, М.: Мир, 1976. – 593 с.

- Касами Т., Токура Н., Теория кодирования, Москва: Мир. Редакция литературы по новой технике, 1978. — 576 с.