ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА

Біологічний факультет

Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології

Дипломна робота

бакалавра

на тему: «Використання бактерій роду Pseudomonas - деструкторів фенолу у біотехнології очищення води»

«The usage of bacteria of the sort pseudomonas - phenol destructors at water clarification biotechnology»

Виконала: студентка  денної форми навчання

напряму підготовки 6.051401 Біотехнологія

Ткаченко Анастасія Валеріївна

Науковий керівник

кандидат  біологічних наук, доцент

Гудзенко Т.В.

Рецензент:

кандидат біологічних наук, доцент

Гладкій Т.В.

Рекомендовано до захисту:	Захищено на засіданні ЕК № 3

Протокол засідання кафедри	Протокол №_____від «___» _______р.

№_____від «___»_______2018_р.	Оцінка _____/ ________/__________

(за національною шкалою, шкалою ЕСТS,бал)

Завідувач  кафедри	Голова ЕК

_______            Філіпова Т.О.	_______              Чеботар С.В.

(підпис)                        			                              (підпис)

Одеса – 2018

АНОТАЦІЯ

Колекційні та виділені зі стічних вод українського підприємства з виробництва фармпрепаратів штами бактерій роду Pseudomonas, мали високу фенол деструктивну активність. Розроблена технологічна схема очистки стічних вод від фенолу. Лабораторні випробування показали високу ефективність використання іммобілізованих на природних носіях бактерій роду Pseudomonas у біотехнології очистки стічних вод від фенолу

Роботу викладено на 44 сторінках, вона містить 4 таблиці та 11 рисунків. Наведено посилання на 42 джерела літератури (31 кирилицею та 11 латиницею).

Ключові слова: біотехнологія, очистка стічних вод, бактерії-деструктори роду Pseudomonas,  фенол.

Collection and isolated from waste water of the Ukrainian enterprise for the production of pharmaceuticals strains of bacteria of the genus Pseudomonas, had a high phenol destructive activity. The technological scheme of wastewater treatment from phenol is developed. Laboratory tests have shown high efficiency of the use of immobilized on natural carriers of bacteria of the genus Pseudomonas in biotechnology of wastewater treatment from phenol The work is presented on 44 pages, contains 4 tables and 11 figures. Provides links to 42 source literature (31  Cyrillic and 11 Latin).

Key words: biotechnology, wastewater treatment, bacteria-destructors of the genus Pseudomonas, phenol.

ЗМІСТ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ………………………..………….4

Вступ ………………………………………………...….….........…....................5

1.огляд літератури…………………………………………………...……..7

1.1.Систематичне положення і основні біологічні властивості бактерій роду Pseudomonas…………………………………………………………………….....7

1.2.Механізми деструкції органічних поллютантів бактеріями роду Pseudomonas.............................................................................................................9

1.3.Здатність бактерій роду Pseudomonas до деструкції фенолу……….…….17

2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ	………………………20

## 2.1. Методика визначення фенол-деструктивної активності бактерій роду Pseudomonas……………………………………………………………………...20

2.2. Статистична обробка даних………………………………………………...23

# 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ…………….…….24

Узагальнення……………………………………………………………….37

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..39

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………...40

ВСТУП

Сучасний розвиток хімічного, медичного та фармацевтичного виробництва обумовлює потужний викид в навколишнє середовище фенольних сполук (ФС), володіють токсичним ефектом.

Групу фенолів утворюють ароматичні, гідроксил вмісні речовини, у яких гідроксильні групи знаходяться у бензольному ядрі. Це найбільш розповсюджені органічні забрудники довкілля [24].

Небезпека надходження сполук фенольної природи у довкілля пов`язана з їх токсичністю для біологічних об’єктів та значною стійкістю до розкладу [1].

У процесі деструкції фенолів в навколишньому середовищі головну роль відіграють мікроорганізми [10]. Мікробіологічна детоксикація фенолів є одним з найбільш безпечних і перспективних методів очищення довкілля, в процесі якої відбувається розщеплення ароматичного кільця та утворення нетоксичних сполук, вуглекислоти та води, що в подальшому включаються в кругообіг елементів в біосфері [4, 12].

Бактерії роду Pseudomonas відіграють важливу роль у довкіллі: вони розповсюджені в грунтах та водоймах і є асоціантами широкого кола важливих сільськогосподарських та декоративних рослин.

Багаточисельні за видовим складом бактерії роду Pseudomonas продукують біологічно активні речовини, тому відіграють важливу роль у  процесах мінералізації органічних сполук та очищення навколишнього середовища, в тому числі від сполук фенольної природи [1, 5].

Здатність бактерій роду Pseudomonas до деструкції фенолу пов`язана із наявністю у них ферменту фенолоксидази.

Швидкість біодеструкції фенолу залежить від виду бактерій-деструкторів та концентрації  фенолу. Представники бактерій роду Pseudomonas є стійкими до умов фенольного навантаження, що дозволяє вважати їх перспективними для розробки методів біоремедіції забруднених ґрунтів та вод сполуками фенольної природи [25].

В зв’язку з цим метою роботи була оцінка ефективності використання бактерій роду Pseudomonas в біотехнології очистки води від фенолу.

В задачи досліджень входило:

- виділення зі стічних вод бактерій роду Pseudomonas - деструкторів фенолу, культивування їх на шейкері – інкубаторі New Brunswick Scientific Incubator Shaker INNOVA 44 та накопичення біомаси до концентрації 5,5×104 - 5,5×105 КУО/мл;

- підготовка біофільтру для очищення води від фенолу шляхом пошарового завантаження носіїв та іммобілізації бактеріальних клітин на носії у фільтрі;

- визначення деструктивної активністі бактерій за хімічними показниками;

- оцінка ефективності використання іммобілізованих клітин бактерій роду  Pseudomonas для очистки води, що містить фенол у концентраціях 200,0 та 300,0 мг/л, за температури 25о С та 30о С, кількості бактеріальних клітин, використаних при інокуляції завантаження біофільтру 5,5∙104 та 5,5∙105 КУО/мл.

Об’єкт дослідження – мікробні технології очищення води від полютантів органічної природи.

Предмет дослідження - застосування бактерій роду Рseudomonas в біотехнологіях очистки води від фенолу.

# ВИСНОВКИ

- Колекційні штами P. fluorescens И 17-Б11  і P. cepacia ТБМ проявляли високу фенолокиснюючу активність незалежно від температури (25о С або 30о С) та кількості бактеріальних клітин, використаних при інокуляції завантаження біофільтру (5,5∙104  або 5,5∙105 КУО/мл).

- Штами P. sp. 1, P. sp. 2, P. sp. 3, які виділені із стічної води, на початкових етапах експерименту (2 – 3 діб) не проявляли деструктивну активність щодо фенолу у концентрації 200,0 мг/л.

- При 25о С найбільш висока фенолдеструктивна активність була притаманна штаму P. sp. 2, ізольованому зі стічних вод - через 10 діб експозиції ступінь деструкції фенолу сягала 94,0 %.

- Фенолокиснююча здатність колекційних та виділених зі стічних вод штамів бактерій роду Pseudomonas зросла на 45 % при підвищенні температури до 30о С, концентрації фенолу у модельних стоках до 300,0 мг/л, кількості бактеріальних клітин використаних при інокуляції завантаження біофільтру до 5,5∙105 КУО/мл.

- Лабораторні випробування розробленої технологічної схеми з застосуванням біофільтру показали високу ефективність використання  іммобілізованих на природних носіях бактерій роду Pseudomonas для очищення води від фенолу.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Балашова Н.В., Кошелева И.А., Филонов А.Е.  Микробиологическая трансформация органических соединений // Микробиология -1997. –Т. 4, №66  –С. 488–493.

- Баштан С.Ю., Багрий В.А. Электрохимическое окисление фенола на металлооксидных електродах // Химия и технология воды.- 2012.- Т. 34, №1.- С. 40-45.

- Ветрова А. А., Овчинникова А. А., Филонов А. Е., Пунтус И. Ф., Боронин А. М. Деструкция нефти бактериями рода Pseudomonas, содержащими различные плазмиды биодеградации // Известия Тульского государственного университета Естественные науки. -2008. № 2. -С. 186-193.

- Воронов Ю. В., Яковлев С. В.  Водоотведение и очистка сточных вод : учебник для вузов. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006 -704 с.

- Галкін Б. М., Іваниця В.О., Філіпова Т. О. Механізми біодеградації ксенобіотиків мікроорганізмами. Монографія. - Одеса: ОНУ, 2017. — 148 с.

- Галкін Б.М., Іваниця В.О., Галкін М.Б. Інженерна ензимологія. - Одеса: вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2017. — 144 с.

- Гвоздяк П. І. Вода і мікроорганізми // Вісник Одеського національного університету. Біологія. - 2001. - Том 6, Випуск 2. - С. 150 - 153.

- Горшкова О.Г., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Васильєва Н.Ю. Метал-акумулююча та деструктивна активність іммобілізованих бактерій в біотехнології очищення морської води // Вісник Харківського національного університету. Серія: біологія. – 2017.  – вип. 29. – С. 5 -25.

- Горшкова О.Г, Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Конуп I.П.. Окиснення вуглеводнів нафти і продукція біо-ПАР грунтовими штамами Pseudomonas fluorescens ONU541 і Bacillus megaterium ONU542  // Мікробіологія і біотехнологія. – 2017. - №2. – С. 61-71.

- Горшкова О.Г., Гудзенко Т.В., Волювач О.В. Біотехнологічні властивості штаму Pseudomonas сepacia  ONU-327 – деструктора фенольних і важкоокиснювальних сполук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. - 2017. – Т. 70, № 3. – С. 60-64.

- Горшкова О.Г., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Конуп І.П.    Біотехнологічні властивості штаму Pseudomonas сepacia  ONU-327 // Тези Всеукр. Науково-практичної конференції Тернопільські біологічні читання – 2017, м. Тернопіль, 20-22 квітня 2017.  – С. 240-243.

- Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Бєляєва Т.О. Нафтоокиснювальна активність деяких штамів бактерiйроду Pseudomonas // Мікробіологія і біотехнологія. –2013. –Т. 24, №4. - С. 72-77.

- Гудзенко Т.В., Коротаєва Н.В., Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Горшкова О.Г., Іваниця В.О.  Склад жирних кислот ліпідів нафтоокиснювальних штамів бактерій роду Pseudomonas // Мікробіологія и біотехнологія. – 2014. –Т. 27, № 3.  - С. 31-39.

- Дмитренко Г., Гвоздяк П. Биологическая очистка высококонцентрированных сточных вод от органических растворителей // Химия и технология воды. - 2002.- Т.24, №2. - С. 185-191.

- Жданова Н.И., Олиферчук В.П. Использование некоторых почвенных микроорганизмов для очистки промышленных сточных вод //Микробиологический журнал. – 1993. – Т.55, № 3. – С.67-73.

- Лакин Т.Ф. Биометрия. - М.: Высшая школа, 1990. - 352 с.

- Лурье Ю. Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М.: Химия, 1984. - 448 с.

- Найденко В.В., Губанов Л.Н. Очистка и утилизация промышленных стоков. – Н. Новгород: ДЕКОМ, 1999. – 368 с.

- Определитель бактерий Берджи / Под ред. Дж.Хоулта, Н. Крига и др. - М.: Мир, 1997. - 432 с.

- Павленко М. І., Сорока Я. М., Гвоздяк П.І., Кухар В.П.  Біодеструкція поліциклічних ароматичних вуглеводнів // Катализ и нефтехимия. - 2007.-  №15. - С. 46-62.

- Розанова Е.П. Углеводородокисляющие бактерии и их активность в нефтяных пластах  // Микробиология. - 1982. - Т. 51, № 2. - С. 342-348.

- Патент № 2361686 РФ / Сваровская Л.И., Писарева С.И., Алтунина Л.К. Биопрепарат для очистки почвы и воды от нефти и нефтепродуктов // Заявлено 13.08.2007. - Опубликовано 20.07.2009. - Бюл. № 20.

- Патент України на винахід. Метод очистки води від ароматичних ксенобіотиків / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Горшкова О.Г., Волювач О.В., Конуп І.П., Бєляєва Т.О. - Номер заявки  № а2018  04335 від  20.04.2018 р.

- Патент України на корисну модель № 114829. Мікробіологічний спосіб очистки води від фенолу / Іваниця В.О., Горшкова О.Г., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Конуп І.П., Бєляєва Т.О. Номер заявки № u2016  від 25.07.2016р. - Опубл. 27.03.2017. - Бюл. № 6.

- Патент України на винахід. Спосіб здійснення дефенолізації промислових стоків / Іваниця В.О., Горшкова О.Г., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Конуп І.П., Бєляєва Т.О. - Номер заявки № а201608635 від 25.07.2016 р.

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

- Сучасна мікробіологія. Прокаріоти : у 2-х томах / Під ред. Й.Ленглера, Р.Древса, Р.Шлегеля. — М.: Світ, 2005.

- Филипчук В.Л.  Очистка фенолових стічних вод виробництва консервної жерсті // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2003. - № 2. - С. 47-52.

- Хоулт Дж., Криг Н., Спит П. и др. Определитель бактерий Берджи  –Т. 1. - М.: Мир, 1997. - 432 с.

- Шестеренко Ю.А. Удаление фенолов из водных растворов с использованием иммобилизованной на полимерных носителях тирозиназы и неорганических коагулянтов // Химия и технология воды. – 2012. – Т. 34, № 2. –С. 179-186.

- Юсибова Ю.М., Исак А.Д., Попов Е.В. Технология ПАВ на основе производных фенола // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2014. - № 9. - С. 186-190.

- Aida M. Farag Degradation of Phenol by A New-Degradable Marine Halophilic Fungus Fennellia Flavipes isolated from Mangrove Sediments // Life Science Journal. – 2014. – Vol.11, № 9. – Р. 836-845.

- Aravindhan  R. Kinetics of biodegradation of phenol and a polyphenolic compound by a mixed culture containing Pseudomonas aeruginosa and Bacillus subtilis // Applied Ecology and Environmental Research. -2014. - Vol.12, № 3. – Р.615-625.

- Bhaswati Chakraborty  Study of phenol biodegradation by an indigenous mixed consortium of bacteria // Indian Journal of Technology. – 2015. - Vol. 22, №2. - 227-233.

- Butani Naresh  Biodegradation of Phenol by a Bacterial Strain Isolated From a Phenol Contaminated Site in India // I Research Journal of Environment Sciences. – 2012. - Vol.1, № 1. -  Р. 46-49.

- Gorshkova O.G., Gudzenko T.V., Smazchuk O. V., Pihteeva A.P., Haidarzhi A.V., Voliuvach O.V.  Screening of marine microorganisms resistant to action deca (ethylene glycol) monooctylphenol ether  // Ukr. Biochem. J. – 2017. -  Vol. 89, N 3. – P. 96.

- Gorshkova O.G., Voliuvach O.V., Shtenikov M.D., Gudzenko T.V. Strains Pseudomonas fluorescens ONU541, Bacillus megaterium ONU542 are promising producers of surface-active metabolites and destructors of petroleum products // Ukr. Biochem. J. -  2017. - Vol. 89, N 3. – P. 95.

- Hedbavna P. Biodegradation of phenolic compounds and their metabolites in contaminated groundwater using microbial fuel cells // Bioresource Technology. – 2016. - №200. – Р. 426-434

- Мrs.Ch.supriya  Biodegradation of phenol by aspergillus Niger // J. of Pharmacy. -  2014. – Vol. 4, № 7. – Р.11-17.

- Mueller J. G., Chapman P. J., Pritchard P. H. Action of a Fluoranthene Utilizing Bacterial Community on Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Components of Creosote // Applied and Environmental Microbiology. -2009. -Vol. 55, -N. 12. -P. 3085-3090.

- Peter F. Jones and Johnson K. E. Estimation of Phenols by the 4-Aminoantipyrine Method: Identification of the Colored Reaction Products by Proton Magnetic Resonance Spectroscopy // Org. Chem. -2013. Vol. 4. –P. 2860-2868.

- Reshma J.K. Вiodegradation of phenol-aerobic, anaerobic pathways //I.J.S.N. – 2014. – Vol. 5, № 3. – Р. 366-38.