Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Геолого-географічний факультет

Кафедра інженерної геології і гідрогеології

Дипломна робота бакалавра

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему:  Інженерно-геологічні умови північно-західної частини

Аккерманської фортеці в м. Білгород-Дністровський Одеської області Geotechnical conditions northwestern part Akkerman fortress in the city Belgorod-Dniester region of Odessa

(українською та англійською мовами)

Виконав: студент  ІV курсу денної форми навчання напряму підготовки  6.040103 Геологія

професійного спрямування

Гідрогеологія

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

Нікулін Анатолій Олегович (прізвище та ініціали)

Керівник ст. викл. Опріц Г. А.

(прізвище та ініціали)

Рецензент проф. кафедри загальної і морської геології Чепіжко О.В.

(прізвище та ініціали)

Рекомендовано до захисту:                 Захищено на засіданні ЕК №_1_ Протокол засідання кафедри              протокол №___від «___»_____р. №_____ від «___»_____ р.                  Оцінка_____ /________/________

Завідувач кафедри                                (за національною шкалою, за шкалою ЕСТS, бал) ________доц. Козлова Т.В.                 Голова ЕК Тюреміна В.Г.

(підпис)         (прізвище,ініціали)                               _____ ______________________

(підпис)            (прізвище, ініціали)

Одеса – 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ФИЗИКО–ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК	5

1.1. Климат	5

1.2.Орогидрография	9

2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ	14

3. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ	19

3.1.Стратиграфия и литология	21

3.2.Тектоника и неотектоника	27

4. ГЕОМОРФОЛОГИЯ	31

5. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	35

6. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ

ИЗЫСКАНИЙ	41

6. 1. Виды и объемы инженерно-геологических изысканий	41

6.2. Геологическое строение	42

6.3. Гидрогеологические условия	44

6.4. Грунтовые условия	45

6. 5. Современные геологические и              инженерно-геологические процессы и явления	50

6.6. Результаты инженерно-геологического              обследования участка Аккерманской крепости………………………52

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	58

ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………………………..61

ВВЕДЕНИЕ

Аккерманская  крепость в г. Белгород-Днестровский Одесской области – памятник истории и градостроительства XIII-XV столетий. Является одной из наиболее сохранившихся на территории древней, начиная с VI века до н.э., исторической застройки.  Существующие фортификационные сооружения возведены в середине XIV века. Общая длина стен составила 2 км. Высота стен и башен от 5 до 15 м. На сегодняшний день сохранилось 26 из 34 башен. Сооружение находится в аварийном состоянии.

Территория расположения фортификационных сооружений отличается сложными инженерно-геологическими условиями, с активным развитием процессов суффозии, эрозии, абразии, гравитационных геологических процессов.

С целью разработки первоочередных противоаварийных реставрационных мероприятий по предотвращению обрушения сооружений северозападной части Аккерманской крепости в г. Белгород-Днестровский  геологической группой ООО «Укрпромбизнес Плюс» были выполнены инженерногеологические изыскания на участке проектируемой реконструкции.

Материалы изысканий положены в основу квалификационной работы.

Цель квалификационной работы – оценка инженерно-геологических условий территории и рекомендации мероприятий по реконструкции.

В связи с этим были поставлены и решены следующие задачи:

- сбор и систематизация материалов инженерно-геологических изысканий прошлых лет;

- изучение природных условий участка и инженерно-геологических процессов и явлений на территории;

- анализ результатов и обработка материалов полевых и лабораторных работ, определение физико-механических характеристик грунтов, слагающих участок; выделение ИГЭ;

- анализ результатов  инженерно-геологического обследования сооружения и определение параметров фундаментов в заданных точках;

- соответствующие рекомендации.

В процессе подготовки работы использовались литературные опубликованные и фондовые материалы  ООО «Укрпромбизнес Плюс», Геотехнической лаборатории  АП «Одессакоммунпроект», ООО «Стройниипроект», собранные во время прохождения производственной практики, а также фондовые материалы ПричерноморГРГП.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучаемый участок расположен в северной части г. БелгородДнестровский Одесской области, на территории Аккерманской средневековой крепости. Объектом изысканий является северо-западная часть крепости, которая выходит к Днестровскому лиману. По контуру крепости проходит система рвов, пройденных в толще понтических отложений на абсолютных отметках дна в 4-8 м (в северо-восточной части участка).

В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен на правом берегу Днестровского лимана. Он представляет из себя останец постпонтического плато, сложенного до уреза лимана преимущественно отложениями понтического известняка и меотическими плотными глинами миоцена. Неогеновые отложения прикрыты насыпным грунтом мощностью от 2 до 5,80 м. В разрезе выделено 7 ИГЭ включая 1 слой насыпного грунта.

Понтические известняки в пределах приурезовой части лимана формируют вертикальные обрывы высотой до 10 м. Современные четвертичные отложения  формируют  пляж шириной 3-4 м, представленный песками и галькой известняков. В пределах всей исследуемой площади рельеф территории претерпел значительные техногенные изменения.

Гидрогеологические условия участка представлены двумя водоносными горизонтами. Первый водоносный горизонт безнапорный, естественного генезиса, вскрыт на глубинах 1,60-2,60 м (абс. отм. -0,16–

0,09 м). Подземные воды гидравлически связаны с водами Днестровского лимана. Сезонные колебания уровня подземных вод ±0,50 м. По химическому составу вода средне агрессивная по содержанию хлоридов к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании. Второй водоносный горизонт безнапорный, естественного генезиса, характеризуется локальным распространением, вскрыт на глубинах 13,7015,00 м (абс. отм. -1,50–1,15 м). Сезонные колебания уровня подземных вод ±0,50 м.

Исследуемый участок является потенциально подтопляемым. Тип потенциальной  подтопляемости – III (третий). Максимально прогнозируемый УПВ – глубина заложения водонесущих коммуникаций.

На территории участка исследований установлено активное развитие процессов суффозии в грунтах основания сооружений  крепости, широкое развитие трещин закола в толще понтических известняков.

Вследствие активизации данных процессов в инженерных сооружениях крепости – стенах, башнях, контрфорсах происходят необратимые деформации, проявляющиеся в виде вертикальных и наклонных трещин, шириной до нескольких десятков сантиметров. Процессы абразии, в комплексе с процессами суффозии и эрозии привели к значительному повышение углов наклона склонов (в ЮЗ части крепости) и соответствующему снижению устойчивости самих склонов. Защищенность прибрежных склонов от процессов абразии низкая, что связано с очень малой шириной пляжа и мощностью аккумулятивных отложений.

Обследовано более 800 погонных метров инженерных сооружений (стены, контрфорсы, башни) в пределах крепости и прибрежный склон лимана общей площадью более 1 га. Территория крепости условно разделена на

13 участков, в пределах которых расположены опорные наблюдательные точки.

Выявлены участки активного развития оползневых деформаций (трещины, обрушения, оседания) в инженерных сооружениях, критических деформаций, зоны сильных деформаций сооружений  и участки размыва грунтов в основании сооружений.

Фундаменты строения ленточные, выполнены из кладки штучного камня перекристаллизованного известняка, находятся в удовлетворительном состоянии. При производстве работ «0» цикла возможно вскрытие захороненных фундаментов зданий.

При разработке проекта первоочередных противоаварийных реставрационных мероприятий по предотвращению обрушения сооружений северо-западной части Аккерманской крепости в г. Белгород-Днестровский  рекомендуется:

- предусмотреть 	комплекс 	конструктивных 	и 	водозащитных

мероприятий;

- особое внимание уделить вертикальной планировке, поверхностному водоотводу;

- в случае проектирования подпорных и удерживающих сооружений обязательно предусмотреть сооружение комплекса дренажных мероприятий;

- для предотвращения дальнейшего развития геологических процессов, негативно влияющих на состояние вдольбереговых конструкций крепости, рекомендуется рассмотреть вопрос о проектировании и устройстве комплекса мероприятий по укреплению склонов.

Нормативная глубина промерзания грунтов  – 0,80 м.

Сейсмичность район – 7 баллов. Категория грунтов участка  по сейсмическим свойствам ІI (вторая).

Категория сложности инженерно-геологических условий участка - II (вторая).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Опубликованная:

- Грунты. Классификация [Текст] : ДСТУ Б.В.2.1 2-96 (ГОСТ 25100-95) –

К. : Держстандарт України, 1996.

- Грунты. Лабораторные определения [Текст] : ДСТУ Б.В. 2.1 3-96 (ГОСТ 30416-96) – К. : Держстандарт України, 1996.

- Грунты. Методы статистической обработки результатов определений. [Текст] : ДСТУ Б.В. 2.1 5-96 (ГОСТ 20522-96) – К. : Держстандарт України, 1996.

- Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов [Текст] : ДСТУ Б В. 2. 1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000) – К. : Держстандарт України, 2001.

- Зелинский И.П. Оползни северо-западного побережья Черного моря, их изучение и прогноз  [Текст] / Зелинский Игорь Петрович, Корженевский Борис Александрович, Черкез Евгений Анатольевич. – К. : Наукова думка, 1993. – 228 с.

- Инженерные изыскания для строительства [Текст] : ДБН А.2.1-1:2008 – К. : Держстандарт України, 2008.

- Общие принципы обеспечения надежности и конструктивной безопасности зданий, сооружений, строительных конструкций и фундаментов [Текст] : ДБН В.1.2-14-2009 – К. : Держстандарт України, 2009.

- Основания зданий и сооружений [Текст] : ДБН  В.2. 1-10-2009 – К. :

Держстандарт України, 2009.

- Солодухин М.А. Справочник техника-геолога по инженерно- геологическим и гидрогеологическим работам [Текст] /  Солодухин

Михаил Абрамович,  Архангельский Андрей Дмитриевич. –  М. :

Недра, 1982. – 356 с.

- Строительство в сейсмических районах Украины [Текст] : ДБН В.1.112:2006 – К. : Держстандарт України, 2006.

- Сулимов И.Н. Геология Украинского Черноморья [Текст] / Иван Никифорович Сулимов. – К. : Вища школа, головное изд-во, 1984. –

128 с.

- Швебс Г.И. Природа Одесской области. Ресурсы, их рациональное использование и охрана [Текст] / Генрих Иванович Швебс. – К. : Вища школа, головное изд-во, 1979. – 144 с.

Фондовая:

- Пошуки 	питних 	підземних 	вод 	і 	буріння 	розвідувально-

експлуатаційних свердловин у Миколаївській, Херсонській і Одеській областях. Звіт. [Текст] / Одеса: Архив ПДРГП.– 2005.

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям «Первоочередные противоаварийные реставрационные мероприятия по предотвращению обрушения сооружений северо-западной части Аккерманской крепости в г. Белгород-Днестровский, Одесской области».

Книга 2. [Текст] / Одесса: Архив ООО  «Укрпромбизнес Плюс». –2011.