Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Геолого-географічний факультет

Кафедра інженерної геології і гідрогеології

Дипломна робота

Бакалавра

на тему:  Інженерно-геодинамічні умови ділянки будівництва курортно-рекреаційного комплексу (м. Одеса 13 ст. В. Фонтану)

Engineering-geodynamic conditions of a site of building of a resort recreational complex (Odessa 13 station of the Big Fountain)

Виконала студентка IV курсу

денної форми навчання

напряму підготовки

6.040103 – Геологія

професійне спрямування – Гідрогеологія

Стойкова

Ірина Олександрівна

Керівник: канд. геол. – мін. наук, доцент Козлова Т. В.

Рецензент: д. геол. наук, професор Чепіжко О. В.

Рекомендовано до захисту:                      Захищено на засіданні ЕК №__

Протокол засідання кафедри                    протокол №___від «___»_____р.

№_____ від «___»2017 р.                          Оцінка_____ /________/________

Завідувач кафедри                                     (за національною шкалою, за шкалою ЕСТS, бал)

________        доц. Козлова Т.В.               Голова ЕК Тюреміна В.Г.

(підпис)                   (прізвище,ініціали)                          ______________________

(підпис)            (прізвище, ініціали)

Одеса – 2017

Содержание

Введение	3

РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА	4

1.1. Физико-географические условия	4

1.2. Геологическое строение	6

1.2.1. Стратиграфия и литология	7

1.2.2. Тектоника	22

1.3. Геоморфология	24

1.4. Гидрогеологические условия	29

РАЗДЕЛ 2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА НА 13-ОЙ СТАНЦИИ БОЛЬШОГО ФОНТАНА	32

2.1. Геологическое строение и геоморфология	34

2.2. Гидрогеологические условия	36

2.4. Инженерно-геодинамические условия участка строительства	48

2.5. Расчет устойчивости оползневого склона	51

Заключение	61

Список используемой литературы	65

Введение

В настоящее время ведется интенсивная застройка оползневых склонов в пределах Одесского побережья Черного моря.

Одним из участков строительства в береговой зоне моря, является участок курортно-рекреационного комплекса, расположенный на оползневой терассе в районе 13 ст. Б. Фонтана.

Цель квалификационной работы заключалась в оценке инженерно- геодинамических условий участка строительства курортно-рекреационного комплекса на 13-ой ст. Большого Фонтана в г. Одесса.

В соответствие с целью работы были обобщены и проанализированы фондовые материалы о геологическом строении, физико-механических свойствах пород, гидрогеологических условиях в районе участка строительства. Рассмотрены геодинамические условия оползневого склона.

Для решения поставленных задач использовались фондовые материалы Центра инженерно-проектных  изысканий, Причерноморского регионального геологического предприятия, института «Одессакоммунпроект», Одесского Управления инженерной защиты территорий, кафедры инженерной геологии и гидрогеологии Одесского национального университета имени И.И. Мечникова.

Структура и объем работы. Квалификационная работа состоит из введения, 2 разделов (9 глав), заключения и списка литературы из 17 наименований. Общий объем работы 67 страниц. В работе 9 рисунков, 6 таблиц.

По материалам квалификационной работы подготовлена презентация.

Заключение

В общей части работы приведены сведения о природных условиях территории Одесской области.

Территория исследуемого района относится к Черноморской климатической подобласти, которая является частью Атлантико-континентальной климатической области и расположена на юге Восточно-Европейской платформы в пределах западной части Причерноморской мело-кайнозойской впадины, наложенной на структуры платформы.

В геологическом строении района принимают участие породы складчатого кристаллического фундамента, покровный осадочный и четвертичный комплексы. Для этой территории свойственно глубокое залегание фундамента от 1 до 2 км, в г. Одесса-1,34 км.

Исследуемый район расположен в пределах Причерноморской низменности, в области Днестрово-Тилигульской аккумулятивной лессовой равнины, расчлененной реками, балками и долинами лиманов, склоны которых изрезаны ярами и усложненные оползнями.

В гидрогеологическом отношении исследуемый район находится в пределах значительной по размерам гидрогеологической структуры-  Причерноморского артезианского бассейна.

В специальной части работы рассматриваются инженерно-геодинамические условия участка строительства курортно-рекреационного комплекса на 13-ой станции Большого Фонтана.

В геологическом строении плато принимают участие четвертичные отложения, представленные эолово-делювиальными лессовидными суглинками и супесями (e,vdQI-III); верхнеплиоценовые красно-бурые глины (N32); понтические известняки (N1p) и мэотические зеленовато- и голубовато-серые глины (N1m) с прослоями суглинков и супесей. На оползневом склоне залегают грунты, которые в результате оползневых процессов были смещены в нижнюю и среднюю часть склона, перекрытые насыпным слоем.

В геоморфологическом отношении площадка исследований расположена в средней части оползневого склона, на террасе с абс.отм. поверхности 14,0-18,0 м и частично захватывает нижнюю террасу с абс.отм. 11,0-12,0 м.

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием водоносных горизонтов в оползших лессовидных грунтах  и известняке.

На основании лабораторных исследований ЦИПИ в пределах сжимаемой толщи выделено 15 инженерно-геологических элементов. Получены нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств грунтов. Лессовидные суглинки ИГЭ 4а и 5а обладают просадочными свойствами при замачивании от нагрузок, равных собственному весу грунта. Величина суммарной просадки лессовых грунтов, при замачивании от собственного веса, составляет от 4,3 до 8,0 см и зависит от глубины залегания уровня грунтовых вод. На участках с глубиной залегания УГВ 2,5-5,4 м тип грунтовых условий по просадочности первый, мощность просадочных грунтов здесь 1,5-4,5 м.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – ІІІ, сейсмичность площадки составляет 7 баллов. Нормативная глубина промерзания грунтов для района исследований составляет 0,8 м.

Выполненный анализ свидетельствует о том, что участок строительства характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями: изменением мощности грунтов и абсолютных отметок, выделенных ИГЭ, невыдержанностью ИГЭ по простиранию, наличием слабых обводненных грунтов и насыпных грунтов переменной мощности, раздробленностью массива пород на блоки в пределах изучаемой оползневой террасы. Указанное выше позволяет отнести участок исследований к ІІІ категории сложности.

В работе приведен анализ инженерно-геодинамических условий оползневого склона

До осуществления противооползневых мероприятий (1970 г) весь участок строительства испытывал значительные деформации и оползневые процессы активно развивались в пределах прибровочной части плато и оползневого склона. В результате строительства комплекса противооползневых сооружений скорости оползневых деформаций уменьшились примерно на порядок и деформации пород оползневого склона приобрели преимущественно установившийся характер.

Устойчивость оползневого склона по геодезическому поперечнику, который расположен в створе участка строительства была рассчитана для двух вариантов: а) современной конфигурации склона; б) учитывались изменение конфигурации склона за счет устройства котлована в его верхней части, передача давления от проектируемого здания, устройство свайного фундамента и оборудование подпорной стенки для обеспечения устойчивости борта котлована.

Как показывают расчеты, при современной конфигурации склона прибровочная часть плато (условия формирования оползня в лессовых грунтах), оползневой склон (оползни второго порядка) – не обладают нормативным запасом устойчивости (К=1,25 для второго класса ответственности сооружений при особых сочетаниях нагрузок).

Расчет устойчивости по второму варианту расчетной схемы показывает, что в результате разгрузки прибровочной части плато за счет устройства котлована для строительства проектируемого сооружения в верхней части склона коэффициенты устойчивости расчетных поверхностей смещения в лессовых грунтах соответствуют нормативным требованиям. Вместе с тем, при подготовке котлована возможна потеря устойчивости его борта за счет формирования оползней в слое лессовых супесей.

Учет в дальнейших расчетах нагрузки от сооружения и сопротивления свай фундамента срезу показывает, что принятые проектные решения обеспечивают нормативную устойчивость верхней части склона, но для борта проектируемого котлована состояние устойчивости близкое к предельному сохраняется. Это указывает на необходимость усиления проектируемого верхнего свайного ряда, расположенного вблизи прибровочной части плато.

Список используемой литературы

Фондовая

1. Ежегодник о результатах работ Одесской оползневой станции за 1961 г. [Текст] / Мингео УССР. Причерноморская КГРЭ. – Одесса, 1962. – Том I. – 110с.

2. Изучение и прогноз оползней Одесской области [Текст] : отчет о научно исследовательской работе (заключительный) / Одесский национальный университет имении И. И. Мечникова. – Одесса, 2002. № 134. – 125с.

3. Комплексная малоэтажная застройка на 11-й станции Б. Фонтана в г. Одессе [Текст] : технический отчет / Центр инженерных изысканий. Инженерно-геологические изыскания. – Одесса, 1997. – Том II. – 70с.

4. Комплексная малоэтажная застройка на 11-й станции Б. Фонтана в г. Одессе [Текст] / Центр инженерных изысканий. Расчет устойчивости оползневого склона. – Одесса, 1997. – Том III.-150с.

5. Материалы стационарного изучения оползневых процессов (1945-1970). VII-й оползневой амфитеатр [Текст] / Причерноморская ПС экспедиция. – Одесса, 1978. – 92с.

6. Сводный отчет Одесской инженерно-геологической станции за 1966-1970 гг. [Текст] / Мингео УССР. Причерноморская КГРЭ. – Одесса, 1972. – 83с.

7. Инженерно-геологические изыскания для строительства рекреационно-оздоровительного центра на склонах 13-й ст. Б. Фонтана в г. Одессе [Текст] : технический отчет / Центр инженерно-проектных изысканий. – Одесса, 2007. – 54с.

8. Экспериментальные исследования на моделях устойчивости оползневых склонов для обоснования инженерной защиты оползневых территорий [Текст] / ОГУ. – Одесса, 1993. – 125с.

Опубликованная

9. Генеральная схема противооползневых мероприятий побережья г. Одессы [Текст] / под ред. А. М. Дранникова // Одесский облисполком. – Одесса, 1940. – 190 с.

10. Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення [Текст] : ДБН В.1.1-3-97 / Дежбуд України. – Київ, 1998. – 40 с.

11. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування [Текст] : ДБН В.1.1-24-2009 / Мінрегіонбуд України. – Київ, 2010.  – 69 с.

12. Защита от опасных геологических процессов, вредных эксплуатационных влияний, от пожара. Строительство в сейсмических районах Украины [Текст] : ДБН В.1.1-12-2006 / Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины. – Киев, 2006.  – 92 с.

13. Кильвандер Э. Я. Анализ учета сейсмических воздествий при расчете устойчивости склонов по «Приложению Е» в ДБН В.1.1-12-2006 «Строительство в сейсмических районах Украины» [Текст] /  Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины. – Киев, 2006. – 92 с.

14. Рекомендации по количественной оценке устойчивости оползневых склонов [Текст] / ПНИИИС. – М. : Стройиздат, 1984. – 80 с.

15. Справочник по механике и динамике грунтов [Текст] : науч. справочник / В. Б. Швец, Л. К. Гинзбург [и др.]. – К. : Будівельник, 1987. – 232 с.

16. Тихвинский И. О. Оценка и прогноз устойчивости оползневых склонов [Текст] / И. О. Тихвинский. – М. : Наука, 1988. – 144 с.

17.  Черкез Е. А. Закономерности формирования и развития оползневых процессов на территории Северного Причерноморья [Текст] / Е. А. Черкез, С. Н. Шаталин ; под ред. Г. И. Рудько, В. А. Осиюка // Инженерная геодинамика Украины и Молдовы (оползневые геосистемы). – Ч. : Букрек, 2012. – Т. 2. – 744 с.