ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Геолого-географічний факультет

Кафедра морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеотології

Кваліфікаційна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр»

«Інженерно-геологічні умови ділянки проектування будівлі по вулиці Воронежська в м. Одеса»

«Engineering-geological conditions of a site of building design on Voronezhska Street in Odesa»

Виконала: здобувачка заочної форми навчання

спеціальності 103 Науки про Землю

Освітня програма  Науки про Землю

Літушко Олена Андріївна

Керівник: ст. викл. Опріц Г.А.______________

Рецензент: д.г.н., проф. Вихованець Г.В.______

Рекомендовано до захисту:                 Захищено на засіданні ЕК № __

Протокол засідання кафедри               протокол №___від      .     .2023 р.

№      від                         р.                     Оцінка________ /________/________

(за національною шкалою, за шкалою ЕСТS, бал)

Завідувач кафедри                                         Голова ЕК

_________ Євген ЧЕРКЕЗ                                  _________ Сергій КАДУРІН

(підпис)         (прізвище,ініціали)                                           (підпис)            (прізвище, ініціали)

Одеса – 2023

Анотація

Літушко О.А. Інженерно-геологічні умови ділянки проектування будівлі по вулиці Воронежська в м. Одеса. Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 103 «Науки про Землю» за освітньою програмою  «Науки про Землю».

Кваліфікаційна робота складається з вступу, 2 розділів і загальних висновків. Загальний обсяг роботи 45 стор., у тому числі 9 рис., 4 табл., список літератури з 20 найменувань.

Предметом дослідження є геоморфологічні, ґрунтові та гідрогеологічні умови ділянки будівництва.

Об’єктом дослідження виступають інженерно-геологічні умови ділянки будівництва по вул. Воронежська, 3-5 у м. Одесі.

Мета кваліфікаційної роботи полягає у вивченні інженерно-геологічних умов ділянки будівництва по вул. Воронежська, 3-5 у м. Одесі.

В роботі описані природні умови району робіт, проаналізовані матеріали польових та лабораторних робіт, дана оцінка складності інженерно-геологічних умов ділянки будівництва, надані необхідні рекомендації.

Ключові слова: місто Одеса, інженерно-геологічні умови, інженерно-геологічний елемент.

Abstract

Litushko O.A. Engineering-geological conditions of a site of building design on Voronezhska Street in Odesa. This qualification work is for the qualification of Bachelor in specialty 103 «Earth Sciences», according to the educational program «Earth Sciences».

This qualification work consists of introduction, 2 sections and general conclusions. The total volume of work is 45 pages, including 9 figures, 4 tables, a list of literature of 20 titles.

The subject of the study is the geomorphological, soil and hydrogeological conditions of the construction site.

The object of the study is the engineering and geological conditions of the construction site on Voronezhska Street, 3-5 in Odesa.

The purpose of the qualification work is to study the engineering and geological conditions of the construction site at 3-5 Voronezhska Street in Odesa.

In the work: describes the natural conditions of  the  work area, analyzed the materials of field and laboratory work, gave an assessment of the complexity of the engineering and geological conditions of the construction site, and provided the necessary recommendations.

Key words: the city of Odesa, engineering-geological conditions, engineering-geological element.

ЗМІСТ

стор.

Вступ…………………………………………………………………...................4

Розділ 1.	Загальні відомості про район робіт	………………………………6

1.1	Фізико-географічна характеристика………….………………..…6

1.2	Геологічна будова…………………………………………….…..10

1.2.1	Стратиграфія і літологія……………………………….…..10

1.2.2	Тектоніка і неотектоніка ………………………………..…16

1.3	Геоморфологія………………………………………………….....19

1.4	Гідрогеологічні умови …………….…………………………..…23

Розділ 2.	Інженерно-геологічні умови ділянки будівництва по

вул. Воронежська, 3-5 в місті Одеса……………………….………………….30	2.1	Методика виконання робіт……………………….…….…….…..30

2.2	 Інженерно-геологічні умови ділянки досліджень..……….……32

2.2.1 Геоморфологічні умови…………………………………….....32

2.2.2 Ґрунтові умови…………………………………………..…….32

2.2.3 Гідрогеологічні умови…………………………….…………..37

2.3	Висновки і рекомендації……………………………   ……….….39

Заключення…………………………………………………………….....41

Список літератури…………….…………………………………….…...44

Список  ілюстрацій  та  таблиць  у  тексті:

Рис. 1.1. Схематична оглядова карта ..……………………………....................6

Рис. 1.2. Кліматична карта Одеської області………………………………….7

Рис. 1.3. Схематична геологічна карта……………………………………..11-12

Рис. 1.4. Схематичний геологічний розріз по лінії Г1–Г2–Г3………………..13

Рис. 1.5. Схематична геоморфологічна карта Одеської області……….…20-21

Рис. 1.6. Гідрогеологічна карта………………………………………….….24-25

Рис. 2.1. Схема розташування свердловин (М 1:500)……………………..…30

Рис. 2.2. Інженерно геологічний розріз по лінії І-І

(масштаб: горизонтальний 1:200, вертикальний 1:100)…………………..33-34

Рис. 2.3. Розташування режимної свердловини №109…………………….….37

Таблиця 2.1. Розрахунок просідання ґрунтів за результатами

лабораторних визначень (свр. 1)……………………………………………….35

Таблиця 2.2. Нормативні та розрахункові значення фізико-механічних властивостей ґрунтів………………………………………………………..….36

Таблиця 2.3.  Режимні спостереження за РҐВ в 2011 р. у свердловині 109...38

Таблиця 2.4. Категорії ґрунтів за сейсмічними властивостями……….…….39

ВСТУП

В результаті довгострокового впливу техногенних факторі, на території м. Одеса спостерігається прогресуюче погіршення стану геологічного середовища.

У жовтні 2013 року для уточнення інженерно-геологічних умов ділянки проектування триповерхової будівлі за адресою вул. Воронежська, 3-5 у м. Одесі, «Центром інженерно-проектних вишукувань» було виконано комплекс польових, лабораторних та камеральних робіт.

Завдяки проведеним дослідженням були уточнені геологічні і гідрогеологічні умови ділянки будівництва, визначені фізико-механічні характеристики ґрунтів.

Мета кваліфікаційної роботи  – це вивчення інженерно-геологічних умов ділянки будівництва по вул. Воронежська, 3-5 у м. Одесі.

Були поставлені та виконані наступні задачі:

- зібрати та проаналізувати літературні та фондові джерела щодо території досліджень;

- вивчити природні умови району робіт;

- проаналізувати матеріали польових та лабораторних робіт;

- дати оцінку складності інженерно-геологічних умов ділянки будівництва;

- надати необхідні рекомендації.

Об’єктом дослідження виступають інженерно-геологічні умови ділянки будівництва по вул. Воронежська, 3-5 у м. Одесі.

Предметом дослідження є геоморфологічні, ґрунтові та гідрогеологічні умови ділянки будівництва.

Кваліфікаційна робота складається із загальної та спеціальної текстових частин, а саме: вступ, 7 глав, заключення, список використаних джерел, супроводжується необхідним фактичним матеріалом у вигляді таблиць, графіків та карт (рисунків – 9, таблиць – 4). Загальна кількість сторінок – 45.

В процесі підготовки кваліфікаційної роботи були використані літературні опубліковані та фондові матеріалами "Центра інженерно-проектних вишукувань" та ПричономорДРГП.

ЗАКЛЮЧЕННЯ

У жовтні 2013 року для уточнення інженерно-геологічних умов ділянки проектування триповерхової будівлі за адресою вул. Воронежська, 3-5 у м. Одесі, «Центром інженерно-проектних вишукувань» було виконано комплекс польових, лабораторних та камеральних робіт.

Завдяки проведеним дослідженням були уточнені геологічні і гідрогеологічні умови ділянки, визначені фізико-механічні характеристики ґрунтів.

Клімат досліджуваної території помірно континентальний зі спекотним сухим літом та нетривалою, малосніжною, м’якою зимою. Основними факторами, що визначають кліматичні умови є сонячна радіація та циркуляція атмосфери. На характер клімату впливає близькість Чорного моря.

У геолого-структурному відношенні територія розташована в межах північно-західної частини Причорноморської западини Східно-Європейської платформи.

В геологічній будові беруть участь архей-протерозойські породи кристалічного фундаменту та відклади осадового комплексу: крейдового, палеогенового, неогенового і четвертинного віків. Причорноморська западина складається крейдовими і кайнозойськими відкладами, що трансгресивно та незгідно залягають на складчастому фундаменті.

У структурно-гідрогеологічному відношенні територія досліджень розташована в південній частині північно-західного крила Причорноморського артезіанського басейну пластових вод.

Підземні води зустрічаються в усіх стратиграфічних комплексах – від сучасних, плейстоценових відкладів до кристалічних порід, що складають фундамент.

У геоморфологічному відношенні ділянка проектованого будівництва розташована в межах лесового плато. Рельєф території спокійний, рівний, із слабким ухилом у південному напрямку убік Чорного моря.

Абсолютні відмітки денної поверхні складають від 31,90 до 32,10 м.

У геологічній будові ділянки, що вивчається, беруть участь четвертинні елювіально-делювіальні, еолово-делювіальні, еолові, елювіальні (ed,vd,v,еРІ-III) лесові суглинки та супіски. Нижче за розрізом залягають верхньопліоценові (N23) червоно-бурі глини, піщано-глинисті ґрунти куяльницького ярусу (N2kj). З поверхні ці відклади перекриті сучасними насипними ґрунтами (tН).

За результатами польових, лабораторних та камеральних робіт на ділянці проектування можна виділити 4 ІГЕ та 1 шар.

Лесові ґрунти ІГЕ – 2 мають просадні властивості від навантажень, що дорівнюють власній вазі ґрунту при замочуванні. Величина просідання при замочуванні, від навантажень рівних власній вазі ґрунту, становить 1,1 см (I тип). Потужність просадної товщі від денної поверхні, без урахування шару 1, становить 3,10 – 3,70 м. Лесові ґрунти ІГЕ – 2', 3, 4 втратили свої просадні властивості в результаті замочування.

Перший від поверхні водоносний горизонт, що має розповсюдження на ділянці досліджень, приурочений до еолово-делювіальних лесових суглинків і супісків (ІГЕ – 2', 3) і залягає на глибинах 4,70 – 4,90 м.

Водоносний горизонт має вільну поверхню. Живлення його відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів та витоків із водонесучих комунікацій. Відносним водоупором для горизонту є ґрунти ІГЕ - 4.

За своїм іонним складом ґрунтові води є сульфатними, натрій-калій-магнієвими і є середньо агресивними за вмістом хлоридів до арматури залізобетонних конструкцій при періодичному змочуванні, та сильно агресивними за вмістом сульфатів до бетону нормальної проникності на портландцементі.

Нормативна глибина промерзання ґрунтів складає 0,80 м.

Сейсмічність району будівництва – 7 балів. При проектуванні і будівництві особливо відповідальних об'єктів і споруд – 8 балів. Рішення про вибір карти при проектуванні конкретного об'єкта та віднесення об'єкта до конкретного рівня відповідальності приймається генеральним проектувальником за погодженням із замовником.

Категорія складності інженерно-геологічних умов – середньої складності (II), категорія складності інженерно-гідрогеологічних умов – середньої складності.

Підставою для фундаментів можуть бути ґрунти всіх ІГЕ. Ґрунти, якими представлений шар-1, основою фундаментів служити не спроможні.

У зв'язку з наявністю на ділянці вишукувань ґрунтів, що мають просадні властивості, у проекті слід передбачити заходи, що застосовуються при будівництві будівель і споруд на території поширення таких ґрунтів.

У комплексі будівельних робіт також необхідно передбачити заходи, які будуть спрямовані на запобігання подальшому зволоженню ґрунтів та підйому рівня ґрунтових вод:

- вертикальне планування території, що забудовується, що запобігає можливості скупчення атмосферних, талих вод і забезпечує їх відведення та скидання в каналізацію або за межі території, що підлягає забудові;

- водонесучі та водовідвідні комунікації повинні бути прокладені у захисному варіанті, з ухилом у бік від будівлі та відповідним контролем їхнього стану.

При проектуванні основи будівлі необхідно враховувати, що заглиблення фундаментів нижче за рівень ґрунтових вод створить перешкоду на шляху їх транзиту і призведе до підняття рівня ґрунтових вод.

У зв'язку з тим, що на території можлива наявність виробок неглибокого закладення – «мін», рекомендується після виконання земляних робіт з улаштування котловану, провести візуальний огляд і в разі необхідності відкоригувати рішення щодо його влаштування.

За відповідного обґрунтування проекту та відповідно до будівельних норм, запроектоване будівництво не вплине негативно на навколишнє середовище.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Будинки і споруди на просідаючих ґрунтах / Держстандарт України: ДБН В.1.1-5-2000. Частина II – Київ. – 2000.

- Будівництво в сейсмічних районах України / Держстандарт України: ДБН В.1.1-12:2006 - Київ. – 2006.

- Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва/ Держстандарт України: ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013. –  Київ: Мінрегіон України – 2013.

- Геологическая карта СССР. Масштаба 1:200000. Серия Причерноморская. Лист L-36-XIII, XIX. Объяснительная записка / Сост. Л.С. Арбузова, П.С. Сурнина, И.А. Бабушкин, А.Я. Гладченко – Київ. – 1973.

- Ґрунти. Класифікація / Держстандарт України: ДСТУ Б.В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) – Київ. – 1996.

- Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних характеристик  / Держстандарт України: ДСТУ Б.В. 2.1-3-96 (ГОСТ 30416-96) – Київ. – 1996.

- Ґрунти. Методи лабораторного визначення  характеристик міцності та деформації / Держстандарт України: ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248 – 96) – Київ. – 1996.

- Ґрунти. Метод статистичної обробки результатів визначення характеристик. / Держстандарт України: ДСТУ Б.В. 2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96) – К.- 1996р.

- Гузенко З.Є. Оцінка стану прогнозних ресурсів та експлуатаційних запасів підземних вод в Одеській області. – Звіт / Одеса: Архів ПричорноморДРГП.– 2009.

- Дворядкін С.О. Гідрогеологічний висновок до  підрахунку  експлуатаційних  запасів  підземних  вод  верхньосарматських  відкладів по свердловині № 118  у місті Одесі  (за  станом  на  01.12.2004 р.). Звіт. / Одеса: Архів ПричорноморДРГП. – 2005.

- Зелинский И.П. Оползни северо-западного побережья Черного моря, их изучение и прогноз / Зелинский Игорь Петрович, Корженевский Борис Александрович, Черкез Евгений Анатольевич. – Київ: Наукова думка, 1993. – 228 с.

- Заключение по инженерно-геологическим условиям участка  проектирования трехэтажного здания  по адресу ул.Воронежская, №3-5 в г.Одессе / Одеса: Архів Центра інженерно-проектних вишукувань, 2013.

- Інженерні вишукування для будівництва/ Держстандарт України: ДБН А.2.1-1-2008. –  Київ.: Мінрегіонбуд України – 2010.

- Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів/ Держстандарт України: ДБН В.1.1-46:2017. –  Київ. – 2017.

- Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення / Держстандарт України: ДБН В.1.1-25-2009. –  Київ. – 2008.

- Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування / Держстандарт України: ДБН В.2.1 -10-2009. – Київ.– 2009.

- Природа Одесской области. Ресурсы, их рациональное использование и охрана. / Под ред. проф. Г.И. Швебса, доц. Ю.А. Амброз – Киев – Одесса: Вища школа. Головне видавництво, 1979. – 144 с.

- Руденко Ф.А. Гідрогеологія Української РСР / Ф.А. Руденко.   Київ: Вища школа, 1972.   174 с.

- Строительство в сейсмических районах Украины / Держстандарт України ДБН В.1.1-12:2014 – Київ. – 2014.

- Сулимов И.Н. Геология Украинского Черноморья / Иван Никифорович Сулимов. – Київ: Вища школа, головное изд-во, 1984. – 128 с.