ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Факультет геолого-географічний

Кафедра морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології

Кваліфікаційна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр»

«Інженерно-геологічні умови ділянки будівництва терміналу харчових вантажів (Одеська область, смт. Нові Біляри)»

«Engineering-geological conditions of a site of building of a food cargo terminal (Odesa region, urban-type settlement Novi Biliari)»

Виконала: здобувачка денної форми навчання

спеціальності _103 «Науки про Землю»____

(код, назва спеціальності)

Освітня програма _____Науки про Землю__

(назва)

Бирка Софія Миколаївна

(прізвище, ім’я, по-батькові здобувача)

Керівник: канд. геол.-мін. н., доц. Козлова Т. В.  ______

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)  (підпис)

Рецензент: докт.геогр.н. проф. Вихованець Г.В

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)

| Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології № 8 від 24 травня 2024 р. Завідувач кафедри Сергій КАДУРІН (підпис) (прізвище,ім’я) | Захищено на засіданні ЕК № _3 протокол № __від ____.____.20___ р. Оцінка______________/___ ___/_____ (за національною шкалою/шкалою ЕСТS/ бали) Голова ЕК Сергій КАДУРІН (підпис) (прізвище, ім’я) |
| --- | --- |

Одеса  2024

АНОТАЦІЯ

Бирка С.М. «Інженерно-геологічні умови ділянки будівництва терміналу харчових вантажів (Одеська область, смт. Нові Біляри).

Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності 103 «Науки про Землю», освітня програма «Науки про Землю».

Дипломна робота складається із вступу, 2 розділів та висновків. Загальний обсяг роботи містить 56 сторінок, у тому числі 7 рисунків, 3 таблиці, список літератури з 12 найменувань.

Об’єктом дослідження є ділянка проектування будівництва терміналу харчових вантажів у порту "Південний".

Предметом дослідження є інженерно-геологічні умови ділянки проектованого будівництва терміналу харчових вантажів.

Мета кваліфікаційної роботи – дослідження інженерно-геологічних умов ділянки проектування будівництва терміналу харчових вантажів, розташованої на території порту Південний (Одеська область, смт. Нові Біляри) і обґрунтування вибору несучого шару основи.

В роботі розглянуто інженерно-геологічні умови ділянки проектування будівництва терміналу харчових вантажів, розташованого на території порту Південний, надані рекомендації щодо несучого шару основи і забезпечення стійкості будівлі.

Ключові слова: інженерно-геологічні умови, порт Південний.

ABSTRACT

Byrka S.M. «Engineering-geological conditions of a site of building of a food cargo terminal (Odesa region, urban-type settlement Novi Biliari)».

Qualification work for obtaining the bachelor's degree of higher education  in the specialty 103 "Earth Sciences", educational program "Earth Sciences".

The bachelor's thesis consists of an introduction, two chapters and general conclusions. The total volume of work is 56 pages, including 7 figures, 3 tables and list of used sources from 12 titles.

The object of the study is the design area for the construction of a food cargo terminal in the port of Yuzhny.

The subject of the study is the engineering-geological conditions of the planned construction site of the food cargo terminal.

The purpose of the thesis is to study the engineering-geological conditions of the design site for the construction of a food cargo terminal located on the territory of the Pivdenny port (Odessa region, urban-type settlement Novi Biliari) and justification for choosing a load-bearing base layer.

The paper considers the engineering and geological conditions of the design site for the construction of a food cargo terminal located on the territory of the port of Yuzhny, provides recommendations on the bearing layer of the base and ensuring the stability of the building.

Keywords: engineering-geological conditions, Pivdenny port.

ЗМІСТ

ВСТУП	5

1. ПРИРОДНІ УМОВИ РАЙОНУ	7

1.1 Клімат	7

1.2 Геологічна будова	9

1.2. Стратиграфія і літологія	9

1.2.2 Тектоніка і неотектоніка	13

1.3 Геоморфологічні умови	19

1.4 Гідрогеологічні умови	20

2. ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ДІЛЯНКИ ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ТЕРМІНАЛУ ХАРЧОВИХ ВАНТАЖІВ (ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, СМТ. НОВІ БІЛЯРИ»	31

2.1 Методика робіт	31

2.2 Геологічна будова, геоморфологія та гідрогеологічні особливості ділянки	32

2.2 Фізико-механічні показники властивостей ґрунтів	34

2.4 Рекомендації	46

ВИСНОВКИ	51

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	55

ВСТУП

Морські порти є складовою частиною транспортної і виробничої інфраструктури України. Від ефективності функціонування портів, рівня їх технологічного та технічного оснащення, рівня інноваційності, відповідності системи управління та розвитку інфраструктури сучасним міжнародним вимогам залежить конкурентоздатність вітчизняного транспортного комплексу на світовому ринку. На сьогоднішній день порт «Південний» – лідер за об´ємами перевалки вантажів в Україні. Підприємство розташоване на північно-західному узбережжі Чорного моря, в акваторії незамерзаючого Малого Аджалицького лиману та є найглибшим портом України. Порт обробляє близько 33% вантажів від усього обсягу оброблених вантажів всіма портами України [10]. Обслуговування контейнерних ліній наразі забезпечується контейнерними терміналами. Одним із найважливіших кроків для здійснення якісного та безпечного будівництва є адаптація фундаменту будівлі до існуючих інженерно-геологічних умов . Тому вивчення та оцінка інженерно-геологічних умов ділянки проектування будівництва терміналу харчових вантажів є актуальним.

Мета роботи – дослідження інженерно-геологічних умов ділянки проектування будівництва терміналу харчових вантажів, розташованої на території порту Південний (Одеська область, смт. Нові Біляри) і обґрунтування вибору несучого шару основи.

Об’єктом дослідження є ділянка проектування будівництва терміналу харчових вантажів у порту "Південний".

Предметом дослідження є інженерно-геологічні умови ділянки проектованого будівництва терміналу харчових вантажів.

Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання:

- надати по літературним джерелам характеристику природних умов району дослідження;

- узагальнити та проаналізувати матеріали про геологічну будову, фізико-механічні властивості порід, гідрогеологічні умови в районі ділянки проектованого будівництва;

- охарактеризувати інженерно-геологічні елементи, виділені на ділянці досліджень;

- оцінити інженерно-геологічні умови ділянки будівництва терміналу харчових вантажів у порту "Південний";

- надати рекомендації щодо несучого шару основи і забезпечення стійкості будівлі.

Фактичною базою для написання кваліфікаційної роботи послужили фондові матеріали ПП «ВФ «Центр інженерно-проектних досліджень», де я проходила виробничу практику.

Робота складається з вступу, 2 розділів, висновків та списку літератури, що містить 12 найменувань літературних джерел, а також включає 7 рисунків і 3 таблиці.

ВИСНОВКИ

Робота складається з двох частин: загальної та спеціальної.

В загальній частині наведені данні про природні умови (клімат, геологічна будова, геоморфологія, гідрогеологічні умови) району досліджень (Одеська область).

Спеціальна частина присвячена дослідженню інженерно-геологічних умов ділянки проектування будівництва терміналу харчових вантажів (Одеська область, смт. Нові Біляри).

В геоморфологічному відношенні ділянка досліджень приналежна до правого схилу Малого Аджаликського лиману.

В геологічній будові досліджуваної території беруть участь четвертинні елювіально-делювіальні, еолово-делювіальні, еолові, лесові суглинки і супіски. Нижче по розрізу залягають верхньопліоценові червоно-бурі глини. Підстеляють ці відкладення вапняки понтичного ярусу неогену ) і меотичні глини. З поверхні ці відкладення перекриті сучасним насипним шаром.

Ґрунтові води, приурочені до четвертинних еолово-делювіальні лесових суглинків і супісків, в районі дослідження, мають локальне поширення і приурочені до ділянок на яких, цілком  ймовірно, відбуваються витоки з водогінних комунікацій.

В період проведення інженерно-геологічних вишукувань, листопад-грудень 2022р., водоносний приурочений до четвертинних еолово-делювіальні лесових суглинків і супісків, зустрінутий не був.

Ступінь потенційної підтоплюванності території - III. Швидкість підйому підземних вод може скласти 0,1-0,3 м / рік за перші 10 років.

Гідрогеологічні умови досліджуваної території представлені наявністю двох водоносних горизонтів: - перший, приурочений до підошви понтичних вапняків, залягає в межах корінного плато, на глибинах 3,30-25,00м, абсолютні відмітки РГВ, на грудень  2022р., склали 11,70-14,70м; другий - в меотичних  відкладах, приурочений в основному до прошарків і лінз тонкозернистих пісків, супісків, рідше прошаркам вапняків серед щільних зеленувато-сірих глин. В період проведення інженерно-геологічних вишукувань, води меотичного горизонту, були зустрінуті на глибинах 20,20м - 25,20 м.

На основі результатів польових, лабораторних і камеральних робіт виконаних ПП ВФ «Центр інженерно-проектних досліджень» на ділянкі досліджень виділено 1 шар і 13 інженерно-геологіних елементів.

Встановлено, що лесові ґрунти ІГЕ – 2 та ІГЕ – 4 володіють здатністю до просідання від навантажень, рівних власній вазі ґрунту при замочуванні. Лесові ґрунти ІГЕ – 3 не володіють здатністю до просідання від навантажень, рівних власній вазі ґрунту при замочуванні, просадні властивості проявляються при додаткових навантаженнях. Лесові ґрунти ІГЕ - 5 не володіють здатністю до просідання від навантажень, рівних власній вазі ґрунту при замочуванні, при додаткових навантаженнях просадні властивості також не проявляються.

Потужність просадної товщі від денної поверхні, без урахування шару-1, становить 0,40-9,60м. По типізації інженерно-геологічних умов ділянка досліджень відноситься до I-го та II-го  типів по просадності.

Нормативна глибина промерзання ґрунтів, для району досліджень, становить 0,80 м.

В залежності від карт загального сейсмічного районування (ЗСР-2004-А, В, С), нормативна сейсмічність ділянки вишукувань може становити від 6 до 8 балів, тому. згідно ДБН В.1.1-12 : 2014 п.5.1.1 рішення щодо вибору карти при проектуванні конкретного об'єкта і віднесення об'єкта до конкретного рівня відповідальності здійснюється генеральним проектувальником і узгоджується з замовником.

Ділянка досліджень відноситься до II-ї категорії ґрунтів за сейсмічними властивостями.

Категорію складності інженерно-геологічних умов ділянки можно визначити як  середньої складності.

Основою для фундаментів можуть служити ґрунти всіх ІГЕ. Ґрунти, якими представлений Шар-1 основою для фундаментів використовувати не рекомендується, зважаючи на їх просторову неоднорідність і склад, стан, механічні властивості, велику стисливість і властивість біохімічно розкладатися.

Для варіанту фундаментів неглибокого закладання (на природній основі) рекомендується використовувати ґрунти ІГЕ – 2, ІГЕ – 3, ІГЕ – 5 та ІГЕ - 6 із заглибленням нижче глибини промерзання  і за умови недопущення замочування ґрунтів основи.

Для варіанту пальових фундаментів, у якості опорного горизонту, рекомендується використовувати ґрунти ІГЕ – 5, ІГЕ – 6 та ІГЕ – 11 із глибиною занурення і несучою здатністю паль за результатами пробних випробувань в обсязі не менше двох дослідів.

В роботі дані рекомендації, що стосуються  дослідження ґрунтів, що володіють просідними властивостями та чітко вказані заходи, які будуть спрямовані на запобігання зволоженню ґрунтів і появі рівня ґрунтових вод, а саме: вертикальне планування території; встановлення водогінних та водовідвідних комунікацій; введення систему контролю за водоспоживанням і водовідведенням; зменшення площі екранування зони аерації; ущільнення зворотної засипки пазух котлованів та траншей; облаштування вимощення об’єкта будівництва; встановлення нормованого поливу та виключити замочування лесових ґрунтів.

Комплексне врахування цих факторів у процесі проектування та будівництва є ключовим для забезпечення безпеки та стійкості споруд у майбутньому.

Для подальшого проектування необхідно провести повний комплекс інженерно-геологічних досліджень у відповідності з установленими нормами та стандартами України. При належному обґрунтуванні проекту та відповідно до будівельних правил, заплановане будівництво не буде мати негативного впливу на оточуюче середовище.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.	Геологічна карта СССР. Масштаб 1:200 000. Серія Причорноморська, листи l-36-X ХІІІ, ХІХ. Пояснювальна записка. Складачі: А.Г. Насад, Н.П. Насад. Редактор Г.І. Молявко. Москва: Всеросійський науково-дослідний геологічний інститут, 1973. 85 сторінок

2.	Висновок щодо уточнення інженерно-геологічних умов ділянки проектування зернового терміналу на території Новобілярської сільської ради, Комінтернівського району, Одеської області. Архів «ЦИПІ». 2013р ст.33

3.	ДБН В.1.1-12:20014 Будівництво у сейсмічних районах України – К.Мінбуд України, 2014-118 с.

4.	ДБН А.2.1-1-2014: Інженерні вишукування для будівництва.– К.: Мінрегіонбуд України, 2014. – 128 с.

5.	ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування – К.: Мінрегіонбуд України, 2009 – 90 с

6.	Драгомирецький А. В., Козлова Т. В., Шмуратко В. І Загальна геологія. Програма та навчально-методичні матеріали по проведенню першої навчальної геологічної практики із загальної геології для студентів II курсу заочної форми навчання спеціальності 7.070703 – «Гідрогеологія». О. : АО БАХВА, 2004. – 44 с.

7.	Драгомирецький О. В., Козлова, Т. В., Шмуратко В. І. Загальна геологія. Програма та навчально-методичні матеріали по проведенню першої навчальної геологічної практики для студентів II курсу заочної форми навчання спеціальності 7.0707.03 – «Гідрогеологія». - Одеса: АО БАХВА. - 2004. - 44 с.

8.	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія" / Мінрегіонбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2011. – 123 с.

9.	 Науково-технічний висновок. Попередні інженерно-геологічні вишукування на об’єкті: «Нове будівництво терміналу харчових вантажів у складі Причально-технологічного району ТОВ КОМПАНІЯ «ТЕХАГРО» за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Нові Біляри». Архів «ЦИПІ 2022р

10.	 Офіційний сайт ДП «МТП «Южний». URL: https://www.port-yuzhny.com.ua/about

11.	 Технічний звіт: Інженерно-геологічні умови ділянки розміщення (будівництва) терміналів навантаження для нафтопродуктів, зернових, генеральних вантажів та рослинних олій; будівлі та споруди морського транспорту. Перевантажувальний термінал зернових вантажів та шроту. Перша черга будівництва. Одеська область, Комінтернівський р-н, село Біляри. Архів виробничо-сервісної фірми «Гідрогеосервіс», 2016р.

12.	 Швець Л. К. ПРОЕКТ на проведення геологічного до вивчення масштабу 1:200 000 території аркушів L-35-XVІІ (Комрат) (схід. част.), L-35-XVІІІ (Кеушень), L-36-XIІІ (Одеса). Архив "ПричорноморДРГП". -  Одеса – 2015 р.