Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Геолого-географічний факультет Кафедра інженерної геології і гідрогеології

Дипломна робота

Бакалавра

«Просторова мінливість несучої здатності ґрунтів на ділянці бу- дівництва (Логістичного центру, с. Дачне, Одеської обл..)»

«The foundation soil capacity spatial variability of building area (Logistic centre, v.

Dachna, Odesa Region) »

Виконала: студентка денної форми навчання

спеціальності – 103 Науки про зем- лю, спеціалізації – Гідрогеологія та інженерна геологія

Семенова Яна Миколаївна

Керівник: Шаталін С.М.

ст. викладач кафедри інженерної геології і гідрогеології

Рецензент: Кондарюк Т.О. доцент кафедри загальної та морської геології

Рекомендовано до захисту:	Захищено на засіданні ЕК №_ 	 Протокол засідання кафедри	протокол №	від «___»	р.

№ _8	від « 25 » червня 2021р.

Оцінка	/	/ 	  (за національною шкалою, за шкалою ЕСТS, бали)

Завідувач кафедри	Голова ЕК

Козлова Т.В.

Кадурін В.М.

(підпис)	(підпис)

Одеса - 2021

ЗМІСТ

СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАКИ	………………………………….	4

ВСТУП	3

РОЗДІЛ 1.

1.1	Фізико-географічна характеристика	5

1.2. Геоморфологічні умови	6

  - Геологічна будова	10

  - Гідрогеологічні умови	26

РОЗДІЛ 2

  - Загальна характеристика ділянки досліджень	34

  - Інженерно-геологічні умови	36

  - Гідрогеологічні умови	40

  - Просторова мінливість несучої здатності ґрунтів	46

ВИСНОВКИ	63

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	66

ДОДАТКИ	638

ВСТУП

Актуальність роботи. Несуча здатність ґрунтів є найважливішою ха- рактеристикою що впливає на прийняття рішень при проектуванні інженер- них споруд та подальшої безпечної їх експлуатації. Найбільш значущу інфо- рмацію, що до несучої здатності, надають натурні випробування ґрунтів. Найчастіше, для прийняття проектних рішень, використовують зведені пока- зники що не надають повної уяви що до просторового стану ґрунтового маси- ву та чинників, що впливаю на таку неоднорідність. В роботі розглянуто про- сторову мінливість несучої здатності двох інженерно-геологічних елементів (ІГЕ) що були рекомендовані в якості основи споруди ІГЕ-4 та ІГЕ-6 та зале- жність показників несучої здатності від потужності шару ґрунтових вод.

Мета роботи. Дослідити просторову мінливість несучої здатності ґру- нтів за даними натурних випробувань. Встановити залежність несучої здат- ності ґрунтів від характеру поширення водоносного горизонту в плані.

Завдання:

- Надати регіональну загально-геологічну характеристику одеської об-

ласті.

- Дослідити інженерно-геологічні особливості ділянки будівництва,за

результатами інженерно-геологічних вишукувань.

2. Побудувати модель несучої здатності ґрунтів на підставі натурних випробувань статичним зондуванням.

- Побудувати модель потужності обводненої товщі.

- Провести порівняльний аналіз зміни опору ґрунтів статичним наван- таженням щодо потужності водоносного горизонту.

У процесі виконання роботи використовувалися фондові матеріали ін- женерно-геологічних вишукувань ПП «НАЧАЛО», та матеріали випробувань статичним зондуванням, компанії Гідрогеосервіс ділянки будівництва Логіс- тичного центру ст. Дачне.

Робота складається з двох розділів :

    - Розділ.1 Загальна частина ;

    - Розділ. 2 Спеціальна частина.

В першому розділі, надано загальну характеристику Одеського регіону та складається з чотирьох глав:

1.1 Фізико-географічна характеристика

1.2. Геоморфологічні умови

  - Геологічна будова

  - Гідрогеологічні умови

В другому розділі, наданні відомості що до досліджуваної ділянки бу- дівництва та виконано моделювання стану ґрунтового масиву що до несучої здатності на підставі натурних випробувань і характеру обводнення. Склада- ється розділ з шістьох глав.

Перша глава «Характеристика ділянки досліджень», в ній наведенні основні характеристики ділянки: рельєф, кліматичні особливості, геологічна будова; показує геологічну будову даного району і які утворення беруть участь в цьому участь .

Друга глава «Фізико-механічні властивасті ґрунтів», де розглянуто ґру- нти до глибини вишукувань та основні показники інженерно-геологічних елементів, що виділені на підставі вишукувань.

Третя глава «Інженерно-геологічні умови»,в якій охарактеризовано інженерно-геологічні умови ділянки в цілому .

Четверта глава «Гідрогеологічні умови» розглянуто характер розпо- всюдження і глибину залягання в межах ділянки досліджень першого від по- верхні водоносного горизонту.

П’ята глава «Несуча здатність ґрунтів» розглянуто характер мінливості опору ґрунту за даними польових випробувань глинистих ґрунтів методом статичного зондування.

В ході роботи використовувались методи математичної статистики ін- терполяції та екстраполяції просторових даних в програмних пакетах Statistica (StatSoft), ArcGIS (модулі Spatial Analysis, Geostatistical Analysis).

ВИСНОВКИ

Для досягнення основної мети роботи що до дослідження просторової мінливості несучої здатності ґрунтів на ділянці будівництва було виконано згідно завданням. Ділянка розташована в с. Дачна Одеської області в 3-х км на Захід від Хаджибейського лиману. Для району розташування ділянки що досліджується є характерним континентальний клімат в помірній зоні, для якої характерні відносно волога м'яка зима і сухе жарке літо. Середньорічна температура повітря 10,1ºС. За даними метеорологічних спостережень річна сума опадів складає 456 мм, щомісячно випадає в середньому 30-50 мм опа- дів, при добовому максимумі до 88 мм. Сніговий покрив - 2-6 см, середня тривалість снігового покриву 25-30 днів. Вологість повітря взимку складає 81%, влітку - 55%. Середньомісячні швидкості вітру змінюються від 3,5 до 5,0 м/с взимку, і від 3,0 до 4,0 м/с влітку з короткочасними поривами до 35 м/с.

У геоморфологічному відношенні приурочена  до середньої частини схилу правого борту верхів'їв "Великої балки" в межах Причорноморського плато. Рельєф ділянки спокійний, із загальним нахилом на північний схід у бік тальвегу балки, абсолютні відмітки поверхні в межах досліджуваної діля- нки змінюються від 75,00 до 66,00. Сейсмічність району будівництва - 7.

В тектонічному відношенні, досліджувана територія розташована в межах Східно-Європейської платформи і відноситься до Південного схилу Українського щита, ерозійна поверхня якого занурюється в південному на- прямку під палеозойські і мезо-кайнозойські відкладення осадового чохла. У геологічній будові даного району беруть участь архей-протерозойські, мезо- зойські і кайнозойські утворення. Неоген представлений вапняками, мерге- лями, глинами, алевритами змінної шаруватості. Відклади четвертинної сис- теми представлені нижнім, середнім і верхнім відділами, еолово- делювіально-елювіальним пилувато-глинистими утвореннями.

За результатами інженерно-геологічних вишукувань встановлено на-

ступне.

Підземні води, на період досліджень були розкриті всіма свердловина- ми на глибинах від 1,80 до 3,80 м. До горизонталі з відміткою 68,80 м тери- торія потенційно підтоплена, а нижче цієї відмітки, у бік тальвега балки - пі- дтоплена з глибиною залягання рівня підземних вод менше 2,0 м. Ґрунти ІГЕ- 2, 3а мають просадку від додаткового навантаження за умови водонаси- чення до глибини ≈3,00 м. Потужність товщі просадки зменшується у бік та- львегу балки і відповідає глибині залягання ґрунтових вод. В якості ґрунтів основи пальових фундаментів можуть бути використані ІГЕ-4 та ІГЕ-6. мін- ливість несучої здатності зазначених ІГЕ є найбільш важливою для аналіз, тому було побудовано моделі показників несучої здатності ґрунтів за резуль- татом натурних (польових випробувань) статичним зондуванням. в якості показників використані дані опору ґрунтів зануренню зонду під наконечни- ком та по бічній поверхні в ІГЕ-4 та в ІГЕ-6 а також розрахункової моделі несучої здатності палі, а саме граничного опору ґрунтів ІГЕ-4 та ІГЕ-6. Від- повідні моделі побудовано по 12 точкам випробування. З метою досліджен- ня поведінки водоносного горизонту побудовано модель рівня ГВ та потуж- ності обводненого шару ґрунтів. Моделювання виконувалось з допомогою ГІС зі складенням відповідної бази даних показників.

Порівняльний просторовий аналіз мінливості показників в плані дає більш наочну і достовірну характеристику шляхом визначення напрямку та величини змін.

Загальний тренд зменшення лобового опору зонду, як для ІГЕ-4 так і для ІГЕ-6 направлений в бік збільшення потужності обводнення шару ґрун- тів, що спостерігається при порівнянні моделей, та підтверджується «-» зна- ком коефіцієнтів кореляції. Але показники питомого опору під наконечни- ком зонду для ІГЕ-4 та ІГЕ-6 значно відрізняються та не мають значущого кореляційного зв’язку між собою ні по показникам ні по напряму мінливості. Інтервал мінливості для ІГЕ-4 складає від 0,1 до 1,7 МПа з переважаючим напрямом мінливості з заходу на схід, для ІГЕ-6 від 0,1 МПа на заході і 0,5

МПа на сході до 2,9 МПа в центрі ділянки.

На бічної поверхні опору зонду, спостерігається зворотній ефект – чім більше потужність обводнення, тім більший опір виникає на його поверхні, що підвереджує кореляційна залежність з «+» знаком 0,59 для ІГЕ-4 та 0,62 для ІГЕ-6

впливає не лише факт присутності великої кількості води, але встанов- лення чинників що визначають несучу здатність ґрунтів може бути завдан- ням більш поглибленого дослідження проблематики неоднорідності ґрунто- вого масиву

.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Опубліковані:

- Атлас Одеської області [Карти], Одесса, Хорc, 2002, 80 с.

- Вишневський В.І. Річки і водойми України. Стан і використання: мо- нографія [Текст] / В. І. Вишневський – Київ : Віпас, 2000. – 376 с.

- Гидрогеологическая карта Украинской ССР (основные водоносные го- ризонты и гидрогеологическое районирование) Масштаб 1 : 1000 000 / Редактор Руденко Ф. А. – М. : ВСЕГИНГЕО, 1966.

- ГОСТ 12536-79. Ґрунты.  Методы лабораторного випределения грану- лометрического (зернового) и микроагрегатного состава.

- ГОСТ 19912-2001. Ґрунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием.

- ГОСТ 30672-99 . Ґрунты. Полевые испытания. Общие положення.

- ДБН А.2.1-2008. Инженерные изыскания для строительства.

- ДБН В.2.1-10-2009. Основания и фундаменты сооружений.

- ДБН В.1.1-12:2006.	Строительство в сейсмических районах Украины.

- ДБН В.2.1-25-2009. Инженерная защита территории и зданий от	под- топления и затопления.

- ДБН Д.2.2-1-99 .	Группы ґрунтов по трудности разработки.

- Драгомирецький О. В. Структурна геологія та геологічне картування. Методичні вказівки по проведенню навчальної практики (для студентів 3- го курсу заочного геологічного відділення спеціальності 6.070703 –

«Гідрогеологія») [Текст] / О. В.Драгомирецький, Т. В. Козлова, В. І. Шмуратко – Одесса, 2004. – 52c

- ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95). Ґрунты. Классификация.

- ДСТУ Б В.2.1-3-96 (ГОСТ 30416-96). Ґрунты. Лабораторные определе- ния.

- ДСТУ Б В.2.1-3-96 (ГОСТ 12248-96).  Ґрунты.  Методы лаборато- рного определения характеристик прочности и деформируемости.

- ДСТУ Б В.2.1-17:2009. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фі- зичних властивостей.

- ДСТУ (ГОСТ 12071-2000). Ґрунты. Отбор, упаковка, транспортирова- ние и хранение образцов       .

- ДСТУ Б.В.2.6-145:2006. Защита бетонных и железобетонных конс- трукций от коррозии.

- Захаржевский Я.В. Климат Одесской области / Я. В. Захаржевский	–

Одесса, 1984. – 64 с.

- Зелинский И.П. Оползни северо-западного побережья Черного моря. / Зелинский И.П., Корженевский Б.А., Черкез Е.А. и др. Киев, Наукова думка, 1993. с.39-40.

- Козлова Т.В. Виконання, оформлення та захист магістерських кваліфі- каційних робіт: Методичні рекомендації для магістрантів спеціальності 103 «Науки про Землю» спеціалізації «Гідрогеологія та інженерна гео- логія» / Т.В. Козлова. – Одеса: Персей, 2018. – 45 с.

Фондові:

- Гришин Ю.А. Комплексные инженерно-геологические изыскания на участке	строительства логистического центра и подъездной	авто-

дороги по адресу: Украина, Одесская область, Беляевский район,	Неру- байский сельсовет, массив №2.