Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Геолого-географічний факультет

Кафедра інженерной геології і гідрогеології

Дипломна робота бакалавра

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему:

Гідрогеологічні умови і попередня оцінка експлуатаційних запасів підземних вод балтської свити неогену в с. Гетьманівка Савранського району Одеської області

Hydrogeological conditions and preliminary assessment of ground water exploitative reserves in Neogene Balta suite sediments at Hetmanivka village Savransky district of Odessa region

Виконав: студент  ІV курсу денної форми навчання напряму підготовки  6.040103 Геологія

професійного спрямування

Гідрогеологія

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

Солодовнікова Павла

Андрійовича

(прізвище та ініціали)

Керівник  ст. викл. Опріц Г.А.

(прізвище та ініціали)

Рецензент  проф. кафедри загальної і морської геології   Чепіжко О.В.

(прізвище та ініціали)

Рекомендовано до захисту:                 Захищено на засіданні ЕК №_1_ Протокол засідання кафедри              протокол №___від «___»_____р. №_____ від «___»_____ р.                  Оцінка_____ /________/________

Завідувач кафедри                                (за національною шкалою, за шкалою ЕСТS, бал) ________доц. Козлова Т.В.                 Голова ЕК

(підпис)         (прізвище,ініціали)                     ___________  Тюреміна В.Г.

(підпис)            (прізвище, ініціали)

ОДЕСА – 2017

ЗМІСТ

Вступ……………………...............................................................             ......................…4

Фізико-географічна характеристика…………………………………………5

Геологічна і гідрогеологічна вивченість…………………………………….9

Геологічна будова……………………………………………………………11

Стратиграфія і літологія…………………………………………………11

Тектоніка………………………………………………………………….14

Геоморфологія……………………………………………………………….17

Гідрогеологічні умови……………………………………………………….21

Аналіз режиму експлуатації діючих водозаборів…………………………27

Методика проведення робіт………………………………………………...30

Геологічна будова і гідрогеологічні умови ділянки робіт……………..….32

Геологічна будова………………………………………………………...32

Гідрогеологічні умови……………………………………………………33

Висновки про ступінь складності гідрогеологічних умов ділянки

родовища…………………………………………………………………………35

Основні результати бурових та дослідних робіт…………………………..36

Характеристика якості підземних вод……………………………………...39

Санітарна характеристика ділянки експлуатації підземних вод………….44

12. Визначення розрахункових гідрогеологічних параметрів та обґрунтування інших даних для підрахунку запасів……………………………………………46

Попередня оцінка експлуатаційних запасів підземних вод………………50

Рекомендації з раціонального використання підземних вод, охорони їх від виснаження і забруднення………………………………………………………53

Висновки…………………………………………………………………………54

Список використаних матеріалів………………………………………....…….55

Список рисунків і таблиць:

Рис. 1.1. Оглядова карта…………………………………………………………..5

Рис. 1.2.  Кліматична карта  ………………………………………...………...….6

Рис. 3.1. Схематична геологічна карта …………………………...…..…......…14 Рис. 4.1. Схематична геоморфологічна карта Одеської області……….......…17

Рис. 5.1. Схематична гідрогеологічна карта………………………………...…25

Рис. 5.2. Гідрогеологічний розріз по лінії А – Б.………………....................…26

Рис. 6.1. Схема розташування свердловин в с. Гетьманівка Савранського

району масштаб 1:50 000……………………………………………...………...28

Рис. 7.1. Геолого-гідрогеологічний розріз свердловини №154……….……....30 Рис. 8.1. Гідрогеологічний розріз по лінії А-Б……………………….…….......34

Рис. 9.1. Графік коливання динамічного рівня та дебіту при відкачці……....37

Рис. 10.1. Трикутники Фере……………………………………………...…...…40

Рис. 12.1. Графік часового простежування зниження рівня під час відкачки.46

Рис. 12.2. Графік часового відновлення рівня під час відкачки………...….....47

Рис. 13.1. План підрахунку запасів по св. № 154 в с. Гетьманівка Савранського району, масштаб 1:25 000……………………………………….51

Таблиця 1.1. Середньомісячна температура повітря……………...……………7 Таблиця 6.1. Каталог шахтних колодязів в с. Гетьманівка………………...…28

Таблиця 8.1. Геологічний розріз свердловини №154……………………….....32

Таблиця 9.1. Часове простежування зниження і відновлення рівня.…..…….38 Таблиця 10.1. Результати хімічних аналізів води в свердловині № 154 с. Гетьманівка…………………………………………………………………….39

Таблиця 10.2. Результати хімічних аналізів по свердловині №154……......…42

Таблиця 10.3. Результати хімічних аналізів підземних вод балтського

горизонту в с. Гетьманівка………………………………………….…………..42

Таблиця 12.3. Результати відкачки……………………...…………………...…49

ВСТУП

Водопостачання населення с. Гетьманівка Савранського району Одеської області забезпечується привізною водою з артезіанських свердловин, що розташовані в сусідніх селах, та з шахтних колодязів, що облаштовані на водоносний горизонт у балтських відкладах. На момент подачі заявки на буріння діючі свердловини в селі відсутні. Заявлена потреба населення у воді складає 18 м3/добу.

Згідно заявки Одеської обласної адміністрації, у відповідності до проекту «Пошуки питних підземних вод і буріння розвідувальноексплуатаційних свердловин в Одеській області», на території с. Гетьманівка було виконано буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини № 154.

Мета роботи – характеристика гідрогеологічних умов і попередня оцінка експлуатаційних запасів підземних вод в балтських відкладах по свердловині № 154 на території с. Гетьманівка Савранського району Одеської області.

Були поставлені і вирішені наступні задачі:

- аналіз і систематизація фондових і літературних матеріалів;

- вивчення природних умов території і ділянки робіт;

- аналіз сучасного стану підземних вод і режиму експлуатації діючих водозаборів;

- аналіз результатів лабораторних досліджень хімічного складу води;

- визначення основних параметрів водовмісних порід за результатами дослідних відкачок з метою розрахунку експлуатаційних запасів підземних вод в балтських відкладах на території с. Гетьманівка.

Робота виконана за літературними і фондовими матеріалами ПричорноморДРГП  і складається із загальногеологічної і спеціальної частин, ілюструється необхідним графічним матеріалом у вигляді карт, графіків, таблиць.

Автор висловлює подяку співробітникам  ПричорноморДРГП за надані матеріали.

ВИСНОВКИ

За результатами виконаних робіт і на підставі узагальнення матеріалів раніше проведених геолого-гідрогеологічних досліджень виконана попередня оцінка експлуатаційних запасів підземних вод в балтських відкладах по свердловині № 154, пробуреній Причорномор ДРГП за договором з сільрадою з метою поліпшення водопостачання населення с. Гетьманівка Савранського  району, у відповідності з заявленої потребою.

Водоносний горизонт в балтських відкладах в свердловині № 154 залягає в інтервалах  глибин 75,0-87,0 м. П’єзометричний рівень підземних вод встановлюється на глибині 66,5 м; висота напору підземних вод  - 8,5м.

За хімічним складом вода гідрокарбонатна магнієва, прісна (сухий залишок 0,416 г/дм3), лужна (рН–7,6-8,1), з загальною жорсткістю 6,8 мгекв./дм3 з вмістом нормованих компонентів в концентраціях нижче гранично-припустимих.

Санітарні зони II - III поясів радіусом 82 і 412 м відповідно, витримані. Водоносний горизонт в природних умовах є захищеним від забруднення при вертикальній фільтрації товщею глин, яка його перекриває. На даній території і в межах санітарних зон джерела забруднення підземних вод відсутні.

Експлуатаційні запаси підземних вод в балтських відкладах по свердловині № 154 підраховані на 27-ми річний термін експлуатації в кількості 96 м3/добу, при цьому зниження п'єзометричного рівня буде менше величини допустимого зниження, яке становить 10 м. За ступенем достовірності запаси відповідають попередньо розвіданим запасам категорії

С1.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ МАТЕРІАЛІВ

Опубліковані

- Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды типа ЭЦВ: Руководство по эксплуатации [Текст] / 2001г. – 19 стр.

- Биндеман Н.Н. Оценка эксплуатационных запасов подземных вод [Текст] / Биндеман Н.Н., Язвин Я.Л. –М.: «Недра», 1979г. – 216 стр.

- Боревский Б.В. Методика определения параметров водоносних горизонтов [Текст] / Боревский Б.В., Самсонов Б.Г., Язвин Л.С. – М.: «Недра», 1979г.

– 326 стр.

- Боревский Б.В. Оценка запасов подземных вод [Текст] / Боревский Б.В. Дробноход Н.И., Язвин Я.Л. – Головное издательство издательского объединения, Киев, 1989 г. – 407 стр.

- Водний кодекс України, Київ [Текст] / Верховна Рада України. — Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во,1995р.  – 189 стр.

- ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» [Текст] /  Издательство стандартов, Москва, 1989г.

- Доробноход 	Н.И. 	Оценка 	запасов 	подземных 	вод 	[Текст] 	/

Дробноход Н.И., Боревский Б.В., Язвин Я.Л. – Киев: Вища школа, 1976р.407 стр.

- ДСАНПІН № 136/1940 «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання» [Текст] / – 1997р.

- Інструкція із застосування класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод [Текст] – Київ - 2000 р.

- Інструкція про зміст, оформлення та порядок подання до ДКЗ України матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ питних і технічних підземних вод [Текст] – Київ - 2003 р.

- Лапшин Н.Н. Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ 2 и 3 поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно - питьевого водоснабжения, [Текст] / Лапшин Н.Н.Орадовская А.Е. –  М.:ВНИИ „ВОДГЕО”, 1983г.- 102 стр.

- Справочное руководство гидрогеолога [Текст] / Албул С.П., Бабушкин

В.Д., Боревский Б.В. [ та ін. ]. –  Л.:«Недра», Ленинград, 1979 г. – 512 стр.

- Тимчасові методичні рекомендації з оцінки стану експлуатаційних запасів та природних ресурсів підземних вод [Текст] – Київ - 2003р. Фондові

- Анісімов О.М., Новосельцева М.О. [та ін.] Звіт з моніторингу підземних вод в Одеській області (період 1996-2000 роки) [Текст] / Причорномор ДРГП, Одеса, 2001р.

- Вадимов Н.Т. Геологическая карта СССР масштаба 1 : 200 000  (Серия Центральноукраинская, лист М- 36 – ХХХI), 1959 г.

- Єремеєва Т.Г. Оцінка експлуатаційних запасів підземних вод для водопостачання Балтського молочно-консервного комбінату в м. Балта [Текст] / Причорномор ДРГП, 2005 р.

- Новосельцева М.А. Отчет по разведке подземных вод для водоснабжения

г. Балта [Текст] / Причерномор ГРГП, 1971 г.

- Дворядкін С.О. Звіт «Гідрогеологічний висновок з попередньої оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у відкладах балтської свити неогену по свердловині № 154 в  с. Гетьманівка Савранського  району Одеської області» [Текст] / Дворядкін С.О., Руснак К. М. - Причорномор ДРГП, 2007р. – 23с.