Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Геолого-географічний факультет

Кафедра фізичної географії та природокористування

Дипломна робота

бакалавра

на тему: «Дослідження рельєфу дна Одеської затоки ГІС методами»

«Research of a bottom of Odessa Bay by GIS methods»

Виконала: студентка 4 курсу

денної форми навчання

спеціальності

6.040104 Географія

Наливайко М. А.

Керівник к. геогр. н., доц.

Муркалов О. Б.

Рецензент к. геогр. н., проф.

Яворська В. В.

Рекомендовано до захисту:		Захищено на засіданні ЕК №__

протокол засідання кафедри		протокол №___від «___»_____р.

№ 7 від «19» 04. 2018 р.     		Оцінка_____ /________/________

(за національною шкалою, за шкалою ЕСТS, бал)

Завідувач кафедри

________проф.Шуйський Ю. Д.  	Голова ЕК проф. Світличний О.О.

________ ___________________

Одеса – 2018

| ВСТУП ………………………………………………………..………………. | 3 |
| --- | --- |
| 1. ЗАГАЛЬНА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ…………………….. | 5 |
| 1.1. Географічне положення та границі………………………………… | 5 |
| 1.2. Історія розвитку, геологічна будова ………………………………. | 6 |
| 1.3. Кліматичні умови…………………………………………………… | 13 |
| 1.4. Гідрологічна характеристика затоки………………………………. | 22 |
| 1.5. Господарське освоєння території………………………………….. | 26 |
| 2. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ РЕЛЬЄФУ ДНА ТА ВИКОРИСТАННЯ ГІС | 32 |
| 2.1. Промірні роботи – основа створення батиметричних карт………. | 32 |
| 2.2. Поняття ЦМР………………………………………………………... | 40 |
| 2.3. Загальні підходи до побудови ЦМР та опис окремих методів…... | 42 |
| 2.4. Оцінка точності……………………………………………………... | 45 |
| 3. ВИКОРИСТАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ……………………… | 46 |
| 3.1. MapInfo………………………………………………………………. | 46 |
| 3.2. Surfer…………………………………………………………………. | 47 |
| 4. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛЬЕФУ ДНА ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ ГІС МЕТОДАМИ………………………………………………………………….. | 52 |
| 4.1. Рельєф дна Одеської затоки за масивами данних ГЕБКО……....... | 52 |
| 4.2. Рельєф дна Одеської затоки за даними навігаційних карт……….. | 59 |
| ВИСНОВОК…………………………………………………………………… | 66 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………..……... | 68 |

ВСТУП

Одним із провідних чинників лімітуючиx розвиток сучасних портів та берегової інфраструктури є рельєф дна та характер підхідних глибин тієї чи іншої ділянки морського узбережжя.

Одеська затока, як природний об’єкт має давню історію природного генезису. В той же час історія антропогенного перетворення рельєфу дна та берегів затоки повністю пов’язана з заселенням її берегів і також має давню історію.

На сучасному етапі рельєф дна Одеської затоки досить добре вивчений гідрографічно, але геоморфологічне дослідження рельєфу дна виконано у вигляді опису. Чисельні характеристики наведено переважно для прибережної, або глибоководної зон.

Водночас гідрографічна дослідженість рельєфу представлена головним чином на середньомасштабних картах (1:25000-1:50000). Для антропогенно перетвореного рельєфу Одеського торгівельного порту існують великомасштабні карти (1:10000). Це вказує на деяку різнорідність представленого матеріалу. Але може дозволити провести аналіз рельєфу з уточненням по окремих ділянках. На сьогоднішній час рельєф дна Одеської затоки перетворюється доволі інтенсивно: проводяться днопоглиблювальні роботи, створюються нові берегові території та гідротехнічні споруди, прокладаються та поглиблюються судноплавні канали, водозабори та випуски стічних вод. Дослідження донного рельєфу заток (зокрема Одеської) доволі актуальне зараз, оскільки дозволить отримати його чисельні характеристики в умовах антропогенного перетворення.

Головною метою дипломної роботи є отримання морфометричних та морфографічних характеристик рельєфу Одеської затоки за створеною ЦМРД (цифровою моделлю рельєфу дна).

Таким чином об’єктом дослідження дипломної роботи є цифрова модель рельєфу дна Одеської затоки.

Предмет дослідження – морфометричні та морфографічні характеристики ЦМРД Одеської затоки.

Для досягнення головної мети роботи поставлені до вирішення наступні завдання:

- Проаналізувати природні умови акваторії та берегів Одеської затоки;

- Розглянути методи створення та побудувати ЦМРД Одеської затоки;

3. 	Отримати морфометричні та морфографічні характеристики рельєфу дна Одеської затоки за ЦМРД.

При написанні роботи були використані такі методи:

історичний: розглянуто розвиток та зміну в часі геологічної будови акваторії та берегів Одеської затоки;

порівняльно-географічний: порівняно кліматичні та гідрологічні умови району дослідження в різні сезони року;

картографічний: за даними картографічних джерел побудовано ЦМРД;

геоінформаційний: побудовано ЦМРД та встановлено основні характеристики рельєфу Одеської затоки.

При написанні дипломної роботи були використані такі матеріали: літературні джерела, картографічні матеріали, довідники, інтернет – джерела.

Дипломна робота складається з вступу, 4 розділів, висновку та списку використаної літератури. Загальний обсяг сторінок складає 70, робота містить 21 рисунок, 4 таблиці. Список використаної літератури складається з 27 одиниць.

ВИСНОВОК

При написанні бакалаврської роботи проаналізовані дані про природні умови акваторії. За цими даними зробимо наступні висновки: Одеська затока розташовується в північно-західній частині Чорного моря. Вона обмежується 10 ізобатою, зі сходу м. Північним Одеським, а з півдня - м. Ланжерон, відстань між якими складає 9 км.

По даним багатолітніх спостережень, середньорічна температура повітря складає +10,2 °С, середня січнева − - 2,6 °С, середня липнева − +22,7°С. Середньорічна амплітуда температури близько 25 °С. Тривалість без морозного періоду складає 180-210 днів.

Протягом року вітровий режим всього північного заходу Чорного моря однорідний. Переважають за швидкостями і напрямками північні, північно-східні і східні вітри, повторюваність яких в середньому дорівнює 42%. Повторюваність штилів невелика і складає в середньому за багаторічний період 5-7% річного часу. За швидкостями переважаючими протягом року є вітри зі швидкістю 1-4 м / с - 48%.

В літній час вода біля берега холодніша, ніж у відкритій частині моря, що пов’язано з вітровим апвелінгом при згонах. Починаючи з вересня, вода поступово охолоджується до кінця лютого, коли її температура досягає мінімальних значень.

Мінливість солоності води досліджуваного району пов’язана з впливом річного стоку Дніпра та Південного Бугу. Мінімальні значення солоності спостерігаються в травні (12,96 ‰), а максимальні (15,74‰) – в липні, серпні.

Під цифровою моделлю будь-якого геометричного (географічного) об'єкту розуміється певна форма представлення вихідних даних і спосіб їх структурного опису, що дозволяє «обчислювати» (відновлювати) об'єкт шляхом інтерполяції, апроксимації. Цифрові моделі рельєфу - це особливий вид тривимірних математичних моделей, що представляє собою відображення «рельєфу» як реальних, так і абстрактних геополів (поверхонь).

В Mapinfo було зроблено прив’язку, відцифровку карти, отримання бази даних та експорт в обмінні формати. В результаті в Surfer було побудовано ЦМР дна Одеської затоки за якою визначені морфометричні характеристики рельєфу дна. Дана ЦМР показує, що: X Min 326053.39, X Max 332905.90251391, Y Min 5149354.1797124, Y Max 5158407.4991651, розмір комірки по Х складає 50.0183395176, по Y 50.018339517598. Середня глибина становить -8.54888248444, стандартне відхилення глибин 3.10247773403.

Кригінг - це покращений геостатистичний метод, який дозволяє будувати передбачувану поверхню з набору точок із z-значеннями. На відміну від інших методів інтерполяції в наборі інструментів інтерполяція, інструмент кригінг передбачає інтерактивне дослідження просторової поведінки явища, представленого z-значеннями, до вибору вами оптимального методу оцінки для побудови результуючої поверхні.

ЦМРД Одеської затоки, яку побудовано за даними ГЕБКО недоцільно використовувати для практичних цілей, адже вона не несе точної інформації про рельєф дна та його морфометричні характеристики, а також дана ЦМР не містить відміток глибин в береговій зоні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Быков В. Д. Гидрометрия / В. Д. Быков, А. В. Васильев. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1977. - 448 с.

- Геологія шельфу УССР. Історія та методика вивчення / [Андрєєв В. М., Мельник В. І., Попов В. Ф. та ін.]; під ред. Е. Т Палієнко. – К.: Наукова думка, 1982. – 180 с.

- Гидрометеорологические условия морей Украины. Том 2: Черное море [Текст] / [Ильин Ю. П. , Репетин Л. Н. , Белокопытов В. Н. и др.]. - Севастополь: НПЦ "ЭКОСИ-Гидрофизика", 2012. - 421 с.

- Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Том 4: Черное море / [Альтман Е. Н., Ворник И. В., Гертман И. Ф.]; под ред. А. И. Симонова, Е. Н. Альтмана. – Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1991. – 431 с.

- Зелинский И. П. Оползни Северо-западного побережья Черного моря, их изучение и прогноз [Текст] / И. П. Зелинский, Б. А. Корженевский, Е. А. Черкез и др. - Киев: Наукова думка, 1993. - 227 с.

- Зенкович В. П. Морфология и динамика советских берегов Черного моря / В. П. Зенкович. – Москва: Изд-во АН СССР, 1960. Т. II. – 216 с.

- Ковин Р. В. Геоинформационные системы: учебн. пособ. / Р. В. Ковин, Н. Г. Марков. – Томск: Изд-во Тотмского политехнического университета, 2008. – 175 с.

- Коновалова Н. В. Введение в ГИС: учебн. пособ. / Н. В. Коновалов. – М.: ГИС-Асоциация, 1997. – 160 с.

- Молодых И. И. Геология шельфа УССР. Лиманы / И. И. Молодых, В. П. Усенко, В. П. Палатная и др. – Киев: Наукова думка, 1984. – 176 с.

- Навчальний сайт з географії. – Режим доступу до сайту: http://ukrmap.su/uk-g4/20.html.

- Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 10.05.2005, № 186 : інструкція про порядок і процедуру виконання промірних робіт при визначенні глибин на морських і річкових акваторіях для будівельно - експлуатаційних цілей. – 2005. – 101 с.

- Національний атлас України / [голов. ред. Л. Г. Руденко]. – К. :ДНВП «Картографія», 2008. – 440 с.

- Одеський регіон: природа, населення, господарство [Текст]: Навч. пос. / [за заг. ред. О.Г. Топчієва]. - Одеса: Астропринт, 2003. - 184 с.

- Океанографічний атлас Чорного та Азовського морів. – К.: Держгідрографія, 2009. – 356 с.

- Предварительная обработка исходных данных для построения цифровой модели рельефа местности / Костюк Ю. Л., Фукс А. Л. // Вестник ТГУ. – 2003. - № 280. – С. 281 – 285.

- Природа Одесской области. Ресурсы, их рациональное использование и охрана [Текст] / [ред. Швебс Г.И., Амброз Ю.А.]. - Киев: Вища школа, 1979. - 144 с.

- Репетин Л. Н. Режим ветра Северо-западной части Черного моря и его климатические изменения / Л. Н. Репетин, В. Н. Белокопытов // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа (Севастополь). – 2008. – Вып. 16. – С. 225 – 243.

- Сайт ГЕБКО. – Режим доступу до сайту: https://www.gebco.net.

- Сайт Української національної транспортної компанії. – Режим доступу до сайту: http://www.untc.com.ua/useful/portodessa.

- Світличний О. О. Основи геоінформатики: навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. О. Світличний, С. В. Плотницький; за заг. ред. О. О. Світличного. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 295 с.

- Сулимов И. Н. Геология Украинского Черноморья / И. Н. Сулимов. – Киев; Одесса: Вища школа, 1984. – 128 с.

- Тучковенко Ю. С. Оценка влияния береговых антропогенных источников на качество вод Одесского района северо-западной части Черного моря [Текст] / Ю. С. Тучковенко, В. А. Иванов, О. Ю. Сапко; НАН Украины, Морской гидрофизический институт, Одесский государственный экологический университет - Севастополь, 2011. - 169 c.

- Хромых В. В. Цифровые модели рельефа: Учебное пособие / В. В. Хромых, О. В. Хромых. – Томск: Изд-во «ТМЛ-Пресс», 2007. - с.

- Черное море - Природа - География - Энциклопедия. - Режим доступу до сайту: uateka.com/ru/article/geography/nature/1222

- Шуйский Ю. Д. Природа Причерноморских лиманов: монография / Ю. Д. Шуйский, Г. В. Выхованец. - Одесса: Астропринт, 2011. - 276 с.

- Шуйский Ю. Д. Экзогенные процессы развития аккумулятивных берегов в северо-западной части Черного моря / Ю. Д. Шуйский, Г. В. Выхованець/ Москва: Недра, 1989. – 197 с.

- GIS-Lab - неформальне співтовариство спеціалістів в галузі ГІС і ДЗЗ. – Режим доступу до сайту: http://gis-lab.info/qa/asciigrid.html.