Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Геолого-географічний факультет

Кафедра інженерной геології і гідрогеології

Дипломна робота

бакалавра

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему:

Інженерно-геологічні умови дільниці проектування житлового будинку в Київському районі м. Одеси

Geotechnical conditions of a site of planning of building in the Kyiv district of Odessa

Виконав: студент  ІV курсу

денної форми навчання

напряму підготовки

6.040103 Геологія

професійного спрямування

Гідрогеологія

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

Траоре Умар

(прізвище та ініціали)

Керівник  ст. викл. Опріц Г.А.                            (прізвище та ініціали)

Рецензент  проф. кафедри загальної і морської геології  Янко В.В.

(прізвище та ініціали)

Рекомендовано до захисту:                 Захищено на засіданні ЕК №_1_

Протокол засідання кафедри              протокол №___від «___»_____р.

№_____ від «___»_____ р.                  Оцінка_____ /________/________

Завідувач кафедри                                (за національною шкалою, за шкалою ЕСТS, бал)

________доц. Козлова Т.В.                 Голова ЕК

(підпис)         (прізвище,ініціали)                       ________      Тюреміна В.Г.

(підпис)            (прізвище, ініціали)

ОДЕСА – 2017

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………….. |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ……………………….. ……………………………….... |  | 5 |
| 2. | ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ …………………………………… ………………………………………… |  | 9 |
|  | 2.1. | Стратиграфия и литология……………………………………. …………………………………………………………... | 9 |
|  | 2.2. | Тектоника ……………………………………………………… | 14 |
| 3. | ГЕОМОРФОЛОГИЯ…..……………………………………………… |  | 20 |
| 4. | ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ…………………………….. ………..…………………………………..… |  | 23 |
| 5. | ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ ИЗЫСКАНИЙ …………………… ………………………………….. …………..…….. |  | 29 |
|  | 5.1. | Состав, объем и методики выполненных исследований……. | 29 |
|  | 5.2. | Геологические и гидрогеологические условия участка изысканий ……………………………………………………… | 34 |
|  | 5.3. | Физико-механические свойства грунтов…………………….. …………………………………………………………………... | 36 |
| 6. | СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ ................................ |  | 44 |
| 7. | ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ…………………………………………………………… |  | 47 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………… |  |  | 49 |
| ЛИТЕРАТУРА …………………………………………………………. |  |  | 54 |

Список рисунков и таблиц:

Рис. 1.1. Схема расположения участка изысканий ………………….  5

Рис. 1.2. Годовая роза ветров в районе г. Одесса……………………. 7

Рис. 1.3. Годовая роза волнений в районе г. Одесса ………………… 7

Рис. 2.1.Геологический карта…………………………………………. 10

Рис. 2.2. Тектоническая схема побережья Черного моря ……………  15

Рис. 3.1. Схематическая геоморфологическая карта Одесской

области………………………………………………………………………   20

Рис. 4.1. Гидрогеологическая карта. ………………………………..   23

Рис. 4.2. Геолого-гидрогеологический разрез по линии I-I …………  24

Рис. 5.1. Схема расположения выработок…………………………….. 30

Рис. 5.2. Инженерно-геологические разрезы по линиям I-I, II-II и условные обозначения к ним…………………………………………….. 32-34

Табл. 1.1. Среднемесячные  и годовые суммы осадков на территории г. Одесса за многолетний период, мм…………………………………………6

Табл. 5.1.Сводная таблица нормативных и расчетных показателей физико-механических свойства грунтов………………………………………31

Табл. 5.2. Характеристики физико-механических свойств

понтических известняков………………………………………………………40

Табл. 6.1. Категории грунтов по сейсмическим свойствам……………  45

ВВЕДЕНИЕ

Современные инженерно-геологические условия участка будущего строительства формируются под влиянием широкого спектра природных и техногенных факторов: геологического строения, тектоники и современных тектонических движений, гидрогеологических условий, физико-механических свойства грунтов, инженерно-геодинамических процессов и т.д.

Цель квалификационной работы заключалась в оценке инженерно-геологических условий участка проектируемого строительства многоквартирного жилого дома с встроенными общественными помещениями и подземным паркингом по адресу: г.  Одесса, пер. Кордонный, 2/2.

В связи с этим были поставлены и решены следующие задачи:

– сбор и систематизация материалов инженерно-геологических изысканий прошлых лет;

– изучение геологического строения, геоморфологии, гидрогеологических условий и инженерно-геологических процессов и явлений территории;

– анализ результатов и обработка материалов полевых и лабораторных работ, выделение ИГЭ;

– оценка категории сложности инженерно-геологических условий участка строительства;

– даны соответствующие рекомендации.

В процессе подготовки работы использовались литературные опубликованные и фондовые материалы ЧП ПФ «Центр инженерно-проектных  изысканий», ПричерноморГРГП, кафедры инженерной геологии и гидрогеологии Одесского национального университета и состоит из общегеологической и специальной частей; иллюстрируется необходимым графическим материалом в виде карт, разрезов и таблиц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к правому склону и тальвегу долины балки «Среднефонтанская». Абсолютные отметки участка проектирования 22,00-26,00м.

Природный рельеф территории изменен в процессе ранее проводившихся планировочных и строительных  работ.

В геологическом строении изучаемой территории принимают участие четвертичные элювиально-делювиальные, эолово-делювиальные, (ed,vdРI-III) суглинки. Ниже по разрезу залегают верхнеплиоценовые (N23) красно-бурые глины. Подстилают эти отложения известняки понтического яруса неогена (N1p) и мэотические глины (N1m).С поверхности эти отложения перекрыты современными (tH) насыпными грунтами.

Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуются наличием двух водоносных горизонтов:

- водоносный горизонт, приуроченный к подошве понтических известняков (N1p);

- водоносный горизонт, приуроченный к мэотическим отложениям (N1m).

Водоносный горизонт, приуроченный к подошве понтических известняков, залегает на глубинах 15,00-17,00м, абсолютные отметки уровня на апрель 2016г., составили  7,10-8,40м. Горизонт безнапорный, питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и утечек из водонесущих коммуникаций. Разгрузка горизонта происходит в тальвег балки «Среднефонтанская» и оползневые накопления берегового склона.

По своему ионному составу воды понтического водоносного горизонта являются сульфатными натрий-калий-кальциевыми и являются слабоагрессивными по содержанию хлоридов к арматуре ж/б конструкций при периодическом смачивании и среднеагрессивными по содержанию сульфатов к бетону нормальной проницаемости на портландцементе. Минерализация составляет 3,0 г/дм3.

Водоносный горизонт в мэотических отложениях приурочен в основном к прослоям и линзам тонкозернистых песков, реже прослоям известняков среди плотных зеленовато-серых глин. Прослои известняков и песков распространены не повсеместно, часто по простиранию сменяются глинами, из-за чего мэотический водоносный горизонт не имеет единой пьезометрической поверхности. Соотношение содержания прослоев песков и глин не постоянно. Мощность водоносных слоев колеблется от 0,20 до 18 м. Воды обладают незначительным напором 3-10 м и очень редко до 30 м. Напор снижается по направлению к морю и к долинам лиманов, где происходит разгрузка водоносного горизонта. Удельные дебиты достигают значений 2,2 л/сек.

Питание мэотического водоносного горизонта, в случае залегания его вблизи поверхности, осуществляется в результате инфильтрации атмосферных осадков. В южных районах, где мэотические отложения опускаются ниже уровня моря, питание происходит за счет перетекания из понтического горизонта.

Водоносный горизонт залегает на глубинах 18,30-20,00 м, абсолютные отметки уровня на апрель 2016г. составили 2,10-5,45 м.

По своему ионному составу воды мэотического водоносного горизонта являются гидрокарбонатными натрий-калий-магниевыми и являются слабоагрессивными по содержанию хлоридов к арматуре ж/б конструкций при периодическом смачивании. Минерализация составляет 2,3 г/дм3.

Нормативная глубина промерзания грунтов для г. Одессы составляет 0,8 м (СНиП 2.01.01.82).

Согласно ДБН В.1.1-12:2014 - приложение А, карт ОСР 2004-А и В, нормативная сейсмичность участка изысканий 7 баллов, а согласно карты ОСР 2004 С – 8 баллов.

Согласно ДБН В.1.1-12:2014 п.5.1.1 решение о выборе карты при проектировании конкретного объекта и отнесении объекта к конкретному уровню ответственности принимается генеральным проектировщиком согласно раздела 6 ДСТУ-Н Б В.1.2-16 и согласовывается с заказчиком.

На основании таблицы 5.1 (ДБН В.1.1-12:2014) категории грунтов по сейсмическим свойствами, в пределах десятиметрового слоя грунта на данном участке следующие:

| № ИГЭ | Описание грунта | Средняя мощ-ность ИГЭ | Коэффи-циент пористости | Показа-тель текучес-ти | Категория грунтов по сейсмичес-ким свойствам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слой -1 | Насыпной слой | 1.95 | - | 0,10 | IV |
| ИГЭ-2 | Суглинок коричневый, желтовато-бурый | 1.10 | 0.700 | <0 | II |
| ИГЭ-3 | Глина красно-бурая, красно-коричневая | 1.70 | 0.893 | <0 | II |
| ИГЭ-4 | Известняк выветрелый до дресвы и щебня | 1.55 | 0.940 | 0.00 | III |
| ИГЭ-5 | Известняк желтый, желтовато-серый | 3.70 | - | - | II |

В связи с тем, что суммарная мощность ИГЭ – 2,3 и ИГЭ - 5 составляет 6,50, грунты данного участка относятся к II категории грунтов по сейсмическим свойствам.

Согласно ДБН А.2.1-1-2014: Приложение Ж категория сложности инженерно-геологических условий – средней сложности (II), приложение Р категория сложности инженерно-гидрогеологических условий – средней сложности (II).

Основанием для фундаментов могут служить грунты всех ИГЭ. Грунты, которыми представлены Слой-1 основанием для фундаментов использовать не рекомендуется, ввиду их пространственной неоднородности состава, состояния, механических свойств, сильной сжимаемостью и обладанием биохимически  разлагаться.

Для варианта свайных фундаментов в качестве опорного горизонта рекомендуется использовать грунты: ИГЭ – 8 глина зеленовато-серая, голубовато-серая, легкая с прослоями тяжелой, твердой, полутвердой консистенции, с прослоями суглинка, супеси и линзами песка (до 20 см), опесчаненная, средненабухающая. Залегает на глубинах 23,0-25,90 м, абсолютные отметки кровли (-0,90) - (0,05) м. Максимальная пройденная мощность составила 9,10 м.

Грунты характеризируются средними значениями: природной влажности 0,30д.е., числа пластичности 0,24д.е., показателя текучести 0,00д.е., плотности 1,94/см3, коэффициента пористости 0,836д.е. Модуль деформации при нагрузке 0,1-0,2МПа при естественной влажности равен 19МПа. Угол внутреннего трения и удельное сцепление в естественном состоянии равно 21° и 0,066МПа.

Рекомендуемую глубину погружения и несущую способность свай следует уточнить по результатам пробных испытаний в объеме не менее двух опытов.

В составе поискового прогноза следует отметить возможные изменения инженерно-геологических условий.

В связи с геоморфологическими особенностями и уклонами дневной поверхности, при проектировании необходимо учесть то, что во время обильных атмосферных осадков возможно появление временного потока грунтовых вод. Относительным водоупором, для временного водоносного горизонта, могут служить грунты ИГЭ-3, по которым происходит естественный сток поверхностных вод в область разгрузки тальвег балки «Среднефонтанская».

Заглубление фундаментов ниже уровня временного потока грунтовых вод создаст преграду на пути их  транзита и приведет к поднятию его уровня т.н. «барражному» эффекту.

В связи с вышеизложенным рекомендуется при проектировании предусмотреть мероприятия, предназначенные для предупреждения возникновения «барражного» эффекта на участках проектируемых фундаментов.

В составе нормативного прогноза необходимо отметить следующее:

- вертикальная планировка застраиваемой территории, предотвращающая возможность скопления атмосферных и талых вод, обеспечивающая их отвод и сброс в канализацию или за пределы территории, подлежащей застройки;

- при проведении инженерно-геологических изысканий «катакомбы» встречены не были, но по данным архивных материалов данная территория  является потенциально подработанной подземными выработками т.н. «катакомбами», приуроченными к толще известняка. Согласно архивным материалам были встречены провалы инструмента (возможно «катакомбы») забутованные суглинком с включением обломков и дресвы известняка. Мощность забутованных «полостей» составила 1,30 – 1,50 м. При выполнении земляных работ возможно вскрытие подземных выработок т.н. «катакомб», приуроченных к толще пильного известняка.

При соответствующем обосновании проекта и в соответствии со строительными нормами, запроектированное строительство не повлияет негативно на окружающую среду.

ЛИТЕРАТУРА

Опубликованная:

- Архангельский А.Д. Геологическое строение и история Черного моря [Текст] / А.Д. Архангельский, Н.М. Страхов. – М:, Л: Изд-во АН УССР, 1983.-234 с.

- Гоголев М.И. Гидрогеологические условия территории г. Одессы [Текст] / М.И. Гоголев, Б.А. Корженевский, Б.В. Будкин, В.Л. Мельничук. – К: ИГН АН УССР, 1990. – 48с.

- Грунты. Классификация [Текст] : ДСТУ Б.В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) – К. : Держстандарт України, 1996.

- Грунты. Лабораторные определения [Текст] : ДСТУ Б.В. 2.1-3-96 (ГОСТ 30416-96) – К. : Держстандарт України, 1996.

- Грунты. Методы статистической обработки результатов определений. [Текст] : ДСТУ Б.В. 2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96) – К. : Держстандарт України, 1996.

- Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов [Текст] : ДСТУ Б В. 2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000) – К. : Держстандарт України, 2001.

- Здания и сооружения на подработанных территориях и просадочных грунтах [Текст] : ДБН В.1.1-5-2000, часть I и II.. – К. : Держстандарт України, 2000.

- Зелинский И.П. Оползни северо-западного побережья Черного моря, их изучение и прогноз  [Текст] / Зелинский Игорь Петрович, Корженевский Борис Александрович, Черкез Евгений Анатольевич. – К. : Наукова думка, 1993. – 228 с.

- Инженерные изыскания для строительства [Текст] : ДБН А.2.1-1:2014 – К. : Держстандарт України, 2014.

- Молявко Г.І. Неоген півдня України [Текст] / Григорій Іванович Молявко. – К : Вид-во АН УРСР, 1960. – 208 с.

- Определение класса последствий (ответственности) и категории сложности объектов строительства [Текст] : ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 – К. : Держстандарт України, 2013.

- Основания зданий и сооружений [Текст] : ДБН  В.2. 1-10-2009 – К. : Держстандарт України, 2009.

- Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений [Текст] : (к СНиП 2.02.-01-83).– М. : 1983.

- Свайные фундаменты [Текст] : СНиП 2.02.03.85 – М. : 1986. – 48 с.

- Солодухин М.А. Справочник техника-геолога по инженерно- геологическим и гидрогеологическим работам [Текст] /  Солодухин Михаил Абрамович,  Архангельский Андрей Дмитриевич. –  М. : Недра, 1982. – 356 с.

- Справочное руководство гидрогеолога. [Текст] : Том 1. Ленинград :  Недра, 1979.

- Строительство в сейсмических районах Украины [Текст] : ДБН В.1.1-12:2014 – К. : Держстандарт України, 2014.

- Сулимов И.Н. Геология Украинского Черноморья [Текст] / Иван Никифорович Сулимов. – К. : Вища школа, головное изд-во, 1984. – 128 с.

- Швебс Г.И. Природа Одесской области. Ресурсы, их рациональное использование и охрана [Текст] / Генрих Иванович Швебс. – К. : Вища школа, головное изд-во, 1979. – 144 с.

Фондовая:

20. Инженерно-геологические условия площадки реконструкции здания. «Реконструкция существующего здания бизнес-клуба «БОБ» с устройством апартаментов для отдыхающих и помещениями для обслуживания клуба»  [Текст] / Одесса: Архив ДП ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «ОДЕССАКОММУНПРОЕКТ». – 2006г.

21. Инженерно-геологические условия участка проектирования рекреационно-гостинично-жилого комплекса по адресу пер. Ванный,1 в г. Одессе. Технический отчет [Текст] / Одесса: Архив ЦИПИ. –2014г.

22. Технический отчет по инженерно-геологическим условиям участка     проектирования  многоэтажного жилого комплекса с паркингом по адресу:   г. Одессе,  пер. Кордонный, 2/2 [Текст]  / Одесса:  Архив ЦИПИ. –2016г.